Обеспечение пожарной безопасности в многоквартирных домах

Особенно опасны пожары в многоквартирных домах: пламя легко перебрасывается из одной квартиры в другую, люди задыхаются в дыму, получают тяжелые травмы, пытаясь спастись от огненной стихии. И, к сожалению, причиной пожаров в многоквартирных домах часто являются сами жильцы.

Чтобы избежать возгорания необходимо соблюдать основные требования правил пожарной безопасности:

- не оставляйте без присмотра включенные бытовые приборы: электроплитку, обогреватель, кипятильник и т.д., а также источники открытого огня: газовую плиту, свечи;

- не пользуйтесь неисправными, самодельными и нестандартными электроприборами и электрооборудованием;

- не применяйте электронагревательные приборы электроутюги, электроплиты, электрочайники и другие электронагревательные приборы не имеющие устройств тепловой защиты, а также без подставок из негорючих материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- не храните легковоспламеняющиеся вещества и предметы бытовой химии вблизи источников открытого огня и рядом с электроприборами;

- не перегружайте электросеть: не включайте в одну электророзетку несколько мощных потребителей электроэнергии, например: электрообогреватель, компьютер, телевизор, музыкальный центр и др;

- не используйте некалиброванные плавкие вставки «жучки» и другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- при обнаружении неисправности в электрощитах, розетках, выключателей, светильниках обесточьте их и вызовите специалиста по устранению неисправности;

- при наличии в квартире индивидуального отопления ежегодно перед началом отопительного сезона и в течении всего отопительного сезона проводите очистку дымохода от сажи;

- при сильном запахе газа в помещении не включайте освещение. Перекройте вентиль подачи газа и проветрите помещение;

- при устройстве в квартире индивидуального отопления монтажные работы по устройству дымоходов поручайте только специализированной организации, имеющей соответствующую лицензию на право проведения данных работ;

- не храните в квартире и в индивидуальной кладовой размещенной в подвале многоквартирного жилого дома легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с горючими газами и другие взрывопожароопасные вещества и материалы;

- не загромождайте различными предметами, оборудованием лестничные клетки и лестничные марши;

- не сушите одежду и другие сгораемые материалы над отопительными котлами, каминами, газовыми плитами и электронагревательными приборами;

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Льгову,

Льговскому и Конышевскому районам	                      В.Н. Быков

капитан внутренней службы