ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОЛЬШАЯ ТРОЙКА»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ,

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «БОЛЬШАЯ ТРОЙКА» | ______________________ | А. В. СЕДОВ |
| --- | --- | --- |

МОСКВА, 2018 ГОД

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ	7

РАЗДЕЛ 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА РАЗРАБОТКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	9

2.1. Общие сведения по Курской области	10

2.2. Природно-климатическая характеристика Курской области	11

2.3. Демографическая ситуация	12

2.4. Социально-экономическое развитие Курской области	13

2.5. Особенности региона	15

РАЗДЕЛ 3. НАХОЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ	15

РАЗДЕЛ 4. КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ	27

4.1. Сведения о количестве образования твердых коммунальных отходов на территории Курской области по данным статистических отчетов	27

4.2. Сведения о количестве образования отходов на территории Курской области, систематизированные по видам отходов согласно федеральному классификационному каталогу отходов и их классам опасности (от I до V класса опасности)	29

4.3. Характеристика твердых коммунальных отходов, в том числе их морфологический состав	32

4.4. Нормативы накопления ТКО и расчет массы образуемых твердых коммунальных отходов	33

4.5. Медицинские отходы	45

РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ	46

5.1. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов	46

5.2. Показатели эффективности объектов по обращению с отходами	48

РАЗДЕЛ 6. МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ	50

6.1. Существующая система накопления твердых коммунальных отходов	50

6.2. Места накопления отходов (за исключением контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов)	51

6.3. Раздельное накопление отходов	52

6.4. Накопление опасных отходов	53

6.5. Контейнерный парк	54

6.6. Перспективная система накопления твердых коммунальных отходов	55

6.7. Накопление крупногабаритных отходов	58

6.8. Перспективное накопление опасных и особо опасных отходов	59

6.9. Обновление транспортного парка	60

РАЗДЕЛ 7. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	62

7.1. Реестр действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов на территории Курской области	62

7.2. Реестр действующих объектов по размещению отходов на территории Курской области	62

7.3. Анализ данных об объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Курской области	62

7.4. Оценка существующих объектов системы обращения с отходами на территории Курской области	63

7.4.1. Объекты обработки (сортировки)	64

7.4.2. Объекты утилизации	64

7.4.3. Объекты обезвреживания	65

7.4.4. Объекты размещения	65

7.5. Места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов	66

7.6. Данные о планируемых строительстве, реконструкции, модернизации, выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов	72

РАЗДЕЛ 8. БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	73

РАЗДЕЛ 9. ОБРАЩЕНИЕ С ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ОТХОДОВ	77

9.1. Твердые коммунальные отходы	77

9.2. Отходы строительства и ремонта	77

9.3. Сельскохозяйственные отходы	80

9.4. Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды	80

9.5. Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром	80

9.6. Отходы обрабатывающей промышленности	81

9.7. Отходы электрического и электронного оборудования	83

9.8. Отходы добычи полезных ископаемых	84

РАЗДЕЛ 10. СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов	86

10.1. Организации, осуществляющие транспортирование отходов	86

10.2. Система транспортирования твердых коммунальных отходов	86

Раздел 11. ДАННЫЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ	94

11.1. Предложения по основным мероприятиям, направленным на развитие инфраструктуры экологически и санитарно-эпидемиологически безопасного обращения с отходами, в том числе коммунальными	94

11.2. Определение потребности в транспорте 1 и 2 звена с учетом прогнозных значений объемов образования ТКО	96

11.3. Обоснование основных параметров предлагаемых к созданию объектов системы обращения с отходами	100

Раздел 12. ОЦЕНКА ОБЪЕМА СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ	103

РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ	104

РАЗДЕЛ 14. ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ	105

РАЗДЕЛ 15. ОЦЕНКА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	109

15.1. Альтернативный вариант деления территории области на зоны деятельности региональных операторов	109

15.2. Альтернативный вариант развития системы обращения с отходами по технологическим аспектам	112

РАЗДЕЛ 16. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	115

Заключение	116

ПРИЛОЖЕНИЯ	117

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей территориальной схеме применяются следующие термины и определения:

Муниципальное образование – городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения.

Муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Городское поселение – город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Населенный пункт – территория, имеющая сосредоточенную застройку, служащая местом проживания людей, которой в установленном федеральным законодательством порядке присвоено наименование.

Административный центр сельского поселения, муниципального района – населенный пункт, который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится представительный орган соответствующего муниципального образования.

Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Крупногабаритные отходы (мусор) – вышедшие из употребления предметы, имеющие размеры, не позволяющие осуществлять их удаление при помощи стандартных средств транспортирования отходов без использования ручной погрузки.

Строительные отходы – отходы, образующиеся при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе зданий и сооружений, прокладке и замене инженерных коммуникаций, объектов дорожно-мостового хозяйства.

Органические отходы – растительные отходы, образующиеся в результате осуществления работ по содержанию зеленых насаждений, а также листья после листопада.

Жидкие отходы – отходы, в том числе фекальные, удаляемые из выгребов неканализованных зданий, и т.п.

Санитарная очистка территорий – комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию твердых коммунальных отходов и уборке территорий населенных мест.

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Объекты захоронения отходов – предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I – V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах.

Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Объекты обезвреживания отходов – специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов.

Сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах.

Накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Объект размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Места (площадки) накопления отходов – места, расположенные вблизи источников образования отходов и устроенное в соответствии с действующими «Санитарными правилами содержания территории населенных мест», предназначенные для накопления отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов – среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды.

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Обработка отходов – предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – ИП или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также – региональный оператор) – оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

Группы однородных отходов – отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме).

Баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации – соотношение количества образовавшихся твердых коммунальных отходов и количественных характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Курской области (далее – территориальная схема) разработана в целях организации и осуществления деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на территории Курской области в соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 29 июля 2018 г.);

- Правила разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требования к составу и содержанию таких схем, утвержденные постановлением Правительства от 22 сентября 2018 г. №1130;

- Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 г., утвержденные Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.,

- поручения Президента Российской Федерации от 29 марта 2011 г. № Пр-781; от 10 августа 2012 г. № Пр-2138; от 15 ноября 2017 г. № Пр-2319;

- Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326;

- Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 № 84-р;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;

- Стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденная приказом Минприроды России от 14 августа 2013 г. № 298;

- Закон Курской области от 27 сентября 2017 г. № 57-ЗКО «Об отдельных вопросах в области обращения с отходами в Курской области» (с изменениями на 25 июля 2018 г.);

- Приказ Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 6 декабря 2016 г. № 146 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для Курской области» (с изменениями на 15 августа 2018 г.);

- Приказ Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 5 декабря 2016 г. № 144 «Об утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Курской области»;

- документы территориального планирования Курской области.

Территориальная схема разработана на десять лет и обеспечивает достижение целей государственной политики в области обращения с отходами в порядке их приоритетности:

- максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

- обработку, утилизацию и обезвреживание отходов;

- безопасное захоронение отходов.

Территориальная схема разработана для достижения основной цели - снижение отрицательного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления за счет организации экономически эффективной и экологически безопасной региональной системы обращения с отходами и вторичными ресурсами.

Разработка территориальной схемы направлена на решение следующих задач:

- комплексная обработка и утилизация отходов, обеспечивающая минимальный объем их захоронения;

- использование наилучших доступных технологий обращения с отходами и применение методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами, направленных на уменьшение количества образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот.

В ходе разработки территориальной схемы:

- собрана и верифицирована информация об источниках образования отходов, местах накопления отходов, объектах по обработке, обезвреживанию, захоронению отходов, потоках движения отходов, организациях, осуществляющих деятельность по обращению с отходами;

- сформирована финансовая модель, обеспечивающая расчет экономических последствий реализации территориальной схемы на каждый год её действия с учетом динамики отходообразования;

- построена электронная модель, включающая в себя базу данных, средства ввода и отображения информации по вопросам обращения с отходами, математическую модель расчета оптимального размещения объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, их технических характеристик, и направлений транспортирования отходов.

РАЗДЕЛ 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА РАЗРАБОТКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Одной из глобальных проблем человечества является производство отходов, которое во всем мире нарастает темпами, опережающими их переработку, обезвреживание и утилизацию.

Ежегодно в Российской Федерации образуется более 7 миллиардов тонн коммунальных, сельскохозяйственных, промышленных и иных видов отходов. Объем образования твердых коммунальных отходов (ТКО) в населенных пунктах Российской Федерации составляет 150 млн куб. м (30 млн тонн) в год. Основная часть ТКО складируется на полигонах различного типа и многочисленных свалках.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, установила в качестве главной цели экологической политики государства на среднесрочную перспективу значительное улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека, формирование сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики и экологически конкурентоспособных производств.

Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 № 84-р направлена на формирование и перспективное развитие отрасли промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, объединяющей в своей инфраструктуре:

- хозяйствующие субъекты, реализующие деятельность по созданию, производству и выпуску техники, технологий, установок, оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов;

- научно-исследовательские, опытно-конструкторские организации, учреждения, занятые в сфере разработки инновационных технологий ресурсосбережения, обработки, утилизации и обезвреживания отходов;

- хозяйствующие субъекты одной или нескольких отраслей экономики, осуществляющие деятельность в области обработки, утилизации и обезвреживания отходов, производства продукции из вторичного сырья.

В настоящее время деятельность в области обращения с отходами на территории Курской области сопровождается значительными потерями ресурсов и увеличением степени загрязнения окружающей среды. Подавляющая часть твердых коммунальных отходов направляется на захоронение.

На территориях большинства муниципальных образований имеются несанкционированные и стихийные свалки, представляющие существенную опасность для населения и окружающей среды.

Сократить поток отходов на объекты их захоронения можно только одним способом – масштабным и своевременным выделением из твердых коммунальных отходов ресурсов, пригодных для вторичного использования. При такой постановке задачи одним из важнейших элементов территориальной схемы является организация системы накопления, сбора и извлечения утильных фракций отходов при обработке (сортировке).

Таким образом территориальная схема обращения с отходами на территории Курской области должна строиться на основе следующих принципов:

1. Максимальное использование ресурсного потенциала отходов. Данный принцип предполагает исключение захоронения отходов, обладающих ресурсным потенциалом, путем построения системы, направленной на извлечение максимального количества вторичного сырья за счет внедрения раздельного сбора, современных систем сортировки отходов, создания производств по переработке вторсырья.

2. Минимизация количества отходов, направляемых на захоронение. Реализация данного принципа осуществляется с целью снижения негативного воздействия объектов размещения отходов на окружающую среду за счет отбора утильных фракций в виде вторичного сырья.

3. Укрупнение объектов обращения с отходами с целью повышения экономической эффективности инвестиций в развитие отрасли, строительства более совершенных объектов и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Данный принцип подразумевает строительство межмуниципальных объектов. Ограничением при реализации данного принципа является необходимость обеспечения оптимальной логистической доступности объектов с целью сохранения надежности функционирования системы удаления отходов и минимизации расходов населения на оплату жилищных услуг.

4. Максимальное вовлечение частных инвесторов в систему обращения с отходами. Внедрение современных технологий потребует значительных инвестиций. В соответствии с принятой в Российской Федерации концепцией развития ЖКХ основой развития отрасли должно стать максимальное привлечение частных инвестиций и обеспечение функционирования отрасли за счет рыночных механизмов.

2.1. Общие сведения по Курской области

Курская область субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа и Центрально-Чернозёмного экономического района, граничит на северо-западе с Брянской, на севере – с Орловской, на северо-востоке – с Липецкой, на востоке – с Воронежской, на юге – с Белгородской областями Российской Федерации; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины.

Количество муниципальных образований – 348, в том числе: городских округов – 5 (Железногорск, Курск, Курчатов, Льгов, Щигры), муниципальных районов – 28 (Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Горшеченский, Дмитриевский, Железногорский, Золотухинский, Касторенский, Конышевский, Кореневский, Курский, Курчатовский, Льговский, Мантуровский, Медвенский, Обоянский, Октябрьский, Поныровский, Пристенский, Рыльский, Советский, Солнцевский, Суджанский, Тимский, Фатежский, Хомутовский, Черемисиновский, Щигровский), городских поселений – 27, сельских – 288. Наиболее крупные города: Курск и Железногорск.

Расположена область между 50°54' и 52°26' северной широты и 34°05' 38°31' восточной долготы. Крайняя северная точка области находится в Железногорском, южная в Беловском, западная – в Рыльском, восточная в Касторенском районах.

Площадь области равна 29,8 тыс. км² (64-е место). Протяжённость с севера на юг составляет 171 км, а с запада на восток 305 км.

Через область и непосредственно через город Курск проходят транспортные магистрали федерального значения. Протяженность автомобильных дорог составляет около 10,2 тыс. км., в том числе с твердым покрытием – 4 тыс. км.

Железнодорожный транспорт в Курской области является одной из важнейших составляющих частей транспортной системы региона. На территории области находится 65 железнодорожных станций.

Эксплуатационная длина железнодорожных путей составляет 1561,2 км, из них 500 км – подъездных путей. Протяжённость электрифицированных линий – 242 км. По густоте железных дорог Курская область занимает одно из первых мест в Российской Федерации. Крупнейшие железнодорожные узлы области это Курск, Льгов и Касторное. Железнодорожные линии общего пользования на территории области относятся к Московской и Юго-Восточной железным дорогам.

Рисунок 1. Карта Курской области

2.2. Природно-климатическая характеристика Курской области

Курская область относится к зоне умеренно-континентального климата. Средняя месячная температура самого теплого месяца (июля) колеблется в пределах +19,3 градусов, самых холодных (январь – февраль) от – 9 до – 8,6 градусов. В 90% абсолютный максимум температуры воздуха бывает в пределах +30 – +32 градусов (абсолютный максимум +37), абсолютный минимум – 22 – 26 градусов по Цельсию (абсолютный минимум – 38). Теплый период длится порядка 220 – 235 дней. Продолжительность солнечного сияния за год – 1775 часов, что составляет 44% возможного. Среднегодовое количество осадков составляет 584 мм. Две трети годовой суммы осадков выпадает в виде дождя, остальные – в виде снега. Зимой снеговой покров составляет 15 – 40 см, грунт промерзает до 100 см. Ледостав обычно происходит в ноябре – декабре, вскрытие рек происходит во второй половине марта – первой половине апреля.

Ветровой режим меняется мало. В теплый период (апрель – сентябрь) преобладают западные, северо-западные и северо-восточные ветры. В холодный период (октябрь – март) - юго-западные, восточные и юго-восточные. Средняя месячная скорость ветра от 2,7 до 6,3 м/с.

По территории Курской области протекает 902 реки общей протяженностью 8 600 км. Самые крупные из них: Сейм (748 км), Свапа (197 км), Тускарь (108 км). Ширина рек: р. Сейм от 15 до 50 м, остальных от 10 до 15 м; глубина: р. Сейм от 1 до 6 м, остальных от 1 до 2 м. Скорость течения – 0,2 – 0,3 м/сек. Период ледостава длится с ноября по декабрь до марта – апреля. Толщина льда составляет 30 – 50 см. Реки не судоходны, полноводны только во время весеннего паводка. В бассейнах рек промысловый массовый лов рыбы не проводится. На территории области насчитывается 785 водоемов общего и сельскохозяйственного назначения, общей площадью 26,4 км². Наиболее крупные из них: Лезвино - площадь 0,7 км², глубина до 3 м; Малино – площадь 0,67 км², глубина до 7 м; Маковье – площадь 1,03 км², глубина до 4 м; Фитиж – площадь 0,5 км², глубина до 4,5 м. Волнение отсутствует, вода стоячая. Промысловый лов рыбы ведется в летний период. Массового подледного лова не ведется.

Возвышенный и сложно-расчлененный рельеф области определяется Воронежской антеклизой – расположением Среднерусской возвышенности над поднятием кристаллического фундамента Русской платформы, где мощность осадочного чехла невелика. Геологический фундамент представлен сравнительно неглубоко залегающими архейскими и протерозойскими кристаллическими породами, на которых базируются осадочные породы девона, юры, мела, палеогена, неогена и четвертичного периодов. В фундаменте имеются проявления железных руд, золота и цветных металлов. Породы осадочного чехла представлены различными отложениями более поздних периодов, к которым приурочены небольшие ресурсы бурого угля, фосфориты, мел, мергель, трепел, опока, пески, глины и торф.

Почвы разнообразны, однако основным типом являются различные чернозёмы (выщелоченные, слабовыщелоченные, типичные, оподзоленные и прочие). Ими занято около 2/3 территории области. Значительная часть почвенного покрова (1/5 площади) представлена серыми лесными почвами (тёмно-серые, серые, светло-серые и другие), которые типичны для северо-западных районов. В общий массив чернозёмных и серых лесных почв пятнами вкраплены песчаные, лугово-чернозёмные, болотные и некоторые другие типы почв.

По механическому составу чернозёмы относятся к тяжелосуглинистым или глинистым, а серые почвы – к легкосуглинистым и среднесуглинистым крупнопылеватым разновидностям. Большая часть земельного фонда – 82% используется под сельскохозяйственными угодьями (пашни, сады, сенокосы, пастбища). Склоновые земли подвержены плоскостной и линейной формам эрозии. Естественная растительность сохранилась на 18% площади.

2.3. Демографическая ситуация

Численность населения на 1 января 2018 года составила 1 115 237 человек. Динамика численности населения за 2015-2017 годы представлена в Таблице 1. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2018 года в разрезе муниципальных образований представлена в Таблице 2.

Таблица 1. Численность населения Курской области (на начало соответствующего года)

| Годы | Всего, человек | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское | сельское |
| 2015 | 1 117 378 | 747 310 | 370 068 |
| 2016 | 1 120 019 | 754 187 | 365 832 |
| 2017 | 1 122 893 | 759 986 | 362 907 |

Таблица 2. Численность постоянного населения Курской области на 1 января 2018 (человек)

| Муниципальное образование | Все население (человек) | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское население | сельское население |
| Курская область | 1 115 237 | 756 880 | 358 357 |
| Городской округ город Курск | 448 733 | 448 733 | - |
| Городской округ город Железногорск | 100 740 | 100 740 | - |
| Городской округ город Курчатов | 38 344 | 38 344 | - |
| Городской округ город Льгов | 18 774 | 18 774 | - |
| Городской округ город Щигры | 15 292 | 15 292 | - |
| Беловский муниципальный район | 15 369 | - | 15 369 |
| Большесолдатский муниципальный район | 10 998 | - | 10 998 |
| Глушковский муниципальный район | 19 139 | 79 46 | 11 193 |
| Горшеченский муниципальный район | 15 609 | 5 404 | 10 205 |
| Дмитриевский муниципальный район | 14 464 | 6 430 | 8 034 |
| Железногорский муниципальный район | 15 564 | 1 601 | 13 963 |
| Золотухинский муниципальный район | 21 413 | 4 493 | 16 920 |
| Касторенский муниципальный район | 14 877 | 7 253 | 7 624 |
| Конышевский муниципальный район | 8 525 | 3 444 | 5 081 |
| Кореневский муниципальный район | 16 052 | 5 420 | 10 632 |
| Курский муниципальный район | 57 720 | - | 57 720 |
| Курчатовский муниципальный район | 18 544 | 10 478 | 8 066 |
| Льговский муниципальный район | 11 657 | - | 11 657 |
| Мантуровский муниципальный район | 12 164 | - | 12 164 |
| Медвенский муниципальный район | 16 474 | 4 366 | 12 108 |
| Обоянский муниципальный район | 29 577 | 13 339 | 16 238 |
| Октябрьский муниципальный район | 24 477 | 5 381 | 19 096 |
| Поныровский муниципальный район | 10 794 | 4 654 | 6 140 |
| Пристенский муниципальный район | 15 317 | 7 669 | 7 648 |
| Рыльский муниципальный район | 31 184 | 16 147 | 15 037 |
| Советский муниципальный район | 16 837 | 5 501 | 11 336 |
| Солнцевский муниципальный район | 13 379 | 3 923 | 9 456 |
| Суджанский муниципальный район | 26 689 | 5 759 | 20 930 |
| Тимский муниципальный район | 10 767 | 2 974 | 7 793 |
| Фатежский муниципальный район | 17 880 | 5 951 | 11 929 |
| Хомутовский муниципальный район | 8 914 | 3 536 | 5 378 |
| Черемисиновский муниципальный район | 8 995 | 3 328 | 5 667 |
| Щигровский муниципальный район | 9 975 | - | 9 975 |

Доля сельского населения составляет 32,1 % общей численности населения области.

Демографическая ситуация в январе-августе 2018 года в регионе характеризовалась процессом естественной убыли населения (родилось – 6 950; умерло – 11 693). В январе-августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года отмечено сокращение числа родившихся на 266 человек, число умерших снизилось на 217 человек.

За период с января по август 2018 года число прибывших в регион – 27 902 человека, число выбывших – 27 715 человек, миграционный прирост составил 187 человек.

2.4. Социально-экономическое развитие Курской области

Индекс промышленного производства в Курской области за январь-июнь 2018 года составил 104,2 % к аналогичному периоду 2017 года (по России – 103 %), в том числе в добыче полезных ископаемых – 112,9 % (по России – 101,9 %), в обрабатывающих производствах – 108,5 % (по России – 104 %), в обеспечении электрической энергией, газом и паром – 81,6 % (по России – 101,9 %), в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 107,4% (по России – 97,9%).

В структуре отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг предприятиями промышленного комплекса удельный вес обрабатывающих производств составил 55,2 %; добычи полезных ископаемых – 25,1 %; обеспечения электрической энергией, газом и паром – 18,3 %; водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 1,4%.

В структуре объема отгруженной продукции (работ, услуг) обрабатывающего комплекса региона производство пищевых продуктов и напитков занимает 48,5%, резиновых и пластмассовых изделий – 9%, электрического оборудования – 6,6%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 12,7%, производство бумаги и бумажных изделий – 4%, компьютеров, электронных и оптических изделий – 3,8%.

Индекс производства пищевых продуктов за январь-июнь 2018 года составил 100,1 %. За анализируемый период возросло производство в натуральном выражении говядины, свинины, рыбных пресервов, соков овощных и овощефруктовых для детского питания, спредов, масла растительного, масла соевого, сыров, продуктов кисломолочных (кроме сметаны), продуктов молочных сгущенных, муки, воды минеральной.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в январе-июне 2018 года составил 105,2 % к соответствующему периоду 2017 года.

Произведено скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий 271,1 тыс. тонн (106,9 % к 2017 году), молока – 149,1 тыс. тонн (100,8 %), яиц – 72,8 млн. штук (95,6 %).

В сельскохозяйственных организациях в январе-июне 2018 года производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на 8,6 %.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец июня 2018 года составило 172,3 тыс. голов или на 7,9 % больше по сравнению с аналогичной датой 2017 года, в том числе коров – 56,2 тыс. голов (на 8,5 % меньше). Поголовье свиней возросло на 9,3 % и составило 1839,9 тыс. голов, овец и коз - на 14,3 % (132,1 тыс. голов).

Работы по виду деятельности «Строительство» в 1 полугодии 2018 года выполнены в объеме 18,5 млрд. рублей (100,8 % к аналогичному периоду 2017 года).

Сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 221,2 тыс. кв. метров (105,6 % к 1 полугодию 2017 года).

В январе – июне 2018 года застройщиками построено 2539 и реализовано 1 585 квартир.

В январе – июне 2018 года темп роста оборота розничной торговли составил 105,0 % против 99,3 % в январе-июне 2017 года.

Уровень среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций за январь – июнь 2018 года составил 29,25 тыс. рублей с ростом на 10,9 % к январю – июню 2017 года. По основным видам экономической деятельности уровень среднемесячной заработной платы за январь июнь 2018 года составил: сельское хозяйство – 27,0 тыс. рублей с ростом на 7,9 %; обрабатывающие производства – 27,6 тыс. рублей с ростом на 5,6 %; строительство – 27,8 тыс. рублей с ростом на 3,2 %; транспортировка и хранение – 29,7 тыс. рублей с ростом на 9,9 %; торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 24,2 тыс. рублей с ростом на 7,2 %.

Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, на 1 июля 2018 года уменьшилась по сравнению с соответствующей датой 2017 года на 688 человека и составила 4 656 человек; уровень регистрируемой безработицы составил 0,76 % (на 1 июля 2017 г. – 0,89 %).

2.5. Особенности региона

Особенностями региона, которые учитываются при формировании территориальной схемы, являются:

- Основные виды экономической деятельности Курской области – промышленность (электроэнергетика, химическая, металлургическая промышленность, обрабатывающие производства). Специализацию промышленности определяет электроэнергетика 25,1 %, которая представлена Курской АЭС. Доля черной металлургии в структуре промышленности составляет 24,4% (Михайловский горно-обогатительный комбинат).

- Неравномерное распределение ареалов образования ТКО: плотность населения составляет 37,18 человека на 1 км2, 67,87% которого сосредоточено в городской местности. В г.о. Курск насчитывается порядка 449 тысяч жителей, в г.о Железногорск – более 100 тысяч, в г.о. Курчатов - свыше 38 тыс. жителей. В целом в городских округах (Курск, Железногорск, Курчатов, Льгов, Щигры) проживает 55,76 % общей численности населения области.

- недостаток площадок для обработки ТКО.

РАЗДЕЛ 3. НАХОЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

Источник образования отходов – объект капитального строительства или другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков, на которых образуются отходы.

Перечень источников образования отходов сформирован на основе сведений органов исполнительной власти Курской области, органов местного самоуправления, Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), федеральной службы государственной статистики, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Курской области, портала общественного проекта ГосЖКХ (gosjkh.ru), сведений из открытых источников сети Интернет (Яндекс-карты, 2GIS и т.д.).

В территориальную схему включена вся собранная информация об объектах, являющихся источниками образования твердых коммунальных отходов, для которых установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов, по следующим категориям:

- Многоквартирные дома (МКД);

- Индивидуальные жилые дома (ИЖД) и их группы;

- Организации торговли (продовольственные магазины, магазины промышленных товаров, гипермаркеты, торговые комплексы, супермаркеты (универмаги), прочие торговые объекты, универсамы, павильоны, лотки, палатки, киоски, объекты торговли с машин, рынки, ярмарки, склады, базы);

- Организации/предприятия оказывающие услуги общественного питания (ресторан, кафе, бар, закусочная, столовая и т. д.);

- Медицинские, лечебно-профилактические учреждения, фармацевтические организации (аптеки, учреждения стационарного типа, поликлиники, диспансеры, санатории, пансионаты);

- Предприятия и организации транспортной инфраструктуры (автомастерские, станции технического обслуживания, шиномонтажные мастерские, автозаправочные станции, автостоянки, парковки, гаражи, гаражные кооперативы, паркинги закрытого типа, автомойки, железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты и вокзалы);

- Образовательные учреждения (дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования, иные учреждения, осуществляющее образовательный процесс);

- предприятия службы быта (парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты, гостиницы, общежития, химчистки, прачечные, бани, сауны, организации, осуществляющие деятельность по ремонту бытовой, радио- или компьютерной техники, организации, осуществляющие деятельность по пошиву и/или ремонту одежды, обуви, организации, предоставляющие услуги по ремонту часов, очков, ключей, ксерокопировальные услуги, организации, оказывающие ритуальные услуги);

- культурно-развлекательные, спортивные учреждения (клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, дворцы, дома творчества, библиотеки, спортивные арены, стадионы, спортивные клубы);

- административные и научные учреждения, офисы (административные и другие учреждения, офисы, научно-исследовательские, проектные институты, конструкторские и дизайнерские бюро, кредитно-финансовые организации, отделения связи);

- садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества;

- кладбища, колумбарии.

Все объекты, являющиеся источниками образования твердых коммунальных отходов, распределены по категориям. В соответствии с этой классификацией проведены исследования количества образуемых твердых коммунальных отходов, результаты которых представлены в Таблице 12. Реестр источников образования ТКО представлен в электронной модели территориальной схемы и Приложении А1. Источники образования ТКО, сгруппированные по поселениям Курской области, представлены в Таблице 3.

Данные по источникам иных видов отходов, не относящиеся к твердым коммунальным отходам, представлены в Таблице 4.

В Приложении А2, а также в электронной модели территориальной схемы приведен адресный перечень индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся источниками образования иных видов отходов, не относящихся к ТКО, с указанием массы образующихся отходов, составленный на основании отчетности 2-ТП (отходы).

Таблица 3. Источники образования ТКО, сгруппированные по поселениям

| № п/п | Географические координаты WGS84 | Код ОКТМО | Муниципальное образование | Городской округ / Сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51.730361 36.192647 | 701000 | город Курск | город Курск |
| 2 | 52.337971 35.351743 | 705000 | город Железногорск | город Железногорск |
| 3 | 51.660496 35.657143 | 708000 | город Курчатов | город Курчатов |
| 4 | 51.656942 35.259432 | 710000 | город Льгов | город Льгов |
| 5 | 51.876190 36.912000 | 715000 | город Щигры | город Щигры |
| 6 | 51.123283 35.551205 | 602404 | Беловский муниципальный район | Беличанский сельсовет |
| 7 | 51.052162 35.717734 | 602408 | Беловский муниципальный район | Беловский сельсовет |
| 8 | 51.081968 35.814357 | 602412 | Беловский муниципальный район | Бобравский сельсовет |
| 9 | 51.013990 35.639374 | 602416 | Беловский муниципальный район | Вишневский сельсовет |
| 10 | 51.091303 35.573896 | 602420 | Беловский муниципальный район | Гирьянский сельсовет |
| 11 | 51.164398 35.743893 | 602424 | Беловский муниципальный район | Долгобудский сельсовет |
| 12 | 50.940418 35.594369 | 602428 | Беловский муниципальный район | Ильковский сельсовет |
| 13 | 51.154343 35.706308 | 602430 | Беловский муниципальный район | Коммунаровский сельсовет |
| 14 | 51.025877 35.517715 | 602432 | Беловский муниципальный район | Кондратовский сельсовет |
| 15 | 51.088135 35.718282 | 602436 | Беловский муниципальный район | Корочанский сельсовет |
| 16 | 51.037274 35.674588 | 602438 | Беловский муниципальный район | Малосолдатский сельсовет |
| 17 | 51.070723 35.914744 | 602452 | Беловский муниципальный район | Пенский сельсовет |
| 18 | 51.076428 35.661617 | 602454 | Беловский муниципальный район | Песчанский сельсовет |
| 19 | 51.183202 35.623321 | 602460 | Беловский муниципальный район | Щеголянский сельсовет |
| 20 | 51.333490 35.519009 | 603403 | Большесолдатский муниципальный район | Большесолдатский сельсовет |
| 21 | 51.434557 35.421407 | 603412 | Большесолдатский муниципальный район | Волоконский сельсовет |
| 22 | 51.502693 35.666773 | 603425 | Большесолдатский муниципальный район | Любимовский сельсовет |
| 23 | 51.315468 35.738872 | 603427 | Большесолдатский муниципальный район | Любостанский сельсовет |
| 24 | 51.404176 35.715767 | 603430 | Большесолдатский муниципальный район | Нижнегридинский сельсовет |
| 25 | 51.232503 35.549381 | 603451 | Большесолдатский муниципальный район | Саморядовский сельсовет |
| 26 | 51.282084 35.644423 | 603457 | Большесолдатский муниципальный район | Сторожевский сельсовет |
| 27 | 51.339252 34.635013 | 604151 | Глушковский муниципальный район | поселок Глушково |
| 28 | 51.271102 34.282505 | 604155 | Глушковский муниципальный район | поселок Теткино |
| 29 | 51.389037 34.344300 | 604404 | Глушковский муниципальный район | Алексеевский сельсовет |
| 30 | 51.287548 34.554021 | 604412 | Глушковский муниципальный район | Веселовский сельсовет |
| 31 | 51.379853 34.548299 | 604420 | Глушковский муниципальный район | Званновский сельсовет |
| 32 | 51.378318 34.457173 | 604424 | Глушковский муниципальный район | Карыжский сельсовет |
| 33 | 51.329500 34.677189 | 604428 | Глушковский муниципальный район | Кобыльский сельсовет |
| 34 | 51.332646 34.377726 | 604432 | Глушковский муниципальный район | Коровяковский сельсовет |
| 35 | 51.243460 34.789334 | 604436 | Глушковский муниципальный район | Кульбакинский сельсовет |
| 36 | 51.423399 34.305664 | 604440 | Глушковский муниципальный район | Марковский сельсовет |
| 37 | 51.382298 34.712439 | 604444 | Глушковский муниципальный район | Нижнемордокский сельсовет |
| 38 | 51.289080 34.310982 | 604448 | Глушковский муниципальный район | Попово-Лежачанский сельсовет |
| 39 | 51.318789 34.529766 | 604456 | Глушковский муниципальный район | Сухиновский сельсовет |
| 40 | 51.522137 38.035334 | 606151 | Горшеченский муниципальный район | поселок Горшечное |
| 41 | 51.564276 37.789923 | 606404 | Горшеченский муниципальный район | Богатыревский сельсовет |
| 42 | 51.598097 37.887058 | 606408 | Горшеченский муниципальный район | Быковский сельсовет |
| 43 | 51.473440 37.756488 | 606412 | Горшеченский муниципальный район | Знаменский сельсовет |
| 44 | 51.537809 37.938091 | 606416 | Горшеченский муниципальный район | Ключевский сельсовет |
| 45 | 51.417636 37.671777 | 606424 | Горшеченский муниципальный район | Куньевский сельсовет |
| 46 | 51.413581 38.112670 | 606428 | Горшеченский муниципальный район | Нижнеборковский сельсовет |
| 47 | 51.437078 37.652095 | 606432 | Горшеченский муниципальный район | Никольский сельсовет |
| 48 | 51.362006 38.231760 | 606436 | Горшеченский муниципальный район | Новомеловский сельсовет |
| 49 | 51.477990 37.887893 | 606444 | Горшеченский муниципальный район | Солдатский сельсовет |
| 50 | 51.443270 38.174959 | 606448 | Горшеченский муниципальный район | Сосновский сельсовет |
| 51 | 51.514773 37.695708 | 606452 | Горшеченский муниципальный район | Среднеапоченский сельсовет |
| 52 | 51.445842 37.957567 | 606460 | Горшеченский муниципальный район | Старороговский сельсовет |
| 53 | 51.598517 38.102339 | 606468 | Горшеченский муниципальный район | Удобенский сельсовет |
| 54 | 51.533624 38.214332 | 606472 | Горшеченский муниципальный район | Ясеновский сельсовет |
| 55 | 52.127774 35.080353 | 608101 | Дмитриевский муниципальный район | город Дмитриев |
| 56 | 52.215716 35.052918 | 608416 | Дмитриевский муниципальный район | Дерюгинский сельсовет |
| 57 | 52.136680 35.081592 | 608420 | Дмитриевский муниципальный район | Крупецкой сельсовет |
| 58 | 52.069501 35.148499 | 608432 | Дмитриевский муниципальный район | Новопершинский сельсовет |
| 59 | 52.220412 35.059997 | 608438 | Дмитриевский муниципальный район | Первоавгустовский сельсовет |
| 60 | 52.122173 34.809430 | 608444 | Дмитриевский муниципальный район | Поповкинский сельсовет |
| 61 | 52.005436 34.833684 | 608448 | Дмитриевский муниципальный район | Почепский сельсовет |
| 62 | 52.108065 35.071307 | 608460 | Дмитриевский муниципальный район | Старогородский сельсовет |
| 63 | 52.433567 35.557134 | 610160 | Железногорский муниципальный район | поселок Магнитный |
| 64 | 52.288420 35.511643 | 610404 | Железногорский муниципальный район | Андросовский сельсовет |
| 65 | 52.296594 35.388439 | 610410 | Железногорский муниципальный район | Веретенинский сельсовет |
| 66 | 52.402715 35.494952 | 610412 | Железногорский муниципальный район | Волковский сельсовет |
| 67 | 52.349662 35.627382 | 610414 | Железногорский муниципальный район | Городновский сельсовет |
| 68 | 52.087866 35.532654 | 610416 | Железногорский муниципальный район | Линецкий сельсовет |
| 69 | 52.231836 35.364077 | 610420 | Железногорский муниципальный район | Михайловский сельсовет |
| 70 | 52.284062 35.545779 | 610424 | Железногорский муниципальный район | Новоандросовский сельсовет |
| 71 | 52.149260 35.355534 | 610428 | Железногорский муниципальный район | Кармановский сельсовет |
| 72 | 52.318063 35.324623 | 610432 | Железногорский муниципальный район | Разветьевский сельсовет |
| 73 | 52.162476 35.466754 | 610440 | Железногорский муниципальный район | Рышковский сельсовет |
| 74 | 52.357220 35.309261 | 610446 | Железногорский муниципальный район | Студенокский сельсовет |
| 75 | 52.200120 35.600271 | 610448 | Железногорский муниципальный район | Троицкий сельсовет |
| 76 | 52.083987 36.377529 | 612151 | Золотухинский муниципальный район | поселок Золотухино |
| 77 | 52.146425 36.648048 | 612404 | Золотухинский муниципальный район | Ануфриевский сельсовет |
| 78 | 51.970989 36.265356 | 612406 | Золотухинский муниципальный район | Апальковский сельсовет |
| 79 | 51.946908 36.366165 | 612412 | Золотухинский муниципальный район | Будановский сельсовет |
| 80 | 52.018463 36.206912 | 612428 | Золотухинский муниципальный район | Дмитриевский сельсовет |
| 81 | 52.083987 36.377529 | 612432 | Золотухинский муниципальный район | Донской сельсовет |
| 82 | 52.111727 36.309275 | 612444 | Золотухинский муниципальный район | Новоспасский сельсовет |
| 83 | 51.973774 36.304738 | 612456 | Золотухинский муниципальный район | Свободинский сельсовет |
| 84 | 52.031375 36.349079 | 612466 | Золотухинский муниципальный район | Солнечный сельсовет |
| 85 | 51.917127 36.306625 | 612468 | Золотухинский муниципальный район | Тазовский сельсовет |
| 86 | 51.828765 38.130519 | 614151 | Касторенский муниципальный район | поселок Касторное |
| 87 | 51.777890 38.129073 | 614153 | Касторенский муниципальный район | поселок Новокасторное |
| 88 | 51.771365 38.159472 | 614154 | Касторенский муниципальный район | поселок Олымский |
| 89 | 51.740635 37.890516 | 614408 | Касторенский муниципальный район | Алексеевский сельсовет |
| 90 | 51.856764 38.168895 | 614410 | Касторенский муниципальный район | Андреевский сельсовет |
| 91 | 51.688617 37.799355 | 614416 | Касторенский муниципальный район | Верхнеграйворонский сельсовет |
| 92 | 51.824000 38.000605 | 614428 | Касторенский муниципальный район | Егорьевский сельсовет |
| 93 | 51.687634 37.866612 | 614432 | Касторенский муниципальный район | Жерновецкий сельсовет |
| 94 | 51.776168 38.170027 | 614436 | Касторенский муниципальный район | Котовский сельсовет |
| 95 | 51.722802 38.090993 | 614440 | Касторенский муниципальный район | Краснодолинский сельсовет |
| 96 | 51.680085 38.190230 | 614444 | Касторенский муниципальный район | Краснознаменский сельсовет |
| 97 | 51.805281 37.923970 | 614448 | Касторенский муниципальный район | Лачиновский сельсовет |
| 98 | 51.835187 38.115769 | 614452 | Касторенский муниципальный район | Ленинский сельсовет |
| 99 | 51.758935 38.377394 | 614464 | Касторенский муниципальный район | Ореховский сельсовет |
| 100 | 51.870429 38.292063 | 614472 | Касторенский муниципальный район | Семеновский сельсовет |
| 101 | 51.821178 38.228328 | 614476 | Касторенский муниципальный район | Успенский сельсовет |
| 102 | 51.842060 35.291654 | 616151 | Конышевский муниципальный район | поселок Конышевка |
| 103 | 51.868338 35.108533 | 616404 | Конышевский муниципальный район | Беляевский сельсовет |
| 104 | 51.953381 35.449848 | 616408 | Конышевский муниципальный район | Ваблинский сельсовет |
| 105 | 51.805637 35.356728 | 616420 | Конышевский муниципальный район | Захарковский сельсовет |
| 106 | 51.906182 35.461104 | 616426 | Конышевский муниципальный район | Малогородьковский сельсовет |
| 107 | 51.951976 35.315630 | 616428 | Конышевский муниципальный район | Машкинский сельсовет |
| 108 | 51.938236 35.161992 | 616432 | Конышевский муниципальный район | Наумовский сельсовет |
| 109 | 51.840173 35.085796 | 616436 | Конышевский муниципальный район | Платавский сельсовет |
| 110 | 51.854945 35.272188 | 616440 | Конышевский муниципальный район | Прилепский сельсовет |
| 111 | 51.996881 35.164705 | 616444 | Конышевский муниципальный район | Старобелицкий сельсовет |
| 112 | 51.399119 34.921908 | 618151 | Кореневский муниципальный район | поселок Коренево |
| 113 | 51.230687 34.889191 | 618412 | Кореневский муниципальный район | Викторовский сельсовет |
| 114 | 51.319341 34.788616 | 618416 | Кореневский муниципальный район | Комаровский сельсовет |
| 115 | 51.410412 34.900968 | 618420 | Кореневский муниципальный район | Кореневский сельсовет |
| 116 | 51.311921 35.042588 | 618428 | Кореневский муниципальный район | Любимовский сельсовет |
| 117 | 51.401569 35.015494 | 618432 | Кореневский муниципальный район | Ольговский сельсовет |
| 118 | 51.480833 34.826165 | 618436 | Кореневский муниципальный район | Пушкарский сельсовет |
| 119 | 51.314410 34.882535 | 618444 | Кореневский муниципальный район | Снагостский сельсовет |
| 120 | 51.451982 34.896306 | 618448 | Кореневский муниципальный район | Толпинский сельсовет |
| 121 | 51.443624 35.166609 | 618452 | Кореневский муниципальный район | Шептуховский сельсовет |
| 122 | 51.706039 36.477997 | 620408 | Курский муниципальный район | Бесединский сельсовет |
| 123 | 51.832282 36.057756 | 620412 | Курский муниципальный район | Брежневский сельсовет |
| 124 | 51.815321 36.475239 | 620420 | Курский муниципальный район | Винниковский сельсовет |
| 125 | 51.653863 36.048710 | 620424 | Курский муниципальный район | Ворошневский сельсовет |
| 126 | 51.809608 36.272561 | 620426 | Курский муниципальный район | Камышинский сельсовет |
| 127 | 51.714254 36.351406 | 620428 | Курский муниципальный район | Клюквинский сельсовет |
| 128 | 51.603540 36.252906 | 620432 | Курский муниципальный район | Лебяженский сельсовет |
| 129 | 51.720297 36.091595 | 620436 | Курский муниципальный район | Моковский сельсовет |
| 130 | 51.850344 36.091380 | 620448 | Курский муниципальный район | Нижнемедведицкий сельсовет |
| 131 | 51.630551 36.102070 | 620452 | Курский муниципальный район | Новопоселеновский сельсовет |
| 132 | 51.824323 36.356634 | 620456 | Курский муниципальный район | Ноздрачевский сельсовет |
| 133 | 51.879826 36.180160 | 620460 | Курский муниципальный район | Пашковский сельсовет |
| 134 | 51.610107 36.504506 | 620468 | Курский муниципальный район | Полевской сельсовет |
| 135 | 51.749987 35.978120 | 620472 | Курский муниципальный район | Полянский сельсовет |
| 136 | 51.660194 36.185388 | 620476 | Курский муниципальный район | Рышковский сельсовет |
| 137 | 51.642251 36.397831 | 620488 | Курский муниципальный район | Шумаковский сельсовет |
| 138 | 51.786504 36.228525 | 620492 | Курский муниципальный район | Щетинский сельсовет |
| 139 | 51.647275 35.585475 | 621152 | Курчатовский муниципальный район | поселок Иванино |
| 140 | 51.618899 35.477004 | 621153 | Курчатовский муниципальный район | поселок им К. Либкнехта |
| 141 | 51.618988 35.576995 | 621410 | Курчатовский муниципальный район | Дружненский сельсовет |
| 142 | 51.504957 35.558607 | 621418 | Курчатовский муниципальный район | Колпаковский сельсовет |
| 143 | 51.690967 35.525971 | 621422 | Курчатовский муниципальный район | Макаровский сельсовет |
| 144 | 51.823193 35.558876 | 621425 | Курчатовский муниципальный район | Костельцевский сельсовет |
| 145 | 51.659205 35.728011 | 621442 | Курчатовский муниципальный район | Дичнянский сельсовет |
| 146 | 51.609285 35.532636 | 621449 | Курчатовский муниципальный район | Чаплинский сельсовет |
| 147 | 51.592458 35.417437 | 622410 | Льговский муниципальный район | Большеугонский сельсовет |
| 148 | 51.561023 35.302003 | 622417 | Льговский муниципальный район | Вышнедеревенский сельсовет |
| 149 | 51.678292 35.366026 | 622420 | Льговский муниципальный район | Городенский сельсовет |
| 150 | 51.634017 35.050475 | 622424 | Льговский муниципальный район | Густомойский сельсовет |
| 151 | 51.751626 35.339481 | 622435 | Льговский муниципальный район | Иванчиковский сельсовет |
| 152 | 51.723650 35.192992 | 622450 | Льговский муниципальный район | Кудинцевский сельсовет |
| 153 | 51.756409 35.262854 | 622464 | Льговский муниципальный район | Марицкий сельсовет |
| 154 | 51.633279 35.166762 | 622477 | Льговский муниципальный район | Селекционный сельсовет |
| 155 | 51.371239 37.064057 | 623410 | Мантуровский муниципальный район | 2-й Засеймский сельсовет |
| 156 | 51.534520 37.232779 | 623419 | Мантуровский муниципальный район | Куськинский сельсовет |
| 157 | 51.453290 37.127281 | 623422 | Мантуровский муниципальный район | Мантуровский сельсовет |
| 158 | 51.403783 37.248814 | 623426 | Мантуровский муниципальный район | Останинский сельсовет |
| 159 | 51.516774 37.445725 | 623436 | Мантуровский муниципальный район | Репецкий сельсовет |
| 160 | 51.339100 37.051508 | 623441 | Мантуровский муниципальный район | Сеймский сельсовет |
| 161 | 51.453447 37.543345 | 623460 | Мантуровский муниципальный район | Ястребовский сельсовет |
| 162 | 51.419546 36.109139 | 624151 | Медвенский муниципальный район | поселок Медвенка |
| 163 | 51.512968 36.187356 | 624404 | Медвенский муниципальный район | Амосовский сельсовет |
| 164 | 51.425365 36.007585 | 624408 | Медвенский муниципальный район | Высокский сельсовет |
| 165 | 51.346116 36.006785 | 624416 | Медвенский муниципальный район | Вышнереутчанский сельсовет |
| 166 | 51.442597 35.850685 | 624420 | Медвенский муниципальный район | Гостомлянский сельсовет |
| 167 | 51.489919 36.339557 | 624424 | Медвенский муниципальный район | Китаевский сельсовет |
| 168 | 51.359014 36.037238 | 624436 | Медвенский муниципальный район | Нижнереутчанский сельсовет |
| 169 | 51.367511 36.187859 | 624440 | Медвенский муниципальный район | Паникинский сельсовет |
| 170 | 51.535260 36.143706 | 624444 | Медвенский муниципальный район | Панинский сельсовет |
| 171 | 51.364092 35.875604 | 624448 | Медвенский муниципальный район | Любачанский сельсовет |
| 172 | 51.428144 36.300957 | 624456 | Медвенский муниципальный район | Чермошнянский сельсовет |
| 173 | 51.209950 36.267440 | 626101 | Обоянский муниципальный район | город Обоянь |
| 174 | 51.173965 36.294596 | 626404 | Обоянский муниципальный район | Афанасьевский сельсовет |
| 175 | 51.285503 35.786554 | 626408 | Обоянский муниципальный район | Бабинский сельсовет |
| 176 | 51.263049 35.977338 | 626412 | Обоянский муниципальный район | Башкатовский сельсовет |
| 177 | 51.265140 36.155915 | 626420 | Обоянский муниципальный район | Быкановский сельсовет |
| 178 | 51.222057 36.090122 | 626424 | Обоянский муниципальный район | Гридасовский сельсовет |
| 179 | 51.168865 36.370890 | 626432 | Обоянский муниципальный район | Зоринский сельсовет |
| 180 | 51.176167 36.041209 | 626436 | Обоянский муниципальный район | Каменский сельсовет |
| 181 | 51.298120 36.311449 | 626444 | Обоянский муниципальный район | Котельниковский сельсовет |
| 182 | 51.249104 36.310874 | 626456 | Обоянский муниципальный район | Рудавский сельсовет |
| 183 | 51.206434 35.957782 | 626460 | Обоянский муниципальный район | Рыбино-Будский сельсовет |
| 184 | 51.187645 36.126576 | 626468 | Обоянский муниципальный район | Усланский сельсовет |
| 185 | 51.231928 36.017331 | 626472 | Обоянский муниципальный район | Шевелевский сельсовет |
| 186 | 51.653243 35.948916 | 628151 | Октябрьский муниципальный район | поселок Прямицыно |
| 187 | 51.568083 35.756533 | 628404 | Октябрьский муниципальный район | Артюховский сельсовет |
| 188 | 51.702428 35.839124 | 628408 | Октябрьский муниципальный район | Большедолженковский сельсовет |
| 189 | 51.640904 35.895313 | 628412 | Октябрьский муниципальный район | Дьяконовский сельсовет |
| 190 | 51.640775 35.837067 | 628416 | Октябрьский муниципальный район | Катыринский сельсовет |
| 191 | 51.565922 35.961393 | 628420 | Октябрьский муниципальный район | Лобазовский сельсовет |
| 192 | 51.812771 35.731658 | 628424 | Октябрьский муниципальный район | Никольский сельсовет |
| 193 | 51.535282 35.912291 | 628426 | Октябрьский муниципальный район | Плотавский сельсовет |
| 194 | 51.752685 35.862785 | 628428 | Октябрьский муниципальный район | Старковский сельсовет |
| 195 | 51.835655 35.822559 | 628432 | Октябрьский муниципальный район | Филипповский сельсовет |
| 196 | 51.655607 35.984750 | 628436 | Октябрьский муниципальный район | Черницынский сельсовет |
| 197 | 52.317882 36.301055 | 630151 | Поныровский муниципальный район | поселок Поныри |
| 198 | 52.204872 36.214700 | 630416 | Поныровский муниципальный район | Верхне-Смородинский сельсовет |
| 199 | 52.185308 36.278984 | 630418 | Поныровский муниципальный район | Возовский сельсовет |
| 200 | 52.170397 36.408287 | 630419 | Поныровский муниципальный район | Горяйновский сельсовет |
| 201 | 52.254881 36.125336 | 630428 | Поныровский муниципальный район | Ольховатский сельсовет |
| 202 | 52.292369 36.419911 | 630432 | Поныровский муниципальный район | Первомайский сельсовет |
| 203 | 52.322577 36.254693 | 630436 | Поныровский муниципальный район | 1-й Поныровский сельсовет |
| 204 | 52.272216 36.207586 | 630440 | Поныровский муниципальный район | 2-й Поныровский сельсовет |
| 205 | 51.236366 36.696521 | 632151 | Пристенский муниципальный район | поселок Пристень |
| 206 | 51.299213 36.674422 | 632152 | Пристенский муниципальный район | поселок Кировский |
| 207 | 51.206875 36.433763 | 632404 | Пристенский муниципальный район | Бобрышевский сельсовет |
| 208 | 51.266262 36.428131 | 632428 | Пристенский муниципальный район | Котовский сельсовет |
| 209 | 51.280394 36.649135 | 632432 | Пристенский муниципальный район | Нагольненский сельсовет |
| 210 | 51.205831 36.825483 | 632444 | Пристенский муниципальный район | Пристенский сельсовет |
| 211 | 51.351657 36.931349 | 632460 | Пристенский муниципальный район | Сазановский сельсовет |
| 212 | 51.154422 36.695883 | 632464 | Пристенский муниципальный район | Среднеольшанский сельсовет |
| 213 | 51.237810 36.950978 | 632473 | Пристенский муниципальный район | Черновецкий сельсовет |
| 214 | 51.210288 36.723335 | 632480 | Пристенский муниципальный район | Ярыгинский сельсовет |
| 215 | 51.571431 34.683288 | 634101 | Рыльский муниципальный район | город Рыльск |
| 216 | 51.614710 34.786532 | 634412 | Рыльский муниципальный район | Березниковский сельсовет |
| 217 | 51.505479 34.533755 | 634432 | Рыльский муниципальный район | Дуровский сельсовет |
| 218 | 51.611461 34.949028 | 634436 | Рыльский муниципальный район | Ивановский сельсовет |
| 219 | 51.632016 34.206795 | 634443 | Рыльский муниципальный район | Козинский сельсовет |
| 220 | 51.623126 34.346627 | 634448 | Рыльский муниципальный район | Крупецкий сельсовет |
| 221 | 51.535882 34.722221 | 634460 | Рыльский муниципальный район | Малогнеушевский сельсовет |
| 222 | 51.623596 34.453634 | 634464 | Рыльский муниципальный район | Михайловский сельсовет |
| 223 | 51.489173 34.724791 | 634468 | Рыльский муниципальный район | Некрасовский сельсовет |
| 224 | 51.682503 34.445100 | 634472 | Рыльский муниципальный район | Нехаевский сельсовет |
| 225 | 51.677717 34.542549 | 634476 | Рыльский муниципальный район | Никольниковский сельсовет |
| 226 | 51.578669 34.870919 | 634484 | Рыльский муниципальный район | Октябрьский сельсовет |
| 227 | 51.585608 34.688463 | 634488 | Рыльский муниципальный район | Пригородненский сельсовет |
| 228 | 51.561270 34.350409 | 634492 | Рыльский муниципальный район | Студенокский сельсовет |
| 229 | 51.553010 34.491498 | 634496 | Рыльский муниципальный район | Щекинский сельсовет |
| 230 | 51.841548 37.720852 | 636151 | Советский муниципальный район | поселок Кшенский |
| 231 | 51.731968 37.628146 | 636404 | Советский муниципальный район | Александровский сельсовет |
| 232 | 51.603317 37.540928 | 636412 | Советский муниципальный район | Верхнерагозецкий сельсовет |
| 233 | 51.857020 37.711096 | 636416 | Советский муниципальный район | Волжанский сельсовет |
| 234 | 51.776949 37.678272 | 636424 | Советский муниципальный район | Краснодолинский сельсовет |
| 235 | 51.907699 37.575989 | 636432 | Советский муниципальный район | Ледовский сельсовет |
| 236 | 51.866375 37.551879 | 636434 | Советский муниципальный район | Ленинский сельсовет |
| 237 | 51.776848 37.447431 | 636436 | Советский муниципальный район | Мансуровский сельсовет |
| 238 | 51.978284 37.737003 | 636440 | Советский муниципальный район | Михайлоанненский сельсовет |
| 239 | 51.799712 37.770906 | 636448 | Советский муниципальный район | Нижнеграйворонский сельсовет |
| 240 | 51.856569 37.745501 | 636464 | Советский муниципальный район | Советский сельсовет |
| 241 | 51.416339 36.755046 | 638151 | Солнцевский муниципальный район | поселок Солнцево |
| 242 | 51.539456 36.665664 | 638408 | Солнцевский муниципальный район | Бунинский сельсовет |
| 243 | 51.404570 36.775483 | 638428 | Солнцевский муниципальный район | Зуевский сельсовет |
| 244 | 51.438341 36.728968 | 638432 | Солнцевский муниципальный район | Ивановский сельсовет |
| 245 | 51.468520 36.899639 | 638448 | Солнцевский муниципальный район | Старолещинский сельсовет |
| 246 | 51.441513 36.885248 | 638452 | Солнцевский муниципальный район | Субботинский сельсовет |
| 247 | 51.512009 36.653905 | 638460 | Солнцевский муниципальный район | Шумаковский сельсовет |
| 248 | 51.190953 35.268918 | 640101 | Суджанский муниципальный район | город Суджа |
| 249 | 51.104217 35.404375 | 640410 | Суджанский муниципальный район | Борковский сельсовет |
| 250 | 51.161681 35.490685 | 640415 | Суджанский муниципальный район | Воробжанский сельсовет |
| 251 | 51.191185 35.251931 | 640421 | Суджанский муниципальный район | Гончаровский сельсовет |
| 252 | 51.094669 35.263825 | 640424 | Суджанский муниципальный район | Гуевский сельсовет |
| 253 | 51.190660 35.290163 | 640430 | Суджанский муниципальный район | Замостянский сельсовет |
| 254 | 51.202597 35.257878 | 640433 | Суджанский муниципальный район | Заолешенский сельсовет |
| 255 | 51.239981 35.251158 | 640438 | Суджанский муниципальный район | Казачелокнянский сельсовет |
| 256 | 51.332483 35.227299 | 640450 | Суджанский муниципальный район | Малолокнянский сельсовет |
| 257 | 51.238910 35.366242 | 640453 | Суджанский муниципальный район | Мартыновский сельсовет |
| 258 | 51.175066 35.302910 | 640456 | Суджанский муниципальный район | Махновский сельсовет |
| 259 | 51.322234 35.105730 | 640463 | Суджанский муниципальный район | Новоивановский сельсовет |
| 260 | 51.099681 35.330480 | 640466 | Суджанский муниципальный район | Плеховский сельсовет |
| 261 | 51.377666 35.227524 | 640469 | Суджанский муниципальный район | Погребской сельсовет |
| 262 | 51.305874 35.335232 | 640472 | Суджанский муниципальный район | Пореченский сельсовет |
| 263 | 51.245862 35.116321 | 640474 | Суджанский муниципальный район | Свердликовский сельсовет |
| 264 | 51.139042 35.405219 | 640480 | Суджанский муниципальный район | Уланковский сельсовет |
| 265 | 51.621689 37.122439 | 642151 | Тимский муниципальный район | поселок Тим |
| 266 | 51.699129 36.888877 | 642401 | Тимский муниципальный район | Барковский сельсовет |
| 267 | 51.601180 37.431325 | 642402 | Тимский муниципальный район | Быстрецкий сельсовет |
| 268 | 51.602595 37.116914 | 642404 | Тимский муниципальный район | Выгорновский сельсовет |
| 269 | 51.678917 37.361014 | 642432 | Тимский муниципальный район | Ленинский сельсовет |
| 270 | 51.597997 37.239750 | 642444 | Тимский муниципальный район | Погоженский сельсовет |
| 271 | 51.648002 37.054562 | 642468 | Тимский муниципальный район | Становской сельсовет |
| 272 | 51.674232 37.170184 | 642472 | Тимский муниципальный район | Тимский сельсовет |
| 273 | 51.734628 37.171631 | 642476 | Тимский муниципальный район | Успенский сельсовет |
| 274 | 52.091789 35.853892 | 644101 | Фатежский муниципальный район | город Фатеж |
| 275 | 52.127349 35.848161 | 644402 | Фатежский муниципальный район | Банинский сельсовет |
| 276 | 52.125353 36.071985 | 644408 | Фатежский муниципальный район | Большеанненковский сельсовет |
| 277 | 51.962449 35.970170 | 644412 | Фатежский муниципальный район | Большежировский сельсовет |
| 278 | 52.214337 35.838701 | 644416 | Фатежский муниципальный район | Верхнелюбажский сельсовет |
| 279 | 52.008352 35.881614 | 644420 | Фатежский муниципальный район | Верхнехотемльский сельсовет |
| 280 | 52.084944 35.981677 | 644424 | Фатежский муниципальный район | Глебовский сельсовет |
| 281 | 52.086129 35.893059 | 644444 | Фатежский муниципальный район | Миленинский сельсовет |
| 282 | 52.251060 35.963702 | 644448 | Фатежский муниципальный район | Молотычевский сельсовет |
| 283 | 52.088624 35.833743 | 644464 | Фатежский муниципальный район | Русановский сельсовет |
| 284 | 52.075978 35.738036 | 644468 | Фатежский муниципальный район | Солдатский сельсовет |
| 285 | 51.922742 34.563229 | 646151 | Хомутовский муниципальный район | поселок Хомутовка |
| 286 | 51.931612 34.688786 | 646412 | Хомутовский муниципальный район | Гламаздинский сельсовет |
| 287 | 51.960568 34.529308 | 646416 | Хомутовский муниципальный район | Дубовицкий сельсовет |
| 288 | 51.896468 34.511171 | 646420 | Хомутовский муниципальный район | Калиновский сельсовет |
| 289 | 51.843623 34.619212 | 646448 | Хомутовский муниципальный район | Ольховский сельсовет |
| 290 | 51.829789 34.722617 | 646452 | Хомутовский муниципальный район | Петровский сельсовет |
| 291 | 51.958903 34.635785 | 646464 | Хомутовский муниципальный район | Романовский сельсовет |
| 292 | 51.961828 34.429056 | 646468 | Хомутовский муниципальный район | Сальновский сельсовет |
| 293 | 51.860780 34.891221 | 646472 | Хомутовский муниципальный район | Сковородневский сельсовет |
| 294 | 51.886719 37.263124 | 648151 | Черемисиновский муниципальный район | поселок Черемисиново |
| 295 | 51.885024 37.301006 | 648406 | Черемисиновский муниципальный район | Краснополянский сельсовет |
| 296 | 51.831676 37.141690 | 648412 | Черемисиновский муниципальный район | Михайловский сельсовет |
| 297 | 51.767982 37.244224 | 648416 | Черемисиновский муниципальный район | Ниженский сельсовет |
| 298 | 51.903698 37.209135 | 648427 | Черемисиновский муниципальный район | Петровский сельсовет |
| 299 | 51.798119 37.263430 | 648428 | Черемисиновский муниципальный район | Покровский сельсовет |
| 300 | 51.914021 37.073948 | 648432 | Черемисиновский муниципальный район | Русановский сельсовет |
| 301 | 52.028383 37.067902 | 648436 | Черемисиновский муниципальный район | Стакановский сельсовет |
| 302 | 51.993814 37.194439 | 648444 | Черемисиновский муниципальный район | Удеревский сельсовет |
| 303 | 52.087069 36.853663 | 650402 | Щигровский муниципальный район | Большезмеинский сельсовет |
| 304 | 51.977413 36.932688 | 650404 | Щигровский муниципальный район | Вышнеольховатский сельсовет |
| 305 | 51.892917 36.957895 | 650408 | Щигровский муниципальный район | Вязовский сельсовет |
| 306 | 51.704895 36.739056 | 650412 | Щигровский муниципальный район | Защитенский сельсовет |
| 307 | 51.990088 36.699431 | 650416 | Щигровский муниципальный район | Знаменский сельсовет |
| 308 | 52.033076 36.812924 | 650418 | Щигровский муниципальный район | Касиновский сельсовет |
| 309 | 52.099403 36.749396 | 650420 | Щигровский муниципальный район | Косоржанский сельсовет |
| 310 | 51.949751 36.826175 | 650424 | Щигровский муниципальный район | Кривцовский сельсовет |
| 311 | 51.848414 36.810652 | 650428 | Щигровский муниципальный район | Крутовский сельсовет |
| 312 | 51.796181 36.716050 | 650432 | Щигровский муниципальный район | Мелехинский сельсовет |
| 313 | 52.067431 36.948184 | 650436 | Щигровский муниципальный район | Никольский сельсовет |
| 314 | 51.789351 36.840602 | 650438 | Щигровский муниципальный район | Озерский сельсовет |
| 315 | 51.822335 36.990593 | 650440 | Щигровский муниципальный район | Охочевский сельсовет |
| 316 | 51.859907 36.906771 | 650444 | Щигровский муниципальный район | Пригородненский сельсовет |
| 317 | 51.842700 36.981933 | 650448 | Щигровский муниципальный район | Вишневский сельсовет |
| 318 | 52.048227 36.703231 | 650452 | Щигровский муниципальный район | Теребужский сельсовет |
| 319 | 51.769358 36.658684 | 650456 | Щигровский муниципальный район | Титовский сельсовет |
| 320 | 51.935715 36.613921 | 650460 | Щигровский муниципальный район | Троицкокраснянский сельсовет |

Таблица 4. Количество источников образования прочих отходов производства и потребления, единиц

| Муниципальное образование | Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства | Отходы от добычи полезных ископаемых | Отходы обрабатывающих производств | Отходы потребления, производственные и непроизводственные | Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром | Отходы при водоснабжении, водоотведении | Отходы строительства и ремонта | Отходы при выполнении прочих видов деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Курск | 2 | 0 | 72 | 184 | 7 | 19 | 43 | 76 |
| город Железногорск | 1 | 2 | 34 | 62 | 0 | 6 | 19 | 29 |
| город Курчатов | 1 | 2 | 15 | 26 | 0 | 3 | 12 | 13 |
| город Льгов | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| город Щигры | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Беловский район | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Большесолдатский район | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Глушковский район | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Горшеченский район | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Дмитриевский район | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Железногорский район | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Золотухинский район | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Касторенский район | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Конышевский район | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кореневский район | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Курский район | 4 | 0 | 10 | 20 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Курчатовский район | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Льговский район | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мантуровский район | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Медвенский район | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Обоянский район | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Октябрьский район | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Поныровский район | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Пристенский район | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Рыльский район | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Советский район | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Солнцевский район | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суджанский район | 0 | 0 | 8 | 17 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| Тимский район | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Фатежский район | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Хомутовский район | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Черемисиновский район | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Щигровский район | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

При формировании перечня источников образования отходов были заданы следующие условия. Здание, строение и земельный участок под ним, принадлежащий владельцу здания, строения, рассматриваются как единый источник образования отходов. Земельные участки, на которых расположены многоквартирные и жилые дома, здания, а также садовые, огородные, дачные участки в качестве отдельных источников образования отходов не рассматриваются.

Жилые дома, не отнесенные к многоквартирным домам, и хозяйственно-бытовые постройки на одном с ними земельном участке, расположенные в пределах одного поселения, городского округа (района городского округа), объединяются в одну группу. Садовые, огородные, дачные участки, относящиеся к одному некоммерческому партнерству, объединяются в группу садовых участков.

Встроенное помещение выделяется в виде отдельного источника образования твердых коммунальных отходов в случае, если это встроенное нежилое помещение в многоквартирном доме или у такого помещения имеется собственник, отличный от собственника всего здания и оплата коммунальных услуг осуществляется непосредственно собственником такого помещения или его представителем.

В отношении сельскохозяйственных отходов, отходов строительства и ремонта в качестве источника образования отходов указывается соответствующий земельный участок.

В целях картографической привязки по каждому адресу источника образования отходов присваиваются географические координаты в системе WGS84. При объединении садовых участков указывается адрес некоммерческого партнерства или товарищества.

В источнике образования отходов могут образовываться один или несколько типов отходов. В рамках установленных типов отходы классифицируются в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 года № 242К «Об утверждении федерального классификационного кадастра отходов» (далее – ФККО). При этом к твердым коммунальным отходам, в том числе относятся отходы, классифицируемые в ФККО как отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению. Количество твердых коммунальных отходов, образующихся в здании, строении, сооружении оценивается как сумма количества твердых коммунальных отходов, образующихся во всех входящих в состав такого объекта помещениях.

Источники образования твердых коммунальных отходов распределены по территории Курской области неравномерно. Большая часть источников расположена в городских округах и прилегающих к ним территориях муниципальных районов. Распределение источников образования отходов представлено на рисунке 2, где красный цвет соответствует максимальному количеству образующихся отходов, а синий – минимальному.

Рисунок 2. Распределение источников образования ТКО

В электронной модели территориальной схемы осуществлена привязка источников образования твердых коммунальных отходов к объектам, отмеченным на карте Курской области с указанием адреса источника образования отходов (координат источника образования отходов), вида источника и количества образующихся твердых коммунальных отходов; иных видов отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам – с указанием адреса источника образования отходов (координат источника образования отходов), наименования источника и количества образующихся отходов.

РАЗДЕЛ 4. КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ

4.1. Сведения о количестве образования твердых коммунальных отходов на территории Курской области по данным статистических отчетов

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), утвержденному приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 года № 242, к твердым коммунальным отходам относятся коммунальные, отходы подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению.

Перечень отходов, относящихся к твердым коммунальным отходам в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, представлен в Таблице 5.

Таблица 5. Перечень твердых коммунальных отходов в соответствии с ФККО

| Код отхода по ФККО | Наименование отхода по ФККО |
| --- | --- |
| 4 класс опасности |  |
| 73495111724 | багаж невостребованный |
| 73120001724 | мусор и смет уличный |
| 73315101724 | мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров |
| 73310001724 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
| 73420411724 | мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов |
| 73121111394 | осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием диоксида кремния |
| 73420521724 | особые судовые отходы |
| 74111911724 | остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе |
| 73420101724 | отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава |
| 73420511724 | отходы (мусор) от уборки пассажирских судов |
| 73412111724 | отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов |
| 73420311724 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
| 73420221724 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта |
| 73621001724 | отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные |
| 73941001724 | отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
| 73420201724 | отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена |
| 73941131724 | отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств |
| 73111001724 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |
| 73942211724 | отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств |
| 73120511724 | отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог |
| 73691111424 | отходы очистки воздуховодов вентиляционных систем гостиниц, отелей |
| 73121101724 | отходы с решеток станции снеготаяния |
| 73121161204 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, малоопасные |
| 73322001724 | мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный |
| 73321001724 | мусор и смет производственных помещений малоопасный |
| 73610002724 | отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие |
| 73337111724 | отходы от уборки причальных сооружений и прочих береговых объектов порта |
| 73338101204 | растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные |
| 73338711204 | растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные |
| 73339321494 | смет с взлетно-посадочной полосы аэродромов |
| 73331002714 | смет с территории автозаправочной станции малоопасный |
| 73331001714 | смет с территории гаража, автостоянки малоопасный |
| 73332111714 | смет с территории нефтебазы малоопасный |
| 73339001714 | смет с территории предприятия малоопасный |
| 5 класс опасности |  |
| 73120002725 | мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства |
| 73310002725 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный |
| 74111912725 | остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе практически неопасные |
| 73710002725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий |
| 73510001725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами |
| 73510002725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |
| 73641111725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реабилитационных учреждений |
| 73710001725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений |
| 73941311295 | отходы волос |
| 73111002215 | отходы из жилищ крупногабаритные |
| 73942101725 | отходы от уборки бань, саун |
| 73120003725 | отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев |
| 73121162205 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, практически неопасные |
| 73130001205 | растительные отходы при уходе за газонами, цветниками |
| 73130002205 | растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками |
| 73413111715 | смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный |
| 73322002725 | мусор и смет от уборки складских помещений практически неопасный |
| 73321002725 | мусор и смет производственных помещений практически неопасный |
| 73610011725 | непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного питания практически неопасные |
| 73931101725 | отходы (мусор) от уборки помещений нежилых религиозных зданий |
| 73610001305 | пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные |
| 73338102205 | растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов практически неопасные |
| 73338202205 | растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры |
| 73338712205 | растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов практически неопасные |
| 73339002715 | смет с территории предприятия практически неопасный |

Данные статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) о количестве образования твердых коммунальных отходов и подобных им на территории Курской области в 2015, 2016 и 2017 годах по каждому виду отходов с разбивкой по классам опасности приведены в Приложениях А12.1, А12.2, А12.3, сводная информация в части образования твердых коммунальных отходов согласно указанной статистической отчетности представлена в Таблице 6.

Данные статистической отчетности не отражают реальной ситуации по образованию ТКО: по форме 2-ТП (отходы) отчитываются только юридические лица, в статистическую отчетность не включаются отходы, поступившие на несанкционированные объекты размещения отходов, не все население Курской области охвачено системой удаления ТКО из мест накопления и т.д. Кроме того, в отчете 2-ТП (отходы) происходит двойной учет образования, утилизации и обработки (использования), обезвреживания, размещения (в части хранения и захоронения) отходов, что связано с набором столбцов таблицы отчетности. Например, столбцы «Образование отходов за отчетный год» и «Поступление отходов из других организаций-всего» дублируют данные по образованию отходов: то, что образовалось в одной организации передается специализированной организации, осуществляющей деятельность по обращению с отходами, при этом и та и другая организация отчитывается по форме 2-ТП (отходы). То же самое можно сказать про другие столбцы отчета. Дублируется только часть информации, т.к. у ряда организаций есть свои объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, на которых указанные организации обращаются только со своими собственными отходами, не оказывают услуг по обращению с отходами другим собственникам отходов. Поэтому в дальнейшем рассмотрении, анализе и прогнозах образования ТКО данные статистической отчетности, представленные в Таблице 6, не использовались.

Таблица 6. Сводная информация о количестве образования ТКО и подобных им 
на территории Курской области

| Показатели | Годовое количество образования ТКО и подобных им отходов по данным статистической отчетности, тонн в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | среднегодовое значение |
| ТКО IV класса опасности | 25 024 | 23 172 | 27 680 | 25 292 |
| ТКО V класса опасности | 24 918 | 25 565 | 24 359 | 24 947 |
| Всего: | 49 942 | 48 737 | 52 039 | 50 239 |

4.2. Сведения о количестве образования отходов на территории Курской области, систематизированные по видам отходов согласно федеральному классификационному каталогу отходов и их классам опасности (от I до V класса опасности)

На территории Курской области образуются отходы I, II, III, IV и V классов опасности по степени воздействия на окружающую среду. Сведения о количестве образования отходов на территории Курской области, систематизированные по видам отходов согласно федеральному классификационному каталогу отходов и их классам опасности, представлены в Приложениях А12.1, А12.2, А12.3. Источником информации являются данные отчетов по форме 2-ТП (отходы).

В Таблице 7 приведено общее распределение отходов, образующихся в Курской области, по классам опасности за период 2015, 2016 и 2017 годов, а также их среднегодовое количество.

Большая часть отходов относится к IV и V классу опасности по степени воздействия на окружающую среду – суммарно их более 95 %.

Таблица 7. Сводная информация об общем распределении отходов, образующихся 
в Курской области, по классам опасности

| Класс опасности | Годовое количество отходов, тонн в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | среднегодовое значение |
| I | 42 | 57 | 43 | 47 |
| II | 762 | 3 296 | 5 231 | 3 096 |
| III | 705 957 | 2 005 310 | 2 950 512 | 1 887 260 |
| IV | 1 232 859 | 831 902 | 2 198 904 | 1 421 222 |
| V | 52 426 660 | 52 314 954 | 52 309 126 | 52 350 247 |
| Всего | 54 366 280 | 55 155 519 | 57 463 816 | 55 661 872 |

Усредненные данные за 2015 – 2017 годы по количеству образующихся иных видов отходов, не относящихся к твердым коммунальным, в разрезе классов опасности приведены в Таблице 8.

Таблица 8. Данные по образованию отходов, не относящихся к твердым коммунальным, в разрезе классов опасности (тонн)

| Блок ФККО/Класс опасности | Образование отходов за 2015 год | Образование отходов за 2016 год | Образование отходов за 2017 год | Образование отходов (среднее значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 700 879,20 | 1 992 898,62 | 2 945 605,50 | 1 879 794,44 |
| IV класс | 1 172 064,70 | 753 566,54 | 2 148 565,60 | 1 358 065,61 |
| V класс | 2 802,56 | 2 261,82 | 8 163,40 | 4 409,26 |
| Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV класс | 2 049,70 | 307,50 | 0,00 | 785,73 |
| V класс | 51 328 404,12 | 51 391 114,09 | 51 246 330,90 | 51 321 949,70 |
| Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 49,63 | 549,74 | 752,15 | 450,51 |
| III класс | 2 670,30 | 10 319,55 | 2 717,20 | 5 235,68 |
| IV класс | 10 662,78 | 23 281,61 | 5 026,20 | 12 990,20 |
| V класс | 954 794,07 | 768 428,59 | 883 576,00 | 868 932,89 |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 42,11 | 56,82 | 42,98 | 47,30 |
| II класс | 553,36 | 2 639,47 | 4 422,01 | 2 538,28 |
| III класс | 1 388,24 | 916,35 | 1 126,25 | 1 143,61 |
| IV класс | 2 403,11 | 1 524,63 | 2 328,60 | 2 085,44 |
| V класс | 52 491,19 | 79 766,48 | 84 972,80 | 72 410,16 |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV класс | 17,28 | 1,75 | 105,20 | 41,41 |
| V класс | 15,51 | 11,30 | 8,60 | 11,80 |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 45,55 | 41,60 | 0,00 | 29,05 |
| III класс | 5,76 | 5,33 | 15,79 | 8,96 |
| IV класс | 4 475,54 | 8 157,75 | 10 973,00 | 7 868,76 |
| V класс | 354,23 | 248,18 | 203,80 | 268,74 |
| Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 237,54 | 271,72 | 519,63 | 342,96 |
| IV класс | 14 919,83 | 20 309,83 | 3 062,90 | 12 764,19 |
| V класс | 62 577,47 | 47 076,49 | 61 160,20 | 56 938,05 |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 113,14 | 64,80 | 56,91 | 78,28 |
| III класс | 776,33 | 898,61 | 527,41 | 734,12 |
| IV класс | 1 242,09 | 1 580,43 | 1 162,12 | 1 328,22 |
| V класс | 302,30 | 481,70 | 351,10 | 378,37 |

Информация о количестве образующихся иных видов отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, для каждого источника образования отходов представлена в Приложении А2.

Прогноз количества образования иных видов отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, по годам реализации территориальной схемы приведен в Приложении А4.

Прогноз количества образования отходов строительства и ремонта строился на основе данных о прогнозной динамике индекса по виду деятельности строительство, полученных из прогноза социально-экономического развития Курской области на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов (базовый вариант). Для прогноза на 2022 год и далее использовалось значение индекса, установленное на 2021 год.

Прогноз количества образования отходов снабжения электричеством, газом и паром, отходов водоснабжения и водоотведения, отходов при выполнении прочих видов деятельности, а также отходов потребления производственных и непроизводственных (материалы, изделия, утратившие потребительские свойства) по годам реализации территориальной схемы рассчитан на основании прогноза численности населения по данным прогноза социально-экономического развития Курской области на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов (базовый вариант). Для прогноза на 2022 год и далее использовался индекс прироста численности населения 2021 года.

Прогноз количества образования отходов добычи полезных ископаемых, отходов промышленного производства строился на основе данных о прогнозной динамике индекса промышленного производства, полученных из прогноза социально-экономического развития Курской области на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов (базовый вариант). Для прогноза на 2022 год и далее использовалось значение индекса, установленное на 2021 год.

Для прогноза количества образования отходов сельского хозяйства использовались данные о прогнозной динамике индекса производства продукции сельского хозяйства, полученные из прогноза социально-экономического развития Курской области на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов (базовый вариант). Для прогноза на 2022 год и далее использовалось значение индекса, установленное на 2021 год.

В электронной модели территориальной схемы отображены данные о количестве образующихся иных видов отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, для каждого источника образования отходов, в соответствии с данными отчетности 2-ТП (отходы).

4.3. Характеристика твердых коммунальных отходов, в том числе их морфологический состав

Наиболее значимыми характеристиками твердых коммунальных отходов является их морфологический состав и плотность.

Детальные данные о морфологическом составе ТКО и динамике его изменения являются основной исходной информацией для оценки рентабельности извлечения утильных фракций из отходов и определения экономической выгоды от использования ценных компонентов ТКО, позволяющих получить востребованную на рынке продукцию из вторсырья.

По данным исследований морфологического состава твердых коммунальных отходов в Центральном федеральном округе в структуре ТКО представлены следующие фракции (Таблица 9).

Таблица 9. Морфологический состав ТКО (% по массе)

| № | Морфологический состав ТКО | Min,% | Max,% | Средний выход ВМР | Средний выход ВМР с учетом потерь* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пищевые отходы | 35 | 45 | 40 | 34,2 |
| 2 | бумага, картон | 32 | 35 | 33,5 | 28,6 |
| 3 | дерево | 1 | 2 | 1,5 | 1,3 |
| 4 | черный, металл | 3 | 4 | 3,5 | 3,0 |
| 5 | цветной металл | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,9 |
| 6 | текстиль | 3 | 5 | 4 | 3,4 |
| 7 | кости | 1 | 2 | 1,5 | 1,3 |
| 8 | стекло | 2 | 3 | 2,5 | 2,1 |
| 9 | кожа, резина | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,6 |
| 10 | камни, керамика | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,6 |
| 11 | пластмасса и полимеры | 3 | 4 | 3,5 | 3,0 |
| 12 | прочее | 1 | 2 | 1,5 | 1,3 |
| 13 | отсев (фракции менее 15 мм) | 5 | 7 | 6 | 5,1 |
| Итого среднее |  | 87,5 | 112,5 | 100 | - |

* - с учетом коэффициента потерь, принятого в размере 15 % от массы ВМР

4.4. Нормативы накопления ТКО и расчет массы образуемых твердых коммунальных отходов

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Курской области, утверждены  приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 06 декабря 2016 года №146 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для Курской области» (в редакции приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 17 декабря 2018 года №229 «О нормативах накопления твердых коммунальных отходов для Курской области»). Нормативы представлены в Таблицах 10.1, 10.2.

Таблица 10.1. Нормативы накопления ТКО на территории Курской области для категорий «физические лица» и «организации торговли»

| № п/п | Категории объекта образования отходов | Расчетная единица | Норматив накопления ТКО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/год | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА |  |  |  |
| 1 | Организации торговли: |  |  |  |
| 1.1 | Продовольственный магазин | 1 м2 торговой площади | 150 | 1,5 |
| 1.2 | Магазин промышленных товаров | 1 м2 торговой площади | 130 | 1,3 |
| 1.3 | Гипермаркет, торговый комплекс, супермаркет (универмаг), прочие торговые объекты | 1 м2 торговой площади | 130 | 1,3 |
| 1.4 | Палатка, киоск (газетный, сувенирный и т.д.) | 1 м2 торговой площади | 525,6 | 4,05 |
| 1.5 | Рынок, ярмарка | 1 м2 торговой площади | 35 | 0,35 |
| 1.6 | Склад, база | 1 м2 торговой площади | 35 | 0,35 |
| 1.7 | Организация/предприятие оказывающие услуги общественного питания (ресторан, кафе, бар, закусочная, столовая ит. д.) | 1 посадочное место | 306,6 | 0,73 |
|  | ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА |  |  |  |
| 1 | Домовладения |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирные дома (для городских округов с численностью населения более 100 тыс. человек) | человек | 285 | 1,5 |
| 1.2 | Многоквартирные дома (для городских округов с численностью населения менее 100 тыс. человек и муниципальных районов) | человек | 220 | 1,1 |
| 1.3 | Индивидуальные жилые дома | человек | 450 | 1,5 |

Таблица 10.2. Нормативы накопления ТКО на территории Курской области, за исключением категорий «физические лица» и «организации торговли»

| № п/п | Категории объекта образования отходов | Расчетная единица | Норматив накопления ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Юго-Западная зона |  |  |  |  |  | Северо-Восточная зона |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г. Курчатов и г. Железногорск |  | Территории поселений с преобладающей сельскохозяйственной отраслью (плотность населения более 800 чел./км кв. и численностью более 5000 человек)* |  | Территории поселений с преобладающей сельскохозяйственной отраслью (плотность населения менее 800 чел./км кв. и численностью менее 5000 человек)** |  | г. Курск |  | Территории поселений с преобладающей сельскохозяйственной отраслью (плотность населения более 800 чел./км кв. и численностью более 5000 человек)* |  | Территории поселений с преобладающей сельскохозяйственной отраслью (плотность населения менее 800 чел./км кв. и численностью менее 5000 человек)** |  |
|  |  |  | кг/год | м3/год | кг/год | м3/год | кг/год | м3/год | кг/год | м3/год | кг/год | м3/год | кг/год | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Медицинские, лечебно-профилактические учреждения, фармацевтические организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аптека | 1 м2 общей площади | 277,4 | 2,34 | 48 | 0,44 | 48 | 0,44 | 240,9 | 2,12 | 48 | 0,44 | 48 | 0,44 |
| 2.2 | Учреждения стационарного типа (клиника, больница, госпиталь и т. д.) | 1 койка/место | 470 | 2,59 | 470 | 2,59 | 470 | 2,59 | 456,3 | 2,52 | 470 | 2,59 | 470 | 2,59 |
| 2.3 | Поликлиника, диспансер | 1 посещение | 21,9 | 0,11 | 3,12 | 0,013 | 3,12 | 0,013 | 21,9 | 0,11 | 3,12 | 0,013 | 3,12 | 0,013 |
| 2.4 | Санаторий, пансионат | 1 койка/место | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 |
| 3 | Предприятия и организации транспортной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Автомастерская, станция технического обслуживания, шиномонтажная мастерская | 1 машино/ место | 46 | 0,22 | 46 | 0,22 | 46 | 0,22 | 46 | 0,22 | 46 | 0,22 | 46 | 0,22 |
| 3.2 | Автозаправочная станция | 1 заправка | 23 | 0,11 | 23 | 0,11 | 23 | 0,11 | 23 | 0,11 | 23 | 0,11 | 23 | 0,11 |
| 3.3 | Автостоянка, парковка | 1 машино/ место | 23 | 0,11 | 23 | 0,11 | 23 | 0,11 | 23 | 0,11 | 23 | 0,11 | 23 | 0,11 |
| 3.4 | Гараж, гаражный кооператив, паркинг закрытого типа | 1 место | 22 | 0,16 | 22 | 0,16 | 22 | 0,16 | 22 | 0,16 | 22 | 0,16 | 22 | 0,16 |
| 3.5 | Автомойка | 1 рабочее место | 46 | 0,22 | 46 | 0,22 | 46 | 0,22 | 46 | 0,22 | 46 | 0,22 | 46 | 0,22 |
| 3.6 | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные и морские порты и вокзалы | 1 пассажир | 0,06 | 0,0003 | 0,06 | 0,0003 | 0,06 | 0,0003 | 0,06 | 0,0003 | 0,06 | 0,0003 | 0,06 | 0,0003 |
| 4 | Образовательные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 105,9 | 0,47 | 75 | 0,5 | 75 | 0,5 | 84 | 0,51 | 75 | 0,5 | 75 | 0,5 |
| 4.2 | Общеобразовательное учреждение | 1 учащийся | 62,1 | 0,26 | 24 | 0,12 | 24 | 0,12 | 120,5 | 0,55 | 24 | 0,12 | 24 | 0,12 |
| 4.3 | Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 1 учащийся | 26 | 0,12 | 26 | 0,12 | 26 | 0,12 | 65,7 | 0,29 | 26 | 0,12 | 26 | 0,12 |
| 5 | Предприятия службы быта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Парикмахерская, косметический салон, салон красоты | 1 место | 120 | 1,51 | 120 | 1,51 | 120 | 1,51 | 120,5 | 1,68 | 120 | 1,51 | 120 | 1,51 |
| 5.2 | Гостиница | 1 место | 160 | 1,12 | 160 | 1,12 | 160 | 1,12 | 160,6 | 1,13 | 160 | 1,12 | 160 | 1,12 |
| 5.3 | Общежитие | 1 место | 190 | 1 | 190 | 1 | 190 | 1 | 190 | 1 | 190 | 1 | 190 | 1 |
| 5.4 | Химчистка, окраска одежды и обуви, услуги прачечной | 1 м2 общей площади | 6,7 | 0,02 | 6,7 | 0,02 | 6,7 | 0,02 | 84 | 0,26 | 6,7 | 0,02 | 6,7 | 0,02 |
| 5.6 | Баня, сауна | 1 место | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 |
| 5.7 | Организация, осуществляющая деятельность по ремонту бытовой, радио- или компьютерной техники | 1 м2 общей площади | 10 | 0,03 | 10 | 0,03 | 10 | 0,03 | 10 | 0,03 | 10 | 0,03 | 10 | 0,03 |
| 5.8 | Организация, осуществляющая деятельность по пошиву и/или ремонту одежды, обуви | 1 м2 общей площади | 2,9 | 0,01 | 2,9 | 0,01 | 2,9 | 0,01 | 2,9 | 0,01 | 2,9 | 0,01 | 2,9 | 0,01 |
| 5.9 | Ремонт часов, очков, ключей, ксерокопировальные услуги | 1 рабочее место | 100 | 0,25 | 100 | 0,25 | 100 | 0,25 | 100 | 0,25 | 100 | 0,25 | 100 | 0,25 |
| 5.10 | Организации, оказывающие ритуальные услуги | 1 рабочее место | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 |
| 6 | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Клуб, кинотеатр, концертный зал, театр | 1 место | 30 | 0,28 | 30 | 0,28 | 30 | 0,28 | 32,9 | 0,69 | 30 | 0,28 | 30 | 0,28 |
| 6.2 | Дворец, дом творчества | 1 место | 317,6 | 1,57 | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 | 317,6 | 1,57 | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 |
| 6.3 | Библиотека | 1 место | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 |
| 6.4 | Спортивная арена, стадион, спортивный клуб | 1 место | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 | 62,1 | 0,33 | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 |
| 7 | Административные и научные учреждения, офисы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Административные и другие учреждения, офисы | 1 сотрудник | 306,6 | 1,1 | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 | 251,9 | 1,1 | 50 | 0,25 | 50 | 0,25 |
| 7.2 | Научно-исследовательские, проектные институты, конструкторские и дизайнерские бюро | 1 сотрудник | 40 | 0,2 | 40 | 0,2 | 40 | 0,2 | 40 | 0,2 | 40 | 0,2 | 40 | 0,2 |
| 7.3 | Кредитно-финансовые организации (банки, офисы кредитования и т. д.) | 1 сотрудник | 255,5 | 1,24 | 40 | 0,2 | 40 | 0,2 | 251,9 | 1,1 | 40 | 0,2 | 40 | 0,2 |
| 7.4 | Отделения связи | 1 сотрудник | 262,8 | 1,06 | 40 | 0,2 | 40 | 0,2 | 262,8 | 1,1 | 40 | 0,2 | 40 | 0,2 |
| 8 | Иные организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участок | 225 | 1,1 | 225 | 1,1 | 225 | 1,1 | 225 | 1,1 | 225 | 1,1 | 225 | 1,1 |
| 8.2 | Кладбища, колумбарии | 1 га | 225 | 1,1 | 225 | 1,1 | 225 | 1,1 | 225 | 1,1 | 225 | 1,1 | 225 | 1,1 |
| * | Территории поселений с преобладающей сельскохозяйственной отраслью (плотность населения более 800 чел./км кв. и численностью более 5000 человек) в Юго-Западной зоне деятельности: г.Льгов, п.Глушково, г.Дмитриев-Льговский, п.Магнитный, п.Коренево, п. К.Либкнехта, г.Обоянь, п. Прямицино, п.Пристень, г.Рыльск, г.Суджа, г.Фатеж; Северо-Восточной зоне деятельности: г.Щигры, п.Кшенский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** | Территории поселений с преобладающей сельскохозяйственной отраслью (плотность населения менее 800 чел./км кв. и численностью менее 5000 человек) в Юго-Западной зоне деятельности: территории Беловского, Большесолдасткого, Глушковского, Дмитриевского, Железногорского, Конышевского, Кореневского, Курчатовского, Льговского, Медвенского, Обоянского, Октябрьского, Пристенского, Рыльского, Суджанского, Фатежского, Хомутовского районов; в Северо-Восточной зоне деятельности: территории поселений Горшеченского, Золотухинского, Касторенского, Курского, Мантуровского, Поныровского, Советского, Солнцевского, Тимского, Черемисиновского, Щигровского районов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** | Многоквартирные дома - это жилые дома, в которых квартиры имеют общие внеквартирные помещения и инженерные системы («Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда. МДК 2-04.2004» (утв. Госстроем России). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Нормативы накопления ТКО определены с учетом объема образования крупногабаритных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по заявкам граждан и юридических лиц без взимания дополнительной платы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нормативы накопления ТКО не применяются при наличии у собственников ТКО контейнерных площадок для накопления ТКО, соответствующих санитарным нормам и правилам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В этом случае, собственники ТКО вправе осуществлять коммерческий учет ТКО исходя из количества и объема контейнеров для накопления ТКО, установленных на контейнерных площадках накопления ТКО (постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2016 № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исходные данные для расчета количества образующихся твердых коммунальных отходов представлены в Таблице 3, Приложении А1 и электронной модели территориальной схемы. Численность населения Курской области принята по состоянию на 01.01.2018 года. Количество расчетных единиц (нормообразующих показателей) было определено оценочно, по фактическим (при наличии информации от муниципальных и региональных исполнительных органов власти)  или расчетным данным (на основании сведений, содержащихся в базе данных федеральной службы государственной статистики, а также в других открытых источниках). Распределение нормообразующих показателей по источникам образования твердых коммунальных отходов при применении расчетных данных осуществлялось пропорционально численности населения муниципального образования, в равных долях по всем источникам образования твердых коммунальных отходов.

Сводные результаты расчета количества и объема образующихся твердых коммунальных отходов по муниципальным образованиям приведены в Таблицах 11.1 и 11.2.  Сводные результаты расчета количества твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Курской области, в разрезе поселений представлены в электронной модели территориальной схемы и в Приложении А1.

Общее расчетное количество твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Курской области в течение года, составляет 579 271 тонн.

В электронной модели территориальной схемы представлены расчеты количества образующихся твердых коммунальных отходов для каждого источника образования твердых коммунальных отходов. Количество расчетных единиц для каждого источника образования ТКО подлежит уточнению после первого года деятельности регионального оператора и заключения им прямых договоров об оказании услуг.

Прогноз количества образования твердых коммунальных отходов по годам реализации территориальной схемы рассчитан на основании информации о предполагаемой динамике численности населения в соответствии с данными Прогноза социально-экономического развития Курской области на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов (базовый вариант). Для прогноза на 2022 год и далее использовался индекс прироста численности населения 2021 года. Также в расчет принято, что норма накопления ТКО по массе возрастает в пределах 0,3 – 0,5% в год, по объему в пределах 0,5 – 1,5% в год. Прогноз количества и объема образования отходов приведен в Таблице 12.

Количество образующихся ТКО будет снижаться и к 2030 году снижение составит 2 % по отношению к 2018 году.

Таблица 11.1. Результаты расчета массы твердых коммунальных отходов IV-V классов опасности, образующихся на территории Курской области (тонн)

| Муниципальное образование | Многоквартирные дома | Индивидуальные жилые дома | Продовольственные магазины; Магазины промышленных товаров; Гипермаркеты, торговые комплексы, супермаркеты (универмаги), прочие торговые объекты; Палатки, киоски (газетные, сувенирные и т.д.); Рынки, ярмарки; Склады, базы; Организации/предприятия, оказывающие услуги общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и т.д.) | Аптеки; Учреждения стационарного типа (клиники, больницы, госпитали и т.д.); Поликлиники, диспансеры; Санатории, пансионаты | Автомастерские, станции технического обслуживания, шиномонтажные мастерские; Автозаправочные станции; Автостоянки, парковки; Гаражи, гаражные кооперативы, паркинги закрытого типа; Автомойки; Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные и морские порты и вокзалы | Дошкольные образовательные учреждения; Общеобразовательные учреждения; Учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иные учреждения, осуществляющее образовательный процесс | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты; Гостиницы; Общежития; Химчистки, окраска одежды и обуви, услуги прачечных; Бани, сауны; Организации, осуществляющие деятельность по ремонту бытовой, радио- или компьютерной техники; Организации, осуществляющие деятельность по пошиву и/или ремонту одежды, обуви; Ремонт часов, очков, ключей, ксерокопировальные услуги; Организации, оказывающие ритуальные услуги | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры; Дворцы, дома творчества; Библиотеки; Спортивные арены, стадионы, спортивные клубы | Административные и другие учреждения, офисы; Научно-исследовательские, проектные институты, конструкторские и дизайнерские бюро; Кредитно-финансовые организации (банки, офисы кредитования и т.д.); Отделения связи | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | Кладбища, колумбарии | Объекты Минобороны | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Беловский район | 969,98 | 4932,00 | 1952,49 | 54,52 | 167,92 | 86,73 | 2,04 | 13,65 | 14,87 | 0,00 | 7,56 | 4,91 | 8206,68 |
| Большесолдатский район | 539,88 | 3844,80 | 869,19 | 10,56 | 148,75 | 37,05 | 0,96 | 9,00 | 14,91 | 0,00 | 0,54 | 4,91 | 5480,55 |
| Глушковский район | 1401,18 | 5746,05 | 2044,06 | 65,14 | 226,54 | 121,06 | 3,34 | 49,00 | 20,79 | 0,00 | 0,27 | 6,54 | 9683,97 |
| Горшеченский район | 622,82 | 5750,10 | 1564,00 | 80,05 | 134,85 | 69,80 | 1,42 | 36,00 | 19,14 | 56,25 | 1,62 | 0,00 | 8336,03 |
| Дмитриевский район | 1138,50 | 4180,05 | 1475,51 | 21,55 | 203,29 | 62,43 | 3,23 | 314,50 | 18,62 | 0,00 | 0,00 | 8,18 | 7425,86 |
| Железногорск | 27275,36 | 2266,65 | 17607,89 | 695,46 | 217,95 | 1305,56 | 792,64 | 380,20 | 582,55 | 281,25 | 1,96 | 6,54 | 51414,00 |
| Железногорский район | 1387,98 | 4447,35 | 755,75 | 0,00 | 472,52 | 63,11 | 38,24 | 3,00 | 10,61 | 56,25 | 0,54 | 0,00 | 7235,35 |
| Золотухинский район | 1541,10 | 6483,60 | 1490,17 | 51,58 | 11,58 | 91,59 | 2,52 | 19,00 | 24,93 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 9718,18 |
| Касторенский район | 935,00 | 4782,15 | 1545,79 | 78,30 | 73,13 | 64,63 | 1,80 | 19,00 | 15,47 | 0,00 | 8,37 | 1,26 | 7524,90 |
| Конышевский район | 467,50 | 2880,00 | 989,04 | 37,98 | 143,13 | 28,81 | 1,97 | 300,00 | 20,41 | 0,00 | 0,27 | 1,64 | 4870,75 |
| Кореневский район | 914,10 | 5353,65 | 1842,82 | 48,26 | 271,35 | 99,20 | 2,14 | 9,00 | 24,09 | 0,00 | 0,54 | 6,54 | 8571,69 |
| Курск (Железнодорожный округ) | 13415,24 | 9386,10 | 10394,52 | 282,31 | 143,74 | 1403,13 | 403,28 | 390,62 | 413,82 | 0,00 | 0,00 | 50,03 | 36282,77 |
| Курск (Сеймский округ) | 35623,01 | 8348,40 | 22871,80 | 626,42 | 158,22 | 2274,34 | 815,01 | 2235,46 | 1116,83 | 168,75 | 0,97 | 6,54 | 74245,74 |
| Курск (Центральный округ) | 59667,31 | 12555,00 | 44854,96 | 2169,25 | 357,55 | 7226,94 | 3291,80 | 7314,25 | 6958,40 | 112,50 | 4,84 | 297,20 | 144810,01 |
| Курский район | 5350,18 | 15030,45 | 2579,66 | 818,08 | 511,90 | 188,65 | 142,14 | 167,45 | 38,10 | 393,75 | 0,88 | 132,59 | 25353,82 |
| Курчатов | 8410,38 | 51,75 | 4318,35 | 291,33 | 115,09 | 505,39 | 19,04 | 587,30 | 196,45 | 450,00 | 0,36 | 6,54 | 14951,98 |
| Курчатовский район | 2483,80 | 3264,30 | 1229,76 | 1,54 | 345,57 | 81,88 | 2,44 | 548,50 | 14,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7972,62 |
| Льгов | 2065,14 | 4224,15 | 2427,29 | 21,70 | 173,06 | 106,33 | 11,90 | 608,00 | 23,01 | 0,00 | 1,49 | 1,64 | 9663,70 |
| Льговский район | 228,80 | 4777,65 | 319,44 | 0,00 | 114,73 | 29,74 | 0,00 | 0,00 | 16,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5486,95 |
| Мантуровский район | 889,68 | 3654,00 | 999,17 | 49,59 | 264,07 | 44,83 | 1,10 | 0,00 | 17,69 | 0,00 | 9,72 | 2,18 | 5932,03 |
| Медвенский район | 1220,12 | 4917,60 | 1201,88 | 4,99 | 500,52 | 82,64 | 2,16 | 305,00 | 22,39 | 0,00 | 0,54 | 3,27 | 8261,12 |
| Обоянский район | 3353,24 | 6450,75 | 3640,00 | 68,84 | 436,78 | 119,24 | 48,55 | 371,65 | 26,70 | 0,00 | 3,20 | 1,64 | 14520,58 |
| Октябрьский район | 1765,94 | 7402,50 | 1630,47 | 1706,24 | 152,72 | 105,08 | 12,98 | 0,00 | 19,49 | 56,25 | 0,27 | 0,00 | 12851,94 |
| Поныровский район | 771,76 | 3278,70 | 877,43 | 5,71 | 10,61 | 50,81 | 3,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 4,59 | 1,09 | 5015,33 |
| Пристенский район | 1057,32 | 4729,95 | 1173,97 | 12,34 | 118,26 | 64,07 | 1,92 | 22,15 | 20,74 | 0,00 | 1,08 | 1,64 | 7203,43 |
| Рыльский район | 3822,28 | 6214,50 | 3001,02 | 14,87 | 409,62 | 140,45 | 43,44 | 377,00 | 41,26 | 0,00 | 34,13 | 1,64 | 14100,21 |
| Советский район | 807,18 | 5921,10 | 2146,17 | 54,93 | 111,87 | 57,90 | 40,19 | 16,50 | 33,17 | 0,00 | 6,28 | 0,00 | 9195,28 |
| Солнцевский район | 402,16 | 5197,95 | 1758,83 | 49,29 | 11,20 | 48,53 | 0,72 | 11,50 | 17,56 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 7498,82 |
| Суджанский район | 3031,82 | 5808,60 | 3051,18 | 85,61 | 289,57 | 172,26 | 43,12 | 60,00 | 33,18 | 0,00 | 0,97 | 6,54 | 12582,85 |
| Тимский район | 816,86 | 3174,30 | 1067,90 | 36,96 | 324,57 | 38,83 | 1,54 | 26,00 | 19,74 | 0,00 | 5,40 | 2,18 | 5514,29 |
| Фатежский район | 1667,60 | 4635,00 | 1452,89 | 14,74 | 457,00 | 77,47 | 5,75 | 311,50 | 24,27 | 0,00 | 0,86 | 3,27 | 8650,34 |
| Хомутовский район | 625,02 | 2732,85 | 701,28 | 6,10 | 548,27 | 34,17 | 38,60 | 18,00 | 16,71 | 0,00 | 0,54 | 3,27 | 4724,80 |
| Черемисиновский район | 664,62 | 2688,30 | 1065,14 | 37,80 | 9,71 | 49,48 | 1,34 | 0,00 | 9,44 | 0,00 | 3,74 | 2,18 | 4531,73 |
| Щигровский район | 535,26 | 3393,90 | 351,23 | 4,88 | 256,26 | 46,34 | 0,00 | 0,00 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4603,85 |
| Щигры | 2018,50 | 2752,65 | 1714,59 | 101,05 | 75,75 | 103,99 | 44,55 | 22,50 | 12,57 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 6848,99 |
| Итого: | 187886,61 | 181256,85 | 146965,63 | 7607,92 | 7967,62 | 15082,44 | 5824,87 | 14545,73 | 9886,95 | 1575,00 | 101,50 | 569,99 | 579271,11 |

Таблица 11.2. Результаты расчета объема твердых коммунальных отходов IV-V классов опасности, образующихся на территории Курской области (куб. м)

| Муниципальное образование | Многоквартирные дома | Индивидуальные жилые дома | Продовольственные магазины; Магазины промышленных товаров; Гипермаркеты, торговые комплексы, супермаркеты (универмаги), прочие торговые объекты; Палатки, киоски (газетные, сувенирные и т.д.); Рынки, ярмарки; Склады, базы; Организации/предприятия, оказывающие услуги общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и т.д.) | Аптеки; Учреждения стационарного типа (клиники, больницы, госпитали и т.д.); Поликлиники, диспансеры; Санатории, пансионаты | Автомастерские, станции технического обслуживания, шиномонтажные мастерские; Автозаправочные станции; Автостоянки, парковки; Гаражи, гаражные кооперативы, паркинги закрытого типа; Автомойки; Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные и морские порты и вокзалы | Дошкольные образовательные учреждения; Общеобразовательные учреждения; Учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иные учреждения, осуществляющее образовательный процесс | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты; Гостиницы; Общежития; Химчистки, окраска одежды и обуви, услуги прачечных; Бани, сауны; Организации, осуществляющие деятельность по ремонту бытовой, радио- или компьютерной техники; Организации, осуществляющие деятельность по пошиву и/или ремонту одежды, обуви; Ремонт часов, очков, ключей, ксерокопировальные услуги; Организации, оказывающие ритуальные услуги | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры; Дворцы, дома творчества; Библиотеки; Спортивные арены, стадионы, спортивные клубы | Административные и другие учреждения, офисы; Научно-исследовательские, проектные институты, конструкторские и дизайнерские бюро; Кредитно-финансовые организации (банки, офисы кредитования и т.д.); Отделения связи | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | Кладбища, колумбарии | Объекты Минобороны | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Беловский район | 4850 | 16440 | 15598 | 383 | 840 | 507 | 26 | 68 | 74 | 0 | 37 | 27 | 38849 |
| Большесолдатский район | 2699 | 12816 | 5882 | 97 | 744 | 208 | 12 | 84 | 75 | 0 | 3 | 27 | 22646 |
| Глушковский район | 7006 | 19154 | 16570 | 369 | 1133 | 716 | 28 | 284 | 104 | 0 | 1 | 36 | 45399 |
| Горшеченский район | 3114 | 19167 | 12690 | 464 | 674 | 408 | 12 | 336 | 96 | 275 | 8 | 0 | 37244 |
| Дмитриевский район | 5693 | 13934 | 11730 | 198 | 1016 | 367 | 25 | 1625 | 93 | 0 | 0 | 45 | 34725 |
| Железногорск | 143555 | 7556 | 156550 | 5374 | 1085 | 5627 | 4315 | 1992 | 2258 | 1375 | 10 | 36 | 329732 |
| Железногорский район | 6940 | 14825 | 5605 | 0 | 2362 | 379 | 203 | 28 | 53 | 275 | 3 | 0 | 30672 |
| Золотухинский район | 7705 | 21612 | 12390 | 338 | 58 | 527 | 32 | 134 | 125 | 0 | 0 | 12 | 42934 |
| Касторенский район | 4675 | 15941 | 13507 | 530 | 366 | 374 | 23 | 134 | 77 | 0 | 41 | 7 | 35674 |
| Конышевский район | 2338 | 9600 | 7552 | 222 | 716 | 164 | 15 | 1500 | 102 | 0 | 1 | 9 | 22219 |
| Кореневский район | 4571 | 17846 | 14114 | 272 | 1357 | 586 | 17 | 84 | 120 | 0 | 3 | 36 | 39005 |
| Курск (Железнодорожный округ) | 70607 | 31287 | 97230 | 2079 | 712 | 6622 | 2068 | 2285 | 1808 | 0 | 0 | 275 | 214972 |
| Курск (Сеймский округ) | 187490 | 27828 | 216907 | 4666 | 782 | 10959 | 4435 | 12386 | 4880 | 825 | 5 | 36 | 471198 |
| Курск (Центральный округ) | 314039 | 41850 | 386366 | 14352 | 1770 | 33561 | 16902 | 43956 | 30421 | 550 | 24 | 1635 | 885425 |
| Курский район | 26751 | 50102 | 21165 | 4527 | 2558 | 1093 | 991 | 876 | 191 | 1925 | 4 | 730 | 110913 |
| Курчатов | 42052 | 173 | 35622 | 2457 | 582 | 2176 | 176 | 3002 | 804 | 2200 | 2 | 36 | 89282 |
| Курчатовский район | 12419 | 10881 | 9181 | 14 | 1728 | 487 | 23 | 2756 | 74 | 0 | 0 | 0 | 37563 |
| Льгов | 10326 | 14081 | 21299 | 199 | 865 | 614 | 74 | 3053 | 115 | 0 | 7 | 9 | 50641 |
| Льговский район | 1144 | 15926 | 3031 | 0 | 574 | 160 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 20917 |
| Мантуровский район | 4448 | 12180 | 7679 | 303 | 1320 | 256 | 10 | 0 | 88 | 0 | 48 | 12 | 26345 |
| Медвенский район | 6101 | 16392 | 9038 | 46 | 2502 | 493 | 27 | 1525 | 112 | 0 | 3 | 18 | 36257 |
| Обоянский район | 16766 | 21503 | 32165 | 379 | 2192 | 686 | 280 | 2066 | 134 | 0 | 16 | 9 | 76194 |
| Октябрьский район | 8830 | 24675 | 13048 | 9422 | 763 | 601 | 99 | 0 | 97 | 275 | 1 | 0 | 57811 |
| Поныровский район | 3859 | 10929 | 6999 | 52 | 53 | 295 | 22 | 0 | 58 | 0 | 22 | 6 | 22295 |
| Пристенский район | 5287 | 15767 | 9025 | 113 | 591 | 369 | 24 | 137 | 104 | 0 | 5 | 9 | 31430 |
| Рыльский район | 19111 | 20715 | 27300 | 136 | 2053 | 822 | 255 | 2067 | 206 | 0 | 167 | 9 | 72842 |
| Советский район | 4036 | 19737 | 17236 | 323 | 559 | 324 | 227 | 122 | 166 | 0 | 31 | 0 | 42760 |
| Солнцевский район | 2011 | 17327 | 15755 | 304 | 56 | 273 | 9 | 97 | 88 | 0 | 0 | 6 | 35924 |
| Суджанский район | 15159 | 19362 | 24817 | 543 | 1446 | 959 | 253 | 560 | 166 | 0 | 5 | 36 | 63305 |
| Тимский район | 4084 | 10581 | 8095 | 226 | 1623 | 221 | 13 | 221 | 99 | 0 | 26 | 12 | 25201 |
| Фатежский район | 8338 | 15450 | 11156 | 135 | 2285 | 443 | 47 | 1597 | 121 | 0 | 4 | 18 | 39594 |
| Хомутовский район | 3125 | 9110 | 6391 | 56 | 2741 | 193 | 208 | 168 | 84 | 0 | 3 | 18 | 22096 |
| Черемисиновский район | 3323 | 8961 | 7949 | 242 | 48 | 294 | 13 | 0 | 47 | 0 | 18 | 12 | 20908 |
| Щигровский район | 2676 | 11313 | 2636 | 29 | 1281 | 272 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18288 |
| Щигры | 10093 | 9176 | 14826 | 631 | 378 | 626 | 256 | 178 | 63 | 0 | 0 | 16 | 36241 |
| Итого: | 975218 | 604190 | 1277104 | 49483 | 39812 | 72661 | 31118 | 83318 | 43266 | 7700 | 496 | 3136 | 3187503 |

Таблица 12. Прогноз образования твердых коммунальных отходов IV-V классов опасности (тонн, куб. м)

| Показатель/Муниципальное образование | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Прогноз численности населения (в среднегодовом исчислении), человек | 1 111,41 | 1 103,88 | 1 096,65 | 1 089,85 | 1 083,09 | 1 076,38 | 1 069,70 | 1 063,07 | 1 056,48 | 1 049,93 | 1 043,42 | 1 036,95 | 1 030,52 |
| Индекс изменения нормы накопления ТКО по массе и объему (Справочник ТБО, Мирный А.Н., Москва, 2001), в % к предыдущему году | - | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 |
| Индекс изменения численности населения, в % к предыдущему году | - | 99,32 | 99,35 | 99,38 | 99,38 | 99,38 | 99,38 | 99,38 | 99,38 | 99,38 | 99,38 | 99,38 | 99,38 |
| Прогнозные значения образования ТКО, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Беловский район | 8207 | 8155 | 8142 | 8132 | 8122 | 8112 | 8102 | 8092 | 8082 | 8072 | 8062 | 8052 | 8043 |
| Большесолдатский район | 5481 | 5446 | 5438 | 5431 | 5424 | 5417 | 5411 | 5404 | 5397 | 5391 | 5384 | 5378 | 5371 |
| Глушковский район | 9684 | 9623 | 9608 | 9596 | 9584 | 9572 | 9561 | 9549 | 9537 | 9525 | 9514 | 9502 | 9490 |
| Горшеченский район | 8336 | 8284 | 8271 | 8260 | 8250 | 8240 | 8230 | 8220 | 8210 | 8200 | 8189 | 8179 | 8169 |
| Дмитриевский район | 7426 | 7379 | 7368 | 7358 | 7349 | 7340 | 7331 | 7322 | 7313 | 7304 | 7295 | 7286 | 7277 |
| Железногорск | 51414 | 51091 | 51010 | 50948 | 50885 | 50822 | 50759 | 50697 | 50635 | 50572 | 50510 | 50448 | 50386 |
| Железногорский район | 7235 | 7190 | 7179 | 7170 | 7161 | 7152 | 7143 | 7134 | 7126 | 7117 | 7108 | 7099 | 7091 |
| Золотухинский район | 9718 | 9657 | 9642 | 9630 | 9618 | 9606 | 9594 | 9583 | 9571 | 9559 | 9547 | 9536 | 9524 |
| Касторенский район | 7525 | 7478 | 7466 | 7457 | 7447 | 7438 | 7429 | 7420 | 7411 | 7402 | 7393 | 7383 | 7374 |
| Конышевский район | 4871 | 4840 | 4833 | 4827 | 4821 | 4815 | 4809 | 4803 | 4797 | 4791 | 4785 | 4779 | 4773 |
| Кореневский район | 8572 | 8518 | 8504 | 8494 | 8483 | 8473 | 8463 | 8452 | 8442 | 8431 | 8421 | 8411 | 8400 |
| Курск (Железнодорожный округ) | 36283 | 36055 | 35998 | 35954 | 35909 | 35865 | 35821 | 35777 | 35733 | 35689 | 35645 | 35601 | 35557 |
| Курск (Сеймский округ) | 74246 | 73780 | 73663 | 73572 | 73481 | 73391 | 73301 | 73210 | 73120 | 73030 | 72940 | 72850 | 72761 |
| Курск (Центральный округ) | 144810 | 143901 | 143673 | 143496 | 143319 | 143143 | 142967 | 142790 | 142615 | 142439 | 142263 | 142088 | 141913 |
| Курский район | 25354 | 25195 | 25155 | 25124 | 25093 | 25062 | 25031 | 25000 | 24969 | 24939 | 24908 | 24877 | 24847 |
| Курчатов | 14952 | 14858 | 14835 | 14816 | 14798 | 14780 | 14762 | 14743 | 14725 | 14707 | 14689 | 14671 | 14653 |
| Курчатовский район | 7973 | 7923 | 7910 | 7900 | 7891 | 7881 | 7871 | 7861 | 7852 | 7842 | 7832 | 7823 | 7813 |
| Льгов | 9664 | 9603 | 9588 | 9576 | 9564 | 9552 | 9541 | 9529 | 9517 | 9505 | 9494 | 9482 | 9470 |
| Льговский район | 5487 | 5452 | 5444 | 5437 | 5430 | 5424 | 5417 | 5410 | 5404 | 5397 | 5390 | 5384 | 5377 |
| Мантуровский район | 5932 | 5895 | 5885 | 5878 | 5871 | 5864 | 5857 | 5849 | 5842 | 5835 | 5828 | 5821 | 5813 |
| Медвенский район | 8261 | 8209 | 8196 | 8186 | 8176 | 8166 | 8156 | 8146 | 8136 | 8126 | 8116 | 8106 | 8096 |
| Обоянский район | 14521 | 14429 | 14407 | 14389 | 14371 | 14353 | 14336 | 14318 | 14300 | 14283 | 14265 | 14248 | 14230 |
| Октябрьский район | 12852 | 12771 | 12751 | 12735 | 12720 | 12704 | 12688 | 12673 | 12657 | 12642 | 12626 | 12610 | 12595 |
| Поныровский район | 5015 | 4984 | 4976 | 4970 | 4964 | 4958 | 4951 | 4945 | 4939 | 4933 | 4927 | 4921 | 4915 |
| Пристенский район | 7203 | 7158 | 7147 | 7138 | 7129 | 7121 | 7112 | 7103 | 7094 | 7085 | 7077 | 7068 | 7059 |
| Рыльский район | 14100 | 14012 | 13990 | 13972 | 13955 | 13938 | 13921 | 13904 | 13886 | 13869 | 13852 | 13835 | 13818 |
| Советский район | 9195 | 9138 | 9123 | 9112 | 9101 | 9089 | 9078 | 9067 | 9056 | 9045 | 9034 | 9022 | 9011 |
| Солнцевский район | 7499 | 7452 | 7440 | 7431 | 7422 | 7412 | 7403 | 7394 | 7385 | 7376 | 7367 | 7358 | 7349 |
| Суджанский район | 12583 | 12504 | 12484 | 12469 | 12453 | 12438 | 12423 | 12407 | 12392 | 12377 | 12362 | 12346 | 12331 |
| Тимский район | 5514 | 5480 | 5471 | 5464 | 5458 | 5451 | 5444 | 5437 | 5431 | 5424 | 5417 | 5411 | 5404 |
| Фатежский район | 8650 | 8596 | 8582 | 8572 | 8561 | 8551 | 8540 | 8530 | 8519 | 8509 | 8498 | 8488 | 8477 |
| Хомутовский район | 4725 | 4695 | 4688 | 4682 | 4676 | 4670 | 4665 | 4659 | 4653 | 4647 | 4642 | 4636 | 4630 |
| Черемисиновский район | 4532 | 4503 | 4496 | 4491 | 4485 | 4480 | 4474 | 4469 | 4463 | 4458 | 4452 | 4447 | 4441 |
| Щигровский район | 4604 | 4575 | 4568 | 4562 | 4556 | 4551 | 4545 | 4540 | 4534 | 4528 | 4523 | 4517 | 4512 |
| Щигры | 6849 | 6806 | 6795 | 6787 | 6778 | 6770 | 6762 | 6753 | 6745 | 6737 | 6729 | 6720 | 6712 |
| Итого по области | 579271 | 575634 | 574723 | 574015 | 573308 | 572602 | 571897 | 571192 | 570489 | 569786 | 569084 | 568384 | 567683 |
| Прогнозные значения образования ТКО, куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Беловский район | 38849 | 38605 | 38544 | 38497 | 38449 | 38402 | 38355 | 38307 | 38260 | 38213 | 38166 | 38119 | 38072 |
| Большесолдатский район | 22646 | 22504 | 22468 | 22440 | 22413 | 22385 | 22357 | 22330 | 22302 | 22275 | 22248 | 22220 | 22193 |
| Глушковский район | 45399 | 45114 | 45043 | 44987 | 44932 | 44876 | 44821 | 44766 | 44711 | 44656 | 44601 | 44546 | 44491 |
| Горшеченский район | 37244 | 37010 | 36951 | 36906 | 36861 | 36815 | 36770 | 36724 | 36679 | 36634 | 36589 | 36544 | 36499 |
| Дмитриевский район | 34725 | 34507 | 34452 | 34410 | 34367 | 34325 | 34283 | 34241 | 34198 | 34156 | 34114 | 34072 | 34030 |
| Железногорск | 329732 | 327662 | 327144 | 326741 | 326338 | 325936 | 325535 | 325134 | 324733 | 324333 | 323934 | 323535 | 323136 |
| Железногорский район | 30672 | 30479 | 30431 | 30394 | 30356 | 30319 | 30282 | 30244 | 30207 | 30170 | 30133 | 30096 | 30058 |
| Золотухинский район | 42934 | 42664 | 42596 | 42544 | 42492 | 42439 | 42387 | 42335 | 42283 | 42231 | 42179 | 42127 | 42075 |
| Касторенский район | 35674 | 35450 | 35394 | 35350 | 35307 | 35263 | 35220 | 35177 | 35133 | 35090 | 35047 | 35004 | 34961 |
| Конышевский район | 22219 | 22080 | 22045 | 22018 | 21990 | 21963 | 21936 | 21909 | 21882 | 21855 | 21828 | 21802 | 21775 |
| Кореневский район | 39005 | 38760 | 38699 | 38651 | 38603 | 38556 | 38508 | 38461 | 38413 | 38366 | 38319 | 38272 | 38225 |
| Курск (Железнодорожный округ) | 214972 | 213623 | 213285 | 213022 | 212760 | 212498 | 212236 | 211974 | 211713 | 211453 | 211192 | 210932 | 210672 |
| Курск (Сеймский округ) | 471198 | 468240 | 467499 | 466923 | 466348 | 465774 | 465200 | 464627 | 464055 | 463483 | 462912 | 462342 | 461773 |
| Курск (Центральный округ) | 885425 | 879866 | 878474 | 877392 | 876311 | 875232 | 874154 | 873077 | 872001 | 870927 | 869855 | 868783 | 867713 |
| Курский район | 110913 | 110217 | 110042 | 109907 | 109771 | 109636 | 109501 | 109366 | 109231 | 109097 | 108963 | 108828 | 108694 |
| Курчатов | 89282 | 88721 | 88581 | 88472 | 88363 | 88254 | 88145 | 88037 | 87928 | 87820 | 87712 | 87604 | 87496 |
| Курчатовский район | 37563 | 37327 | 37268 | 37222 | 37176 | 37130 | 37085 | 37039 | 36993 | 36948 | 36902 | 36857 | 36811 |
| Льгов | 50641 | 50323 | 50244 | 50182 | 50120 | 50058 | 49997 | 49935 | 49874 | 49812 | 49751 | 49689 | 49628 |
| Льговский район | 20917 | 20786 | 20753 | 20727 | 20702 | 20676 | 20651 | 20625 | 20600 | 20574 | 20549 | 20524 | 20498 |
| Мантуровский район | 26345 | 26180 | 26138 | 26106 | 26074 | 26042 | 26010 | 25978 | 25946 | 25914 | 25882 | 25850 | 25818 |
| Медвенский район | 36257 | 36029 | 35972 | 35928 | 35884 | 35840 | 35796 | 35751 | 35707 | 35663 | 35620 | 35576 | 35532 |
| Обоянский район | 76194 | 75716 | 75596 | 75503 | 75410 | 75317 | 75224 | 75132 | 75039 | 74947 | 74854 | 74762 | 74670 |
| Октябрьский район | 57811 | 57448 | 57357 | 57286 | 57216 | 57145 | 57075 | 57004 | 56934 | 56864 | 56794 | 56724 | 56654 |
| Поныровский район | 22295 | 22155 | 22120 | 22093 | 22066 | 22039 | 22012 | 21984 | 21957 | 21930 | 21903 | 21876 | 21849 |
| Пристенский район | 31430 | 31233 | 31184 | 31145 | 31107 | 31068 | 31030 | 30992 | 30954 | 30916 | 30878 | 30840 | 30802 |
| Рыльский район | 72842 | 72385 | 72270 | 72181 | 72092 | 72004 | 71915 | 71826 | 71738 | 71649 | 71561 | 71473 | 71385 |
| Советский район | 42760 | 42492 | 42425 | 42372 | 42320 | 42268 | 42216 | 42164 | 42112 | 42060 | 42008 | 41957 | 41905 |
| Солнцевский район | 35924 | 35698 | 35642 | 35598 | 35554 | 35510 | 35466 | 35423 | 35379 | 35336 | 35292 | 35249 | 35205 |
| Суджанский район | 63305 | 62908 | 62808 | 62731 | 62654 | 62577 | 62500 | 62423 | 62346 | 62269 | 62192 | 62116 | 62039 |
| Тимский район | 25201 | 25043 | 25003 | 24973 | 24942 | 24911 | 24881 | 24850 | 24819 | 24789 | 24758 | 24728 | 24697 |
| Фатежский район | 39594 | 39345 | 39283 | 39235 | 39186 | 39138 | 39090 | 39042 | 38994 | 38946 | 38898 | 38850 | 38802 |
| Хомутовский район | 22096 | 21958 | 21923 | 21896 | 21869 | 21842 | 21815 | 21788 | 21761 | 21735 | 21708 | 21681 | 21654 |
| Черемисиновский район | 20908 | 20777 | 20744 | 20718 | 20693 | 20667 | 20642 | 20616 | 20591 | 20566 | 20540 | 20515 | 20490 |
| Щигровский район | 18288 | 18173 | 18144 | 18122 | 18099 | 18077 | 18055 | 18032 | 18010 | 17988 | 17966 | 17944 | 17922 |
| Щигры | 36241 | 36013 | 35956 | 35912 | 35868 | 35824 | 35779 | 35735 | 35691 | 35647 | 35603 | 35560 | 35516 |
| Итого по области | 3187503 | 3167490 | 3162477 | 3158582 | 3154692 | 3150806 | 3146925 | 3143049 | 3139178 | 3135311 | 3131450 | 3127593 | 3123740 |

4.5. Медицинские отходы

На территории региона также образуются медицинские отходы, отношения в области обращения с которыми, согласно ст. 2 п. 2 Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» к медицинским отходам относятся все виды отходов, в том числе анатомические, патологоанатомические, биохимические, физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинский изделий. В зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности:

- Класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к ТКО

- Класс Б – эпидемиологически опасные отходы

- Класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы

- Класс Г – токсикологически опасные отходы 1 – 4 классов опасности

- Класс Д – радиоактивные отходы.

Информация о количестве медицинских отходов, образовавшихся на территории Курской области, получена от Комитета здравоохранения Курской области и представлена в Приложении А3.

К медицинским отходам класса А относятся отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, а именно, канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства, смет от уборки территории и т.д., а также пищевые отходы центральных пищеблоков и всех подразделений организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, кроме инфекционных (СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»).

В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 после аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут захораниваться совместно с отходами класса А.

РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ

5.1. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов

В настоящее время в Курской области действует подпрограмма «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па (в ред. постановлений Администрации Курской области от 04.04.2014 N 212-па, от 25.04.2014 N 282-па, от 30.04.2014 N 291-па, от 13.08.2014 N 504-па, от 01.09.2014 N 556-па, от 12.12.2014 N 822-па, от 03.04.2015 N 198-па, от 31.08.2015 N 567-па, от 09.11.2015 N 769-па, от 21.12.2015 N 916-па, от 21.01.2016 N 26-па, от 04.05.2016 N 281-па, от 21.07.2016 N 530-па, от 30.09.2016 N 746-па, от 08.12.2016 N 930-па, от 26.12.2016 N 1001-па, от 08.02.2017 N 82-па, от 16.02.2017 N 105-па, от 14.03.2017 N 201-па, от 13.07.2017 N 557-па, от 04.12.2017 N 982-па, от 20.12.2017 N 1044-па, от 28.12.2017 N 1112-па, от 15.02.2018 N 115-па, от 07.03.2018 N 188-па, от 14.05.2018 N 397-па, от 22.05.2018 N 432-па, от 30.05.2018 N 446-па, от 27.06.2018 N 523-па, от 07.09.2018 N 719-па). Подпрограмма реализуется в 2018-2021 годах.

В рамках указанной государственной программы установлены целевые показатели, приведенные в Таблице 13.

Таблица 13. Целевые показатели в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| государственная программа Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV класса опасности | процентов | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 75,5 |
| подпрограмма 4 «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Объем образованных отходов I - IV класса опасности, по отношению к 2007 г. | процентов | 666,56 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 59. | Прирост мощности оборудования | тыс. тонн | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 |

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Курской области за 2017 год не содержит информации о фактически достигнутых значениях целевых показателей, поскольку государственная программа в части обращения с отходами реализуется с 2018 года.

Показатель «Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов опасности», является также целевым показателем (индикатором) государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» (утверждена постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 17.03.2017 № 217-па, от 26.07.2017 № 604-па, от 17.11.2017 № 916-па,  от 22.12.2017 № 1077-па, от 16.03.2018 № 214-па, от 11.09.2018 № 726-па)).

По результатам анализа отчетности 2-ТП (отходы) установлены следующие фактически достигнутые значения показателей:

1. Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV класса опасности 2016 год – 100,54%;

2. Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV класса опасности 2017 год – 91,75%;

3. Объем образованных отходов I - IV класса опасности в 2016 году, по отношению к 2007 г. – 666%;

4. Объем образованных отходов I - IV класса опасности в 2017 году, по отношению к 2007 г. – 1209%.

В качестве целевых показателей по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, устанавливаемых в целом по Курской области, в территориальной схеме определены:

доля обезвреженных и утилизированных отходов в общем количестве образованных отходов I-V классов опасности (процентов);

доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов);

доля обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов);

доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов);

доля захороненных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов).

Информация о доле обезвреженных и утилизированных отходов в общем количестве образованных отходов I-V классов опасности в соответствии с данными отчетности 2-ТП (отходы) за 2015 – 2017 гг. представлена в Таблице 14.

Таблица 14. Доля обезвреженных и утилизированных отходов в общем количестве образованных отходов I-V классов опасности, процентов

| Показатель/Год | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля обезвреженных отходов в общем количестве образованных отходов I-V классов | 1,3 | 1,6 | 4,0 |
| Доля утилизированных отходов в общем количестве образованных отходов I-V классов | 4,1 | 6,2 | 7,0 |
| Доля обезвреженных и утилизированных отходов в общем количестве образованных отходов I-V классов | 5,4 | 7,8 | 11,0 |

Обезвреживание образованных на территории области твердых коммунальных отходов в 2015-2017 годах не осуществлялось.

В целях дальнейшего согласования производственных и инвестиционных программ предприятий, осуществляющих деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами территориальной схемой предусмотрено установление целевых показателей в отношении твердых коммунальных отходов на весь срок действия территориальной схемы.

Прогнозные значения целевых показателей по обезвреживанию, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов на срок действия территориальной схемы представлены в Приложении Б3.

Прогнозные значения целевых показателей рассчитаны с учетом технических характеристик и сроков ввода объектов по обращению с отходами, строительство или модернизация которых предусмотрены территориальной схемой (Таблица 15).

Таблица 15. Целевые показатели по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО

| Год | Доля обработанных ТКО в общем количестве образованных ТКО, % | Доля обезвреженных ТКО в общем количестве образованных ТКО, % | Доля утилизированных ТКО в общем количестве образованных ТКО, % | Доля захороненных ТКО в общем количестве образованных ТКО, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 48,1 | 0,0 | 1,1 | 98,9 |
| 2020 | 66,1 | 0,0 | 1,8 | 98,2 |
| 2021 | 66,2 | 0,0 | 2,3 | 97,7 |
| 2022 | 100,0 | 0,0 | 6,0 | 94,0 |
| 2023 | 100,0 | 0,0 | 10,0 | 90,0 |
| 2024 | 100,0 | 0,0 | 11,5 | 88,5 |
| 2025 | 100,0 | 0,0 | 12,2 | 87,8 |
| 2026 | 100,0 | 0,0 | 13,0 | 87,0 |
| 2027 | 100,0 | 0,0 | 14,5 | 85,5 |
| 2028 | 100,0 | 0,0 | 14,5 | 85,5 |
| 2029 | 100,0 | 0,0 | 14,5 | 85,5 |

5.2. Показатели эффективности объектов по обращению с отходами

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2016 г. № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», к показателям эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов относятся:

- доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб;

- количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения твердых коммунальных отходов.

Показателем эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов, является доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку.

К показателям эффективности объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов относятся:

- показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов;

- количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект обезвреживания твердых коммунальных отходов;

- доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб.

Плановые значения показателей эффективности объектов определяются в отношении каждого объекта и устанавливаются на каждый год в течение срока действия производственной программы регулируемой организации в соответствии с инвестиционной программой.

Плановые значения показателей эффективности объектов устанавливаются на основании предложения оператора, осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере обращения с отходами и эксплуатирующего объекты, исходя из:

- фактических значений показателей эффективности за предыдущие 3 года;

- требований к объектам размещения твёрдых коммунальных отходов;

- сравнения плановых значений показателей эффективности с показателями аналогичных объектов, расположенных на территории Курской области, или сравнения технологий, применяемых на объекте с наилучшими доступными технологиями в соответствии с информационно-техническими справочниками по наилучшим доступным технологиям, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

- обязательств регулируемой организации, предусмотренных концессионными соглашениями, соглашением о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, инвестиционным договором, соглашением между Правительством Курской области и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Плановые значения показателей эффективности объектов определяются исходя из мероприятий, включенных в инвестиционную и производственную программы регулируемой организации.

Плановые значения показателей эффективности объектов подлежат корректировке в случае внесения изменений в инвестиционную и (или) производственную программы регулируемой организации в соответствии с вносимыми изменениями.

В случае если в отношении объекта не предусматриваются мероприятия по реконструкции, капитальному или текущему ремонту в соответствующем году, плановые значения показателей эффективности объекта определяются на уровне, который не ниже фактических значений показателей.

Периодом расчета плановых и фактических значений показателей эффективности объектов является один календарный год.

РАЗДЕЛ 6. МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

6.1. Существующая система накопления твердых коммунальных отходов

Накопление и сбор твердых коммунальных отходов могут осуществляться несколькими различными способами:

- в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках;

- с использованием мусоропровода;

- в контейнерах для накопления крупногабаритных отходов;

- в пакетах, размещаемых в установленных местах;

- путем приема отходов по заявке;

- путем объезда территории и приема отходов по графику;

- в контейнерах раздельно для разных видов отходов.

Централизованная система сбора ТКО на территории Курской области представлена двумя способами организации:

- контейнерный;

- бесконтейнерный.

В зонах жилой застройки для сбора ТКО преимущественно используются контейнеры вместимостью на 0,75 куб. м и 1,1 куб. м и бункеры, предназначенные для складирования крупногабаритных отходов, вместимостью на 8 куб. м, расположенные на контейнерных площадках различной конструкции.

Отдельные площадки для накопления КГО на территории Курской области, как правило, не оборудуются, население размещает КГО на тех же площадках, где размещается ТКО. Затем КГО вручную загружается в грузовые автомобили сотрудниками транспортных компаний. На некоторых площадках для накопления ТКО дополнительно установлены отдельные бункеры объемом 8 куб. м., которые предназначены для сбора КГО и вывозятся бункеровозом.

В некоторых муниципальных образованиях в многоквартирных домах организована система накопления посредством мусоропроводов. При этом отходы накапливаются в специально отведенном помещении внутри дома в течение суток и более, что приводит к распространению запахов, размножению насекомых и грызунов, являющихся переносчиками различных заболеваний. Мусоропроводы требуют регулярного обслуживания для дезинфекции и удаления засоров.  С учетом вышеизложенного, а также с учетом невозможности организовать раздельное накопление отходов, поступающих через мусоропровод, такая система накопления твердых коммунальных отходов бесперспективна и должна быть постепенно ликвидирована.

В ряде населенных пунктов применяется бесконтейнерная система – вывоз отходов при помощи специализированной техники без использования контейнеров для отходов, при этом заезд мусоровывозящей техники к определенному объекту осуществляется в установленные дни и часы. Вместе с тем, такая система является устаревшей и целесообразна ее замена на систему накопления твердых коммунальных отходов с использованием контейнерных площадок.

В регионе имеется опыт применения в зоне застройки индивидуальными жилыми домами пакетированного вывоза: образователи отходов оставляют их около собственного дома у обочины дороги в соответствии с графиком работы организации, транспортирующей отходы. Мусоровоз, проезжая по дороге, собирает выставленные пакеты. Такой способ сбора характеризуется высокой степенью захламления территории вследствие разрыва пакетов животными и птицами, разноса просыпавшегося мусора ветром.

Также на территории Курской области существует возможность применения заявочной системы – вывоз твердых коммунальных по разовым заявкам (по заявке заказчика устанавливается контейнер на определенный срок, либо предоставляет специализированный транспорт под крупногабаритные отходы, заказчик своими силами производит загрузку отходов в контейнеры или машины).

Планово-регулярной системой сбора ТКО охвачены территории 339 населенных пунктов, из них бесконтейнерный сбор осуществляется в 107 малочисленных населенных пунктах.

В соответствии с действующим законодательством, накопление, хранение отходов производства и потребления, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. Вывоз отходов осуществляют специализированные предприятия в соответствии с заключенными договорами.

На картографическую основу электронной модели территориальной схемы нанесены все обустроенные места накопления твердых коммунальных отходов, информация о которых предоставлена органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курской области и организациями, транспортирующими отходы.

6.2. Места накопления отходов (за исключением контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов)

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 года № 80, накопление каждого вида отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их хранить:

- в производственных или вспомогательных помещениях;

- в нестандартных складских сооружениях (под надувными, ажурными и навесными конструкциями);

- в резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и заглубленных специально оборудованных ёмкостях;

- в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах;

- на открытых приспособленных для хранения отходов площадках.

Накопление промышленных отходов на производственной территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно. Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учётом агрегатного состояния и надёжности тары.

При этом накопление твердых отходов I класса разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); II – в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); III – в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IV – навалом, насыпью, в виде гряд.

Предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое единовременно допускается размещать на его территории, определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов с учетом их макро- и микросостава, физико-химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции компонентов отходов в атмосферный воздух.

Размещаемые отходы производства и потребления следует складировать таким образом, чтобы исключить возможность их падения, опрокидывания, разливания, чтобы обеспечивалась доступность и безопасность их погрузки для отправки на специализированные предприятия для обезвреживания, переработки или утилизации. Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать утечку или рассыпание отходов, обеспечивать их сохранность при накоплении. Тара должна быть изготовлена из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компонентов, атмосферных осадков, перепадов температур и прямых солнечных лучей. Для накопления отходов производства и потребления могут эксплуатироваться специально оборудованные открытые и (или) закрытые площадки. Накопление в пределах закрытой площадки осуществляется в случае:

- принадлежности отходов к I – III классам опасности в зависимости от их свойств;

- необходимости создания особых условий хранения, а также надёжной изоляции отходов от доступа посторонних лиц;

- необходимости создания особых условий хранения отходов для сохранения их ценных качеств как вторичного сырья;

- сбора и накопления отходов в непосредственных местах их образования (в цехах, производственных помещениях).

Для организации закрытых площадок накопления отходов могут использоваться специально предназначенные для этой цели стационарные складские здания, отдельные помещения или выделенные площади внутри складских и (или) производственных, вспомогательных зданий, а также нестационарные складские здания и сооружения.

6.3. Раздельное накопление отходов

В соответствии с Порядком сбора твердых коммунальных отходов
(в том числе их раздельного сбора) на территории Курской области, утвержденным приказом Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 5 декабря 2016 года № 144, одним из способов накопления твердых коммунальных отходов на территории региона является раздельное накопление.

По информации комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЖК Курской области на период актуализации территориальной схемы на территории города Курск установлено 50 контейнеров для раздельного накопления ПЭТ-бутылок, изделий из пластика:

| 1. | ул. Овечкина д. 3 | 1 контейнер |
| --- | --- | --- |
| 2. | ул. Гоголя д. 55 | 1 контейнер |
| 3. | ул. Радищева д. 55 | 1 контейнер |
| 4. | ул. Володарского д. 4/2 | 1 контейнер |
| 5. | ул. Горького д. 64 | 1 контейнер |
| 6. | ул. Л.Толстого д. 14А | 1 контейнер |
| 7. | ул. Л.Толстого д. 1 | 1 контейнер |
| 8. | ул. Никитская д. 6 | 1 контейнер |
| 9. | ул. К.Маркса д. 33/41 | 1 контейнер |
| 10. | ул. К.Маркса д. 12 | 1 контейнер |
| 11. | ул. К.Маркса д. 55 | 1 контейнер |
| 12. | ул. К.Маркса д.63 | 1 контейнер |
| 13. | ул. К.Маркса д.65 | 1 контейнер |
| 14. | ул.К.Маркса д. 67/4 | 1 контейнер |
| 15. | ул. К.Маркса д. 71/16 | 1 контейнер |
| 16. | ул. К.Маркса д . 72/5 | 1 контейнер |
| 17. | ул. К.Маркса д .15 | 1 контейнер |
| 18. | ул. К.Маркса д. 66/15 | 1 контейнер |
| 19. | ул. К.Маркса д. 72/10 | 1 контейнер |
| 20. | ул. Институтская д .33А | 1 контейнер |
| 21. | ул. Кр.Октябрь д.21 | 1 контейнер |
| 22. | ул. Ломакина д .1 | 1 контейнер |
| 23. | ул. Прогулочная д .2 | 1 контейнер |
| 24. | ул. Школьная д .5/15 | 1 контейнер |
| 25. | ул. Школьная д .56 | 1 контейнер |
| 26. | ул. Школьная д .44 | 1 контейнер |
| 27. | ул. Хуторская д. 12Г | 1 контейнер |
| 28. | ул. Хуторская д .12А | 1 контейнер |
| 29. | ул. Хуторская д .7 | 1 контейнер |
| 30. | пр-д Светлый д. 1 | 1 контейнер |
| 31. | пр-д Светлый д.6 | 1 контейнер |
| 32. | ул. Маяковского д .107 | 1 контейнер |
| 33. | ул. Маяковского д 93 | 1 контейнер |
| 34. | ул. Союзная д 4 | 1 контейнер |
| 35. | ул. Союзная д. 12 | 1 контейнер |
| 36. | ул. Союзная д .16 | 1 контейнер |
| 37. | ул. Союзная д 43,49 | 1 контейнер |
| 38. | ул. Союзная д .69 | 1 контейнер |
| 39. | ул. Союзная д.71 | 1 контейнер |
| 40. | ул. Вокзальная д .1 | 1 контейнер |
| 41. | ул. Интернациональная д. 45 | 1 контейнер |
| 42. | ул. Интернациональная д. 51 | 1 контейнер |
| 43. | ул. Республиканская д. 8 | 1 контейнер |
| 44. | ул. Республиканская д. 42 | 1 контейнер |
| 45. | ул. Республиканская д .52 | 1 контейнер |
| 46. | ул. Станицонная д .4 | 1 контейнер |
| 47. | ул. 2-я Новоселовка д .3 | 1 контейнер |
| 48. | ул. 2-я Новоселовка д .5 | 1 контейнер |
| 49. | ул. 2-я Рабочая д .9 | 1 контейнер |
| 50. | ул. 2-я Рабочая д. 10 | 1 контейнер |

Сбор и переработку ПЭТ бутылок, вторичного ПЭТ-сырья на территории области осуществляют ООО «ИТОС-Компаунд», ООО «Полимервтор» и др.

Сбор вторичного сырья (отработанные покрышки с металлическим кордом, отходы бумаги и картона, стеклобоя, отходы полиэтиленовой пленки, твердых полимеров) осуществляют: ЗАО «Торгвторсервис», ООО «КурскТоргКомплект», ООО «Крансервис», ООО «Курстара», МУП «Эко-сервис», ООО ПКП «Тускарь», ООО «Резипол» и др.

6.4. Накопление опасных отходов

Централизованной системы накопления, сбора и вывоза опасных и особо опасных отходов на территории области нет.

Протоколом совместного заседания КЧС и ОПБ Администрации Курской области от 20.10.2016г. № 44 утверждены методические рекомендации органам местного самоуправления по организации работ по безопасному обращению с ртутьсодержащими отходами, с рекомендуемой формой положения о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами на территории муниципального образования.

В г. Курск ЗАО Торгвторсервис принимаем на обезвреживание лампы (люминесцентные, ртутные, ртутно-кварцевые, энергосберегающие, бактерицидные и т.п.) и ртутные термометры (медицинские, технические) по адресу 1-я Строительная ул., 8Д.

Пункт приема аккумуляторов от населения находится на площади перед аккумуляторным заводом: Курск, пр. Ленинского Комсомола, 40.

На базе МУП «Экосервис» (г. Железногорск) действует пункт по приему отработанных ртутьсодержащих и других энергосберегающих ламп от населения. В 2017 году от населения приняты и переданы для дальнейшей переработки на специализированное предприятие 1809 отработанных ртутьсодержащих ламп.

На площадях торговых сетей размещены 2 специализированных контейнера («экобокса») для сбора ртутьсодержащих ламп от населения:

1. Торговая сеть "Стройгигант" г. Железногорск, ул. Димитрова, д.16;

2. ТРЦ "Европа 26", г. Железногорск, ул. Ленина, д. 57.

6.5. Контейнерный парк

В ходе разработки территориальной схемы была собрана и внесена в электронную модель территориальной схемы информация по 4090 контейнерным площадкам и 9759 расположенным на них контейнерам (в среднем 2-3 контейнера на площадку). Сведения о местах накопления твердых коммунальных отходов на территории Курской области представлены в Приложении А5.1, а также в электронной модели территориальной схемы.

Оценочный расчет потребности в контейнерах для сбора отходов от жилого фонда в разрезе муниципальных районов и городских округов представлен в Таблице 16. Расчет производился исходя из условия, что в городских округах и населенных пунктах с населением более 1000 человек 87% контейнерного парка состоит из евроконтейнеров емкостью 1,1 куб. м., а 13% – из контейнеров емкостью 8 куб. м. для накопления КГО.

В сельских населенных пунктах с населением менее 1000 человек расчет производился исходя из данных о суточном накоплении отходов. При этом при образовании отходов в объеме менее 5,5 куб.м. в сутки предполагается установка контейнеров емкостью 1,1 куб.м., при образовании отходов в объеме более 5,5 куб.м. в сутки предполагается установка бункеров емкостью 8 куб.м.

Таблица 16. Потребность в контейнерном парке

| Наименование района | Численность населения (человек) | Расчетная потребность в контейнерах 1,1 куб.м, шт | Расчетная потребность в бункерах 8 куб.м, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| город Курск | 448 733 | 1620 | 101 |
| город Железногорск | 100 740 | 363 | 23 |
| город Курчатов | 38 344 | 100 | 7 |
| город Льгов | 18 774 | 58 | 4 |
| город Щигры | 15 292 | 47 | 3 |
| Беловский муниципальный район | 15369 | 81 | 2 |
| Большесолдатский муниципальный район | 10998 | 83 | 1 |
| Глушковский муниципальный район | 19139 | 92 | 3 |
| Горшеченский муниципальный район | 15609 | 108 | 1 |
| Дмитриевский муниципальный район | 14464 | 136 | 2 |
| Железногорский муниципальный район | 15564 | 131 | 3 |
| Золотухинский муниципальный район | 21413 | 172 | 4 |
| Касторенский муниципальный район | 14877 | 111 | 3 |
| Конышевский муниципальный район | 8525 | 93 | 1 |
| Кореневский муниципальный район | 16052 | 88 | 2 |
| Курский муниципальный район | 57720 | 318 | 6 |
| Курчатовский муниципальный район | 18544 | 95 | 4 |
| Льговский муниципальный район | 11657 | 112 | 0 |
| Мантуровский муниципальный район | 12164 | 85 | 2 |
| Медвенский муниципальный район | 16474 | 164 | 1 |
| Обоянский муниципальный район | 29577 | 154 | 3 |
| Октябрьский муниципальный район | 24477 | 147 | 4 |
| Поныровский муниципальный район | 10794 | 72 | 1 |
| Пристенский муниципальный район | 15317 | 94 | 2 |
| Рыльский муниципальный район | 31184 | 188 | 4 |
| Советский муниципальный район | 16837 | 137 | 2 |
| Солнцевский муниципальный район | 13379 | 114 | 1 |
| Суджанский муниципальный район | 26689 | 136 | 5 |
| Тимский муниципальный район | 10767 | 83 | 1 |
| Фатежский муниципальный район | 17880 | 214 | 3 |
| Хомутовский муниципальный район | 8914 | 130 | 1 |
| Черемисиновский муниципальный район | 8995 | 105 | 1 |
| Щигровский муниципальный район | 9975 | 158 | 0 |
| ИТОГО | 1 115 237 | 5789 | 201 |

Справочно для территориальной схемы был проведен анализ потребности в контейнерном парке для сбора ТКО от жилого фонда в разрезе населенных пунктов Курской области (Приложение А5.2).

6.6. Перспективная система накопления твердых коммунальных отходов

Основной целевой моделью накопления твердых коммунальных отходов является накопление отходов в контейнерах, расположенных на оборудованных контейнерных площадках. Такая модель обеспечивает снижение расходов на накопление и вывоз отходов. В частности, накопление отходов на контейнерных площадках, оборудованных крышей, позволит снизить массу собираемых отходов за счет исключения попадания в контейнеры атмосферных осадков. Вместе с тем, организация контейнерных площадок не исключает возможности использовать другие модели накопления и сбора твердых коммунальных отходов при наличии экономической целесообразности.

В районах многоквартирных домов схемой предлагается устанавливать новые контейнеры емкостью 1,1 куб. м, которые опорожняются с помощью погрузчиков с фронтальной или задней стороны. При этом наличие крышки и минимальные щели между крышкой и корпусом контейнера минимизируют возникновение запахов и обеспечивают благоприятный внешний вид контейнера.

В качестве альтернативы в местах интенсивного образования отходов возможна установка опорожняемых контейнеров объемом 2,5 или 5 куб. м, которые также позволяют оптимизировать расходы на транспортирование отходов.

Около индивидуальных жилых домов могут быть установлены пластиковые или металлические баки емкостью от 120 до 240 л, которые также могут быть использованы для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Такие контейнеры должны находиться у каждого индивидуального дома либо у группы из нескольких домов и выставляться их владельцами в день вывоза твердых коммунальных отходов.

При выборе контейнеров должны быть соблюдены следующие требования:

- наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов;

- оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой;

- прочность, огнеупорность, сохранение прочности в холодный период года;

- низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).

Схема с использованием контейнерных площадок, рассчитанных на накопление отходов от большого числа поставщиков, подходит для накопления отходов от объектов инфраструктуры и благоустроенного жилого фонда.

Контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта.

Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей предлагается реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объемом 8 куб. м или контейнеров емкостью 1,1 куб.м, установленных на границе населенных пунктов. При этом при образовании отходов в объеме менее 5,5 куб.м. в сутки предлагается установка контейнеров емкостью 1,1 куб.м. (в количестве до 5 штук), при образовании отходов в объеме более 5,5 куб.м. в сутки предлагается установка бункеров емкостью 8 куб.м. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители или контейнеры. Накопление и вывоз отходов из мест установки бункеров необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке.

Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с обслуживающей организацией.

Обустройство новых контейнерных площадок является обязанностью муниципальных образований. Обновление контейнерного парка может быть возложено на регионального оператора в пределах 1% от его необходимой валовой выручки в случае, если эти затраты включены в единый тариф регионального оператора.

Обновление контейнерного парка включает в себя затраты на:

- приобретение евроконтейнеров емкостью 1,1 куб. м для сбора ТКО;

- приобретение бункеров-накопителей объемом 8 куб. м для сбора КГО;

- транспортировку приобретаемых контейнеров до места установки;

- демонтаж и транспортировку отработанных контейнеров.

В Таблице 17 представлены усредненные характеристики приобретаемого оборудования для обновления контейнерного парка.

Таблица 17. Характеристики оборудования для обновления контейнерного парка

| Тип оборудования | Объемная вместимость | Вес | Габаритные размеры в плане | Занимаемая площадь на контейнерной площадке с учетом зазоров между контейнерами 0,3 м | Средняя рыночная стоимость по состоянию на 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Евроконтейнер пластиковый, оборудованный крышкой | 1,1 куб. м | 50,0 кг | 1,4 м × 1,1м | 3,04 м2 | 15,0 тыс. руб. |
| Бункер-накопитель металлический | 8,0 куб. м | 500,0 кг | 2,0 м × 3,4 м | 10,4 м2 | 41,0 тыс. руб. |

Примерный вес отработанного металлического контейнера объемом 0,75 куб. м составляет 80 кг. При демонтаже контейнеров в количестве 5 штук единовременному вывозу подлежит 400 кг металлолома.

Устройство контейнерной площадки включает в себя следующие затраты:

- проектирование контейнерной площадки с выбором места ее расположения в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- строительно-монтажные работы по устройству асфальтированной площадки;

- установка ограждения или готовой контейнерной площадки закрытого типа (навеса).

Площадь контейнерной площадки принимается в зависимости от типа и количества устанавливаемых контейнеров.

В Таблице 18 представлены ориентировочные расчеты стоимости устройства контейнерных площадок по 4 вариантам:

- открытого типа на 2 евроконтейнера объемом 1,1 куб. м;

- открытого типа на 2 евроконтейнера объемом 1,1 куб. м и 1 бункер объемом 8 куб. м;

- закрытого типа на 2 евроконтейнера объемом 1,1 куб. м;

- закрытого типа на 2 евроконтейнера объемом 1,1 куб. м и 1 бункер объемом 8 куб. м.

Таблица 18. Оценочная стоимость устройства контейнерной площадки*

| Удельный стоимостной показатель, руб. (без учета НДС) | Контейнерная площадка открытого типа (ограждение с трех сторон) на 2 евроконтейнера минимальной площадью 6,08 кв. м | Контейнерная площадка открытого типа (ограждение с трех сторон) на 2 евроконтейнера и 1 бункер минимальной площадью 16,48 кв. м | Контейнерная площадка закрытого типа на 2 евроконтейнера минимальной площадью 6,08 кв. м | Контейнерная площадка закрытого типа на 2 евроконтейнера и 1 бункер минимальной площадью 16,48 кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СМР по устройству основания | 3 231,16 | 8 758,13 | 3 231,16 | 8 758,13 |
| СМР по устройству ограждающих металлоконструкций | 21 125,57 | 57 261,41 | 48 157,86 | 130 533,14 |
| Приобретение оборудования (контейнеров) (средняя рыночная стоимость на 2018 год) | 30 000,00 | 71 000,00 | 30 000,00 | 71 000,00 |
| Итого: | 54 356,73 | 137 019,54 | 81 389,02 | 210 291,27 |

*- без учета доставки контейнеров

6.7. Накопление крупногабаритных отходов

Для накопления и промежуточного складирования крупногабаритных отходов существуют два основных варианта:

- организация специализированных «утилизационных дворов» для приема КГО от населения;

- накопление КГО в крупные бункеры-накопители с последующим вывозом среднетоннажными бункеровозами.

Утилизационные дворы предназначены для дополнительного центрального накопления ценных компонентов, отходов и вредных веществ различного вида как дополнительный вариант децентрализованного охвата через системы накопления и доставки отходов. Цель современного утилизационного двора заключается в сокращении объемов остаточного мусора, прежде всего, крупногабаритных и строительных отходов, пригодных для вторичного использования.

Главным преимуществом организации утилизационных дворов является высокая эффективность селективного накопления отходов.

Альтернативным вариантом системы накопления крупногабаритных и строительных отходов является установка мобильных бункеров-накопителей, вывозимых по мере накопления среднетоннажными бункеровозами. Главное преимущество этого варианта – относительная простота реализации при приемлемой эффективности. Также бункеры-накопители наряду с крупногабаритными отходами позволяют собирать строительный мусор.

Организация системы вывоза крупногабаритных и строительных отходов полностью определяется выбранной схемой накопления и промежуточного складирования.

При организации утилизационных дворов для вывоза отходов используются специализированные пресс-контейнеры, перевозимые крупнотоннажным транспортом.

6.8. Перспективное накопление опасных и особо опасных отходов

Целью создания системы накопления опасных отходов является снижение их негативного воздействия на окружающую среду путем сокращения количества опасных отходов, поступающих на полигоны в составе твердых коммунальных отходов. Организация накопления ртутьсодержащих отходов, отработанных ртутьсодержащих ламп от населения входит в обязанности управляющих компаний жилищного сектора согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «Об утверждении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме», а также Постановления Правительства РФ № 681 от 03.09.2010 г.

Основным инструментом по осуществлению накопления ртутьсодержащих ламп и элементов питания от многоквартирных домов и у других образователей твердых коммунальных отходов является установка специальных контейнеров для накопления таких отходов и широкая информационная компания среди жителей об опасности смешивания таких отходов с другими видами твердых коммунальных отходов.

Накопление, транспортирование, размещение и обезвреживание ртутных ламп, элементов питания и других видов опасных коммунальных отходов должны осуществляться в соответствии с инструкциями уполномоченных органов исполнительной власти Курской области специализированными организациями, имеющими специально оборудованную для транспортирования таких отходов технику.

Контейнер для накопления опасных коммунальных отходов представляет собой стационарную, герметичную, запирающуюся на ключ емкость, маркированную оранжевым цветом, обеспечивающую накопление различных видов опасных коммунальных отходов в раздельные емкости и сохранность батареек и отработанных ламп при их накоплении, хранении и извлечении из контейнера.

Контейнеры для накопления опасных коммунальных отходов должны иметь механизм, предотвращающий повреждение ртутных ламп и несанкционированное извлечение отходов, в частности, должна быть исключена возможность самооткрывания загрузочного люка или его выхода из зафиксированного положения в результате воздействия вибрации, единичных ударов и нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации.

Конструкция контейнера для накопления опасных коммунальных отходов должна обеспечивать защиту от попадания контейнер снега, водонепроницаемость и полный сток воды с частей доступных действию осадков, а также от поверхностных вод.

Очистка и демеркуризация контейнеров для накопления опасных коммунальных отходов должна осуществляться специалистами, имеющими удостоверения на право работы с отходами соответствующего класса опасности с соблюдением ими мер безопасности и защиты не менее 2 раз в месяц.

Транспортирование опасных коммунальных отходов должно осуществляться на транспорте, оборудованном специализированными герметичными емкостями для перевозки опасных отходов, демеркуризационными комплектами, газоанализаторами паров ртути.

Организацию накопления опасных и особо опасных видов отходов целесообразно осуществлять централизовано, в рамках социального проекта.

В качестве успешного примера внедрения системы накопления опасных отходов можно привести реализуемый в настоящее время на территории некоторых областей Российской Федерации, Всероссийский природоохранный социальный проект «Экобокс».

Существует 3 основных модели экобоксов, отвечающих вышеизложенным требованиям:

КМ-2-2 – Имеет размеры 400 × 550 × 1200 мм. Обеспечивает загрузку до 40 кг. батареек и до 350 энергосберегающих ламп.

КМ-2-1 – Имеет размеры 800 × 400 × 1400 мм. Обеспечивает загрузку до 40 кг. батареек, до 350 энергосберегающих ламп, до 50 линейных люминесцентных ламп длиной до 650 мм.

КМ-2-3 – Имеет размеры 1 400 × 400 × 1 400 мм. Обеспечивает загрузку до 40 кг. батареек, до 350 энергосберегающих ламп, до 140 линейных люминесцентных ламп длиной до 650 мм. до 80 линейных люминесцентных ламп длиной до 1250 мм.

Все устанавливаемые контейнеры «Экобокс» имеют патент на полезную модель (снабжены системой наклонных полок), сертификат соответствия.

Схемой предлагается установка специальных контейнеров в районных центрах муниципальных образований и городских округах. При этом контейнеры должны размещаться в местах массовой проходимости населения (автовокзалы, рынки, крупные магазины и т.п.).

6.9. Обновление транспортного парка

В качестве собирающих предлагается использовать мусоровозы с задней загрузкой типа «вариопресс» с объемом кузова от 8 до 22 куб. м.

Основные преимущества технологии задней загрузки:

1) коэффициент уплотнения мусора в мусоровозах с задней загрузкой достигает 6, в то время как в мусоровозах с боковой загрузкой этот коэффициент не превышает 2,5 – 4, поэтому при одном и том же объеме мусоросборника при применении соответствующего шасси грузоподъёмность мусоровоза увеличивается в 2,5 – 3 раза, что позволяет пропорционально сократить требуемый парк спецтехники;

2) технология задней загрузки позволяет решать экологические проблемы за счет исключения просыпания мусора при загрузке контейнера, так как загрузка осуществляется в габаритах мусороприёмника, а не через небольшую воронку на крыше мусоросборника, как при боковой загрузке;

3) работа с механизмом опрокидывания на мусоровозах с задней загрузкой значительно безопасней для оператора машины, так как подъем контейнера осуществляется на высоту 1,5 – 1,8 м от земли, а не на 2,5 – 4 м, как при боковой загрузке;

4) при задней загрузке отходами мусоровоз может загружаться и вручную, и фронтальным погрузчиком, что исключено при боковой погрузке.

Оператор по обращению с отходами, осуществляющий транспортирование отходов, обязан содержать мусоровозы исправными и периодически осуществлять их санитарную обработку. В частности, одометры мусоровозов должны быть исправны и не могут быть заменены без уведомления регионального оператора.

Все мусоровозы должны быть окрашены в узнаваемый цвет, согласованный с региональным оператором. Персонал, обслуживающий мусоровозы, должен быть одет в узнаваемую униформу, обеспечивающую необходимую защиту работников при обращении с отходами.

Все вновь вводимые в эксплуатацию мусоровозы должны отвечать требованиям ЕВРО-4 и быть оборудованными датчиками системы ГЛОНАСС. Эксплуатация мусоровозов, не оборудованных системой ГЛОНАСС/GPS, допускалась до 1 января 2018 г.

Мусоровозы должны перевозить твердые коммунальные отходы исключительно в направлении объектов по обращению с отходами, указанных в территориальной схеме.

В отношении каждого мусоровоза должен вестись маршрутный журнал по установленной форме, в котором указывается информация о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) твердых коммунальных отходов.

Твердые коммунальные отходы не должны уплотняться при перевозке сильнее, чем это предусмотрено договором о транспортировании твердых коммунальных отходов.

Вывоз отходов с мусороперегрузочной станции целесообразно осуществлять мусоровозами со съемными контейнерами 20 – 30 куб. м в уплотненном состоянии.

При выборе большегрузных мусоровозов следует учитывать:

- снаряженную массу транспортного средства (не превышает ли она допустимую нагрузку на дороги);

- длину транспортного средства, радиус разворота, высоту, ширину;

- уровень шумности;

- уровень загрязнения окружающей среды (при наличии особых требований);

- возможность работы в зимний период.

РАЗДЕЛ 7. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

7.1. Реестр действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов на территории Курской области

Реестры действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Курской области (по состоянию на период выполнения работ) с указанием основных характеристик соответствующих объектов, представлены в Приложениях А7 – А9.

Реестры составлены на основании данных организаций, эксплуатирующих объекты, предоставивших соответствующую информацию, а также на основании сведений территориального органа Росприроднадзора о лицензиатах.

Отходы V класса практически не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. С учетом положений Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ деятельность по обращению с отходами V класса опасности не подлежит лицензированию. В Приложении А8 представлен перечень организаций Курской области, принимающих отходы для утилизации.

7.2. Реестр действующих объектов по размещению отходов на территории Курской области

Реестры действующих объектов размещения отходов на территории Курской области (по состоянию на период выполнения работ) представлены в Приложениях А10.1, А10.2, А11.

7.3. Анализ данных об объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Курской области

Данные о ежегодном количестве отходов (суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов), принимаемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, а также данные о количестве обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, представлены в Приложениях А12.1, А12.2, А12.3.

Количество юридических лиц, лицензированных на утилизацию отходов – 17 шт.

Количество юридических лиц, лицензированных на обезвреживание отходов – 19 шт.

Количество юридических лиц, лицензированных на обработку отходов – 23 шт.

Количество включенных в ГРОРО объектов размещения отходов – 28 шт., в том числе предназначенных для хранения отходов – 20 шт., для захоронения – 8 шт.

Количество включенных в ГРОРО объектов размещения твердых коммунальных отходов – 7 шт. Все включенные в ГРОРО объекты размещения твердых коммунальных отходов предназначены для захоронения.

Данные Приложения А12 позволяют сделать вывод о мощностях по приему отходов для обработки, утилизации, обезвреживания. Обработано в 2017 году 200,8 тыс. тонн отходов, утилизировано 4017,6 тыс. тонн, обезврежено 2272,7 тыс. тонн.

ТКО, образующиеся в области, частично подвергаются сортировке. По предоставленным данным в настоящее время суммарная производительность действующих сортировочных комплексов ТКО составляет порядка 150 тыс. тонн в год. Следовательно, на территории Курской области не охвачена сортировкой большая часть образующихся ТКО.

Состав оборудования эксплуатируемых сортировочных линий в основном включает: узел ручной сортировки отходов для отбора утильных фракций, пресса брикетирования вторичного сырья, ленточные конвейеры различного назначения. Использование ручных методов отбора утильных фракций на практике не позволяет достигать высокого процента отбора.

Отходы цветного металла представлены, в основном, алюминиевыми банками, аэрозольными баллончиками и пр. Пластмассы представлены, в основном, полиэтиленовыми пакетами, игрушками, деталями бытовой техники и пластиковыми бутылками. Крупные фракции отходов, в основном, представлены картонной упаковкой, деревом, резиной.

Невостребованная часть ТКО направляется на захоронение.

Согласно п. 8 ст. 12 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечни отходов, запрещенных к захоронению, составляет правительство Российской Федерации.

Развитие системы обращения с отходами предполагает системные преобразования в технологических схемах существующих объектов обработки (сортировки ТКО) и ввод в эксплуатацию новых объектов с долей извлекаемых утильных фракций не менее 10 – 15%.

Сводная информация о существующих и перспективных объектах обращения с отходами, планируемых к использованию на протяжении срока действия территориальной схемы, приведена в Приложении Б2.

7.4. Оценка существующих объектов системы обращения с отходами на территории Курской области

Все действующие объекты обращения с отходами должны соответствовать природоохранному законодательству Российской Федерации и действующим нормативным документам:

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об отходах производства и потребления» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2017);

- Постановление Правительства РФ от 16 августа 2013 года № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I – IV классов опасности»

- Приказ Минприроды РФ № 242 от 22.05.2017 г. «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»

- Приказ № 701 от 07.11.2014 г. «О вводе в эксплуатацию электронного сервиса государственной информационной системы «ПТК ГОСКОНТРОЛЬ» – Модуль «Государственный кадастр отходов»

- Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I – V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»

- Приказ Минприроды России от 01.09.2011 № 721 (ред. от 25.06.2014) «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами»

- Приказ Минприроды России от 30 сентября 2011 г. № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов»

- Приказ Росприроднадзора от 01.08.2014 № 479 (ред. от 31.12.2014) «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов»

- Приказ Минприроды РФ от 16.02.2010 № 30 (ред. от 09.12.2010) «Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2010 N 16938).

- Приказ Росстата от 28.01.2011 № 17 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления»

- Постановление Росстата от 17.01.2005 г. «Об утверждении и представления формы федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления»

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 24.11.2014, с изм. от 29.12.2014) «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015)

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ (с последующими редакциями)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

- Постановление Госстандарта России от 30.12.93 № 299 Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) ОК 011-93

- СНиП 2.01.28-85. «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 26.06.1985 № 98) из информационного банка «Строительство».

7.4.1. Объекты обработки (сортировки)

На территории Курской области по предоставленной информации эксплуатируется 2 объекта, производящих обработку (сортировку) ТКО. Большая часть территории области не охвачена объектами предварительной обработки ТКО в части отбора утильных фракций.

В рамках территориальной схемы предусмотрена модернизация и реконструкция существующих производств, и ввод в эксплуатацию новых объектов. Перечень действующих объектов обработки и их характеристики представлены в Приложении А7.

7.4.2. Объекты утилизации

В 2017 году на территории региона утилизацией различных видов отходов, в основном, занимались следующие специализированные организации (Приложение А8):

- ООО «Технолог» (утилизация отходов резинотехнических смесей, мощность 180 тонн/год);

- ООО "Курский завод полимерных изделий" (переработке отработанных автопокрышек, мощность 12 тыс. тонн в год).

На текущий момент в Курской области слабо развита система предприятий по переработке ТКО, слабо развита отрасль по рециклингу вторичных материальных ресурсов, полученных из ТКО, и производству из них конкурентоспособной товарной продукции.

7.4.3. Объекты обезвреживания

Объекты обезвреживания отходов в части ТКО на территории Курской области отсутствуют.

В 2017 году на территории региона обезвреживанием промышленных отходов занимались следующие специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии (Приложение А9):

- ЗАО «Торгвторсервис» (обезвреживание люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих отходов, мощность 360 тонн/год);

- АО «Полигон промышленных отходов «Старково» (термическое обезвреживание промышленных отходов; обезвреживание грунтов, загрязненных нефтепродуктами, биодеструктором; мощность 1100 тонн/год).

7.4.4. Объекты размещения

На территории Курской области расположено 29 объектов размещения отходов, которые включены в Государственный реестр объектов размещения отходов, 1 из них принимает на захоронение промышленные отходы, 7 твердые коммунальные отходы, 21 объект предназначен для хранения отходов.

Оценка действующих объектов размещения отходов, в том числе технические характеристики и расположение, наличие проектной документации, положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, лицензии эксплуатирующей организации, сведения о внесении объекта в Государственный реестр объектов размещения отходов и т.д. представлены в Приложениях А10.1, А10.2, А11.

Анализ показал, что все объекты захоронения ТКО не полностью соответствуют санитарным, гигиеническим и экологическим требованиям по размещению, обустройству и эксплуатации таких специализированных объектов. Их дальнейшая эксплуатация возможна при условии приведения в соответствие с требованиями.

В рамках обеспечения эксплуатации существующих в настоящее время объектов размещения отходов и контроля их фактической остаточной вместимости целесообразно рассмотреть в рамках обеспечения регламентной эксплуатации объектов ежегодный комплекс эксплуатационных мероприятий:

- проведение ежегодного нивелировочного контроля высотных отметок размещения отходов и плотности сложения формируемых массивов с получением топогеодезической съемки поверхности участка размещения отходов и протоколов контроля плотности сложения массивов;

- проведение ежегодных мониторинговых исследований качества компонентов окружающей среды в границах объекта и на границе СЗЗ;

- оборудование пунктов весового контроля или наращивание имеющихся мощностей (устройство дополнительных групп) для обеспечения бесперебойного вывоза отходов от потребителей;

- наращивание систем дегазации свалочных массивов по мере увеличения газопродуктивности объектов;

- расширение сети технологических внутриобъектных дорог, обеспечивающих доставку и формирование отходов на технологических картах;

- устройство санитарных слоев изоляции размещаемых отходов, в том числе за счет использования отходов 4 – 5 классов опасности;

- проведение мероприятий эксплуатационного обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций и систем объектов обращения с отходами (сети внешнего и внутреннего электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, сети связи, система вентиляции и кондиционирования воздуха).

7.5. Места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов

Значительное количество мелких несанкционированных свалок на территориях городов и сельских населенных пунктов возникает в результате складирования твердых коммунальных отходов жителями частного сектора, различных садоводческих товариществ и кооперативов, как правило, не имеющих договоров на централизованный вывоз отходов. Места нахождения таких свалок отображаются по заявкам физических лиц на сайте проекта общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» по адресу http://kartasvalok.ru.

Перечень мелких несанкционированных свалок, составленный по данным органов местного самоуправления, представлен в Таблице 19.1.

Таблица 19.1. Перечень мест несанкционированного размещения отходов

| № п/п | Муниципальный район | Ближайший населенный пункт | Наименование учреждения (организации), владеющего участком, где размещаются отходы | Место расположения участка | Занимаемая площадь (га) | Объем и (или) масса размещенных отходов |  | Необходимые мероприятия / Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | кол-во | ед.измер. |  |
| 1 | Большесолдатский район | п.Большое Солдатское | земли населенных пунктов | лесополоса в районе аэродрома | 0,003 | 1 | куб.метров | ликвидация / транспортная работа + тариф полигона |
| 2 | Большесолдатский район | п.Большое Солдатское | КФХ Тынников Виталий Владимирович | лесополоса в районе аэродрома | 0,005 | 1 | куб.метров | ликвидация / транспортная работа + тариф полигона |
| 3 | Горшеченский район | п. Горшечное | МО "Поселок Горшечное" | ул. Новая | нет данных | нет данных | нет данных | ликвидация / транспортная работа + тариф полигона |
| 4 | Горшеченский район | п. Горшечное | МО "Поселок Горшечное" | ул. Центральная | нет данных | нет данных | нет данных | ликвидация / транспортная работа + тариф полигона |
| 5 | Горшеченский район | п. Горшечное | МО "Поселок Горшечное" | ул. Первомайская | нет данных | нет данных | нет данных | ликвидация / транспортная работа + тариф полигона |
| 6 | город Щигры | город Щигры |  | ул Маяковского | 123,797кв.м. | нет данных | нет данных | ликвидация / транспортная работа + тариф полигона |
| 7 | Курчатовский район | село Чапли | земельный участок собственность на который не разграничена | участок между зданиями МКУК "Чаплинская СОШ" и администрации Чаплинского сельсовета | 0,1 | 8 | куб.метров | ликвидация / транспортная работа + тариф полигона |
| 8 | Курчатовский район | село Чапли | земельный участок собственность на который не разграничена | в 50м от дома №9 по ул. Молодежная | 0,05 | 2 | куб.метров | ликвидация / транспортная работа + тариф полигона |
| 9 | Курчатовский район | село Быки | земельный участок собственность на который не разграничена | Территория бывшего АОЗТ "Чаплинское" | нет данных | нет данных | нет данных | ликвидация / транспортная работа + тариф полигона |
| 10 | Солнцевский район | д.Ивановка | ООО "Правда" | нет данных | 0,15 | 1 | 10 | ликвидация / транспортная работа + тариф полигона |
| 11 | Обоянский район | город Обоянь | МО | ул. Ленина, 92В (около ж/д ветки) | нет данных | нет данных | нет данных | ликвидация / транспортная работа + тариф полигона |
| 12 | Обоянский район | город Обоянь | МО | ул. Мелиораторов, д.9 | нет данных | нет данных | нет данных | ликвидация / транспортная работа + тариф полигона |
| 13 | Рыльский район | п.им.Куйбышева | земли не разграничены | автомобильная дорога | 0,62 | нет данных | нет данных | ликвидация / транспортная работа + тариф полигона |
| 14 | Рыльский район | п.им.Куйбышева | Гослесфонд | улица 1е Мая | 0,5 | нет данных | нет данных | ликвидация / транспортная работа + тариф полигона |

По сведениям, предоставленным Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Курской области, на территории региона расположено 28 мест несанкционированного размещения отходов. При этом площадь территорий, занятых несанкционированным размещением отходов, составляет более 70 га.

Перечень мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов по данным Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Курской области представлены в Таблице 19.2.

Таблица 19.2. Перечень мест несанкционированного размещения отходов

| № п/п | Муниципальный район | Ближайший населенный пункт | Географические координаты (кадастровый номер земельного участка) | Занимаемая площадь (га) | Количество размещенных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тонн | куб.м |
| 1 | Курчатовский район | п. Стародубцево | 51.668889, 35.586111 | 7,594 | 448667 | 2243335 |
| 2 | Курчатовский район | п. К. Либкнехта | 51.588333, 35.4775 | 2 | 59400 | 297000 |
| 3 | Большесолдатский район | с . Большое солдатское | 51.288611, 35.510278 | 2,7 | 96900 | 484500 |
| 4 | Касторенский район | п. Касторное | 51.8425, 38.152778 | 2 | 2210 | 11050 |
| 5 | Касторенский район | д. Гудовка | нет данных | 2,47 | 38400 | 192000 |
| 6 | Беловский район | д. Корочка | 51.091945, 35.730624 | 2 | 15600 | 78000 |
| 7 | Дмитриевский район | д. Фокино | 52.151944, 35.058889 | 1 | 278300 | 1391500 |
| 8 | Золотухинский район | п. Золотухино | 52.091667, 36.417222 (кадастровый номер 46:07:101201:84 ) | 2,5 | 5550 | 27750 |
| 9 | Конышевский район | рп. Конышевка | 51.850278, 35.2775 | 0,4 | 5550 | 27750 |
| 10 | Кореневский район | п. Коренево | 51.439444, 34.866111 | 6 | 15300 | 76500 |
| 11 | Льговский район | г. Льгов | 51.618056, 35.263056 | 1,5 | 104300 | 521500 |
| 12 | Мантуровский район | с. Кривец | нет данных | 1,8 | 2110 | 10550 |
| 13 | Мантуровский район | с. Мантурово | 51.421944, 37.103056 | 3 | 14800 | 74000 |
| 14 | Советский район | с. Липовчик | 51.837778, 37.657778 | 6 | 31150 | 155750 |
| 15 | Тимский район | с. 2-е Выгорное | 51.591111, 37.088056 | 1 | 6481 | 32405 |
| 16 | Фатежский район | д. Борец | нет данных | 4,5 | 67800 | 339000 |
| 17 | Щигровский район | г. Щигры | 51.861389, 36.987222 | 4 | 770300 | 3851500 |
| 18 | Горшеченский район | п. Горшечное | нет данных | 5 | 9940 | 49700 |
| 19 | Глушковский район | п. Глушково | 51.371389, 34.542222 | 1,5 | 11000 | 55000 |
| 20 | Глушковский район | п. Теткино | 51.275, 34.273333 | 1,7 | 3900 | 19500 |
| 21 | Обоянский район | г. Обоянь | 51.211389, 36.23 | 1,2 | 4100 | 20500 |
| 22 | Медвенский район | с. Паники | нет данных | 1 | 2030 | 10150 |
| 23 | Хомутовский район | п. Калиновка | 51.882222, 34.5 | 0,7 | 410 | 2050 |
| 24 | Хомутовский район | п. Хомутовка | 51.931667, 34.549444 | 1 | 6587 | 32935 |
| 25 | Черемисиновский район | п. Черемисиново | 51.895833, 37.233333 | 2,5 | 63300 | 316500 |
| 26 | Железногорский район | п. Михайловка | 52.238056, 35.393889 | 1,2 | 7650 | 38250 |
| 27 | Поныровский район | п. Поныри | 52.305, 36.280833 | 2 | 15115 | 75575 |
| 28 | Пристенский район | п. Пристень | 51.251111, 36.715278 | 2 | 5300 | 26500 |
| Итого |  |  |  | 70,264 | 2092150 | 10460750 |

Все объекты несанкционированного размещения отходов, по которым удалось установить точное местонахождение, были нанесены на карту в электронной модели территориальной схемы.

На период реализации территориальной схемы необходимо ликвидировать данные объекты и произвести рекультивацию на их территории. Рекультивацию территории закрытого объекта размещения отходов должна проводить организация, эксплуатирующая ОРО, за счет собственника земельного участка. Для проведения рекультивации разрабатывается проектно-сметная документация.

Рекультивация ОРО выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории ОРО к последующему целевому использованию. Технический этап осуществляется в течение одного года.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых ОРО для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации и длится 1 – 4 года.

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых ОРО – процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Срок процесса стабилизации составляет 2 года.

Поэтапная схема выполнения работ по рекультивации нарушенных земель представлена на Рисунке 3.

Рисунок 3. Поэтапная схема рекультивации нарушенных земель

Для территориальной схемы был произведен расчет прогнозной стоимости рекультивации нарушенных земель, который представлен в Таблицах 20 и 21.  По объекту несанкционированного размещения отходов в Золотухинском районе (кадастровый номер земельного участка 46:07:101201:84) разработан проект рекультивации, в котором определены планируемые затраты. По остальным объектам в основу расчета легли проекты рекультивации объектов размещения отходов в различных субъектах Российской Федерации по данным сведений публичных торгов. Стоимость работ была приведена к ценам 2018 года и составила 12 658 389,38 рублей на 1 гектар.

Таблица 20. Стоимость рекультивации несанкционированных мест размещения отходов (в ценах 2018 года), тыс. руб.

| № п/п | Муниципальный район | Ближайший населенный пункт | Географические координаты (кадастровый номер земельного участка) | Занимаемая площадь (га) | Прогнозная стоимость рекультивации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курчатовский район | п. Стародубцево | 51.668889, 35.586111 | 7,594 | 96 127,81 |
| 2 | Курчатовский район | п. К. Либкнехта | 51.588333, 35.4775 | 2 | 25 316,78 |
| 3 | Большесолдатский район | п. Большесолдатское | 51.288611, 35.510278 | 2,7 | 34 177,65 |
| 4 | Касторенский район | п. Касторное | 51.8425, 38.152778 | 2 | 25 316,78 |
| 5 | Касторенский район | д. Гудовка | нет данных | 2,47 | 31 266,22 |
| 6 | Беловский район | д. Корочка | 51.091945, 35.730624 | 2 | 25 316,78 |
| 7 | Дмитриевский район | д. Фокино | 52.151944, 35.058889 | 1 | 12 658,39 |
| 8 | Золотухинский район | п. Золотухино | 52.091667, 36.417222 (кадастровый номер 46:07:101201:84) | 2,5 | 31 909,36 |
| 9 | Конышевский район | рп. Конышевка | 51.850278, 35.2775 | 0,4 | 5 063,36 |
| 10 | Кореневский район | п. Коренево | 51.439444, 34.866111 | 6 | 75 950,34 |
| 11 | Льговский район | г. Льгов | 51.618056, 35.263056 | 1,5 | 18 987,58 |
| 12 | Мантуровский район | с. Кривец | нет данных | 1,8 | 22 785,10 |
| 13 | Мантуровский район | с. Мантурово | 51.421944, 37.103056 | 3 | 37 975,17 |
| 14 | Советский район | с. Липовчик | 51.837778, 37.657778 | 6 | 75 950,34 |
| 15 | Тимский район | с. 2-е Выгорное | 51.591111, 37.088056 | 1 | 12 658,39 |
| 16 | Фатежский район | д. Борец | нет данных | 4,5 | 56 962,75 |
| 17 | Щигровский район | г. Щигры | 51.861389, 36.987222 | 4 | 50 633,56 |
| 18 | Горшеченский район | п. Горшечное | нет данных | 5 | 63 291,95 |
| 19 | Глушковский район | п. Глушково | 51.371389, 34.542222 | 1,5 | 18 987,58 |
| 20 | Глушковский район | п. Теткино | 51.275, 34.273333 | 1,7 | 21 519,26 |
| 21 | Обоянский район | г. Обоянь | 51.211389, 36.23 | 1,2 | 15 190,07 |
| 22 | Медвенский район | с. Паники | нет данных | 1 | 12 658,39 |
| 23 | Хомутовский район | п. Калиновка | 51.882222, 34.5 | 0,7 | 8 860,87 |
| 24 | Хомутовский район | п. Хомутовка | 51.931667, 34.549444 | 1 | 12 658,39 |
| 25 | Черемисиновский район | п. Черемисиново | 51.895833, 37.233333 | 2,5 | 31 645,97 |
| 26 | Железногорский район | п. Михайловка | 52.238056, 35.393889 | 1,2 | 15 190,07 |
| 27 | Поныровский район | п. Поныри | 52.305, 36.280833 | 2 | 25 316,78 |
| 28 | Пристенский район | п. Пристень | 51.251111, 36.715278 | 2 | 25 316,78 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 889 692,46 |

Таблица 21. Стоимость рекультивации объектов размещения отходов, выводимых из эксплуатации (в ценах 2018 года), тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | Фактический адрес объекта | Код ОКТМО | Площадь объекта, га | Прогнозная стоимость рекультивации земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон ТКО ООО "Солнцевское ЖКХ" | Курская область, Солнцевский район, Зуевский сельсовет, с. Меловая (кадастровый номер 46:22:050902:19) | 38638428 | 3,65 | 46 203,12 |
| 2 | Полигон ТКО УМП «СУР» | Курская область, Рыльский район, в границах МО «Пригородненский сельсовет», х. Звягин, в северо-западном направлении на расстоянии 0,85 км (кадастровый номер 46:20:233101:52) | 38634488 | 1,7 | 21 519,26 |
| 3 | Полигон ТКО МУП ЖКХ г. Суджа | Курская область, Суджанский район, Махновский сельсовет, с. Махновка (кадастровый номер 46:23:150804:3) | 38640456 | 2 | 25 316,78 |
|  |  |  |  |  | 93 039,16 |

7.6. Данные о планируемых строительстве, реконструкции, модернизации, выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов

Данные о планируемых строительстве, реконструкции, модернизации, выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов представлены в Разделе 11.

РАЗДЕЛ 8. БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов (далее – баланс отходов) содержит сведения о соотношении количества образующихся на территории Курской области и поступающих из других субъектов Российской Федерации отходов (по видам и классам опасности отходов) и количественных характеристик их обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, передачи в другие субъекты Российской Федерации для последующих обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, в том числе:

а) о количестве отходов, образовавшихся на территории Курской области;

б) о количестве отходов, обработанных на территории Курской области;

в) о количестве отходов, утилизированных на территории Курской области;

г) о количестве отходов, обезвреженных на территории Курской области;

д) о количестве отходов, размещенных на территории Курской области;

е) о количестве отходов, переданных в другие субъекты Российской Федерации для последующих обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;

ж) о количестве отходов, поступивших из других субъектов Российской Федерации для последующих обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Баланс отходов производства и потребления за исключением ТКО, подготовленный на основании данных статистической отчетности 2-ТП (отходы) за 2015 – 2017 годы, приведен в Приложении Б1 к территориальной схеме.

Усредненный сводный баланс отходов за 2015 – 2017 годы представлен в Таблице 22.

В Приложении Б3 к Территориальной схеме, а также в электронной модели территориальной схемы, определен расширенный баланс в части ТКО с указанием расходов на каждом этапе обращения с отходами на каждый год действия территориальной схемы, соответствующий характеристикам объектов по обращению с отходами.

В Приложении Б4 к Территориальной схеме, а также в электронной модели территориальной схемы, определен баланс отходов производства и потребления за исключением ТКО на каждый год действия территориальной схемы.

Прогноз баланса отходов строительства и ремонта строился на основе данных о прогнозной динамике индекса по виду деятельности строительство, полученных из прогноза социально-экономического развития Курской области на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов (базовый вариант). Для прогноза на 2022 год и далее использовалось значение индекса, установленное на 2021 год.

Прогноз баланса отходов снабжения электричеством, газом и паром, отходов водоснабжения и водоотведения, отходов при выполнении прочих видов деятельности, а также отходов потребления производственных и непроизводственных (материалы, изделия, утратившие потребительские свойства) по годам реализации территориальной схемы рассчитан на основании прогноза численности населения по данным прогноза социально-экономического развития Курской области на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов (базовый вариант). Для прогноза на 2022 год и далее использовался индекс прироста численности населения 2021 года.

Прогноз баланса отходов добычи полезных ископаемых, отходов промышленного производства строился на основе данных о прогнозной динамике индекса промышленного производства, полученных из прогноза социально-экономического развития Курской области на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов (базовый вариант). Для прогноза на 2022 год и далее использовалось значение индекса, установленное на 2021 год.

Для прогноза баланса отходов сельского хозяйства использовались данные о прогнозной динамике индекса производства продукции сельского хозяйства, полученные из прогноза социально-экономического развития Курской области на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов (базовый вариант). Для прогноза на 2022 год и далее использовалось значение индекса, установленное на 2021 год.

Анализ данных Таблицы 22 показывает, что отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства III класса опасности в основном обезвреживаются (в среднем 65% от среднегодового объема образования), IV и V классов утилизируются.

Отходы от добычи полезных ископаемых в основном представлены отходами (хвостами) мокрой магнитной сепарации железных руд (22131001395) и рыхлыми вскрышными породами в смеси практически неопасными (20012099405) ПАО «Михайловский ГОК» V класса опасности, которые в соответствии данными Таблицы 22 размещаются предприятием на собственных объектах размещения (хранения).

Отходы обрабатывающих производств представлены отходами II-V классов опасности. Среднегодовое образование составляет 887,6 тыс. тонн. Примерно треть указанных отходов остается на хранении в организациях (на конец отчетного года).

Основным видом обращения с отходами обеспечения электроэнергией, газом и паром, которые представлены отходами IV-V классов, является их захоронение. В 2017 году захоронено более 90% образованных отходов.

Отходы строительства и ремонта представлены отходами III-V классов. III класс обезвреживается или передается на обезвреживание. Треть образованных отходов IV класса направляется на утилизацию, остальное на захоронение. В среднем 60-65% отходов V класса утилизируется, остальное направляется на захоронение.

Отходы при выполнении прочих видов деятельности в основном представлены отходами III класса опасности, которые утилизируются и обезвреживаются.

Таблица 22. Усредненный сводный баланс отходов за 2015 – 2017 годы, тонн

| Наименование основного вида отходов/ Класс опасности | Наличие отходов на начало отчетного года | Образование отходов за отчетный год | Поступление-всего | Поступление - в т,ч, по импорту | Обработано отходов | Утилизировано отходов - всего | Утилизировано/использовано отходов для повторного применения (рециклинг) | Утилизировано/использовано отходов предварительно прошедших обработку | Обезвреживание отходов - всего | Обезврежено отходов предварительно прошедших обработку | Передача отходов другим организациям - для обработки | Передача - для утилизации | Передача - для обезвреживания | Передача - для хранения | Передача - для захоронения | Размещение на собственных объектах - хранение | Размещение на собственных объектах - захоронение | Наличие в организации на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 315085,67 | 1879794,44 | 0,00 | 0,00 | 25574,30 | 798066,30 | 0,00 | 25574,30 | 1227383,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 11852,00 | 0,00 | 169428,33 |
| IV класс | 6307,23 | 1358065,61 | 793357,67 | 0,00 | 5877,30 | 798721,50 | 0,00 | 5350,00 | 50959,44 | 527,30 | 0,00 | 1305086,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2962,64 |
| V класс | 630,67 | 4409,26 | 158,02 | 0,00 | 0,00 | 912,26 | 0,17 | 0,00 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | 2309,77 | 0,00 | 0,00 | 1776,23 | 0,00 | 158,02 | 0,00 |
| Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV класс | 548,03 | 785,73 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 170,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 486,00 |
| V класс | 100454992,62 | 51321949,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1176905,19 | 391040,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4581,07 | 0,00 | 0,00 | 187,19 | 50139338,66 | 0,00 | 150595268,88 |
| Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 13,80 | 450,51 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 381,19 | 209,41 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 8,67 | 0,00 | 7,23 | 0,00 | 57,50 | 65,82 |
| III класс | 245,21 | 5235,68 | 55,70 | 0,00 | 0,00 | 3496,36 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 889,44 | 18,38 | 0,00 | 49,33 | 0,00 | 51,64 | 1027,30 |
| IV класс | 3111,68 | 12990,20 | 3048,02 | 0,00 | 0,00 | 1594,45 | 33,93 | 0,00 | 32,52 | 0,00 | 1158,87 | 9533,96 | 9,86 | 0,00 | 892,91 | 0,67 | 2940,59 | 2986,75 |
| V класс | 170639,42 | 868932,89 | 53823,58 | 0,00 | 1,40 | 288088,41 | 102535,03 | 1,40 | 9790,70 | 0,00 | 1865,93 | 439227,14 | 3647,93 | 25883,00 | 7957,55 | 49049,00 | 26900,81 | 290034,39 |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 1,12 | 47,30 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,09 |
| II класс | 718,37 | 2538,28 | 2659,51 | 0,00 | 0,00 | 4680,37 | 2207,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,99 | 135,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,77 |
| III класс | 155,32 | 1143,61 | 1306,81 | 0,00 | 263,31 | 461,10 | 1,61 | 263,31 | 39,96 | 0,00 | 35,20 | 960,50 | 882,97 | 0,00 | 10,29 | 0,00 | 49,77 | 165,95 |
| IV класс | 65,38 | 2085,44 | 6755,96 | 0,00 | 447,37 | 1224,80 | 0,00 | 447,37 | 506,70 | 0,00 | 328,57 | 697,14 | 2966,11 | 0,00 | 696,85 | 0,00 | 2320,24 | 166,38 |
| V класс | 6181,26 | 72410,16 | 105770,97 | 0,00 | 289,07 | 21208,70 | 12830,63 | 289,07 | 0,11 | 0,00 | 6237,97 | 90004,64 | 53947,86 | 1,33 | 4510,59 | 0,00 | 1621,86 | 6829,33 |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV класс | 0,00 | 41,41 | 38,48 | 0,00 | 0,00 | 9,37 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 32,02 | 0,00 | 38,48 | 0,00 |
| V класс | 10595,13 | 11,80 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 9,29 | 1,73 | 1,81 | 10596,87 |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 29,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 0,00 | 8,96 | 193,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,92 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 5,00 | 0,07 |
| IV класс | 665,27 | 7868,76 | 1818,96 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 54,26 | 0,00 | 0,00 | 2364,80 | 1111,87 | 0,00 | 4408,97 | 38,42 | 1775,94 | 636,25 |
| V класс | 634,66 | 268,74 | 229,70 | 0,00 | 0,00 | 53,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,29 | 15,41 | 229,70 | 658,91 |
| Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 2,08 | 342,96 | 54,61 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 54,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,60 | 0,00 | 17,43 | 0,00 | 0,30 | 0,01 |
| IV класс | 3,07 | 12764,19 | 8777,42 | 0,00 | 0,00 | 4481,84 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 17,93 | 180,71 | 5,97 | 0,00 | 8406,44 | 0,00 | 8448,75 | 2,97 |
| V класс | 0,00 | 56938,05 | 4779,22 | 0,00 | 0,00 | 35492,33 | 96,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,47 | 3053,27 | 0,00 | 0,00 | 18396,32 | 0,00 | 4747,89 | 0,00 |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 12,95 | 78,28 | 262,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 116,39 | 219,12 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,07 | 17,85 |
| III класс | 282,62 | 734,12 | 37421,48 | 0,00 | 9794,42 | 30819,60 | 0,00 | 9794,42 | 358,45 | 0,00 | 0,27 | 4756,98 | 1602,95 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 4,08 | 894,64 |
| IV класс | 592,77 | 1328,22 | 598,20 | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 0,57 | 0,00 | 199,08 | 0,00 | 3,80 | 491,26 | 808,27 | 0,00 | 184,54 | 0,00 | 10,63 | 814,38 |
| V класс | 16,23 | 378,37 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 170,80 | 13,08 | 0,00 | 157,65 | 0,00 | 1,39 | 21,97 |

РАЗДЕЛ 9. ОБРАЩЕНИЕ С ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ОТХОДОВ

9.1. Твердые коммунальные отходы

Наиболее перспективным для развития системы обращения твердых коммунальных отходов Курской области является:

- Строительство мусороперегрузочных и мусоросортировочных объектов, на которых будет производиться перегрузка отходов, и их обработка.

- Строительство или модернизация полигонов для обеспечения бесперебойного вывоза отходов на объекты, соответствующие природоохранному законодательству.

- В целях сокращения объемов полигонного захоронения применение технологий компостирования органических фракций.

Согласно пункту 8 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается.

Сортировка отходов позволяет выделить вторичные материальные ресурсы для переработки, сокращает затраты на вывоз отходов на место их захоронения, а также значительно продлевает срок эксплуатации полигона.

9.2. Отходы строительства и ремонта

В настоящее время в части обращения с отходами строительного производства приоритетными направлениями являются сокращение объемов образования отходов и обеспечение максимально возможной утилизации.

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что полученный после переработки строительных отходов вторичные материальные ресурсы многообразны по физико-механическим характеристикам и применению.

К примеру, строительный мусор: кирпич, стяжка, бетон, плитка, полученные при демонтаже строительных объектов, после переработки превращаются в строительный щебень вторичного происхождения по ГОСТ 25137-82. Вторичный щебень рекомендуется использовать при устройстве подстилающего слоя подъездных и малонагруженных дорог; фундаментов под складские, производственные помещения и небольшие механизмы; устройства основания или покрытия пешеходных дорожек, автостоянок, прогулочных аллей, откосов вдоль рек и каналов; приготовления бетона, используемого для устройства покрытий внутренних площадок гаражей и сельских дорог; в заводском производстве бетонных и железобетонных изделий прочностью до 30 МПа.

Существуют различные методы разрушения строительных материалов: статические (раскалывание, дробление, резка и расширение) и динамические (ударное, вибрационное, взрывные), при этом удельные энергетические затраты более низкие при использовании динамических методов. В настоящее время наибольшие результаты достигнуты в совершенствовании технологии разрушения строительных конструкций ударными методами, раскалыванием, резкой, дроблением и расширением.

Обычно основными стадиями переработки строительного мусора являются:

- загрузка бункера питателя с помощью погрузчика;

- переработка исходного материала в щебень на дробилке;

- извлечение металлических включений;

- фракционирование (сортировка) щебня на грохоте.

Примером реализации данных стадий может быть следующая процедура. Предварительно измельченные в агрегате крупного дробления строительные отходы подаются на конвейер, который оснащен магнитным надленточным отделителем, вылавливающим металлические включения. Освобожденные от металла куски перерабатываемого материала направляются в вибропитатель, который отсеивает мелкую (до 50 мм) фракцию и обеспечивает равномерную подачу материала в разделительную станцию на отсортировку дерева и пластмассы. Мелкая фракция через агрегат сортировки СМД513, снабженный односитным грохотом, разделяется на неиспользуемый «мусор» и крупные куски, которые направляются на склад готовой продукции. Очищенный от дерева и пластмассы материал попадает в агрегат дробления СМД518 с роторной дробилкой СМД75А, где измельчается, а затем ленточным конвейером, оснащенным магнитным отделителем металла, транспортируется в агрегат сортировки ДРО602 с трехситным грохотом. Самая крупная фракция из агрегата сортировки направляется в агрегат дробления СМД518 на повторное дробление. Таким образом, получается щебень 3х фракций, который накапливается на складе готовой продукции. Арматура пакуется и подается на склад готовой продукции.

Ударные методы

Наиболее широкое распространение получили гидравлические и пневматические молоты на самоходных установках, отличающиеся высокой производительностью, мобильностью и возможностью точного приложения удара. Гидравлические молоты по сравнению с пневматическими имеют меньший уровень шума, вибрации и пылеобразования. Здесь лучше всего зарекомендовали себя гидравлические молоты с энергией единичного удара 9000 Дж и гидропневматические установки с нагрузкой до 3000 Дж.

Раскалывание

При разрушении бетонных и железобетонных конструкций методом раскалывания используют гидроклинья, позволяющие работать без вредных воздействий вибраций, шума и пылеобразования. Гидроклин состоит из гидроцилиндра и расклинивающего устройства, вставляемого в высверленное отверстие и создающего усилие до 130 т, а также насосной станции, создающей давление в гидроцилиндре. Средняя производительность гидроклиньев примерно в 510 раз выше по сравнению с ручными отбойными молотками.

Резка

При разрушении находят применение способы резки, позволяющие расчленить сооружение или конструкцию на отдельные элементы (блоки), пригодные для повторного использования. При этом используются алмазные отрезные круги и термическая резка с применением кислородного дутья, плазмы или электрической дуги. Современные машины с алмазными кругами позволяют резать железобетон на глубину до 400 мм и с механической скоростью подачи до 2 м/мин.

Дробление

Дробление осуществляется с помощью зубьев, которые устанавливаются на бетоноломе или отдельно крепятся на экскаваторе. Сменное рабочее оборудование позволяет дробить железобетонные конструкции толщиной до 700 мм и фундаментов до 1200 мм.

Разрушение

Для разрушения строительных конструкций с помощью расширения наиболее часто используют патроны жидкой углекислоты (кардокса), действие которых основано на увеличении объема в результате перехода углекислого газа из жидкого в газообразное состояние, при этом развиваемое давление изменяется от 125 до 275 МПа. В последнее время появились и другие расширяющиеся составы, действие которых основано на различных химических процессах, протекающих от нескольких часов до 30 мин. Разрушение конструкций происходит в результате расширения залитой в пробуренные шпуры смеси порошка с водой, но развиваемое в результате давление значительно ниже, чем при использовании каркаса (в пределах 3040 МПа). Поэтому таким способом разрушают, как правило, легкие железобетонные конструкции.

Когда все процессы производства продукции выполняются около сносимого здания, используется передвижное или самоходное перерабатывающее оборудование, размещаемое на мобильной площадке переработки строительных отходов. Комплект оборудования включает: башенный кран (при разборке здания), формирующий штабели из элементов зданий с различными характеристиками; экскаватор со сменным рабочим оборудованием (ковш, гидромолот и гидроножницы); погрузчик для выемки подготовленных к первичному дроблению разрушенных элементов зданий из штабеля, перемещения этих элементов до агрегата первичного дробления и загрузки первичного устройства агрегата (в этих процессах может быть использован бульдозер); агрегаты первичного и вторичного дробления; грохот для разделения продуктов дробления по крупности; конвейеры для размещения продукции нескольких фракций, отходов переработки и арматуры, подающие в штабели. Отгрузку продукции и отходов осуществляют погрузчики, а арматуры – экскаваторы, реже погрузчики.

Следует отметить, что сфера обращения с отходами строительства и сноса (в основном сноса) может быть прибыльной. На территории многих субъектов Федерации функционируют организации, занимающиеся переработкой отходов железобетона, бетона и некоторых иных строительных отходов, которые затем продаются дорожно-строительным и иными организациям, также в процессе дробления из отходов извлекаются черные металлы, которые продаются специализированным организациям по сбору черных металлов.

Таким образом, при разработке технологии накопления, вывоза и утилизации отходов строительства и сноса необходимо:

- Разработать Порядок обращения с отходами строительства и сноса, где следует прописать обязанность разработки Регламентов с их последующим согласованием в региональных природоохранных органах с предоставлением в администрации муниципальных районов, на территории которых данные работы запланированы.

- Создать возможность для развития организаций-переработчиков строительных отходов, разработав перечень тех видов отходов, размещение которых не может быть согласовано в Регламенте для захоронения на полигоне в связи с объективной возможностью его переработки.

- Вести на муниципальном и региональном уровне перечень организаций, занимающихся переработкой строительных отходов, сделав его общедоступным для всех заинтересованных лиц (путем размещения на сайтах администраций соответствующих органов или иным образом).

- Разработать логистические схемы транспортировки отходов для переработки от мест проведения строительства до организаций-переработчиков.

- Задействовать административные механизмы, создав организациям-переработчикам строительных отходов приоритет при реализации продукции, например, при закупке строительных материалов для ремонтно-строительных работ, финансируемых из бюджета.

- Разрешить передачу (в том числе безвозмездную) определенных видов строительных отходов (древесина, шифер, кирпич и т.д.) населению для использования в личном подсобном хозяйстве.

При реализации данных мероприятий появится возможность напрямую связать организации, занимающиеся строительством и сносом с организациями, перерабатывающими строительные отходы. Первым это поможет уменьшить платежи за негативное воздействие, вторых обеспечит сырьем для работы, кроме того, эта мера уменьшит количество захораниваемых на полигонах ТКО отходов, что увеличит срок их службы.

9.3. Сельскохозяйственные отходы

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и интексициды. Ежегодно на территории Курской области согласно отчетности 2-ТП образуется 5 102 334,5 тонн сельскохозяйственных отходов III – V классов опасности.

Основными известными методами утилизации сельскохозяйственных отходов являются:

− компостирование – сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства;

− вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей;

− термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения;

− анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

9.4. Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды

Под отходами от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды очистных сооружениях и станциях аэрации. ОСВ с одной стороны, имеют высокую степень микробного загрязнения и загрязнения тяжелыми металлами, с другой стороны, характеризуются высоким содержанием ораганогенов (азот, углерод, кислород), макроэлементов (фосфор, калий и др.) и микроэлементов (медь, цинк, молибден и др.), в том числе элементов, лимитирующих скорость круговоротов веществ, и влияющих на продуктивность культур. По количеству микроэлементов одна тонна сухого вещества эквивалентна 100 кг комплексного минерального удобрения. Возможно использование ОСВ (после детоксикации и обеззараживания) в качестве рекультивационных грунтов.

9.5. Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром

Зола - несгоревший остаток, образовавшийся в результате сгорания органического вещества. В течение процессов сжигания могут образовываться твердые отходы. Такие твердые отходы обычно называются «зола» или «шлак». Зола бывает двух типов: один называют «нелетучий остаток», обычно извлекаемый на полу камеры сжигания, другой, называемый «летучая зола», состоит из мелкодисперсных фракций и уносится с дымовыми газами. Этот последний тип обычно извлекается с помощью оборудования для очистки дымовых газов. Зола от сжигания и остатки от очистки дымовых газов являются одним из основных потоков отходов, обрабатываемых с помощью процессов стабилизации и отверждения либо в установке для сжигания (например, в некоторых инсинераторах). Улучшение дожигания шлака может быть достигнуто с помощью оптимизации параметров сжигания для того, чтобы произошло полное сжигание связанного углерода. Отделение шлака от остатков очистки дымовых газов. Смешение остатков очистки дымовых газов со шлаком приводит к загрязнению шлака. Вследствие более высокого содержания металлов, выщелачиваемости металлов и содержания органического вещества в остатках системы газоочистки снижается качество шлака. Это ограничивает варианты для последующего использования шлака. Разделение шлака и остатков системы газоочистки состоит в раздельном накоплении, хранении и транспортировании обоих потоков остатков. Это связано, например, со специально выделенными бункерами для хранения и контейнерами, а также специальными способами обращения с мелкими фракциями и пыльными остатками системы газоочистки. Отделение остатков системы газоочистки от шлака создает возможность его дальнейшего использования (например, с помощью сухой обработки или промывки водорастворимых солей, тяжелых металлов в экстракторе золы), например, для производства заменителей песка и гравия. Такое производство должно осуществляться на основании технической документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы на новые технику, технологию и/или новые вещества. Обработка шлака с использованием вызревания. После сепарации металлов шлак можно хранить на открытом воздухе или в специализированном крытом здании в течение нескольких недель. Хранение обычно осуществляется в отвалах на бетонном полу. Дренаж и сточная вода собираются для очистки. Отвалы могут быть увлажнены при необходимости с использованием спринклерного оросителя или рукавной системы, для того чтобы предотвратить образование пыли и выбросов и создания благоприятных условий для выщелачивания солей и карбонизации, если шлак недостаточно влажный. На практике обычно устанавливается период старения от 6 до 20 недель (или он предписывается) для обработки шлака перед использованием в качестве строительного материала или в некоторых случаях перед размещением на полигоне.

Областью использования золы являются:

- в дорожном строительстве (при сооружении земляного полотна, для устройства укрепленных оснований, для возведения насыпей, для устройства дорожных одежд);

- при стабилизации грунтов: укрепление слабых грунтов (пески, торфяники), как добавка к вяжущим в целях их экономии при укреплении грунтов;

- в асфальто- и цементобетонах (в качестве заполнителя и минерального порошка в асфальтобетанах);

- для гидротехнических насыпных сооружений.

9.6. Отходы обрабатывающей промышленности

В соответствии с федеральным законодательством ответственность за экологически безопасное обращение с отходами производства лежит на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, являющихся их собственниками. Согласно отчетности 2-ТП объем образуемых на предприятиях Курской области отходов составляет более 900 тысяч тонн.

Отходы производства характеризуются:

- разнородностью состава;

- многообразием видов отходов;

- выраженным варьированием количества образования.

Вывоз отходов крупными производственными предприятиями осуществляется либо самостоятельно (при наличии лицензии и необходимых транспортирующих мощностей), либо по договорам со специализированными организациями. Вывоз отходов мелкими производственными предприятиями осуществляется, как правило, либо по отдельными договорам со специализированными организациями, либо в рамках вывоза ТКО.

Схемой предлагается:

- усиление контроля со стороны муниципальных образований за юридическими лицами в области складирования и вывоза отходов;

- максимальное использование ресурсного потенциала отходов на предприятиях-отходообразователях, ориентированность на использование отходов в собственных или других технологических процессах и/или их переработка во вторичное сырье и вторичную продукцию;

- переработка отходов производства в рамках системы обращения с муниципальными отходами (при заключении договоров с лицензированными организациями на рыночных условиях).

Порядок обращения с основными видами производственных отходов приведен в Таблице 23.

Таблица 23. Порядок обращения с основными видами производственных отходов

| Наименование отходов | Движение отходов | Условия хранения отходов | Не допускается |
| --- | --- | --- | --- |
| Аккумуляторы отработанные | По мере накопления передача в специализированную организацию для дальнейшего обезвреживания | Временное хранение должно осуществляться в помещении, недоступном для посторонних, в штабеле либо на стеллажах | – хранение под открытым небом – хранение в местах, имеющих свободный доступ – хранение на грунтовой поверхности |
| Все виды отработанных масел | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход должен храниться в металлических либо пластиковых бочках, установленных на металлические поддоны или на ж/б покрытии, по мере накопления транспортироваться в специально отведенное для хранения место | – переполнение емкостей (тары) для хранения масел и пролив его на рельеф; – попадание воды внутрь емкости для хранения; – замасливание грунта. |
| Отходы лакокрасочных средств. | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход должен храниться в металлических либо пластиковых бочках, установленных на металлические поддоны или на ж/б покрытии, по мере накопления транспортироваться в специально отведенное для хранения место | – сжигание – попадание на рельеф |
| Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Должны храниться на площадке с твердым покрытием, либо способом, не допускающим соприкосновение отходов с почвой (на поддонах). | – сжигание – захламление территории – хранение на грунтовой поверхности |
| Отходы цветного и черного металла | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Должны храниться в специальных металлических контейнерах либо на твердом покрытии. | – смешивание с другими видами отходов |
| Отходы, загрязненные нефтепродуктами | По мере накопления передача в специализированную организацию для обезвреживания | Отход должен накапливаться в металлических ящиках на удалении от источников возможного возгорания. | – смешивание с другими видами отходов – поступление ветоши в контейнеры для ТКО – нарушение пожарной безопасности при хранении |
| Покрышки, шины, резинотехнические изделия | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может храниться на оборудованной площадке с твердым покрытием в штабелях, либо в специальном помещении на стеллажах. | – захламление территории. – смешивание с другими видами отходов – нарушение пожарной безопасности при хранении – сжигание |
| Стеклянный бой | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах. | – захламление территории |
| Отходы бумаги и картона | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах или на площадке с твердым покрытием в тюках | – захламление территории – сжигание |
| Полимерные отходы | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах или на площадке с твердым покрытием | – захламление территории – сжигание |
| Древесные отходы | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах или на площадке с твердым покрытием | – захламление территории |

9.7. Отходы электрического и электронного оборудования

К отходам электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) относятся все отслужившие свой срок устройства, чья работа зависит от электрического тока и/или электромагнитного поля. Телефоны, ноутбуки, телевизоры и т.д. превращаются в отходы, устаревая все быстрее и быстрее, приходя в негодность, чтобы обеспечить необходимость покупки новых устройств.

К электронным отходам относятся, в том числе печатные платы, которые благодаря высокой концентрации токсичных веществ являются очень опасными. Подобные отходы без должной утилизации негативно воздействуют на экосистему, как биотическую, так и на абиотическую ее части. Наличие разнообразных высокотоксичных материалов и тяжелых металлов делает захоронение на свалке или простое сжигание неприемлемыми методами управления подобными отходами. Поэтому наиболее оптимальный способ утилизации электронных отходов – это их утилизация.

Кроме того, что электронные отходы представляют собой большую опасность для окружающей среды, следует отметить, что на производство мобильных телефонов и персональных компьютеров уходят значительные доли золота, серебра и палладия, добываемых ежегодно во всем мире. Следует отметить, что концентрация этих драгоценных металлов в печатных платах более, чем в десять раз превышает их концентрацию в добываемой руде. Однако переработка печатных плат технологически сложный процесс из-за неоднородности материалов применяемых компонентов.

Опасные химические вещества в электронных отходах могут иметься либо в их компонентах, либо выделяться при их переработке. Основными загрязняющими веществами в электронных отходах являются стойкие органические загрязнители (СОЗ), которые обладают большим периодом полураспада. Кроме того, в электронных отходах содержатся такие тяжелые металлы, как свинец, кадмий, хром, ртуть, медь, марганец, никель, мышьяк, цинк.

Отсутствие нормативных документов, касающихся обработки и утилизации ОЭЭО, не позволяет вводить целевые показатели, связанные с уровнем переработки, извлечения токсичных и ценных веществ.

В связи с низкими объемами утилизируемых ОЭЭО на большинстве предприятий в целях получения максимального выхода коммерчески привлекательных веществ на стадии предварительной переработки (по существу разборки) активно используется ручной труд. Из техники извлекаются печатные платы, крупные компоненты из черных и цветных металлов, однородные пластики.

Технологии измельчения (шредирования) целесообразно использовать на объемах утилизации не менее 3 тыс. тонн в год. После измельчения производится сепарация с использованием магнитных сепараторов (черные металлы), сепараторов на основе вихревых токов (цветные металлы), воздушных, оптических методов сортировки, мокрые вибростолы (пластики и драгоценные металлы).

Утилизация печатных плат разнится на разных предприятиях и зависит от конкретных технологий получения конечного продукта. Наиболее совершенные технологии предусматривают на предварительном этапе удаление и сортировку навесных элементов.

9.8. Отходы добычи полезных ископаемых

Таблица 24. Порядок обращения с основными видами отходов добычи полезных ископаемых

| Наименование отрасли | Состав сырьевых компонентов отходов добычи и обогащения | Направления возможного использования отходов добычи и обогащения |
| --- | --- | --- |
| Черная металлургия | Железных и марганцевых руд: - остатки невыбранных компонентов железных и марганцевых руд (от 2 до 16 % от уровня первичного извлечения); - окисленные мартитовые кварциты; - силикат, карбонат; - природный камень (каменный материал); - гравий, песок; - глинистые породы. | - в черной металлургии – для дальнейшей переработки и доизвлечения полезных компонентов; - в строительстве – в качестве замены щебня, песка или в дополнение к ним. |
| Цветная металлургия | Руд цветных металлов: - остатки невыбранных компонентов руд цветных металлов (приравниваются к бедным и труднообогатимым рудам с содержанием ценных компонентов от 0,2 до 40% от уровня первичного извлечения); - сопутствующие компоненты руд черных, драгоценных и редкоземельных металлов; - компоненты апатито-нефелиновых, фосфоритных и других сырьевых элементов для химической промышленности. | - в черной и цветной металлургии - для повторной переработки и извлечения из них руд черных, цветных, драгоценных и редкоземельных металлов; - в черной металлургии - в качестве дополнительного, (а в некоторых случаях единственного) источника сырья марганцевых руд, сырья для получения легированных железных порошков, легированных окисленных окатышей и других ценных материалов; - в строительной промышленности - в качестве глинистого компонента при производстве белых цементов, строительного гипса; - в сельском хозяйстве - в качестве удобрений; - в горнорудной промышленности - для гидравлической закладки выработанных пространств шахт и рудников; - в машиностроении и металлообработке - в технологии производства (кварцевые пески) литых чугунных и стальных изделий. |
| Химическая промышленность | Рудного сырья химической промышленности: - остатки невыбранных компонентов апатито-нефелиновых фосфоритных, боратовых руд, серы и других сырьевых продуктов (от 5 до 50% от уровня первичного извлечения); - суглинки и неогеновые глины; - природный камень, гравий, песок; - гравийно-песчаная смесь в чистом виде и в смеси со щелочными компонентами, известняком, гипсом суглинками и др. глинистыми материалами; - гипс, гипсовый камень, известняк; - глинистые материалы, включая соленостную глину. | - в химической (горно-химической) промышленности - для повторной переработки и доизвлечения полезных компонентов, а также в качестве закладочного материала выработанного пространства шахт и рудников; - в цветной промышленности - для повторной переработки и извлечения компонентов цветных металлов; - в строительстве и промышленности строительных материалов – в качестве строительного материала для сооружения оснований зданий, дорог, в качестве материала для изготовления железобетонных изделий, керамической продукции и др.; - в сельском хозяйстве - в качестве минерального удобрения. |

РАЗДЕЛ 10. СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов

10.1. Организации, осуществляющие транспортирование отходов

В соответствии с п. 3.1 статьи 23 федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по транспортированию отходов I – IV классов опасности, были обязаны получить лицензию на ее осуществление до 01 июля 2016 года. С 01 июля 2016 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.

В процессе подготовки территориальной схемы была получена информация от 5 организаций, имеющих лицензии на транспортирование твердых коммунальных отходов. Их перечень представлен в Приложении А6.1 территориальной схемы.

Автотранспортный парк предоставивших информацию компаний составляет 157 транспортных средств. В наличии имеются мусоровозы с задней и боковой загрузкой, преимущественно на шасси автомобилей ГАЗ, КАМАЗ и МАЗ, мультилифты, тракторы и самосвалы. Средний срок эксплуатации – 8,5 лет. Характеристика имеющегося транспортного парка приведена в Приложении А6.2.

Средний процент износа парка спецавтотранспорта составляет около 55%. 48 единиц техники имеют процент износа более 80%. В собственности транспортирующих организаций находится около 28% спецавтотранспорта, в аренде и лизинге 62%, иные основания для использования по 10% транспортного парка.

10.2. Система транспортирования твердых коммунальных отходов

Текущая схема транспортирования ТКО на территории Курской области по данным организаций, транспортирующих отходы, и представивших информацию для формирования территориальной схемы, представлена в Таблице 25. Графическое представление приведено на рисунке в Приложении Г1.

Таблица 25. Существующая схема потоков отходов

| № | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта сбора отходов | Транспортировщик | Тип вывозимых отходов | Объект, на который осуществляется вывоз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Железногорск | г. Железногорск | ООО «Экопол» | ТКО, КГО | Полигон ТКО ООО «Экопол», МСС ООО «ЭкоАльянс» |
| 2 | г. Курск | г. Курск | АО «САБ по уборке г. Курска» | ТКО, КГО | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» |
| 3 | г. Курчатов | г. Курчатов | ООО «Экопол» | ТКО, КГО | Полигон ТКО ООО «Экопол», МСК ООО «Экопол» |
| 4 | г. Льгов | г. Льгов | ООО «Экопол» | ТКО, КГО | Полигон ТКО ООО «Экопол», МСК ООО «Экопол» |
| 5 | г. Щигры | г. Щигры | АО «САБ по уборке г. Курска» | ТКО, КГО | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» |
| 6 | Беловский район | Беловский район | ООО «Экопол» | ТКО, КГО | Полигон ТКО ООО «Экопол», МСК ООО «Экопол» |
| 7 | Большесолдатский район | Большесолдатский район | ООО «Экопол» | ТКО, КГО | Полигон ТКО МУП ЖКХ г. Суджа |
| 8 | Глушковский район | Глушковский район | ООО «Экопол» | ТКО, КГО | Полигон ТКО ООО «Экопол», МСК ООО «Экопол» |
| 9 | Горшеченский район | Горшеченский район | АО «САБ по уборке г. Курска» | ТКО, КГО | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» |
| 10 | Дмитриевский район | Дмитриевский район | ООО «Экопол» | ТКО, КГО | Полигон ТКО ООО «Экопол», МСК ООО «Экопол» |
| 11 | Железногорский район | Железногорский район | ООО «Экопол» | ТКО, КГО | Полигон ТКО ООО «Экопол», МСС ООО «ЭкоАльянс» |
| 12 | Золотухинский район | Золотухинский район | АО «САБ по уборке г. Курска» | ТКО, КГО | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» |
| 13 | Касторенский район | Касторенский район | АО «САБ по уборке г. Курска» | ТКО, КГО | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» |
| 14 | Конышевский район | Конышевский район | ООО «Экопол» | ТКО, КГО | Полигон ТКО ООО «Экопол», МСК ООО «Экопол» |
| 15 | Кореневский район | Кореневский район | ООО «Экопол» | ТКО, КГО | Полигон ТКО ООО «Экопол», МСК ООО «Экопол» |
| 16 | Курский район | Курский район | АО «САБ по уборке г. Курска» | ТКО, КГО | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» |
| 17 | Курчатовский район | Курчатовский район | ООО «Экопол» | ТКО, КГО | Полигон ТКО ООО «Экопол», МСК ООО «Экопол» |
| 18 | Льговский район | Льговский район | ООО «Экопол» | ТКО, КГО | Полигон ТКО ООО «Экопол», МСК ООО «Экопол» |
| 19 | Мантуровский район | Мантуровский район | АО «САБ по уборке г. Курска» | ТКО, КГО | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» |
| 20 | Медвенский район | Медвенский район | ООО «Экопол» | ТКО, КГО | Полигон ТКО ООО «Экопол», МСК ООО «Экопол» |
| 21 | Обоянский район | Обоянский район | ООО «Экопол» | ТКО, КГО | Полигон ТКО ООО «Экопол», МСК ООО «Экопол» |
| 22 | Октябрьский район | Октябрьский район | ООО «Экопол» | ТКО, КГО | Полигон ТКО ООО «Экопол», МСК ООО «Экопол» |
| 23 | Поныровский район | Поныровский район | АО «САБ по уборке г. Курска» | ТКО, КГО | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» |
| 24 | Пристенский район | Пристенский район | ООО «Экопол» | ТКО, КГО | Полигон ТКО ООО «Экопол», МСК ООО «Экопол» |
| 25 | Рыльский район | город Рыльск | УМП "СУР" | ТКО, КГО | Полигон ТКО УМП «СУР» |
|  |  | с. Ивановское | УМП "СУР" | ТКО, КГО | Полигон ТКО УМП «СУР» |
|  |  | п. Марьино | УМП "СУР" | ТКО, КГО | Полигон ТКО УМП «СУР» |
|  |  | п. Учительский | УМП "СУР" | ТКО, КГО | Полигон ТКО УМП «СУР» |
|  |  | п.Барашек | УМП "СУР" | ТКО, КГО | Полигон ТКО УМП «СУР» |
|  |  | п.Велье | УМП "СУР" | ТКО, КГО | Полигон ТКО УМП «СУР» |
|  |  | п. Зеленый Гай | УМП "СУР" | ТКО, КГО | Полигон ТКО УМП «СУР» |
|  |  | д. Малогнеушево | УМП "СУР" | ТКО, КГО | Полигон ТКО УМП «СУР» |
|  |  | п. им. Куйбышева | УМП "СУР" | ТКО, КГО | Полигон ТКО УМП «СУР» |
|  |  | д. Износково | УМП "СУР" | ТКО, КГО | Полигон ТКО УМП «СУР» |
|  |  | х. Звягин | УМП "СУР" | ТКО, КГО | Полигон ТКО УМП «СУР» |
|  |  | х. Фонов | УМП "СУР" | ТКО, КГО | Полигон ТКО УМП «СУР» |
|  |  | с. Пригородняя Слободка | УМП "СУР" | ТКО, КГО | Полигон ТКО УМП «СУР» |
| 26 | Советский район | Советский район | АО «САБ по уборке г. Курска» | ТКО, КГО | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» |
| 27 | Солнцевский район | п. Солнцево | ООО "Солнцевское ЖКХ" | ТКО, прочие | Полигон ТКО ООО "Солнцевское ЖКХ" |
|  |  | Зуевский сельсовет | ООО "Солнцевское ЖКХ" | ТКО | Полигон ТКО ООО "Солнцевское ЖКХ" |
|  |  | Ивановский сельсовет | ООО "Солнцевское ЖКХ" | ТКО | Полигон ТКО ООО "Солнцевское ЖКХ" |
| 28 | Суджанский район | Суджанский район | ООО «Экопол» | ТКО, КГО | Полигон ТКО МУП ЖКХ г. Суджа |
| 29 | Тимский район | Тимский район | АО «САБ по уборке г. Курска» | ТКО, КГО | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» |
| 30 | Фатежский район | Фатежский район | ООО «Экопол» | ТКО, КГО | Полигон ТКО ООО «Экопол», МСК ООО «Экопол» |
| 31 | Хомутовский район | Хомутовский район | ООО «Экопол» | ТКО, КГО | Полигон ТКО ООО «Экопол», МСК ООО «Экопол» |
| 32 | Черемисиновский район | Черемисиновский район | АО «САБ по уборке г. Курска» | ТКО, КГО | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» |
| 33 | Щигровский район | Щигровский район | АО «САБ по уборке г. Курска» | ТКО, КГО | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» |

Анализ схемы движения потоков отходов с учетом прогнозной инфраструктуры обращения с отходами (актуализации информации по вводу в эксплуатацию новых мощностей и выводу из эксплуатации действующих) показал необходимость изменения схемы транспортирования (Приложение В1), а также потребность в обновлении парка спецтранспорта (Раздел 11.2 территориальной схемы).

При построении схемы потоков твердых коммунальных отходов в электронной модели территориальной схемы решалась задача оптимизации расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов. Для каждого муниципального образования были составлены маршруты движения до объектов по обращению с отходами по дорогам общего пользования. В случае, если в качестве таких объектов рассматривались перегрузки или сортировки, были составлены маршруты движения отходов на полигоны (с учетом снижения расходов на транспортирование отходов после их перегрузки или сортировки). Все ценовые показатели определены без учета налога на добавленную стоимость, в ценах базового года и в дальнейшем индексировались на индекс потребительских цен, установленный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации.

Для каждого муниципального образования были определены оптимальные направления транспортирования отходов исходя из минимальных расходов на их транспортирование.

Результатом решения оптимизационной задачи является схема потоков твердых коммунальных отходов, образованных на территории Курской области. Данная схема составлена отдельно на каждый год действия территориальной схемы обращения с отходами. В отдельные годы происходит перераспределение потоков отходов в связи с закрытием выводимых из эксплуатации объектов размещения отходов. Перспективная схема потоков отходов на каждый год действия территориальной схемы представлена в Приложении В1.

Графическое отображение перспективной системы транспортирования отходов на каждый год действия отображено в электронной модели территориальной схемы обращения с отходами.

При возникновении каких-либо чрезвычайных или непредвиденных ситуаций на объектах размещения отходов, определенных как конечные объекты размещения ТКО на срок действия территориальной схемы, транспортирование отходов должно осуществляться на ближайший легитимный объект, имеющий остаточный ресурс на момент возникновения чрезвычайной или непредвиденной ситуации. К таким ситуациям могут относиться в том числе, но не ограничиваясь:

- административное приостановление деятельности объекта;

- прекращение деятельности объекта (приостановление/аннулирование лицензии);

- пожар на объекте;

- выход из строя техники на объекте;

- ремонт дороги к объекту;

- распутица, размытие, снежный завал подъездных путей и на самом объекте;

- изменение срока ввода в эксплуатацию нового объекта, предусмотренного территориальной схемой.

Изменение направления транспортирования в связи с какой-либо из вышеуказанных ситуаций может осуществляться в течение не более, чем 90 календарных дней. О начале и окончании периода изменения направления транспортирования региональный оператор обязан в официальном порядке уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области в течение одного дня с момента начала/окончания периода изменения направления транспортирования отходов.

Расстояние от центра каждого муниципального района/городского округа до каждого из объектов размещения отходов представлено в Таблице 26.

Таблица 26. Расстояния до объектов размещения ТКО

| Муниципальное образование | Объекты размещения ТКО | Расстояние от центра муниципального района/городского округа до объекта размещения отходов по дорогам общего пользования, км |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полигон ТКО ООО «Экопол» | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» | Полигон ТКО МУП "Эко-сервис" | Полигон ТКО ООО "Солнцевское ЖКХ" | Полигон ТКО Курский район, д. Сотниково | Полигон ТКО УМП «СУР» | Полигон ТКО МУП ЖКХ г. Суджа | Перспективный полигон Советский район |
|  | Координаты WGS84 | 51.728750, 35.855368 | 51.854141, 36.152737 | 52.338458, 35.453017 | 51.436408, 36.773165 | 51.850442, 36.149623 | 51.544982, 34.655631 | 51.187538, 35.327864 | 51.838318, 37.644825 |
| г. Железногорск | 52.337971, 35.351743 | 140,0 | 100,0 | 11,0 | 170,0 | 100,0 | 130,0 | 200,0 | 250,0 |
| г. Курск | 51.730361, 36.192647 | 35,0 | 14,0 | 120,0 | 69,0 | 14,0 | 120,0 | 99,0 | 120,0 |
| г. Курчатов | 51.660496, 35.657143 | 30,0 | 59,0 | 150,0 | 120,0 | 58,0 | 78,0 | 91,0 | 170,0 |
| г. Льгов | 51.656942, 35.259432 | 66,0 | 95,0 | 190,0 | 150,0 | 94,0 | 51,0 | 66,0 | 200,0 |
| г. Щигры | 51.876190, 36.912000 | 99,0 | 72,0 | 180,0 | 75,0 | 71,0 | 190,0 | 170,0 | 59,0 |
| Беловский район | 51.064486, 35.678244 | 110,0 | 140,0 | 230,0 | 110,0 | 140,0 | 110,0 | 36,0 | 240,0 |
| Большесолдатский район | 51.367798, 35.597432 | 54,0 | 83,0 | 180,0 | 140,0 | 83,0 | 100,0 | 33,0 | 190,0 |
| Глушковский район | 51.336484, 34.537555 | 140,0 | 170,0 | 170,0 | 230,0 | 170,0 | 39,0 | 73,0 | 280,0 |
| Горшеченский район | 51.523947, 38.031022 | 180,0 | 150,0 | 250,0 | 110,0 | 150,0 | 260,0 | 240,0 | 94,0 |
| Дмитриевский район | 52.133424, 35.008811 | 150,0 | 110,0 | 42,0 | 180,0 | 110,0 | 140,0 | 160,0 | 240,0 |
| Железногорский район | 52.242001, 35.455094 | 130,0 | 93,0 | 15,0 | 170,0 | 92,0 | 170,0 | 190,0 | 220,0 |
| Золотухинский район | 52.030377, 36.400562 | 80,0 | 52,0 | 120,0 | 100,0 | 52,0 | 270,0 | 140,0 | 120,0 |
| Касторенский район | 51.782576, 38.123944 | 190,0 | 160,0 | 260,0 | 140,0 | 160,0 | 83,0 | 250,0 | 68,0 |
| Конышевский район | 51.906293, 35.263429 | 98,0 | 130,0 | 83,0 | 190,0 | 130,0 | 83,0 | 98,0 | 230,0 |
| Кореневский район | 51.400884, 34.965889 | 130,0 | 160,0 | 160,0 | 220,0 | 160,0 | 34,0 | 43,0 | 270,0 |
| Курский район | 51.627431, 36.252942 | 44,0 | 33,0 | 130,0 | 74,0 | 32,0 | 130,0 | 100,0 | 130,0 |
| Курчатовский район | 51.567238, 35.527408 | 54,0 | 83,0 | 180,0 | 140,0 | 82,0 | 71,0 | 67,0 | 190,0 |
| Льговский район | 51.654959, 35.233093 | 66,0 | 95,0 | 190,0 | 150,0 | 95,0 | 46,0 | 67,0 | 200,0 |
| Мантуровский район | 51.452364, 37.262792 | 130,0 | 110,0 | 210,0 | 43,0 | 110,0 | 220,0 | 200,0 | 110,0 |
| Медвенский район | 51.446004, 36.102671 | 57,0 | 63,0 | 160,0 | 84,0 | 62,0 | 140,0 | 81,0 | 170,0 |
| Обоянский район | 51.233580, 36.145449 | 80,0 | 85,0 | 180,0 | 71,0 | 85,0 | 170,0 | 91,0 | 190,0 |
| Октябрьский район | 51.670847, 35.853605 | 7,7 | 43,0 | 140,0 | 100,0 | 43,0 | 100,0 | 78,0 | 150,0 |
| Поныровский район | 52.247074, 36.272929 | 110,0 | 78,0 | 130,0 | 130,0 | 78,0 | 190,0 | 170,0 | 140,0 |
| Пристенский район | 51.214994, 36.562321 | 110,0 | 110,0 | 210,0 | 58,0 | 110,0 | 200,0 | 130,0 | 190,0 |
| Рыльский район | 51.593448, 34.583153 | 110,0 | 140,0 | 130,0 | 200,0 | 140,0 | 14,0 | 80,0 | 250,0 |
| Советский район | 51.809329, 37.621947 | 160,0 | 140,0 | 240,0 | 120,0 | 140,0 | 250,0 | 220,0 | 31,0 |
| Солнцевский район | 51.469878, 36.735768 | 100,0 | 78,0 | 180,0 | 5,1 | 78,0 | 190,0 | 170,0 | 140,0 |
| Суджанский район | 51.233180, 35.287414 | 80,0 | 110,0 | 210,0 | 160,0 | 110,0 | 69,0 | 6,6 | 220,0 |
| Тимский район | 51.660831, 37.150296 | 110,0 | 85,0 | 190,0 | 66,0 | 85,0 | 200,0 | 170,0 | 81,0 |
| Фатежский район | 52.082869, 35.848206 | 75,0 | 39,0 | 68,0 | 110,0 | 38,0 | 160,0 | 140,0 | 160,0 |
| Хомутовский район | 51.872275, 34.670532 | 150,0 | 180,0 | 100,0 | 240,0 | 180,0 | 53,0 | 120,0 | 290,0 |
| Черемисиновский район | 51.907299, 37.202362 | 130,0 | 100,0 | 210,0 | 100,0 | 100,0 | 220,0 | 190,0 | 38,0 |
| Щигровский район | 51.901798, 36.805181 | 91,0 | 64,0 | 170,0 | 66,0 | 63,0 | 180,0 | 160,0 | 71,0 |

Электронная модель территориальной схемы обладает функционалом, позволяющим выбирать оптимальные места для размещения мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций исходя из визуализации источников образования твердых коммунальных отходов, для которых их транспортирование связано с наибольшими расходами.

Описание схемы транспортирования отходов за исключением ТКО не представляется возможным сделать в рамках территориальной схемы обращения с отходами, поскольку эта сфера деятельности не является регулируемой.

Зоны деятельности региональных операторов приведены в Разделе 13.

Раздел 11. ДАННЫЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

11.1. Предложения по основным мероприятиям, направленным на развитие инфраструктуры экологически и санитарно-эпидемиологически безопасного обращения с отходами, в том числе коммунальными

Расчет перспективных объемов утильных компонентов ТКО, которые содержатся в ТКО, приведен в Таблице 27. Расчет проведен в разрезе по муниципальным образованиям, в соответствии с объемом образования ТКО и морфологическим составом ТКО представленным в Разделе 4.

Таблица 27. Расчет перспективных объемов утильных компонентов ТКО на территории Курской области

| Муниципальное образование | Образование ТКО за 2018 год, тонн | Масса компонентов ТКО, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бумага, картон | дерево | черный, металл | цветной металл | текстиль | стекло | кожа, резина | пластмасса и полимеры | пищевые отходы |
|  |  | 28,60% | 1,30% | 3% | 0,90% | 3,40% | 2,10% | 0,60% | 3% | 34,20% |
| Беловский район | 7056 | 2018 | 92 | 212 | 64 | 240 | 148 | 42 | 212 | 2413 |
| Большесолдатский район | 4862 | 1390 | 63 | 146 | 44 | 165 | 102 | 29 | 146 | 1663 |
| Глушковский район | 8457 | 2419 | 110 | 254 | 76 | 288 | 178 | 51 | 254 | 2892 |
| Горшеченский район | 7231 | 2068 | 94 | 217 | 65 | 246 | 152 | 43 | 217 | 2473 |
| Дмитриевский район | 7242 | 2071 | 94 | 217 | 65 | 246 | 152 | 43 | 217 | 2477 |
| Железногорск | 49906 | 14273 | 649 | 1497 | 449 | 1697 | 1048 | 299 | 1497 | 17068 |
| Железногорский район | 6641 | 1899 | 86 | 199 | 60 | 226 | 139 | 40 | 199 | 2271 |
| Золотухинский район | 8715 | 2493 | 113 | 261 | 78 | 296 | 183 | 52 | 261 | 2981 |
| Касторенский район | 6617 | 1892 | 86 | 199 | 60 | 225 | 139 | 40 | 199 | 2263 |
| Конышевский район | 4227 | 1209 | 55 | 127 | 38 | 144 | 89 | 25 | 127 | 1446 |
| Кореневский район | 7643 | 2186 | 99 | 229 | 69 | 260 | 161 | 46 | 229 | 2614 |
| Курск (Железнодорожный округ) | 35342 | 10108 | 459 | 1060 | 318 | 1202 | 742 | 212 | 1060 | 12087 |
| Курск (Сеймский округ) | 71963 | 20581 | 936 | 2159 | 648 | 2447 | 1511 | 432 | 2159 | 24611 |
| Курск (Центральный округ) | 133184 | 38091 | 1731 | 3996 | 1199 | 4528 | 2797 | 799 | 3996 | 45549 |
| Курский район | 25260 | 7224 | 328 | 758 | 227 | 859 | 530 | 152 | 758 | 8639 |
| Курчатов | 17474 | 4998 | 227 | 524 | 157 | 594 | 367 | 105 | 524 | 5976 |
| Курчатовский район | 8146 | 2330 | 106 | 244 | 73 | 277 | 171 | 49 | 244 | 2786 |
| Льгов | 9753 | 2789 | 127 | 293 | 88 | 332 | 205 | 59 | 293 | 3336 |
| Льговский район | 4873 | 1394 | 63 | 146 | 44 | 166 | 102 | 29 | 146 | 1666 |
| Мантуровский район | 5296 | 1515 | 69 | 159 | 48 | 180 | 111 | 32 | 159 | 1811 |
| Медвенский район | 7526 | 2152 | 98 | 226 | 68 | 256 | 158 | 45 | 226 | 2574 |
| Обоянский район | 14089 | 4029 | 183 | 423 | 127 | 479 | 296 | 85 | 423 | 4818 |
| Октябрьский район | 11889 | 3400 | 155 | 357 | 107 | 404 | 250 | 71 | 357 | 4066 |
| Поныровский район | 4468 | 1278 | 58 | 134 | 40 | 152 | 94 | 27 | 134 | 1528 |
| Пристенский район | 6539 | 1870 | 85 | 196 | 59 | 222 | 137 | 39 | 196 | 2236 |
| Рыльский район | 13487 | 3857 | 175 | 405 | 121 | 459 | 283 | 81 | 405 | 4613 |
| Советский район | 7945 | 2272 | 103 | 238 | 72 | 270 | 167 | 48 | 238 | 2717 |
| Солнцевский район | 6281 | 1796 | 82 | 188 | 57 | 214 | 132 | 38 | 188 | 2148 |
| Суджанский район | 11592 | 3315 | 151 | 348 | 104 | 394 | 243 | 70 | 348 | 3964 |
| Тимский район | 4913 | 1405 | 64 | 147 | 44 | 167 | 103 | 29 | 147 | 1680 |
| Фатежский район | 8057 | 2304 | 105 | 242 | 73 | 274 | 169 | 48 | 242 | 2755 |
| Хомутовский район | 4257 | 1218 | 55 | 128 | 38 | 145 | 89 | 26 | 128 | 1456 |
| Черемисиновский район | 3954 | 1131 | 51 | 119 | 36 | 134 | 83 | 24 | 119 | 1352 |
| Щигровский район | 4230 | 1210 | 55 | 127 | 38 | 144 | 89 | 25 | 127 | 1447 |
| Щигры | 6680 | 1910 | 87 | 200 | 60 | 227 | 140 | 40 | 200 | 2284 |
| ИТОГО | 545793 | 156097 | 7095 | 16374 | 4912 | 18557 | 11462 | 3275 | 16374 | 186661 |

Крупнотоннажными утильными компонентами ТКО, которые ценны для вторичного использования, являются: бумага, картон – 156 тыс. тонн; полимеры и пластмасса – 16 тыс. тонн; металлы – 21 тыс. тонн; стекло – 11 тыс. тонн.

Максимальный процент отбора утильных компонентов из ТКО возможен при их отборе на стадии сбора отходов, при организации раздельного накопления и внедрении системы пунктов приема вторичных ресурсов (как стационарных, так и передвижных).

Раздельное накопление твердых коммунальных отходов предполагает накопление различных видов отходов в различных контейнерах, предназначенных для их накопления. Раздельное накопление отходов может осуществляться путем использования большого количества различных контейнеров для отдельного накопления стекла (в том числе, по цветам), пластика, бумаги и прочих фракций либо путем использования двух различных контейнеров. Принцип системы заключается в разделении отходов на стадии накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования (полимерные отходы, бумага, металл, стекло и пр.) и прочие отходы (пищевые и растительные отходы, смет от уборки дворовой территории). Таким образом не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное.

Территориальной схемой предлагается поэтапный переход на раздельное накопление твердых коммунальных отходов.

На первом этапе рекомендуется расширение сферы деятельности существующих организаций, обрабатывающих отходы, реализация точечных программ по раздельному накоплению. На втором этапе, после того как у населения выработается практика раздельного накопления, можно рассмотреть возможность внедрения селективного накопления на большей территории, с привлечением управляющих компаний, при условии экономической целесообразности и достаточности мощностей обрабатывающих предприятий.

Для внедрения системы раздельного накопления отходов отходы вторичного использования целесообразно складировать в евроконтейнеры объемом 1,1 куб. м, имеющие специальную маркировку.

Двухконтейнерная система накопления твердых коммунальных отходов имеет следующие преимущества:

- уменьшение необходимой площади земельного участка для организации контейнерной площадки;

- снижение затрат на обустройство контейнерной площадки;

- снижение затрат на приобретение и обслуживание контейнерного парка;

- снижение затрат на транспортирование отходов за счет сокращения количества транспортных средств и логистических маршрутов для сбора отходов.

С учетом существующих технологических возможностей по сортировке отходов двухконтейнерная система раздельного накопления отходов экономически более эффективна, чем многоконтейнерная система накопления отходов.

Внедрение раздельного накопления твердых коммунальных отходов целесообразно осуществлять поэтапно, с использованием «пилотных» городов. Внедрение целесообразно начинать с относительно больших городов, городов в которых уже организовано раздельное накопление твердых коммунальных отходов, а также городов, рядом с которыми расположены сортировочные станции.

11.2. Определение потребности в транспорте 1 и 2 звена с учетом прогнозных значений объемов образования ТКО

Справочно для территориальной схемы была рассчитана потребность в транспорте 1 и 2 звена.

Потребность в транспорте 1 звена в разрезе муниципальных единиц представлена в Таблице 28. Расчет общей потребности в мусоровозном парке произведен оценочно, без учета имеющегося транспортного парка. В качестве единицы мусоровозного парка учитывался мусоровоз вместимостью 12 куб. м. Расчет представлен в двух срезах – потребность на 2019 год, потребность на 2022 год.

Оценочная потребность в транспорте 2 звена представлена в Таблицах 29, 30. В качестве расчетной единицы учитывалось транспортное средство вместимостью 30 куб. м. Также в качестве исходных данных было принято: время погрузки/выгрузки – 0,5 часа, скорость транспортного средства – 40 км/ч, время работы – 12 часов в день. Расчет представлен в двух срезах – потребность на 2019 год, потребность на 2022 год.

Таблица 28. Потребность в транспорте 1 звена

| Название района | Образуемая масса в 2019 году, тыс. тонн | Необходимое количество мусоровозов, шт. | Образуемая масса в 2022 году, тыс. тонн | Необходимое количество мусоровозов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Беловский район | 8,2 | 3 | 8,1 | 3 |
| Большесолдатский район | 5,4 | 2 | 5,4 | 2 |
| Глушковский район | 9,6 | 3 | 9,6 | 3 |
| Горшеченский район | 8,3 | 3 | 8,3 | 4 |
| Дмитриевский район | 7,4 | 5 | 7,3 | 5 |
| Железногорск | 51,1 | 9 | 50,9 | 8 |
| Железногорский район | 7,2 | 3 | 7,2 | 3 |
| Золотухинский район | 9,7 | 4 | 9,6 | 4 |
| Касторенский район | 7,5 | 2 | 7,4 | 3 |
| Конышевский район | 4,8 | 2 | 4,8 | 2 |
| Кореневский район | 8,5 | 3 | 8,5 | 3 |
| Курск (Железнодорожный округ) | 36,1 | 8 | 35,9 | 8 |
| Курск (Сеймский округ) | 73,8 | 17 | 73,5 | 16 |
| Курск (Центральный округ) | 143,9 | 24 | 143,3 | 23 |
| Курский район | 25,2 | 9 | 25,1 | 8 |
| Курчатов | 14,9 | 4 | 14,8 | 4 |
| Курчатовский район | 7,9 | 4 | 7,9 | 4 |
| Льгов | 9,6 | 2 | 9,6 | 2 |
| Льговский район | 5,5 | 2 | 5,4 | 2 |
| Мантуровский район | 5,9 | 2 | 5,9 | 3 |
| Медвенский район | 8,2 | 4 | 8,2 | 4 |
| Обоянский район | 14,4 | 4 | 14,4 | 4 |
| Октябрьский район | 12,8 | 3 | 12,7 | 3 |
| Поныровский район | 5,0 | 4 | 5,0 | 4 |
| Пристенский район | 7,2 | 3 | 7,1 | 3 |
| Рыльский район | 14,0 | 5 | 14,0 | 5 |
| Советский район | 9,1 | 2 | 9,1 | 2 |
| Солнцевский район | 7,5 | 4 | 7,4 | 3 |
| Суджанский район | 12,5 | 3 | 12,5 | 3 |
| Тимский район | 5,5 | 3 | 5,5 | 2 |
| Фатежский район | 8,6 | 2 | 8,6 | 2 |
| Хомутовский район | 4,7 | 3 | 4,7 | 3 |
| Черемисиновский район | 4,5 | 2 | 4,5 | 3 |
| Щигровский район | 4,6 | 4 | 4,6 | 3 |
| Щигры | 6,8 | 2 | 6,8 | 2 |
| Итог: | 575,6 | 159 | 573,3 | 156 |

Таблица 29. Потребность в транспорте 2 звена на 2019 год

| Тип исходного объекта | Наименование исходного объекта инфраструктуры | Тип принимающего объекта | Наименование принимающего объекта инфраструктуры | Масса вывозимых отходов, тонн | Расстояние до принимающего, км. | Требуется машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сортировка | МСС ООО «ЭкоАльянс» | полигон | Полигон ТКО ООО «Экопол» | 62,2 | 154 | 14 |
| сортировка | МСК Рыльский район | полигон | Полигон ТКО ООО «Экопол» | 0,2 | 107 | 1 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки "Льгов" | полигон | Полигон ТКО ООО «Экопол» | 10,7 | 72 | 2 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки "Льгов" | сортировка | МСК ООО "Экопол" | 4,3 | 72 | 1 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки "Хомутовка" | полигон | Полигон ТКО ООО «Экопол» | 3,9 | 154 | 1 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки "Хомутовка" | полигон | Полигон ТКО МУП ЖКХ г. Суджа | 0,4 | 119 | 1 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки "Конышевка" | сортировка | МСК ООО "Экопол" | 4,9 | 91 | 1 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки "Медвенка" | сортировка | МСК ООО "Экопол" | 6,4 | 56 | 1 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки "Фатеж" | полигон | Полигон ТКО ООО «Экопол» | 10,0 | 72 | 2 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки "Обоянь" | сортировка | МСК ООО "Экопол" | 14,4 | 76 | 2 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки "Тим" | полигон | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» | 11,7 | 81 | 2 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки "Золотухинское" | полигон | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» | 14,3 | 51 | 2 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки Щигровский район | полигон | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» | 13,6 | 105 | 3 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки Советский район | полигон | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» | 9,1 | 130 | 3 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки Горшеченский район | полигон | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» | 8,3 | 166 | 2 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки Касторенский район | полигон | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» | 7,5 | 171 | 2 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки Глушковский район | сортировка | МСК Рыльский район | 9,6 | 30 | 1 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки Большесолдасткий район | сортировка | МСК ООО "Экопол" | 5,7 | 51 | 1 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки Пристенский район | сортировка | МСК ООО "Экопол" | 7,2 | 113 | 2 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 44 |

Таблица 30. Потребность в транспорте 2 звена на 2022 год

| Тип исходного объекта | Наименование исходного объекта инфраструктуры | Тип принимающего объекта | Наименование принимающего объекта инфраструктуры | Масса вывозимых отходов, тонн | Расстояние до принимающего, км. | Требуется машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сортировка | МСК Рыльский район | полигон | Полигон ТКО ООО «Экопол» | 30,1 | 107 | 7 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки "Льгов" | сортировка | МСК ООО "Экопол" | 15,0 | 72 | 2 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки "Хомутовка" | сортировка | МСС ООО «ЭкоАльянс» | 4,6 | 84 | 1 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки "Конышевка" | сортировка | МСК ООО "Экопол" | 0,4 | 91 | 1 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки "Конышевка" | сортировка | МСС ООО «ЭкоАльянс» | 4,5 | 88 | 1 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки "Медвенка" | сортировка | МСК ООО "Экопол" | 6,4 | 56 | 1 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки "Фатеж" | сортировка | МСК ООО "Экопол" | 8,6 | 72 | 1 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки "Обоянь" | сортировка | МСК ООО "Экопол" | 14,4 | 76 | 2 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки "Тим" | сортировка | Перспективный МСК Советский район | 7,0 | 72 | 1 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки "Золотухинское" | сортировка | МСК АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска» | 14,3 | 51 | 2 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки Щигровский район | сортировка | МСК АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска» | 9,0 | 105 | 2 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки Горшеченский район | сортировка | Перспективный МСК Советский район | 8,0 | 89 | 1 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки Касторенский район | сортировка | Перспективный МСК Советский район | 6,7 | 40 | 1 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки Глушковский район | сортировка | МСК Рыльский район | 9,6 | 30 | 1 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки Суджанский район | сортировка | МСК ООО "Экопол" | 12,5 | 83 | 2 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки Большесолдасткий район | сортировка | МСК ООО "Экопол" | 5,7 | 51 | 1 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки Пристенский район | сортировка | МСК ООО "Экопол" | 7,1 | 113 | 2 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки Беловский район | сортировка | МСК ООО "Экопол" | 8,1 | 102 | 2 |
| перегрузка | Площадка накопления для перегрузки Солнцевский район | сортировка | МСК АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска» | 10,8 | 79 | 2 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 33 |

11.3. Обоснование основных параметров предлагаемых к созданию объектов системы обращения с отходами

Разработка территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в части объектов обращения с отходами строилась на следующих базовых принципах:

- В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Таким образом, в перспективе весь объем ТКО, из которого может быть выделена полезная фракция, перед захоронением должен проходить обработку.

- В целях минимизации накопленного экологического ущерба, объекты по утилизации, обработке, обезвреживанию и размещению отходов должны соответствовать требованиям природоохранного законодательства с учетом установленных ограничений и запретов, в том числе предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». К числу обязательных требований для объектов размещения ТКО относятся такие, как: наличие системы учета поступающих отходов, наличие весового и видового контроля поступающих отходов, наличие системы обустройства объектов (подъездные пути, ограждение, накопление и отвод фильтрата, биогаза, дезинфекционные ванны и пр.), наличие регистрация объектов в ГРОРО, наличие лицензии на осуществление деятельности у организации, эксплуатирующей объект, наличие заключений экологической экспертизы на проектную документацию и окончательное установление санитарно-защитной зоны, наличие программы экологического контроля.

- В соответствии с Рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.05.2016 № АС-03-03-36/10394, для сокращения вовлекаемых земельных ресурсов под размещение отходов, в первую очередь рассматривалась возможность приведения в соответствие с нормами действующего природоохранного законодательства существующих (в том числе фактически эксплуатируемых) объектов размещения отходов, в том числе не включенных в ГРОРО.

Для своевременного перенаправления потоков ТКО от источников образования и потоков балластных фракций, обработанных ТКО, требуется введение в эксплуатацию новых/расширение существующих объектов их захоронения с достаточной годовой мощностью и емкостью.

Потоки ТКО, из которых могут быть выделены полезные фракции, перед захоронением должны проходить обработку. В ходе реализации предложений территориальной схемы к 2022 году планируется ввод в эксплуатацию (модернизация) объектов обработки, позволяющих осуществлять сортировку 100% ТКО, образующихся на территории Курской области.

Для достижения поставленных целевых показателей по обработке и утилизации отходов территориальной схемой предлагаются соответствующие мероприятия (Таблица 31).

Количество перспективных объектов захоронения, обработки и их основные технологические параметры определены на основании:

- Реализуемых в области проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

- Формирующихся в течении срок действия схемы территориальных пустот в части объектов обращения с отходами, а также расположения областей количественной концентрации отходов.

- Логистических расчетов по оптимизации транспортной схемы перемещения ТКО и их балластных фракций после обработки, сгенерированных электронной моделью.

- Оптимизации тарифного уровня в зоне обслуживания регионального оператора.

В результате анализа потребности создания новых и реконструкции имеющихся объектов сформирован сценарий развития системы по обращению с отходами Курской области.

В Таблице 31 приведен перечень мероприятий, планируемых в соответствии со сценарием.

Таблица 31. Перечень мероприятий, предлагаемых территориальной схемой

| Год | Объект | Географические координаты WGS84 | Мероприятие | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | Площадка накопления для перегрузки "Хомутовка" | 51.930901, 34.541701 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 5 тыс. тонн/ год |
| 2018 | Площадка накопления для перегрузки "Фатеж" | 52.062826, 35.882503 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 10 тыс. тонн/ год |
| 2018 | Площадка накопления для перегрузки "Обоянь" | 51.211374, 36.229983 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 15 тыс. тонн/ год |
| 2019 | Полигон ТКО ООО «Экопол» | 51.72875, 35.855368 | Модернизация объекта | Увеличение вместимости на 650 тыс. тонн |
| 2019 | Площадка накопления для перегрузки "Льгов" | 51.693555, 35.251045 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 16 тыс. тонн/ год |
| 2019 | Площадка накопления для перегрузки "Конышевка" | 51.843611, 35.27136 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 5 тыс. тонн/ год |
| 2019 | Площадка накопления для перегрузки "Медвенка" | 51.380039, 36.137796 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 7 тыс. тонн/ год |
| 2019 | Площадка накопления для перегрузки "Тим" | 51.667044, 37.102259 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 10 тыс. тонн/ год |
| 2019 | Площадка накопления для перегрузки "Золотухинское" | 52.018408, 36.339942 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 14 тыс. тонн/ год |
| 2019 | Площадка накопления для перегрузки Щигровский район | 51.849347, 37.064826 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 14 тыс. тонн/ год |
| 2019 | Площадка накопления для перегрузки Советский район | 51.838318, 37.644825 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 9 тыс. тонн/ год |
| 2019 | Площадка накопления для перегрузки Горшеченский район | 51.439807, 38.045236 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 8 тыс. тонн/ год |
| 2019 | Площадка накопления для перегрузки Касторенский район | 51.819771, 38.106766 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 7 тыс. тонн/ год |
| 2019 | Площадка накопления для перегрузки Глушковский район | 51.354444, 34.59558 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 10 тыс. тонн/ год |
| 2019 | Площадка накопления для перегрузки Большесолдасткий район | 51.403992, 35.552026 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 5 тыс. тонн/ год |
| 2019 | Площадка накопления для перегрузки Пристенский район | 51.286457, 36.690126 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 8 тыс. тонн/ год |
| 2019 | МСК Рыльский район | 51.544982, 34.655631 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 40 тыс. тонн/ год |
| 2019 | МСК АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска» | 51.854141, 36.152737 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 200 тыс. тонн/ год |
| 2020 | Полигон ТКО УМП «СУР» | 51.544982, 34.655631 | Вывод из эксплуатации и подготовка к рекультивации |  |
| 2020 | Площадка накопления для перегрузки Советский район | 51.838318, 37.644825 | Вывод из эксплуатации |  |
| 2020 | Площадка накопления для перегрузки Суджанский район | 51.187773, 35.328417 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 13 тыс. тонн/ год |
| 2020 | Площадка накопления для перегрузки Беловский район | 51.124387, 35.514393 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 8 тыс. тонн/ год |
| 2020 | Перспективный МСК Советский район | 51.838318, 37.644825 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 40 тыс. тонн/ год |
| 2020 | Полигон ТКО МУП "Эко-сервис" | 52.338458, 35.453017 | Модернизация объекта | Увеличение вместимости на 700 тыс. тонн |
| 2021 | Полигон ТКО ООО «Экопол» | 51.72875, 35.855368 | Модернизация объекта | Увеличение вместимости на 650 тыс. тонн |
| 2021 | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» | 51.854141, 36.152737 | Модернизация объекта | Увеличение вместимости на 2000 тыс. тонн |
| 2021 | Полигон ТКО МУП ЖКХ г. Суджа | 51.187538, 35.327864 | Вывод из эксплуатации и подготовка к рекультивации |  |
| 2022 | Полигон ТКО ООО "Солнцевское ЖКХ" | 51.436408, 36.773165 | Вывод из эксплуатации и подготовка к рекультивации |  |
| 2022 | Перспективный полигон Советский район | 51.838318, 37.644825 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 35 тыс. тонн/ год; Вместимость: 350 тыс. тонн |
| 2022 | Площадка накопления для перегрузки Солнцевский район | 51.436408, 36.773165 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 10 тыс. тонн/ год |
| 2022 | МСК ООО "Экопол" | 51.72875, 35.855368 | Модернизация объекта | Увеличение мощности до 120 тыс. тонн/ год |
| 2022 | МСК АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска» | 51.854141, 36.152737 | Модернизация объекта | Увеличение мощности до 320 тыс. тонн/ год |
| 2028 | Полигон ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» | 51.854141, 36.152737 | Модернизация объекта | Увеличение мощности до 260 тыс. тонн/ год; Увеличение вместимости на 1000 тыс. тонн |
| 2029 | Полигон ТКО ООО «Экопол» | 51.72875, 35.855368 | Модернизация объекта | Увеличение вместимости на 1300 тыс. тонн |

При проектировании, строительстве / реконструкции и рекультивации объектов обращения с отходами должны соблюдаться положения следующих документов:

Информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям «Размещение отходов производства и потребления» ИТС 17-2016;

ГОСТ Р 55097-2012 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Обработка отходов в целях получения вторичных энергетических ресурсов;

ГОСТ Р 56828.31-2017 Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение.  Иерархический порядок обращения с отходами.

Конкретные технологические решения в части строительства / реконструкции / рекультивации объектов обращения с отходами предусматриваются на этапе подготовки и согласования проектно-технической документации при условии выполнения запланированных целевых показателей, установленных территориальной схемой и соответствия наилучшим доступным технологиям.

Раздел 12. ОЦЕНКА ОБЪЕМА СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Создание перспективной инфраструктуры обращения с отходами включает в себя как строительство новых объектов обращения с отходами, так и модернизацию/реконструкцию действующих объектов.

Суммы капитальных вложений, требуемых на указанные в Разделе 11 мероприятия, определены:

1. для Полигона ТКО АО «САБ по уборке г. Курска» по данным инвестиционной программы АО «САБ по уборке г. Курска», утвержденной Приказом Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 30.10.2017 г. №133;

2. для Полигона ТКО ООО «Экопол» по данным инвестиционной программы ООО «Экопол», утвержденной Приказом Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 30.10.2017 г. №133;

3. для МСК АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска» по данным инвестиционной программы АО «САБ по уборке г. Курска», утвержденной Приказом Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 30.10.2017 г. №133. При этом увеличение мощности МСК в 2022 году до 320 тыс. тонн/год инвестиционной программой не предусмотрено. Капитальные вложения в рамках указанной модернизации объекта оценены по удельным затратам на тонну дополнительной мощности, определенным по данным утвержденной инвестиционной программы организации;

4. для МСК ООО «Экопол» по данным инвестиционной программы ООО «Экопол», утвержденной Приказом Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 30.10.2017 г. №133;

5. для Полигона ТКО МУП «Эко-сервис» при расширении объекта оценочно на основании предполагаемой дополнительной вместимости и удельных затрат на тонну вводимой вместимости, рассчитанных по данным инвестиционных программ АО «САБ по уборке г. Курска» и ООО «Экопол»;

6. для МСК Рыльский район по данным муниципального контракта № 0144300029718000022-0203553-01 от 26.10.2018 г. на поставку мусоросортировочного комплекса на полигон твердых коммунальных отходов, расположенный по адресу: 307370, Курская область, Рыльский район, территория Пригородненского сельсовета, включая подготовку к использованию по назначению;

7. для перспективного МСК Советский район по данным муниципального контракта на поставку мусоросортировочного комплекса на полигон, расположенный в Рыльском районе (в связи с сопоставимыми характеристиками объектов);

8. для Перспективного полигона Советский район оценочно по данным о предполагаемой вместимости объекта с учетом удельных затрат на тонну вместимости при строительстве нового объекта, определенных на основании проектов-аналогов.

9. для площадок накопления для перегрузки (перегрузочных станций) на основании сметного расчета строительства такой площадки.

Суммы капитальных вложений, рассчитанные на основании удельных затрат, подлежат уточнению по факту разработки соответствующих проектов, а также в процессе утверждения инвестиционных и производственных программ.

Прогнозные значения инвестиций представлены в Таблице 32.

Таблица 32. Прогнозные инвестиции в создание/модернизацию объектов обращения с отходами, тыс. руб.

| Объекты размещения | Объекты сортировки | Перегрузочные станции | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 406 295 | 1 001 058 | 55 085 | 2 462 437 |

Затраты на выведение из эксплуатации действующих объектов размещения отходов рассчитаны на основе проектов рекультивации объектов размещения отходов в различных субъектах Российской Федерации по данным сведений публичных торгов. Стоимость работ была приведена к ценам 2018 года и составила 12 658 389,38 рублей на 1 гектар. Прогнозная стоимость рекультивации выводимых из эксплуатации в период действия территориальной схемы объектов размещения отходов в ценах 2018 года представлена в Разделе 7 (Таблица 21).

Деятельность объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов за исключением твердых коммунальных отходов, не регулируется в том же порядке, что и деятельность объектов обращения с ТКО. В связи с этим строительство/модернизация или рекультивация таких объектов не может являться предметом рассмотрения территориальной схемы обращения с отходами.

РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

На территории Курской области сформировано две зоны деятельности региональных операторов: северо-восточная и юго-западная.

Таблица 33. Описание зон деятельности региональных операторов

| № п/п | Наименование зоны | Муниципальные образования, входящие в зону | Численность населения на 01.01.2018, человек | Масса образующихся ТКО, тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северо-восточная | город Курск, горд Щигры, Горшеченский, Золотухинский, Касторенский, Курский, Мантуровский, Поныровский, Советский, Солнцевский, Тимский, Черемисиновский, Щигровский районы | 656 555 | 355,4 |
| 2 | Юго-западная | города Железногорск, город Курчатов, город Льгов, Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Дмитриевский, Железногорский, Конышёвский, Кореневский, Курчатовский, Льговский, Медвенский, Обоянский, Октябрьский, Пристенский, Рыльский, Суджанский, Фатежский, Хомутовский районы | 458 682 | 223,9 |

Рисунок 4. Деление территории области на зоны деятельности региональных операторов

Средняя расчетная плотность ТКО по зонам деятельности региональных операторов составляет:

1. Северо-восточная зона –175,40 кг на куб.м.

2. Юго-западная зона – 192,79 кг на куб.м.

Таблица 34. Прогнозные инвестиции в создание объектов обращения с ТКО, тыс. рублей

| Зона РО | Вид объектов | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юго-западная зона | Объекты размещения | - | - | 265 363 | - | - | - | - | - | - | - | 208 929 |
|  | Объекты сортировки | 45 000 | - | - | 405 640 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Перегрузочные станции | 9 077 | 24 449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего | 54 078 | 24 449 | 265 363 | 405 640 | - | - | - | - | - | - | 208 929 |
| Северо-восточная зона | Объекты размещения | - | - | 217 301 | 192 727 | 74 150 | 77 116 | 91 384 | 97 386 | 89 185 | 92 753 | - |
|  | Объекты сортировки | - | 46 800 | 390 038 | 113 579 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Перегрузочные станции | - | 18 155 | - | 3 404 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего | - | 64 955 | 607 339 | 309 710 | 74 150 | 77 116 | 91 384 | 97 386 | 89 185 | 92 753 | - |

РАЗДЕЛ 14. ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Прогнозные значения предельных тарифов определены по аналогии с установлением тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с Основами ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. N 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами", с учетом прогнозных показателей, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, а также объема необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, обезвреживания, захоронения отходов.

Прогнозные значения предельных тарифов рассчитаны с учетом следующих моментов:

1) Тарифы действующих объектов размещения отходов оценены на основании затрат, принятых к учету Комитетом по тарифам и ценам Курской области при формировании необходимой валовой выручки объектов на 2019 год (с учетом корректировки в составе тарифа платы за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с постановлением Правительства от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»).

2) Тарифы действующих объектов обработки отходов оценены на основании затрат, принятых к учету Комитетом по тарифам и ценам Курской области при формировании необходимой валовой выручки объектов на 2019 год.

3) Капитальные затраты на строительство/модернизацию объектов рассчитаны в соответствии с положениями Раздела 12.

4) Эксплуатационные затраты для новых объектов обработки и размещения отходов (объектов без установленного тарифа) рассчитаны по средним удельным затратам (на тонну фактической мощности) действующих объектов, принятым при расчете тарифов Комитетом по тарифам и ценам Курской области.

5) При определении расходов на обработку ТКО был учтен доход от реализации вторичного сырья;

6) Затраты на транспортирование отходов для северо-восточной зоны деятельности на базовый год приняты на уровне 53,48 рублей на тонно-километр первого звена транспортирования (от объектов накопления отходов до объектов их перегрузки/обработки) и 22,26 рублей на тонно-километр второго звена транспортирования (от объектов перегрузки до объектов обработки и от объектов обработки до объектов размещения). Затраты на транспортирование отходов для юго-западной зоны деятельности на базовый год приняты на уровне 35,20 рублей на тонно-километр первого звена транспортирования (от объектов накопления отходов до объектов их перегрузки/обработки) и 10,56 рублей на тонно-километр второго звена транспортирования (от объектов перегрузки/обработки до объектов размещения).

7) Собственные расходы регионального оператора приняты на уровне 5 % от необходимой валовой выручки на каждый год деятельности.

Таблица 35.1. Прогнозный единый тариф регионального оператора, в рублях за тонну, без НДС

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-восточная зона | 3 070 | 3 461 | 3 998 | 4 086 | 4 336 | 4 609 | 4 895 | 5 118 | 5 340 | 5 424 | 5 601 |
| Юго-западная зона | 3 057 | 3 229 | 3 444 | 3 780 | 3 743 | 3 929 | 4 123 | 4 258 | 4 394 | 4 794 | 4 962 |

Таблица 35.2. Прогнозный единый тариф регионального оператора, в рублях за куб.м, без НДС

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-восточная зона | 539 | 607 | 701 | 717 | 761 | 808 | 859 | 898 | 937 | 951 | 982 |
| Юго-западная зона | 589 | 623 | 664 | 729 | 722 | 758 | 795 | 821 | 847 | 924 | 957 |

Таблица 36.1. Прогнозный ежемесячный платеж граждан за услугу Северо-Восточная зона, руб. с НДС 20%

| Многоквартирные дома |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Курск | на человека в месяц | 80,78 | 91,05 | 105,18 | 107,50 | 114,08 | 121,25 | 128,79 | 134,66 | 140,51 | 142,71 | 147,36 |
| Остальные муниципальные образования зоны деятельности регионального оператора | на человека в месяц | 59,24 | 66,77 | 77,13 | 78,84 | 83,66 | 88,92 | 94,45 | 98,75 | 103,04 | 104,65 | 108,06 |
| Индивидуальные жилые дома |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Все муниципальные образования зоны деятельности регионального оператора | на человека в месяц | 80,78 | 91,05 | 105,18 | 107,50 | 114,08 | 121,25 | 128,79 | 134,66 | 140,51 | 142,71 | 147,36 |

Таблица 36.2. Прогнозный ежемесячный платеж граждан за услугу Юго-Западная зона, руб. с НДС 20%

| Многоквартирные дома |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Железногорск | на человека в месяц | 88,41 | 93,39 | 99,58 | 109,31 | 108,23 | 113,63 | 119,22 | 123,12 | 127,06 | 138,65 | 143,49 |
| Остальные муниципальные образования зоны деятельности регионального оператора | на человека в месяц | 64,83 | 68,49 | 73,03 | 80,16 | 79,37 | 83,33 | 87,43 | 90,29 | 93,17 | 101,67 | 105,22 |
| Индивидуальные жилые дома |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Все муниципальные образования зоны деятельности регионального оператора | на человека в месяц | 88,41 | 93,39 | 99,58 | 109,31 | 108,23 | 113,63 | 119,22 | 123,12 | 127,06 | 138,65 | 143,49 |

РАЗДЕЛ 15. ОЦЕНКА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

В качестве альтернативных сценариев в территориальной схеме рассмотрены три варианта:

1. основной вариант развития системы обращения с отходами, описание которого представлено в предыдущих разделах;

2. альтернатива по количеству зон деятельности региональных операторов на территории области;

3. альтернатива по технологическим аспектам развития системы обращения с отходами.

15.1. Альтернативный вариант деления территории области на зоны деятельности региональных операторов

Вариант предусматривает формирование на территории области одной единой зоны деятельности регионального оператора.

Таблица 37. Описание зон деятельности региональных операторов

| № п/п | Наименование зоны | Муниципальные образования, входящие в зону | Численность населения на 01.01.2018, человек | Масса образующихся ТКО, тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Единая зона | город Курск, горд Щигры, Горшеченский, Золотухинский, Касторенский, Курский, Мантуровский, Поныровский, Советский, Солнцевский, Тимский, Черемисиновский, Щигровский районы, города Железногорск, город Курчатов, город Льгов, Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Дмитриевский, Железногорский, Конышёвский, Кореневский, Курчатовский, Льговский, Медвенский, Обоянский, Октябрьский, Пристенский, Рыльский, Суджанский, Фатежский, Хомутовский районы | 1 115 237 | 545,8 |

Данный вариант деления был проанализирован с точки зрения преимуществ и недостатков.

Таблица 38. Преимущества и недостатки варианта с единой зоной деятельности регионального оператора

| Преимущества | Недостатки |
| --- | --- |
| − Наличие только одного регионального оператора, ответственного за реализацию всей схемы обращения с ТКО. − Значительное повышение эффективности эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры обращения с ТКО. − Отсутствие дифференциации тарифа, единый тариф регионального оператора во всех муниципальных районах/городских округах. | − «Монополизация» рынка обращения с отходами. − Сокращение количества действующих субъектов на рынке обращения с ТКО (в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства). − Отсутствие возможности экстренной замены единого регионального оператора другим региональным оператором в случае отказа от исполнения своих функций или лишения его статуса единого регионального оператора в порядке и по основаниям, установленным законодательством. |

Таблица 39. Прогнозные инвестиции в создание объектов обращения с ТКО, тыс. рублей

| Вид объектов | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты размещения | - | - | 482 664 | 192 727 | 74 150 | 77 116 | 91 384 | 97 386 | 89 185 | 92 753 | 208 929 | - |
| Объекты сортировки | 45 000 | 46 800 | 390 038 | 519 219 | - | - | - | - | - | - | - | 45 000 |
| Перегрузочные станции | 9 077 | 42 603 | - | 3 404 | - | - | - | - | - | - | - | 9 077 |
| Всего | 54 078 | 89 404 | 872 702 | 715 350 | 74 150 | 77 116 | 91 384 | 97 386 | 89 185 | 92 753 | 208 929 | 54 078 |

Таблица 40.1. Прогнозный единый тариф регионального оператора, в рублях за тонну, без НДС

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единая зона | 3 065 | 3 371 | 3 783 | 3 968 | 4 107 | 4 346 | 4 597 | 4 786 | 4 975 | 5 181 | 5 354 |

Таблица 40.2. Прогнозный единый тариф регионального оператора, в рублях за куб.м, без НДС

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единая зона | 557 | 613 | 688 | 721 | 746 | 790 | 835 | 870 | 904 | 941 | 973 |

Таблица 40.3. Прогнозный ежемесячный платеж граждан за услугу Единая зона, руб. с НДС 20%

| Многоквартирные дома |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Курск, г. Железногорск | на человека в месяц | 83,56 | 91,90 | 103,14 | 108,16 | 111,94 | 118,47 | 125,30 | 130,45 | 135,60 | 141,22 | 145,94 |
| Остальные муниципальные образования Курской области | на человека в месяц | 61,28 | 67,39 | 75,63 | 79,32 | 82,09 | 86,88 | 91,89 | 95,67 | 99,44 | 103,56 | 107,02 |
| Индивидуальные жилые дома |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Все муниципальные образования Курской области | на человека в месяц | 83,56 | 91,90 | 103,14 | 108,16 | 111,94 | 118,47 | 125,30 | 130,45 | 135,60 | 141,22 | 145,94 |

15.2. Альтернативный вариант развития системы обращения с отходами по технологическим аспектам

Вариант предполагает в дополнение к основному сценарию создание участков полевого компостирования органических фракций ТКО на объектах, эксплуатируемых ООО «Экопол» и АО «САБ по уборке г. Курска», что позволит с 2022 года резко сократить объемы полигонного захоронения (Таблица 41).

Технология компостирования используется для утилизации и/или обезвреживания органической фракции отходов с получением компоста.

Отходы, пригодные для компостирования, образуются в быту, либо при уходе за парками, зелеными насаждениями, а также в хозяйственном секторе и секторе услуг (рыночные павильоны, кладбища, гастрономические предприятия, гостиницы). К отходам, пригодным для компостирования, относятся:

- отходы зеленой биомассы и дерева, образующиеся при работе в садах и парках;

- отходы переработки растений, не предназначенных для получения продуктов питания;

- органические отходы, образующиеся при производстве и переработке продуктов питания;

- отходы обработки и переработки дерева (кора, пробки).

Размеры планируемого сооружения для компостирования определяются ожидаемыми объемами отходов, здесь также следует учитывать и сезонные колебания массы отходов в течение года (в период с мая по октябрь обычно поступает в 1,7 раз больше отходов).

На участках полевого компостирования предполагается обезвреживание органических фракций (на уровне 30 % входного потока на объект обработки). Компост будет использован в дальнейшем при промежуточной (пересыпка) и окончательной рекультивации.

Таблица 41. Сравнение доли захораниваемых отходов основного и альтернативного варианта развития системы обращения с отходами

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля размещаемых отходов в соответствии с основным вариантом | 94,0% | 90,0% | 88,5% | 87,8% | 87,0% | 85,5% | 85,4% | 85,5% |
| Доля размещаемых отходов в соответствии с альтернативным вариантом | 71,3% | 67,4% | 65,9% | 65,2% | 64,4% | 62,9% | 62,9% | 62,9% |

Объемы капитальных вложений в создание подобных объектов при ожидаемых объемах обезвреживания по результатам анализа проектов-аналогов оценочно составляют:

1. для объекта ООО «Экопол» 139,8 млн. руб. в базовых ценах 2016 года или 169,8 млн. руб. в ценах года реализации мероприятия (мощность объекта – 36 тыс. тонн/год);

2. для объекта АО «САБ по уборке г. Курска» 372 млн. руб. в базовых ценах 2016 года или в 451 млн. руб. в ценах года реализации мероприятия (мощность объекта – 96 тыс. тонн/год).

Прогнозный единый тариф региональных операторов представлен в таблицах 42.1, 42.2, прогнозный ежемесячный платеж граждан в таблицах 43.1, 43.2.

Рост прогнозного единого тарифа в 2022 году в данном случает будет превышать рост тарифа в рамках реализации основного сценария на 3,5% для северо-восточной зоны и на 4,3% для юго-западной (в связи со значительным объемом капитальных вложений).

Таблица 42.1. Прогнозный единый тариф регионального оператора, в рублях за тонну, без НДС

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-восточная зона | 3070 | 3461 | 3998 | 4229 | 4488 | 4761 | 5057 | 5287 | 5511 | 5587 | 5769 |
| Юго-западная зона | 3057 | 3229 | 3444 | 3942 | 3952 | 4098 | 4288 | 4428 | 4569 | 4986 | 5160 |

Таблица 42.2. Прогнозный единый тариф регионального оператора, в рублях за куб.м, без НДС

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-восточная зона | 539 | 607 | 701 | 742 | 787 | 835 | 887 | 927 | 967 | 980 | 1012 |
| Юго-западная зона | 589 | 623 | 664 | 760 | 762 | 790 | 827 | 854 | 881 | 961 | 995 |

Таблица 43.1. Прогнозный ежемесячный платеж граждан за услугу Северо-Восточная зона, руб. с НДС 20%

| Многоквартирные дома |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Курск | на человека в месяц | 80,78 | 91,05 | 105,18 | 111,27 | 118,07 | 125,25 | 133,04 | 139,10 | 145,00 | 146,99 | 151,78 |
| Остальные муниципальные образования зоны деятельности регионального оператора | на человека в месяц | 59,24 | 66,77 | 77,13 | 81,59 | 86,58 | 91,85 | 97,56 | 102,01 | 106,34 | 107,79 | 111,30 |
| Индивидуальные жилые дома |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Все муниципальные образования зоны деятельности регионального оператора | на человека в месяц | 80,78 | 91,05 | 105,18 | 111,27 | 118,07 | 125,25 | 133,04 | 139,10 | 145,00 | 146,99 | 151,78 |

Таблица 43.2. Прогнозный ежемесячный платеж граждан за услугу Юго-Западная зона, руб. с НДС 20%

| Многоквартирные дома |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Железногорск | на человека в месяц | 88,41 | 93,39 | 99,58 | 114,01 | 114,29 | 118,51 | 123,99 | 128,05 | 132,14 | 144,19 | 149,23 |
| Остальные муниципальные образования зоны деятельности регионального оператора | на человека в месяц | 64,83 | 68,49 | 73,03 | 83,61 | 83,81 | 86,91 | 90,93 | 93,90 | 96,90 | 105,74 | 109,43 |
| Индивидуальные жилые дома |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Все муниципальные образования зоны деятельности регионального оператора | на человека в месяц | 88,41 | 93,39 | 99,58 | 114,01 | 114,29 | 118,51 | 123,99 | 128,05 | 132,14 | 144,19 | 149,23 |

РАЗДЕЛ 16. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами размещена в публичном доступе в сети Интернет по адресу http://kursk.shemaothodov.ru.

Заключение

Настоящая территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, формирует систему обращения с отходами на территории Курской области и является обязательной для исполнения региональным оператором (региональными операторами) по обращению с твердыми коммунальными отходами и другими операторами, осуществляющими обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курской области.

Территориальная схема обращения с отходами базируется на новой модели отношений по обращению с твердыми коммунальными отходами, сформированной Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». В соответствии с территориальной схемой формируется новая система накопления твердых коммунальных отходов, включая поэтапный переход к раздельному накоплению твердых коммунальных отходов и накоплению опасных и особо опасных отходов.

Территориальная схема обращения с отходами предусматривает строительство и реконструкцию мест размещения, перегрузки и обработки отходов. В случае невозможности реализации мероприятий, предусмотренных территориальной схемой, в территориальную схему должны быть внесены соответствующие изменения. При этом региональный оператор вправе предложить к реализации собственные проекты строительства и модернизации объектов обработки, перегрузки и размещения отходов, обеспечивающие достижение целей, предусмотренных настоящей территориальной схемой и соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенным между региональным оператором и уполномоченным органом субъекта РФ.

В случае экономической и экологической целесообразности в период действия территориальной схемы могут быть предложены мероприятия по строительству объектов по утилизации и обезвреживанию отходов.

Территориальная схема включает в себя электронную модель, в которой имеется база данных для хранения и обработки всей информации по вопросам обращения с отходами на территории Курской области, финансовая модель, а также математическая модель для решения задачи оптимизации транспортных потоков, расположения и технических характеристик объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение А1: Сводная информация по источникам образования ТКО

2. Приложение А2: Реестр источников образования отходов производства и потребления за исключением ТКО

3. Приложение А3: Сведения о медицинских отходах

4. Приложение А4: Прогноз образования отходов производства и потребления за исключением ТКО

5. Приложение А5.1: Контейнерные площадки для накопления ТКО

6. Приложение А5.2: Расчет потребности в контейнерном парке

7. Приложение А6.1: Сведения об организациях, транспортирующих ТКО

8. Приложение А6.2: Сведения об автопарке организаций, транспортирующих ТКО

9. Приложение А7: Характеристика объектов по обработке отходов

10. Приложение А.8: Характеристика объектов утилизации отходов

11. Приложение А.9: Характеристика объектов обезвреживания отходов

12. Приложение А10.1: Информация об объектах размещения ТКО

13. Приложение А10.2: Характеристика объектов размещения ТКО

14. Приложение А11. Характеристика объектов размещения промышленных отходов

15. Приложение А12.1: Данные о количестве образованных, обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов I – V класса опасности на территории Курской области в 2015 г. (по данным статистической отчетности)

16. Приложение А12.2: Данные о количестве образованных, обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов I – V класса опасности на территории Курской области в 2016 г. (по данным статистической отчетности)

17. Приложение А12.3: Данные о количестве образованных, обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов I – V класса опасности на территории Курской области в 2017 г. (по данным статистической отчетности)

18. Приложение Б1: Баланс количественных характеристик отходов производства и потребления за исключением ТКО

19. Приложение Б2: Сводная информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых предполагается на протяжении срока действия территориальной схемы

20. Приложение Б3: Расширенный баланс количественных характеристик ТКО, целевые показатели для ТКО

21. Приложение Б4: Перспективный баланс количественных характеристик отходов производства и потребления за исключением ТКО на период 2018-2029 годов

22. Приложение В1: Перспективная логистическая модель (схема потоков ТКО на период 2019 – 2029 годов).

23. Приложение Г1: Графическое изображение текущей схемы транспортирования отходов

24. Приложение Г2: Расположение источников образования ТКО на территории Курской области

25. Приложение Г3: Расположение существующих мест сбора и накопления (контейнерных площадок) на территории Курской области

26. Приложение Г4: Расположение перспективных мест сбора и накопления (контейнерных площадок) на территории Курской области

27. Приложение Г5: Расположение существующих и перспективных площадок накопления для перегрузки

28. Приложение Г6: Расположение существующих и перспективных объектов обработки отходов

29. Приложение Г7: Расположение существующих и перспективных объектов размещения отходов

30. Приложение Г8: Расположение мест несанкционированного размещения отходов, подлежащих рекультивации

31. Приложение Г9: Зоны деятельности региональных операторов с указанием планируемых объектов и потоков (2019 год)

32. Приложение Г10: Зоны деятельности региональных операторов с указанием планируемых объектов и потоков (2020 год)

33. Приложение Г11: Зоны деятельности региональных операторов с указанием планируемых объектов и потоков (2022 год)

В соответствии с письмом Росприроднадзора от 6 декабря 2017 года

№ АА-10-04-36/26733.

В соответствии с письмом Росприроднадзора от 6 декабря 2017 года

№ АА-10-04-36/26733.

Округленные значения

Округленные значения

Мирный А.Н. Справочник ТБО. М., 2001.