П    А    М    Я    Т    К    А

о мерах пожарной безопасности для жилого сектора

Требования пожарной безопасности для предприятий, организаций, объектов и жилого сектора установлены Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме» и обязательны для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, частными предпринимателями и гражданами независимо от их форм собственности.

Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие или не выполняющие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Работники организаций, а также граждане должны соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим:

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой электортехники, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- в случае обнаружения пожара немедленно сообщить о нем в подразделение пожарной охраны по телефону «2-15-01», служба «112» ЕДДС Конышевского района и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

Основными причинами пожаров в жилом секторе являются:

- Короткое замыкание электропроводки в результате нарушения правил монтажа и эксплуатации электрооборудования;

- Неправильное устройство, неисправность и нарушение правил эксплуатации  отопительных печей  и дымоходов, розжиг печей при помощи горюче-смазочных   материалов;

- Неосторожное обращение с огнем  при проведении огневых работ (сжигание мусора, газоэлектросварочные работы, отогревание труб открытым огнем и т.д.);

- Неосторожность при курении;

- Детская шалость с огнем;

- Поджоги.

Требования пожарной безопасности к территории:

- Территории населенных пунктов и организаций в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы;

- Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, строительства других помещений;

- Дороги, проезды и  к зданиям и сооружениям должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, зимой очищаться от снега и льда;

- Не разрешается курение в лесных хвойных массивах, злаковых массивах и иных пожароопасных местах;

- Разведение костров, сжигание отходов и тары  разрешается на расстоянии не ближе 50 метров от зданий и сооружений;

- На территории жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с легко воспламеняемыми и горючими жидкостями, а также баллоны с газами;

- Территория населенных пунктов, улиц и предприятий, расположенных в массивах хвойных лесов, должны иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 3 метра;

- На территории населенных пунктов и организаций не допускается устраивать свалки горючих отходов.

Требования к зданиям и сооружениям:

- В индивидуальных жилых домах, квартирах, жилых комнатах общежитий и т.д. запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения;

- В индивидуальных жилых домах, квартирах, жилых комнатах допускается хранение (применение) не более 10 литров ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре;

- Не допускается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах, жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, подвальных и чердачных помещениях, на балконах, лоджиях;

- Газовые баллоны должны как правило располагаться вне зданий в пристройках (шкафах) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 метров от входа в здание;

- Запрещается проверка герметичности соединений газового баллона с газовым прибором при помощи источника открытого пламени;

- Рекомендуется возле каждого жилого дома устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель и иной противопожарный инвентарь и приставную лестницу.

Требования к электроустановкам:

- Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике;

- Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий;

- Ввод электропроводки в здания должен осуществляться через стену в дополнительной изоляционной трубке.

Запрещается:

- Использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций – изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

-Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- Обертывать электролампочки и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми плафонами;

- Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- Размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Требования к печному отоплению:

- Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы; -- Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются;

- Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций потолка и стен, а также на полу под дверцей топки печи должен быть прибит металлический лист размером не менее 50х70 сантиметров;

- Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже;

- одного раза в три месяца для отопительных печей;

- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;

- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки;

- Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место;

- Не допускается установка металлических печей, не отвечающих требованиям правил пожарной безопасности;

- На чердаках все дымовые трубы должны быть поштукатурены и побелены;

- Не допускается устройство на чердаках горизонтальных участков дымоходов («боровов»).

Запрещается;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- перекалывать печи.

На успешное тушение пожара и  спасение людей, находящихся в горящем здании влияют следующие основные факторы:

- своевременное обнаружение пожара;

- незамедлительное сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону «01», назвать свою фамилию, указать точный адрес пожара, пути проезда, что горит, указать номер телефона, с которого Вы звоните;

- оповестить о пожаре членов добровольной пожарной дружины и население;

- принять меры по спасению и эвакуации людей, тушению пожара, защиты соседних строений путем использования первичных средств тушения пожара, эвакуацию имущества и материальных средств;

- тушение пожара на начальной стадии силами добровольных пожарных дружин и населением;

- в случае невозможности проникнуть в горящее помещение из-за опасных факторов пожара для подачи огнетушащих средств первичными средствами пожаротушения необходимо принять меры по ограничению допуска кислорода в зону горения и ограничению распространения огня на соседние помещения;

-организовать встречу подразделений пожарной охраны и указать кратчайшие пути проезда к месту пожара;

- удовлетворительное состояние дорог и подъездных путей;

- своевременное прибытие подразделений пожарной охраны;

- обеспеченность населенных пунктов нормативным противопожарным водоснабжением (пожарные резервуары, пожарные гидранты и гидрант – колонки), оборудованные приспособлениями для забора воды пожарной техникой водонапорные башни, пожарные пирсы на  естественных водоемах.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Льгову, Льговскому и Конышевскому районам