     Бытовой газ – опасность взрыва!

       Пожары часто происходят из-за взрыва бытового газа. Основной причиной взрывов является нарушение требований правил безопасности при эксплуатации газовых приборов. Напоминаем о мерах пожарной безопасности при использовании бытовых баллонов сжиженного газа!

       Природный газ, применяемый в быту, обладает рядом достоинств: полностью сгорает,  является сравнительно дешевым топливом. В то же время газ имеет повышенную пожарную опасность. На территории Российской Федерации произошел ряд чрезвычайных ситуаций, приведших к трагическим последствиям, связанным с взрывами бытового газа и газовых баллонов, вследствие нарушения правил их обслуживания, эксплуатации и хранения.

       Применяемый для отопления и бытовых нужд газ, смешиваясь в определенной пропорции с воздухом, образует взрывчатую смесь. Газ может взорваться, если из-за неисправности газопровода или беспечности жильцов, проник в помещение.

        Для этого достаточно небольшого источника огня — от спички или искр выключателя электроосвещения. С целью недопущения взрывов бытового газа необходимо знать и неукоснительно соблюдать следующие правила пользования газовыми приборами и ухода за ними:

- заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах;

- самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах;

- убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты.

- воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов;

- используйте для соединения баллона с газовой плитой специальный гибкий резиновый шланг, длинной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности.

   Способы обнаружения утечки газа:

· На глаз. На поверхности мыльной воды, налитой вдоль газовых труб, в местах утечки образуются пузырьки.

· На слух. В случае сильной утечки газ вырывается со свистом.

· По запаху. Характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки. Никогда не ищите место утечки газа с помощью открытого пламени, например, горящей спички. Постарайтесь прекратить подачу газа, если это возможно. Обязательно вызовите пожарных.

При обнаружении запаха газа, в подвале, подъезде, во дворе, на улице:

-сообщить окружающим о мерах предосторожности;

-сообщите в газовую службу по телефону 04 из незагазованного места;

-принять меры к удалению людей из загазованной среды;

-до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.  Будьте внимательны с газом!

Ваша забывчивость, невнимательность могут причинить неприят​ность, вашим близким и соседям. Только умелое обращение с газовыми приборами и знание правил пользования газом поможет вам избежать несчастных случаев.

Уважаемые жители Конышевского района! Будьте внимательны и осторожны! Помните: взрыв бытового газа в помещении может стать причиной обрушения здания или его части, возникновения пожара, травмирования и гибели людей!

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г. Льгову, Льговскому и 

Конышевскому районам капитан 

внутренней службы                                                                   В.Н. Быков

