ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ  ПРОЕКТА	4

1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ	10

1.1. Цели  и  задачи  территориального  планирования	10

1.2. Задачи  территориального  планирования	11

2.   Перечень  мероприятий по  территориальному  планированию  и  последовательность  их  выполнения	17

2.1. Предложения по изменению границ земель  сельскохозяйственного назначения	17

2.2. Размещение планируемых объектов капитального строительства	18

федерального, регионального и местного значения	18

2.2.1. Жилищный фонд	18

2.2.2. Учреждения и предприятия обслуживания	18

2.2.3.  Мероприятия  по  развитию  инженерной  инфраструктуры	27

2.2.4. Размещение планируемых объектов капитального строительства транспорта	32

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	34

# СОСТАВ  ПРОЕКТА

| № | Наименование | Материал использования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании. Том I | Переплет |
| 2 | Материалы по обоснованию. Том II. Части 1 и 2 | Переплет |
| 3 | Графические материалы. Демонстрационные чертежи | Бумага. Компьютерная графика |

# Введение

Схема территориального планирования Курского района Курской области разработана ООО «Земресурс» на основании Муниципального контракта № 05-07 от 6 сентября 2007 года.

Муниципальным Заказчиком является Администрация Курского района.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ:

«Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Согласно статье 19. Градостроительного кодекса РФ «Содержание схемы территориального планирования муниципального района»:

1. Схема территориального планирования муниципального района содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального района;

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях;

4) карту функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).

2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в схеме территориального планирования муниципального района, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение (указываются наименования поселения, межселенной территории, населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов), а также сведения о планируемых для размещения в указанных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

3. На указанных в пунктах 2-4 части 1 настоящей статьи картах соответственно отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района, относящиеся к следующим областям:

- электро- и газоснабжение поселений;

- автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

- образование;

- здравоохранение;

- физическая культура и массовый спорт;

- утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях;

3) границы и описание функциональных зон, установленных на межселенных территориях, с указанием планируемых для размещения в этих зонах объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и (или) местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

4. К схеме территориального планирования муниципального района прилагаются материалы по ее обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

5. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования муниципального района в текстовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие соответствующей территории;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на межселенных территориях объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) перечень земельных участков, расположенных на межселенных территориях и включаемых в границы населенных пунктов или исключаемых из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межселенных территориях в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

6. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования муниципального района в виде карт отображают:

1) границы поселений, входящих в состав муниципального района;

2) границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального района;

3) объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения, в том числе:

а) планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации;

- особые экономические зоны;

- особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

- территории объектов культурного наследия;

- зоны с особыми условиями использования территорий;

- территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- иные объекты, иные территории и (или) зоны.

При подготовке проекта авторский коллектив руководствовался законами РФ, Законом Курской области о градостроительной деятельности в Курской области от 24 октября 2006 года, действующими нормативными документами, опытом проектных работ, предложениями подразделений Администрации Курской области, Администрации Курского района, зарубежным опытом создания документов пространственного планирования.

В разработке Схемы принял участие коллектив лаборатории регионального анализа, кафедры экономической и социальной географии, географического факультета Московского государственного университета под руководством зав. кафедрой, зав. лабораторией, к.г.н., доцента В.Е. Шувалова.

Работа над Схемой велась при тесном взаимодействии и на основе исходных материалов, предоставленных Администрацией района, органами и учреждениями государственной власти района, прочими организациями, федеральными и областными научными, проектными, инспектирующими и эксплуатирующими организациями.

Для разработки Схемы, в качестве картографической основы использованы:

- векторные материалы ВИСХАГИ М 1:200 000, предоставленные заказчиком;

- растровые материалы М 1:50 000, предоставленные заказчиком.

Согласно техническому заданию и программе выполнения работ, материалы схем сформированы в форматах ГИС MapInfo.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга района, а также практической работы подразделений Администрации района.

Авторский коллектив

Схема территориального планирования Курского района Курской области разработана коллективом специалистов в составе:

- Аленина Н.В., главный архитектор ООО «Земресурс», главный архитектор проекта;

- Шувалов В.Е., заведующий кафедрой экономической и социальной географии России географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент, кандидат географии;

- Бабурин В.Л., профессор кафедры экономической и социальной географии России, доктор географии;

- Петров А.Г., главный инженер НИИП Градостроительства (Санкт-Петербург);

- Кострикин Н.Д., профессор кафедры градостроительства МАРХи, доктор архитектуры;

- Клюев Н.Н., ведущий научный сотрудник Института географии РАН, доктор географии;

- Замотаев И.В., кгн, снс (Институт географии РАН);

- Яковенко Л. М., нс (Институт географии РАН);

- Шувалов А. В., асп. (Институт географии РАН);

- Соболев Н.А., кгн (координатор программы Центра охраны дикой природы);

- Холодова Е.В., архитектор, кандидат архитектуры;

- Шагова А.А., ведущий архитектор;

- Кукоба О.В., руководитель проекта;

- Кириллов П.Л., научный сотрудник кафедры экономической и социальной географии России;

- Соколова Д.В., ведущий инженер лаборатории регионального анализа;

- Вознов Д.А., ведущий инженер лаборатории регионального анализа, кгн;

- Мозгунов Н.А., ведущий инженер кафедры экономической и социальной географии России;

- Аверкиева К.В., сотрудник лаборатории регионального анализа;

- Землянский Д.Ю., сотрудник лаборатории регионального анализа;

- Гусева Е.С., сотрудник лаборатории регионального анализа;

- Манаенкова Е.С., ведущий инженер ГИС технологий;

- Шергина Н.Ю., инженер-картограф;

- Самохина М.В., инженер-картограф;

- Дроздова О., архитектор II категории

Концепция территориального планирования района разработана на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2020 г.

II этап (расчетный срок) – 2030 г.

# 1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ

Главная цель территориального планирования Курского района – пространственная организация территории района в соответствии с поставленными стратегическими целями в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий – устойчивое развитие территории района на период до 2030 г.

## 1.1. Цели  и  задачи  территориального  планирования

Целями разработки Схемы территориального планирования Курского района являются создание градостроительными средствами условий для роста уровня жизни населения и экономики района, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, создание «гуманной» среды обитания, сохранение и восстановление объектов культурного наследия, существенное улучшение экологической ситуации, установление границ незастроенных земельных участков.

Территориальное планирование направлено на создание предпосылок:

- повышения качества жизни населения, посредством принятия на профессиональной основе эффективных решений по пространственной организации обустройства территории района;

- устойчивого социального и экономического развития территорий, посредством определения основных направлений развития их пространственного каркаса, совершенствования пространственной организации социальных, производственных, транспортных и других инженерных инфраструктур, систем защиты природной и историко-культурной среды;

- повышения эффективности использования территорий посредством зонирования (определяющего пространственное распределение планируемого характера изменений состояния и использования территорий и необходимых для их реализации градостроительных ограничений и регламентов) и районирования (определяющего пространственную организацию территориального управления).

- защиты связанных с осуществлением градостроительной деятельности прав граждан.

Территориальное планирование осуществляется в соответствии с принципами:

- соблюдения баланса интересов различных видов деятельности (отраслей и функций) и различных уровней территориального управления, связанных с использованием территории и определяющих развитие ее инфраструктур;

- профессиональной обоснованности решений, подготавливаемых при разработке документов;

## 1.2. Задачи  территориального  планирования

Задачи проекта конкретизируются по следующим позициям:

1. Определение возможностей района в части совершенствования структуры сложившегося хозяйственного комплекса и функциональных территориальных зон; выявление социально-экономических тенденций на прогнозируемый период в контексте оптимизации территориальной организации; выявление перспективных секторов экономики и соответствующих функционально-планировочных зон – «полюсов роста» – с учетом хозяйственно-территориальной специфики.

2. Разработка предложений по развитию коммуникационно-инфраструктурного каркаса района – системы транспортных связей всех видов с соответствующей обслуживающей инфраструктурой.

3. Прогнозирование базовых параметров развития территории – численность населения района, городского и сельского населения, сферы занятости; объемы строительства и пр. Проводится анализ городского и сельского расселения в части их перспективности для дальнейшего социально-экономического развитии в зависимости от хозяйственной, исторической и планировочной специфики.

4. Выделение системы расселения высоких рангов, определение их роли в формировании расселенческого каркаса. Разработка принципиальных предложений по сельскому расселению, его возможной реконструкции. Особое внимание уделяется выявлению главных зон расселенческого каркаса района.

5. Формирование предложений по сохранению и развитию природно-экологического каркаса Курского района и рациональному использованию природных ресурсов (большой водораздел, биосферные функции природных комплексов, сохранение всех видов ресурсов, в том числе, водных). Предложения по развитию рекреационных территорий.

6. Принципы развития социальной сферы, расчёты основных экономико-градостроительных параметров.

7. Принципиальные направления реконструкции и развития современных инженерных систем, связи и телекоммуникаций – газоснабжения, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др. Защита от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, инженерная подготовка территории.

Располагая в настоящее время высоким производственным, культурным, рекреационным потенциалами район привлекателен для инвесторов, что позволяет говорить о высоком стратегическом потенциале развития района на перспективу.

Стратегические приоритеты развития Курского района необходимо развивать по следующим основным направлениям:

Промышленность

- развитие пригородных промышленно - логистических функций на территории района;

- развитие пищевой промышленности на территории района, на основе сельскохозяйственного сырья, производимого в Курской области;

- привлечение инвестиций для создания высокотехнологичных производств, обновление производственной инфраструктуры, создание новых рабочих мест.

Агропромышленный комплекс

- развитие агропромышленного комплекса с созданием условий для привлечения инвестиций, развития интеграции сельхозпроизводителей и перерабатывающих производств;

- расширение рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия;

- обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции и его экономической эффективности;

- повышение уровня и качества жизни на селе;

- интенсификацию сельскохозяйственного производства, повышение технической оснащённости и обновление основных фондов;

- комплексирование производства за счет строительства предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья на территории района и более тесное взаимодействие с предприятиями пищевой промышленности в г. Курске и соседних районах, организация заготовительной сети;

- повышение доли обрабатываемых земель в структуре земельного фонда района;

- развитие высокотоварного растениеводства, ориентированного, в первую очередь, на потребности жителей г.Курска: овощеводство, зеленое хозяйство;

- развитие скотоводства мясомолочного направления, повышение продуктивности скота;

- развитие свиноводства;

- формирование «пригородного» типа животноводства – производство охлаждённого мяса и мясных полуфабрикатов;

- организация хозяйств, занимающихся разведением декоративных растений для благоустройства и озеленения г. Курска.

Развитие инфраструктуры  туризма  и  отдыха

- развитие экологической сети района;

- развитие религиозного туризма;

- развитие делового (конгрессно - выставочного) туризма;

- развитие специализированного туризма

- дальнейшее развитие существующих туристических маршрутов и создание новых;

- развитие существующей и создание новой коммерческой инфраструктуры обслуживающей постоянное населений района, туристические потоки и отдыхающих.

- проведение имиджевых мероприятий по популяризации туризма и отдыха в Курском районе, таких как выставки, фестивали, форумы, конкурсы, спортивные мероприятия и т.д.

Культурный  потенциал

Дальнейшее развитие культурного потенциала района с сохранением, реставрацией культурного наследия и исторической среды, включающего в себя:

- комплексы архитектурных и археологических памятников;

- ценный исторический и природный ландшафты.

Планируется и осуществляется восстановление и воссоздание.

Социальный комплекс

Формирование положительных социальных и демографических показателей на основе сбалансированной социально-экономической политики на федеральном, областном, муниципальном уровнях:

- создание условий для обеспечения населения качественной медицинской помощью;

- развитие системы образования и духовно-нравственного воспитания;

- создание условий для занятия физической культурой и спортом;

- формирование системы социальной защиты населения;

- формирование центра врачей общей практики на базе отделения ЦРБ в Курске для обслуживания населения Курского района;

- трансформация общеобразовательной пространственной системы и создание ступенчатой организации образовательного процесса (создание 10 образовательных зон):

- сохранение основных школ с численностью учащихся более 30 чел., максимально приближенных к местам проживания населения;

- выделение базовых школ.

- постепенное (вплоть до 2020 г.) закрытие малокомплектных школ (менее 30 учеников), в том числе всех начальных школ.

Система расселения, коммуникации

Формирование двусторонних потоков человеческого, материального и финансового капиталов, а именно:

- интегрирование производственных цепочек района и города Курска;

- усиление взаимодействия между сельскохозяйственными производителями района и переработчиками города;

- развитие логистической функции на территории района (поток материального капитала);

- строительство новых экономических объектов на территории района, ориентированных на финансовые активы города и городских жителей (промышленных предприятий, логистического комплекса, предприятий сферы услуг), но приносящие доход бюджету района;

- развитие субурбанизационных процессов на территории города, создание новых районов максимально комфортного проживания населения (переток человеческого капитала).

Таким образом, в новые поселения и на новые предприятия район сможет привлечь более квалифицированных работников, чем тех, кого «отдает» городу.

Дальнейшее развитие и модернизация инфраструктурных показателей и в первую очередь транспортно-коммуникационных  позволит значительно повысить потенциал динамичного развития Курского района в единой системе Курской области.

Важной задачей территориального планирования района является выявление ограничений комплексного развития, которые утверждаются в составе положений территориального планирования, не требуют обоснования и процедуры согласования.

Ограничения комплексного развития территории района включают: зоны с особыми условиями использования территории (охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов и др.). Зоны с особыми условиями использования территории подразделяются на зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия.

При обосновании состава ограничений устанавливаются факторы и границы территорий возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при этом мероприятия по защите территории, а также инженерной подготовке должны разрабатываться в документации по планировке территории.

Положения о территориальном планировании и основные карты (схемы) утверждаются представительным органом местного самоуправления Курского муниципального района Курской области и обеспечивают правовые инструменты управления развитием территории.

Важной обосновывающей схемой в составе Схемы территориального планирования является функциональное зонирование, которое разрабатывается с учетом сложившейся хозяйственной специализации территории, задач комплексного использования природно-ресурсного потенциала, сохранения окружающей среды и рационального природопользования.

Необходимым условием комплексности и устойчивости социального и экономического развития территории является ее инфраструктурная обеспеченность. Поэтому одна из важнейших задач Схемы – определение направлений развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур регионального значения на основе оценки сложившегося уровня их развития и выделение зон размещения объектов капитального строительства регионального значения. При этом все объекты условно подразделяются на: линейные, площадные и точечные.

Для выявления зон размещения объектов капитального строительства необходимо провести укрупненную оценку территории по степени благоприятности для капитального строительства, учесть наличие ограничений, изучить специфику природных условий, оценить инфраструктурную обеспеченность территории, ее градостроительную освоенность и особенности современного хозяйственного использования территории.

Оценка благоприятности территории для капитального строительства проведена по комплексу имеющихся ограничений и по инфраструктурной обеспеченности территории.

При этом учтены особенности природно-климатических, инженерно-геологических, экологических и ландшафтных условий, наличие зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, особо ценных земель и ландшафтов, объектов культурного наследия, обеспечение условий безопасности жизнедеятельности населения.

Основные направления развития территории определяются с учетом взаимной увязки федеральных, региональных и местных интересов, а также задач рационального использования богатого природного, минерально-сырьевого, сельскохозяйственного, историко-культурного потенциалов, сбалансированного природопользования и сохранения экологического равновесия среды жизнедеятельности и др.

Работы по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию должны быть использованы при разработке проектно-сметной документации объектов капитального строительства.

Практическим результатом Схемы является план ее реализации, в котором устанавливаются сроки подготовки документации по планировке территорий зон размещения объектов капитального строительства регионального значения, сроки разработки проектной документации и сроки строительства объектов.

В комплексных программах социально-экономического развития, схемах развития отраслей народного хозяйства, схемах развития и размещения производительных сил обосновываются приоритетные направления инвестиционной политики, а также перечень рекомендуемых к строительству объектов.

На основании этих предложений в проекте Схемы определяются зоны их размещения, а в последующей градостроительной и архитектурно-строительной документации устанавливаются градостроительные и архитектурные параметры планируемых объектов.

Таким образом, Схема территориального планирования района становится важным промежуточным звеном в обосновании и реализации инвестиционных программ и проектов.

# 2.   Перечень  мероприятий по  территориальному  планированию  и  последовательность  их  выполнения

В составе раздела разработаны мероприятия с разбивкой по последовательности их выполнения: первая очередь – срок реализации до 2020 г., перспективные период – до 2030 г.

Основой для разработки данного раздела послужили следующие документы прогнозного и нормативно-правового характера:

1. Стратегия развития Курской области на период до 2020 года;

2. Схема территориального планирования Курской области.

3. Программа социально – экономического развития Курского района Курской области на 2011 - 2015 годы.

Все мероприятия объединены в группы.

Первая группа мероприятий включает предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе.

Вторая группа включает предложения по планируемому размещению объектов капитального строительства регионального значения.

В третьей группе мероприятий даются предложения по планировке территорий зон размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения

Предлагаемые Схемой территориального планирования Курского района мероприятия после утверждения Схемы станут основой для Плана реализации.

В Плане реализации устанавливаются сроки подготовки документации по планировке территорий зон размещения объектов капитального строительства регионального значения, сроки их проектирования и строительства.

## 2.1. Предложения по изменению границ земель 
сельскохозяйственного назначения

Схемой территориального планирования Курского района предлагается:

- Перевести  земли сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов для последующего строительства жилых домов и учреждений и предприятий обслуживания в следующих поселениях:

- Клюквинское поселение  – 808,62 га;

- Новопоселеновское поселение – 45,03 га;

- Рышковское поселение – 1 086,00 га;

- Ноздрачевское поселение  – 299,00 га.

- Строительство линейных объектов.

## 2.2. Размещение планируемых объектов капитального строительства

## федерального, регионального и местного значения

### 2.2.1. Жилищный фонд

Курский район обладает значительным потенциалом развития селитебной функции, связанным, в первую очередь, с развитием субурбанизационных процессов в Курской агломерации.

Рост доходов жителей областного центра будет приводить к трансформации потребительских предпочтений, что вкупе с ростом автомобилизации приведет к повышению общего интереса к жилью в пригороде.

В результате в районе должен сформироваться полноценный рынок жилья, ориентированный на различные по уровню доходов и социальному статусу группы населения.

Расчет объемов нового жилищного строительства на период до 2030 года

Согласно утвержденной Схеме территориального планирования Курской области уровень жилищной обеспеченности должен быть:

- в 2020 году в сельской местности – не менее 34,70 кв. м;

- в 2030 году в сельской местности – не менее 41,00 кв. м.

В результате прогнозируемого увеличения численности населения и роста запланированной жилищной обеспеченности жилищный фонд Курского района на 1 очередь реализации Схемы территориального планирования и на расчетный срок жилой фонд будет составлять:

Расчет показателей жилого фонда на 1 очередь и на расчетный срок

| № | Наименование показателя | 2020 год |  | 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, человек | Общая площадь кв.м. | Население, человек | Общая площадь кв.м. |
| 1 | Жилая площадь в поселении | 148 186 | 5 142 054 | 241 594 | 9 905 395 |

### 2.2.2. Учреждения и предприятия обслуживания

Объекты социальной инфраструктуры являются объектами капитального строительства, необходимыми для осуществления полномочий, определенных федеральным законодательством, Уставами Курской области и Курского района.

Определение потребности в объектах систем образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, а также социальной защиты населения проводится исходя из проектной численности и возрастной структуры населения поселения.

В течение всего срока действия Схемы территориального планирования Курского района необходимо проведение следующих мероприятий:

- сохранение и развитие существующей системы учреждений дополнительного образования;

- капитальный ремонт и модернизация нуждающихся в этом зданий больниц, замена новыми зданиями пришедших в негодность;

- сохранение сети и укрепление материально-технической базы амбулаторно-поликлинических учреждений;

- сохранение и развитие сети учреждений социальной защиты населения, своевременный ремонт зданий, замена аварийных зданий, повышение технической оснащенности учреждений;

- укрепление материальной базы учреждений культурно - досугового типа и общедоступных библиотек, своевременный ремонт и модернизация зданий, замена зданий, непригодных для использования.

Расчет необходимых объемов учреждений и предприятий  обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями актуализированной редакции СНиП 2.07.01 - 89* "Градостроительство" с учетом предполагаемой численности населения на 1 очередь –148 186 человек, на расчетный срок – 241 594 человек.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания на первую очередь и на расчетный срок

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Показатель |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Емкость учреждений | Население | Емкость учреждений |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения, место | 180 мест на 1 тыс. чел. |  | 148 186 | 26 673 | 241 594 | 43 487 |
| Общеобразовательные школы, учащиеся | 180 мест на 1 тыс. чел. |  | 148 186 | 26 673 | 241 594 | 43 487 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения | Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование |  | 148 186 |  | 241 594 |  |
| Аптеки | 1 объект на 10 тысяч населения |  | 148 186 | 15 | 241 594 | 24 |
| Врачи | 41 единицы на 10 000 населения |  | 148 186 | 608 | 241 594 | 990 |
| Средний медицинский персонал | 114,3 единицы на 10 000 населения |  | 148 186 | 1 694 | 241 594 | 2 761 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Для поселений, м2 на 1тыс. чел. | Спортивный зал | Бассейн |  |  |  |  |
|  | 175 | 80 | 148 186 | 25 933/11 855 | 241 594 | 42 280/19 328 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп | 190-140 |  | 148 186 | 24 451 | 241 594 | 39 864 |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. | 4,5-5 3-4 |  | 148 186 | 703,88 519 | 241 594 | 1 148 845,6 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Магазины, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 300 |  | 148 186 | 44 456 | 241 594 | 72 480 |
| Предприятия общественного питания, место на 1 тыс. чел. | 40 |  | 148 186 | 5 927 | 241 594 | 9 664 |
| Предприятия бытового обслуживания, раб. место на 1 тыс. чел. | 7 |  | 148 186 | 1 037 | 241 594 | 1 691 |

Строительство объектов социальной сферы предполагается, в основном, в местах массового жилищного строительства.

#### 2.2.2.1. Развитие системы здравоохранения

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование.

Строительство объектов здравоохранения должно в основном вестись в местах массового жилищного строительства.

Расчет общей вместимости медицинских учреждений и количества медицинского персонала на первую очередь и расчетный срок

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Показатель | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Емкость учреждений | Население | Емкость учреждений |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения | Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | 148 186 |  | 241 595 |  |
| Аптеки | 1 объект на 10 тысяч населения | 148 186 | 15 | 241 595 | 24 |
| Врачи | 41 единицы на 10 000 населения | 148 186 | 608 | 241 595 | 990 |
| Средний медицинский персонал | 114,3 единицы на 10 000 населения | 148 186 | 1 694 | 241 595 | 2 761 |

#### 2.2.2.2. Развитие системы образования

Развитие дошкольного и школьного образования в сложившихся населенных пунктах

В настоящее время в районе отмечается рост рождаемости, однако демографический прогноз не подтверждает данную тенденцию. Таким образом, расширение сети дошкольных учреждений не целесообразно на средне и долгосрочную перспективу.

При развитии дошкольного образования необходимо более глубоко использовать существующую сеть, повышать наполняемость учреждений. С другой стороны, система расселения района требует приближения услуги дошкольного образования к потребителю – населению.

Наиболее действенным механизмом реализации этого направления является развитие сети учреждений типа «детский сад - школа» – использования части помещений недозаполненных сельских школ под организацию дошкольных групп.

Используя и развивая подобную модель организации дошкольного образования, можно минимизировать издержки, связанные с демографическими тенденциями (демографических волн): в определенные периоды можно использовать помещения под детский сад, затем, одновременно с переходом детей в школьный возраст и некоторым снижением рождаемости можно использовать помещения для школьных классов.

Развитие школьного образования

Основным принципом территориальной организации образовательного процесса в районе является принцип доступности качественных базовых образовательных услуг (в соответствие со «Схемой территориального планирования Курской области»). Данное условие должно быть обеспечено через повышение мобильности системы образования.

Признавая сеть учреждений в целом избыточной необходимо постепенно трансформировать систему пространственной организации школьного образования.

Основным принципом станет ступенчатая организация образовательного процесса, нацеленная на максимизацию качества образования и инновационную организацию образовательного процесса. В большинстве случаев достаточно крупные школы, имея лучшее материально техническое оснащение, обладают большим потенциалом повышения качества образования.

Таким образом, предполагается формирование 10 зон, в каждой из которых:

- Сохраняются основные школы с численностью учащихся более 30 чел., максимально приближенные к местам проживания населения

- Выделяются базовые школы, обладающие лучшей материально-технической базой, преподавательским составом, возможностями организации более качественного учебного процесса, нежели прочие СОШ. Эти школы становятся центром приема детей из удаленных сельских территорий. Перед началом реорганизации базовым школам передается необходимый для организации учебного процесса (доставки учеников) автотранспорт (не менее 1 автобуса и 1 газели на 1 базовую школу), а также осуществляется их модернизация (капитальный ремонт зданий, обновление учебного оборудование, развитие компьютерного парка и т.д.).

- Постепенно (вплоть до 2020 г.) проводится закрытие малокомплектных школ (менее 30 учеников), в том числе всех начальных школ.

Все образованные зоны можно разделить на 2 типа по принадлежность к агломерации.

Для зон первого типа (№3, 6, 10), включенных в Курскую агломерацию, для которых характерна высокая плотность населения и достаточно большая людность населенных пунктов. Сеть учреждений в данных зонах сравнительно оптимальна и их ждут незначительные изменения.

Для зон второго типа, для которых характерна низкая плотность населения, небольшая средняя людность населенных пунктов, будут характерны значительные изменения сети учреждений. В этих зонах произойдет серьезное сокращение малокомплектных школ. Поэтому необходимо изменения проводить постепенно, на протяжении всего периода реализации схемы.

Также необходимо открытие новой школы в Ворошневском поселении. В настоящее время в данной густонаселенной зоне, со стабильно растущим населением школы отсутствуют.

Пространственная организация среднего образования в Курском районе до 2020 г.

|  | Территория | Базовая школа | Школы, сохраняемые в статусе ООШ до 2020 г. | Школы, планируемые к закрытию до 2015 г. | Школы, планируемые к закрытию до 2020 г. | Численность обслуживаемого населения | Численность учащихся в 2008/2009 уч.г. | Прогноз численность учащихся в 2020/2021 уч.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брежневское поселение | Верхнемедве-дицкая СОШ | Гнездиловская СОШ Касиновская СОШ |  | Шемякинская ООШ | 4607 | 289 | 250-260 |
|  | Нижнемедве-дицкое поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Камышинское поселение | Ушаковская СОШ | Букреевская ООШ Глебовская СОШ Курасовская ООШ | Букреевская (Л) НШ |  | 5649 | 419 | 350-370 |
|  | Пашковское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Щетинское поселение | Сапоговская СОШ | Щетинская ООШ |  |  | 7204 | 258 | 220-250 |
| 4 | Винниковское поселение | Винниковская СОШ | Ноздрачевская СОШ | Отрешковская НШ | Виногробль-ская ООШ | 2283 | 189 | 150-160 |
|  | Ноздрачев-ское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бесединское поселение | Бесединская СОШ | Троицкая ООШ |  |  | 3785 | 256 | 210-230 |
| 6 | Клюквинское поселение | Жуковская СОШ Клюквинская шк.-интернат | Рышковская СОШ Клюквинская СОШ |  |  | 10453 | 882 | 750-770 |
| 7 | Полевское поселение | Полевской лицей | Зоринская ООШ |  | Лисовская ООШ Верхне-Гуторовская ООШ Колоденская НШ Кизиловская НШ | 4342 | 453 | 380-400 |
| 8 | Лебяженское поселение | Октябрьская СОШ | Шумаковская СОШ Лебяженская ООШ Конаревская ООШ |  |  | 5642 | 395 | 330-350 |
|  | Шумаковское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Новопоселе-новское поселение | Новопоселе-новская СОШ | Селиховская СОШ | Кукуевская НШ | 3-я Цветковская НШ | 6405 | 424 | 360-380 |
|  | Рышковское поселение | Новопоселеновский детский дом |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ворошневское поселение | Открытие новой школы в пос. Ворошнево |  |  |  | 5083 |  | 380-400 |
| 11 | Моковское поселение | Полянская СОШ | Моковская СОШ | Гремяченская НШ |  | 5379 | 218 | 180-200 |
|  | Полянское поселение |  |  |  |  |  |  |  |

В связи с предполагаемым массовым жилищным строительством в районе, возникнет необходимость строительства дошкольных и школьных учреждений на участках нового строительства.

Расчет общей вместимости дошкольных и школьных учреждений района

на 1 очередь и расчетный срок

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Показатель | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Емкость учреждений | Население | Емкость учреждений |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения, место | 180 мест на 1 тыс. чел. | 148 186 | 26 673 | 241 595 | 43 487 |
| Общеобразовательные школы, учащиеся | 180 мест на 1 тыс. чел. | 148 186 | 26 673 | 241 595 | 43 487 |

#### 2.2.2.3. Развитие сферы культуры

Согласно Программе социально – экономического развития Курского района Курской области на 2011 - 2015 годы, развитие учреждений культуры будет идти следующим образом:

| Показатели | Ед.изм. | Прогноз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| Число учреждений культурно - досугового типа | единиц | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Удельный вес населения , занимающегося в кружках, секциях различных жанров и направлений клубных учреждений | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| Число мест в клубных учреждениях в сельской местности на 1 000 человек | единиц | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Число общедоступных библиотек | единиц | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Библиотечный фонд | экземпляров | 311500 | 296500 | 281500 | 266500 |
| В среднем на 1 000 человек населения | тыс. экземпляров | 5,6 | 5,4 | 5,1 | 4,8 |
| Число читателей | человек | 22050 | 22070 | 22150 | 22250 |
| Удельный вес населения, охваченного библиотечным обслуживанием | % | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 |

Основные мероприятия по развитию системы культурного обслуживания в Курском районе:

Клубные учреждения:

- Создание СДК в д. Ворошнево.

- Создание сельского клуба или дома досуга в одном из населенных пунктов Пашковского поселения (д. Сапогово).

- Создание сельского клуба или дома досуга в одном из населенных пунктов Щетинского поселения (пос. Искра).

Библиотечные учреждения:

- Создание электронного каталога книг в библиотечных учреждениях района.

- Создание на базе Верхнекасиновской библиотеки «мобильной библиотеки» (возможно совместно с почтой), когда читатель оставляет заявку, а в последствие книга доставляется ему на дом. В зону обслуживания библиотеки войдут: Брежневское, Нижнемедведицкое поселения.

В связи с предполагаемым массовым жилищным строительством в районе, и значительным ростом населения района возникнет необходимость строительства учреждений культуры и искусства.

Расчет общей вместимости учреждений культуры и искусства района

на первую очередь и расчетный срок

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Показатель | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Емкость учреждений | Население | Емкость учреждений |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп | 190-140 | 148 186 | 24 451 | 241 595 | 39 864 |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. | 4,5-5 3-4 | 148 186 | 703,88 519 | 241 595 | 1 148 845,6 |

#### 2.2.2.4. Развитие физической культуры и спорта

Согласно Программе социально – экономического развития Курского района Курской области на 2011 - 2015 годы, для развитие физической культуры и спорта намечено:

- строительство многофункциональной спортивной площадки в п. Камыши по программе школьный стадион «Газпром детям»;

- строительство хоккейной площадки в п. им. Маршала Жукова за счет средств бюджета МО «Клюквинский сельсовет».

На планируемый период 2011 - 2015 годы число спортивных учреждений в районе будет увеличиваться с 3 898 единиц в 2010 году до 5 600 единиц в 2015 году , соответственно также будет увеличиваться численность лиц занимающихся спортом в районе с 7,2 % в 2010 году до 11,2% в 2015 году.

| Показатели | Прогноз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| Число спортивных учреждений, единиц | 4880 | 5300 | 5450 | 5600 |
| Численность лиц занимающихся в спортивных учреждениях, в % от численности населения | 9,7 | 10 | 10,9 | 11,2 |

В связи с предполагаемым массовым жилищным строительством в районе, численность населения также значительно увеличится. Для него будут необходимы новые спортивные сооружения и площадки.

Расчет общей потребности в спортивных сооружениях на первую очередь и расчетный срок

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Показатель |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Емкость учреждений | Население | Емкость учреждений |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Для поселений, м2 на 1тыс. чел. | Спортивный зал | Бассейн |  |  |  |  |
|  | 175 | 80 | 148 186 | 25 933/11 855 | 241 595 | 42 280/19 328 |

#### 2.2.2.5. Общественное питание, торговля и бытовое обслуживание

Предусматривается сохранение и развитие существующей сети торговых предприятий и организаций и рост емкости предприятий общественного питания и бытового обслуживания за счет развития частного бизнеса.

В связи с предполагаемым значительным ростом населения района, возникнет необходимость в развитии сферы торговли и услуг.

Расчет общей вместимости предприятий на первую очередь и расчетный срок

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Показатель | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Емкость учреждений | Население | Емкость учреждений |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| Магазины, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 300 | 148 186 | 44 456 | 241 595 | 72 480 |
| Предприятия общественного питания, место на 1 тыс. чел. | 40 | 148 186 | 5 927 | 241 595 | 9 664 |
| Предприятия бытового обслуживания, раб. место на 1 тыс. чел. | 7 | 148 186 | 1 037 | 241 595 | 1 691 |

### 2.2.3.  Мероприятия  по  развитию  инженерной  инфраструктуры

#### 2.2.3.1. Водоснабжение

Для реального решения проблемы обеспечения населения питьевой водой необходимо выполнить детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения каждого населенного пункта. Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех водопользователей.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо максимально использовать подземные воды. Потребуются мероприятия по строительству и реконструкции групповых водопроводов и децентрализованных систем водоснабжения в сельской местности.

Площадки нового  строительства  предприятий с инновационными системами должны быть обеспечены водоснабжением с применением современных методов водоподготовки.

Перспективное развитие систем водоснабжения предусматривается на площадках агропромышленного комплекса, для которых необходимы собственные водозаборы и водоочистные станции.

Сельскохозяйственные предприятия, объекты животноводства намечается обеспечить водой за счет подземных вод.

Зоны отдыха также обеспечиваются подземными водами.

Необходимо обустроить зоны санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, установка квартирных счетчиков воды позволит снизить объемы водопотребления на 20– 30%

#### 2.2.3.2. Водоотведение

Для снижения экологической напряженности, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо предусмотреть:

- Реконструкцию  существующих очистных сооружений.

- Строительство новых КОС в сельских населенных пунктах. Все выпуски должны быть расположены в строгом соответствии с нормативами: СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- Все существующие очистные сооружения и все новые должны иметь технологию с внедрением методов глубокой очистки, способом утилизации осадка.

- Загрязненные стоки промышленных предприятий отводятся в сети бытовой канализации населенных пунктов. Перед попаданием в общую систему, производственные сточные воды должны пройти через локальные очистные сооружения, при этом степень очистки на них определяется правилами спуска сточных вод в хозяйственно-бытовую сеть.

- Для сокращения сброса сточных вод необходимо предусмотреть максимальное внедрение на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения.

- Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозиться на специально оборудованные сооружения – сливные станции.

- Для предполагаемых инновационно-технологических центров потребуется строительство систем водоотведения, с применением современных методов очистки стоков.

#### 2.2.3.3. Электроснабжение

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения района электроэнергией.

Определение нагрузок

Электрические нагрузки потребителей района на перспективу определены в соответствии с прогнозом их роста, принятом в Схеме развития электрической сети 35-110кВ ОАО «Курскэнерго» до 2012г. с перспективой до 2017г. выполненной СевЗап НТЦ ОАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» филиал «Институт Тулаэнергосетьпроект». Среднегодовой прирост нагрузок на 1 очередь принят 2,5%,  на расчётный срок – 2%. В соответствии с этим общая удельная нагрузка составит: на 1 очередь - 0,4 кВт на человека, на расчётный срок – 0,47 кВт на человека. Результаты подсчета в зависимости от численности населения на 1 очередь и расчётный срок приведены в таблице.

Прогнозируемое потребление электрической энергии в Курском районе

| Наименование. | Население, чел. |  | Потребление, млн.квт.ч. / в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2030 год | 2020 год | 2030 год |
| Всего по району: | 148 186 | 241 594 | 133,37 | 217,43 |

Электроснабжение потребителей промышленного и сельскохозяйственного комплексов Курского района на перспективу будет обеспечиваться от существующих сетей и подстанций ОАО Курскэнерго.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей района, в связи со значительным износом оборудования подстанций и ВЛ 35 и 110 кВ и в соответствии со Схемой развития электрической сети 35-110кВ ОАО «Курскэнерго» до 2012г. с перспективой до 2017г. выполненной СевЗап НТЦ ОАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» филиал «Институт Тулаэнергосетьпроект», в схеме территориального планирования предусматриваются ряд мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов энергетики. Перечень мероприятий приведён в таблице.

Перечень мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов энергетики Курского района

| №№ пп | Наименование | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 очередь строительства |  |  |
|  | Подстанции 110-35кВ. |  |
| 1 | ПС 110кВ «Разиньково» | реконструкция |
| 2 | ПС110кВ «Винниково» | реконструкция |
| 3 | ПС 110кВ «Беседино» | реконструкция с установкой 2готр-ра |
| 4 | ПС 35кВ «Искра» | реконструкция |
| 5 | ПС 35кВ «Стрелецкая» | реконструкция |
| 6 | ПС 35кВ «Петринка» | реконструкция |
| 7 | ПС 35кВ «Безлесная» | реконструкция |
| 8 | ПС 35кВ «Оросительная» | реконструкция |
| 9 | ПС 35кВ «Новая» | реконструкция |
| 10 | ПС 35кВ «Моква» | реконструкция |
| 11 | ПС 35кВ «ЖБИ» | реконструкция |
| 12 | ПС 35кВ «Ленинская» | реконструкция |
| 13 | ПС 35кВ «Автодор» | реконструкция |
|  | ВЛ 110 - 35кВ |  |
| 1 | ВЛ 110кВ Клюква- Лесная | новое строительство |
| 2 | ВЛ 35кВ Зверосовхоз - Конарёво | демонтаж |
| 3 | ВЛ 35кВ Волокно-Стрелецкая-Петринка. | реконструкция |
| 4 | ВЛ 35кВ Счётмаш-Новая-Моква. | реконструкция |
| 5 | ВЛ 35кВ Петринка-Безлесная. | реконструкция |
| 6 | ВЛ35кВ Амосовка-Безлесная. | реконструкция |
| 7 | ВЛ35кВ Беседино-Искра. | реконструкция |
| 8 | ВЛ35кВ Разиньково-Пригородная-Садовая | реконструкция |
| 9 | ВЛ35кВ Отпайка на ПС «Моква» | новое строительство |
| 10 | ВЛ35кВ Отпайка на ПС «Оросительная» | новое строительство |
| 11 | ВЛ35кВ Беседино Искра. | новое строительство |
| Расчётный срок |  |  |
|  | ВЛ 35кВ. |  |
| 1 | ВЛ35кВ Заход на ПС «Стрелецкая». | новое строительство |
| 2 | ВЛ35кВ Заход на ПС «Автодор» | новое строительство |

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в населённых пунктах района наряду с реконструкцией сетей и подстанций 35-110кВ потребуется строительства сетей 10-0,4кВ и подстанций напряжением 10\0,4кВ.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения  потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

#### 2.2.3.4. Теплоснабжение

В связи с тем, что на перспективу в районе не предполагается увеличения численности населения, основной задачей теплоснабжающих организаций района является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

Дальнейшее развитие теплоснабжения района базируется на программе технического перевооружения и строительства новых элементов всей структуры теплового хозяйства:

- необходима модернизация существующих и строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, технологий и материалов.

- строительство новых и реконструкция действующих теплоисточников, что улучшит теплоснабжение малых поселков и деревень района, обеспечит теплоэнергией строящиеся объекты сельского хозяйства

В рамках областной  целевой программы «Энергосбережение Курской области» предусматривается перевод  котельных района на газообразное топливо. Газификация района даст значительный стимул развитию централизованного теплоснабжения района.

#### 2.2.3.5. Газоснабжение

Развитие газоснабжения района на перспективу предполагается в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Курской области, разработанной ОАО «Гипрониигаз» в 2002 году по заказу Комитета строительства и стройиндустрии Курской области.

В рамках этой работы выполнена и Схема распределительных газопроводов и головных сооружений Курского района.

Схема предусматривает строительство межпоселковых газопроводов высокого давления, газорегуляторных пунктов – ГРП, газификацию 35 населённых пунктов.

Реализация программных мероприятий позволит:

- повысить уровень газификации по району;

- провести модернизацию муниципальных и ведомственных котельных с переводом их на газовое топливо.

Развитие газификации населенных пунктов района позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастёт надёжность теплоснабжения и обеспечится устойчивое сохранение окружающей среды.

#### 2.2.3.6. Связь

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле- радиовещания района является:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи Курской области;

- увеличение количества программ теле- и радиовещания, транслируемых на территории района, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

Возможности по трансляции большего (по сравнению с сегодняшним днем) количества телерадиопрограмм, а также доступа в сеть Интернет (в том числе и без наличия компьютера) будут способствовать более полному обеспечению конституционных прав граждан на получение современной и достоверной информации. Жители района смогут получать различные инфокоммуникационные услуги.

### 2.2.4. Размещение планируемых объектов капитального строительства транспорта

- Устройство асфальтобетонного покрытия всех главных улиц населенных пунктов района на I очередь строительства;

- На I очередь строительства обеспечить связью все населенные пункты Курского района автомобильными дорогами с твердым покрытием. Для этого необходимо построить 14,0  км автомобильных дорог IV технической категории.

- Провести реконструкцию и модернизацию большинства автомобильных дорог с V технической категории на IV.

- На первую очередь строительство связующих автомобильных дорог с твердым покрытием:

- дорога категории «А»  Духовец–Ниж. Касиново–Журавлино–Реутов–Киреевка–Волобуево–Малахово (объездная дорога вокруг Курска по северо-западной стороне) – 39,5 км;

- дорога категории «А»  Степной–Бол.Шумаковка–Шагарово–Малахово (объездная дорога вокруг Курска по восточной стороне) – 28,2 км;

- дорога категории «В»  Кислино–Роговка – 8,3 км;

- дорога категории «IV»  Лебяжье–2-е-Безлесное – 7,2 км;

- дорога категории «IV»  Ушаково–Ноздрачево– 6,8 км.

- На расчетный срок строительство связующих автомобильных дорог с твердым покрытием:

- дорога категории «А»  Степной–Бол. Шумаковка–Шагарово–Малахово (объездная дорога вокруг Курска по восточной стороне) – 10,2 км;

- дорога категории «III»  Каменево–Шагарово – 8,4 км;

- дорога категории «III»  Якунино–1-е-Красниково – 4,2 км;

- дорога  категории «III»  Халино–пересечение с дорогой Степной–Бол. Шумаковка–Шагарово–Малахово – 3,7 км;

- дорога категории «IV»  Денисово–Малахово – 12,4 км;

- дорога категории «IV»  Верх. Бартенево–Разиньково – 7,0 км;

5. На I очередь строительства предлагается разместить 3 автозаправочных станции и 12 станций технического обслуживания общим количеством постов – 91.

7. На расчетный срок предлагается размесить 3 автозаправочные станции и 5 станций технического обслуживания общим количеством постов – 45.

# 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| № | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | Общая площадь 10 441га. Расчетное население – 241 594 человека |
| 1.1 | объекты федерального значения | нет |
| 1.2 | объекты регионального значения | нет |
| 1.3 | объекты местного значения |  |
|  | Жилые дома на землях, включенных в границы населенных пунктов |  |
|  | Камышинское, Клюквинское ,Моковское, Нижнемедведицкое, Новопоселеновское, Ноздрачевское, Рышковское, Щетинское поселения. Застройка многоэтажными жилыми домами. Застройка индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками | Площадь 3 106,21 га. Расчетное население – 134 416 человек |
|  | Жилые дома на землях, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов |  |
|  | Клюквинское, Новопоселеновское, Ноздрачевское, Рышковское поселения. Застройка многоэтажными жилыми домами. Застройка индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками | Площадь 2 229,65 га. Расчетное население – 55 741 человек |
|  | Вся территория района. Строительство учреждений и предприятий обслуживания | Преимущественно на территориях массового жилищного строительства. Емкость объектов – согласно прогнозируемой численности населения. |
|  | Вся территория района. Развитие предприятий легкой промышленности, мелкосборочного производства, электроники, переработки. | Преимущественно на территориях массового жилищного строительства, с учетом небольших СЗЗ |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | Общая площадь 118 315 га. |
| 2.1 | объекты федерального значения | нет |
| 2.2 | объекты регионального значения | нет |
| 2.3 | объекты местного значения | нет |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны | Общая площадь 10 677 га. |
| 3.1 | объекты федерального значения | нет |
|  | автомобильные дороги федерального значения |  |
| 3.2 | объекты регионального значения |  |
|  | автомобильные дороги регионального значения (реконструкция) | 97,0 км |
| 3.3 | объекты местного значения |  |
|  | автомобильные дороги местного значения (реконструкция) | 72,5 км |
|  | Строительство транспортно – логистических центров | 100,00 га |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | Общая площадь 6 749 га. |
| 4.1 | объекты федерального значения | нет |
| 4.2 | объекты регионального значения | нет |
| 4.3 | объекты местного значения | нет |
| 5 | Земли лесного фонда | Общая площадь 16 616 га. |
| 5.1 | объекты федерального значения | нет |
| 5.2 | объекты регионального значения | нет |
| 5.3 | объекты местного значения | нет |
| 6 | Земли водного фонда | Общая площадь 3 431 га. |
| 6.1 | объекты федерального значения | нет |
| 6.2 | объекты регионального значения | нет |
| 6.3 | объекты местного значения | нет |
| 7 | Земли запаса | Общая площадь 763 га. |
| 7.1 | объекты федерального значения | нет |
| 7.2 | объекты регионального значения | нет |
| 7.3 | объекты местного значения | нет |