Общество с ограниченной ответственностью

«Архитектурное бюро»

305001 г.Курск , ул.Дзержинского, д. 86; кв/офис 12, тел./факс 8(4712) 54-76-85, E-mail chernova62@mail.ru

|  | УТВЕРЖДЕНО: Собранием депутатов Брежневского сельсовета Курского района Курской области решение № от г. |
| --- | --- |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"БРЕЖНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Курск 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Архитектурное бюро»

305001 г.Курск , ул.Дзержинского, д. 86; кв/офис 12, тел./факс 8(4712) 54-76-85, E-mail chernova62@mail.ru

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"БРЕЖНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(проект разработан в соответствии с договором № 27-16 от 17.02.2016 г.)

Том II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Заказчик: Администрация Брежневского сельсовета Курского района

Курской  области, в лице главы сельсовета

Директор                                                                                                          М.К. Чернов

Главный архитектор                                                                                        О.И. Чернова

Главный специалист-экономист                                                                     Е.Г. Шелякова

Инженер-картограф                                                                                         М.Г. Соловьёва

Курск 2016 г.

АВТОРСКИЙ  КОЛЛЕКТИВ

Проект внесения изменений в Генеральный план

муниципального образования «Брежневский сельсовет» Курского района Курской области разработан коллективом специалистов в составе:

1. Чернов М.К., директор ООО «Архитектурное бюро», член Союза архитекторов России;

2. Чернова О.И., главный архитектор ООО «Архитектурное бюро»; главный специалист МУП «Центр архитектуры и градостроительства города Курска»;

3. Чернов К.М., архитектор; аспирант, преподаватель кафедры Архитектуры Юго- Западного Государственного Университета г. Курска;

4. Шелякова Е.Г., экономист;

5. Соловьёва М.Г., инженер - картограф;

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Материал использования | Количество экземпляров | Секретность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пояснительная записка.Том I | Переплет | 2 | Дсп |
| 2 | Пояснительная записка.Том II | Переплет | 2 | Дсп |
| 3 | Пояснительная записка.Том III | Переплет | 2 | Дсп |
| 4 | Графические материалы .Том IV. Демонстрационные чертежи. | Бумага компьютерная графика | 2 | Дсп |

Том II

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	10

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	10

1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	11

1.3. Природные условия и ресурсы	13

1.3.1. Географическое положение	14

1.3.2. Гидрография, гидрогеология и ресурсы поверхностных вод	15

1.3.3. Рельеф	16

1.3.4. Климат	17

1.3.5. Почвы	18

1.3.6. Лесные ресурсы	19

1.4. Историко-градостроительный анализ территории Брежневского сельсовета	22

2. КОМПЛЕКНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСОВЕТА, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО РАЗВИТИЯ	25

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	25

2.2 Перспективная численность населения. Трудовые ресурсы	25

2.3 Демографический прогноз. Расчет численности населения по инерционному и инновационному вариантам развития.	29

2.4 Основные направления развития территории сельсовета.	39

2.5 Земельный фонд и категории земель.	44

2.5.1. Земли населенных пунктов	50

2.5.2 Жилищный  фонд	53

2.5.3 Земли сельскохозяйственного назначения	56

2.5.4 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и  земли иного специального назначения	56

2.5.5. Земли особо охраняемых территорий	59

2.5.6. Земли лесного фонда.	61

2.5.7 Земли водного фонда.	61

2.6 Объекты местного значения.	62

2.6.1 Объекты культурно-бытового обслуживания	62

2.6.2  Объекты социального и коммунально-бытового обслуживания	64

2.6.3  Транспортная  инфраструктура	67

2.6.4  Инженерная  инфраструктура	69

2.6.5  Вертикальная  планировка  и  инженерная  подготовка территории	71

2.7 Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования на территории сельсовета	72

2.7.1 Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций	72

2.7.2. Охранные зоны по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям	72

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.	78

3.1 Предложения по обеспечению территории сельсовета объектами	78

3.2 Предложения по обеспечению территории инженерным оборудованием	82

3.2.1 Водоснабжение	82

3.2.2 Газоснабжение и теплоснабжение	86

3.2.3 Электроснабжение	87

3.2.4 Связь. Радиовещание. Телевидение	89

3.2.5 Зеленый фонд муниципального образования	90

Приложение № 1 - Перечень законодательных и нормативных документов	92

Приложение № 2 - Литература	106

- ВВЕДЕНИЕ

Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Брежневского сельсовета Курского района Курской области (далее генеральный план) осуществлена ООО «Архитектурное бюро» на основании постановления администрации Брежневского сельсовета Курского района Курской области от 21 января 2016 года № 11-П и договора 
№ 27-16 от 17февраля 2016 года.

Заказчиком выступает Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области.

Настоящий проект внесения изменений в Генеральный план выполнен в соответствии с существующим и утвержденным документом Генерального плана муниципального образования «Брежневский сельсовет» Курского района Курской области разработанный ООО «Архитектурное бюро» на основании договора от «20» мая 2014года № 87а-14.

Генеральный план откорректирован в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, техническим заданием муниципального образования на внесение изменений, региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области, утвержденные постановлением Администрации Курской области от 15.11.2011 г. № 577-па, а также в соответствии с целями и задачами развития Курской области, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Курской области и Курского района.

При разработке предложений по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Брежневский сельсовет» Курского района Курской области учтены:

- результаты мониторинга использования земельных участков на территории муниципального образования «Брежневский сельсовет» Курского района Курской области за период 2014-2015 гг., проведенные Администрацией Брежневского сельсовета Курского района Курской области;

- обоснованные предложения по внесению изменений в Генеральный план сельсовета, поступившие в Администрацию Брежневского сельсовета от юридических и физических лиц.

Изменение территориального планирования муниципального образования «Брежневский сельсовет» Курского района Курской области направлено на определение функционального назначения территорий сельсовета, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Предлагаемые изменения в Генеральный план муниципального образования «Брежневский сельсовет» Курского района Курской области направлены на изменение границ населенных пунктов путем включения дополнительных территорий под индивидуальное жилищное строительство из земель сельскохозяйственного назначения: 
с. Верхнекасиново, д. Разиньково, д. Николаевка, а так же уточнения функционального назначения отдельных территорий населенных пунктов: с. Верхнекасиново, д. Разиньково, 
д. Николаевка, д. Дроняево, д. Потапово, д. Брежнево, предусматривается расширение территорий для застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, объектами общественно-делового назначения, промышленными объектами, объектами специального назначения (кладбища).

В сельсовете планируется пересмотреть существующее положение функциональных зон с последующим уточнением и изменением зон и видов разрешенного использования.

Разработанные предложения по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Брежневский сельсовет» Курского района Курской области в полном объеме соответствуют целям территориального планирования сельсовета.

Вносимые в Генеральный план муниципального образования «Брежневский сельсовет» Курского района Курской области изменения обеспечат выполнение следующих задач по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры:

1. Сохранение индивидуального облика муниципального образования «Брежневский сельсовет» Курского района Курской области.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами жилищного, общественного и промышленного строительства путем повышения эффективности использования сложившихся селитебных территорий.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования «Брежневский сельсовет» Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемым развитием основных функций и отраслей экономики сельсовета.

4. Формирование «открытой» планировочной структуры, предоставляющей вариативные возможности развития основных функциональных зон сельсовета по главным планировочным осям (природным и транспортным).

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I  этап -5 лет 2020 г. - первая очередь;

- II этап -20 лет 2035 г. -расчетный срок. Этап графически отражается в территориях функциональных зон, резервируемых для перспективной (стратегической) территориальной организации сельсовета.

- Исходный период 2015 год.

Проектные материалы представляют собой комплект, состоящий из диска с электронным видом генерального плана, и его копиями на твердом носителе (бумаге) в двух экземплярах.

Формат записи диска позволяет заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании.

Графические материалы представляются исполнителем в бумажном  виде и на электронных носителях  в программном обеспечении ГИС МаpInfo , графическом формате JPEG, пояснительная записка и прочие текстовые материалы в составе схемы - в форматах Microsoft Office.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план муниципального образования «Брежневский сельсовет» Курского района включает в себя следующие материалы:

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- Общие сведения о муниципальном образовании.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основании анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений их использования.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Курской области и Курского муниципального района.

- Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования.

Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

  - перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Том 4 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «Брежневский сельсовет»:

  - 1. Схема современного использования территории муниципального образования   (М 1: 20000);

  - Схема анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории муниципального образования (М 1: 20000).

  - Схема транспортной, инженерной инфраструктур и инженерного благоустройства территории муниципального образования  (М 1: 20000);

  - Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1: 20000).

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## 1.1 Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование «Брежневский сельсовет» Курского района Курской области – 27 объединенных общей территорией сельских населенных пункта – д. Разиньково, д. Александровка, д. Брежнево, д. Веревкино, д. Верхнее Бартенево, 
с. Верхнекасиново, д. Волобуево, д. Воскресеновка, д. Гнездилово, д. Дроняево, х. Калинин, с. Корелово, х. Мельников, д. Нижнее Бартенево, с. Нижнекасиново, д. Николаевка, 
д. Николаевка, х. Новореченский, д. Пахомово, д. Потапово, д. Пронское, х. Теплый, 
д. Толмачево, х. Топорок, х. Фроловка, д. Хреновец, х. Шумаков в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Официальным документом, фиксирующим границы Брежневского сельсовета, является схема Брежневского сельсовета, разработанная в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства, и описание границ Брежневского сельсовета. Площадь Брежневского сельсовета составляет 130,00 кв. километров.

Административным центром Брежневского сельсовета является с. Верхнекасиново.

Численность населения Брежневского сельсовета на 01.01.2014 г. составляет 1584 человека.

Таблица 1 - Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам):

| № | Перечень населенных пунктов | Всего х-в | Всего население | Трудос-пособные | Пенсио-неры | дети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0-3 | 3-7 | 7-14 | 14-18 |
| 1 | Д.Разиньково | 102 | 387 | 219 | 86 | 15 | 18 | 29 | 20 |
| 2 | Д.Веревкино | 9 | 19 | 10 | 5 | - | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Д.Волобуевка | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 4 | Д.В.Бартенево | 4 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 5 | Д.Гнездилово | 29 | 64 | 37 | 19 | 1 | 3 | 4 | - |
| 6 | Х.Калинин | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 7 | С.Корелово | 5 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 8 | Д.Брежнево | 22 | 52 | 28 | 17 | - | 2 | 2 | 3 |
| 9 | Х.Мельников | 1 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
| 10 | Д.Н.Бартенево | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 11 | Д.Николаевка | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 12 | Д.Пахомово | 6 | 32 | 20 | 7 | 2 | 2 | 1 | - |
| 13 | Д.Потапово | 20 | 45 | 16 | 27 | - | - | 1 | 1 |
| 14 | Д.Пронское | 9 | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 15 | Д.Толмачево | 9 | 15 | 7 | 7 | - | 1 | - | - |
| 16 | Х.Топорок | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| 17 | Х.Фроловка | 4 | 8 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 18 | Д.Хреновец | 8 | 9 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| 19 | Х.Шумаков | 18 | 59 | 34 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 20 | Д.Воскресеновка | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 21 | С.Верхнекасиново | 146 | 445 | 246 | 130 | 15 | 16 | 24 | 14 |
| 22 | С.Нижнекасиново | 63 | 153 | 67 | 57 | 4 | 9 | 10 | 6 |
| 23 | Д.Александровка | 16 | 31 | 17 | 14 | _ | _ | _ | _ |
| 24 | Д.Николаевка | 56 | 125 | 67 | 38 | 1 | 6 | 10 | 3 |
| 25 | Д.Дроняево | 28 | 74 | 40 | 24 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 26 | Х.Новореченский | 7 | 13 | 10 | 2 | - | 1 | - | - |
| 27 | Х.Тёплый | 4 | 10 | 6 | 4 | _ | _ | _ | _ |
|  | ИТОГО: | 577 | 1584 | 847 | 481 | 42 | 69 | 91 | 54 |

С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет хорошее месторасположение и близость к областному центру.

С областным центром муниципальное образование связывают - дороги межмуницапального значения: 38 ОП МЗ 38Н – 182 «Крым» - Верхняя Медведица - Разиньково, 38 ОП МЗ 38Н – 183 «Крым - Верхняя Медведица - Разиньково» - Брежнево», 38 ОП МЗ 38Н – 196 «Крым» - Дроняево так же сеть дорог местного значения по территории всего сельсовета.

Муниципальное образование газифицировано на 55,5%. Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

## 1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Статус, состав и границы Муниципального образования «Брежневский сельсовет» установлены Уставом муниципального образования, принятым собранием депутатов Брежневского сельсовета от 16 декабря 2010 года. В состав муниципального образования входит 27 населенных пунктов.

Муниципальное образование (МО) «Брежневский сельсовет» с северной северо-восточной и восточной стороны граничат с муниципальным образованием «Нижнемедведицкий сельсовет», с юго-восточной стороны с г. Курском, с южной стороны с муниципальным образованием «Полянский сельсовет», с юго-западной, западной стороны с Октябрьским районом Курской области, с северо-западной стороны граничит с Фатежским районом Курской области.

Рисунок 1 — Схема границ муниципального образования Брежневский сельсовет.

Описание границ:

От А до Б – земли Фатежского района Курской области;

От Б до В – земли МО «Нижнемедведицкий сельсовет»;

От В до Г – земли МО г. Курск;

От Г до Д – земли МО «Полянский сельсовет»;

От Д до А – земли Октябрьского района Курской области;

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Брежневский сельсовет» составляет 13000 га. Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре сельсовета.

Административным центром сельсовета является  с. Верхнекасиново.

## 1.3. Природные условия и ресурсы

Развитие минерально-сырьевого комплекса

Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области на запрос администрации МО от 16.05.2014 г № 179 сообщает, что на территории МО «Брежневский сельсовет» Курского района Курской области утвержденных и поставленных на государственный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых не имеется.

Согласно ст. 25 Закона РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»:

Статья 25. Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 25.1. Предоставление и изъятие земельных участков, лесных участков, водных объектов, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами

Земельные участки, лесные участки, водные объекты, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами, предоставляются пользователям недр в соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством, лесным законодательством, водным законодательством и настоящим используемым нормативным актом.

Земельные участки, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются пользователям недр в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

Образование земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, осуществляется на основе документов, предусмотренных законодательством о государственном кадастре недвижимости и законодательством Российской Федерации о недрах.

Земельный участок, необходимый для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется пользователю недр после получения лицензии на пользование недрами и оформления геологического отвода и (или) горного отвода.

Прекращение прав пользователей недр на предоставленные им земельные участки, лесные участки, водные объекты, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами, осуществляется в соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством, лесным законодательством, водным законодательством и настоящим используемым нормативным актом.

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков осуществляется на основании решений об их изъятии по ходатайствам пользователей недр.

Порядок подготовки, рассмотрения ходатайств и принятия решений об изъятии земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, устанавливается Правительством Российской Федерации.

### 1.3.1. Географическое положение

Муниципальное образование (МО) «Брежневский сельсовет» с северной северо-восточной и восточной стороны граничат с муниципальным образованием «Нижнемедведицкий сельсовет», с юго-восточной стороны с г. Курском, с южной стороны с муниципальным образованием «Полянский сельсовет», с юго-западной, западной стороны с Октябрьским районом Курской области, с северо-западной стороны граничит с Фатежским районом Курской области.

Курский район и в его составе Брежневский сельсовет расположен на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности, в центре Восточно-Европейской равнины. Площадь Брежневского сельсовета — 13000 га.

Природно-климатические условия Брежневского сельсовета благоприятны для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь сельскохозяйственных угодий  Курского района составляет 116,751 тыс. га, в том числе пашни — 89,5 тыс.га. В структуре почв 50,5% приходится на черноземы.

### 1.3.2. Гидрография, гидрогеология и ресурсы поверхностных вод

По территории Брежневского сельсовета Курского района Курской области протекают реки Большая Курица и Малая Курица, входящие в государственный водный реестр.

На территории сельсовета расположены  3  пруда   объёмом  более 1 млн. м3  в н.п. д. Дроняево, д. Александровка, д. Брежнево, 5 прудов объёмом от 300 до 924 тыс. м3 в н.п. д. Александровка, д. Николаевка, с. Верхнекасиново, д. Дроняево, с. Нижнекасиново.

Большая Курица — река, правый приток реки Сейм. Относится к малым рекам. Протекает по территории трёх районов Курской области (Фатежский, Курский, Октябрьский). Её исток находится в лесу Кругляк Фатежского района. Впадает в реку Сейм в районе д. Маслова Октябрьского района и по старому руслу ещё раз впадает в Сейм (образуя остров) возле села Ванино. Протяженность — около 50 км. Имеет 4 крупных притока: Жировский ручей (впадает в 41 км от устья, протяженность 2.6 км); Пашинский ручей (33 км от устья, 4.3 км); Заболотский ручей (32 км от устья, 6.9 км) и река Малая Курица (21 км от устья, 19.4 км).

Река не судоходна, возможен лишь сплав на байдарке от деревни Жеребцово. Сильно извилиста. В верхнем течении чередуется узкими (2-3 метра) быстринами и мелями шириной более 10 метров и глубиной 20-30 сантиметров. Глубина до 2 метров, ширина до 15. Питание реки снеговое, дождевое и родниковое. Замерзает в ноябре-декабре и освобождается ото льда в марте-апреле. Бассейн реки 411 квадратных километров.

В речном бассейне проживает 5776 человек в 64 населённых пунктах в том числе 3080 человек в 26 по берегам реки. Самый крупный населённый пункт - село Полянское 752 жителя.

Населённые пункты (от истока к устью): х. Кочеток; д. Ушаково; д. Малое Жирово; д. Ивановка; с. 1-е Шемякино; д. 2-е Шемякино; д. Курица; д. Николаевка; х. Журавлин; д. Александровка; д. Дроняево; х. Новореченский; с. Нижнекасиново; д. 2-е Анпилогово; д. Большое Лукино; д. 1-е Анпилогово; д. Малое Лукино; с. Полянское; д. Нартово; д. Жиляево; д. Саморядово; д. Тутово; д. Жеребцово; с. Хардиково; д. Пименово; д. Ванина.

В среднем течении реку пересекает автомобильная дорога М2 «Крым».

В последние годы в Курской области активизировалась деятельность по охране и рациональному использованию водных ресурсов.

В Курской области проводится определенная работа по сохранению малых рек, переносятся летние лагеря и загоны для животных за пределы прибрежной полосы и водоохранных зон, строятся хранилища для минеральных удобрений, навоза и ядохимикатов, реконструируются старые и строятся новые очистные сооружения.

Существует несколько видов очистки сточных вод. Механический способ очистки предусматривает удаление нерастворимых веществ из сточных вод через отстойники. При химическом способе в сточные воды добавляют вещества, которые вступают в реакции с растворами загрязнений и вызывают выпадение  их в осадок в отстойниках. Биологический метод заключается в использовании микроорганизмов для улавливания загрязнений, не выпадающих в осадок. Наиболее надёжным способом защиты водных ресурсов является оборотное водоснабжение. Уровень его в области в 2003 г. повышен по сравнению с 2002 г. на 2459 млн. куб. м в год. В настоящее время в области ведутся работы по созданию систем оборотного водоснабжения на многих предприятиях, в том числе маслозаводах, сахарозаводах. Это положительно скажется на состоянии водных ресурсов, в том числе и Курского района.

Основным источником питания рек является поступление воды от таяния снегов, этим обусловливается значительная высота весеннего половодья. Подъем уровня на реках начинается во второй половине марта.

Значительная часть мелких рек и ручьев летом пересыхают, а зимой замерзают. Соответственно, отбор воды из них невозможен без предварительного регулирования стока путем создания прудов и водоемов.

В процессе обследования водозаборов отмечаются нарушения:

- безлицензионное пользование недрами;

- эксплуатация водозаборов на неутвержденных запасах;

- неудовлетворительное состояние устьев водозаборных скважин (устья не эксплуатирующихся скважин открыты);

- отсутствие зоны санитарной охраны 1 пояса (строгого режима);

-отсутствие водоизмерительной аппаратуры (водомерных счетчиков, уровнемеров), а также условий измерения уровней воды в скважинах (пьезометров, либо отверстий в опорных плитах);

- отсутствие контроля и оценки качества подземных вод – это одна из наиболее актуальных проблем и недостаточно решенных в системе организации водопользования.

### 1.3.3. Рельеф

Район расположен на стыке двух гряд – Фатежско - Льговской на севере и Обоянской на юге. Обоянская гряда заходит на территорию своими северными отрогами. Склоны Фатежско -Льговской гряды сильно расчленены овражно - балочной сетью, местами обвально - осыпные (к западу от р. Большая Курица).

Остальная территория района – волнисто - увалистая, эрозионно - денудацонная равнина. Равнина сложена карбонатными породами (мел, мергель, опока) и глинами.

Склоны водоразделов имеют уклоны 3 -10%, сильно расчлененные множеством оврагов и балок. Наиболее возвышенные отметки рельефа – 260 - 266 метров. Самое низкое положение занимает долина реки Сейм, где абсолютные высоты снижаются до 150 метров. Глубина расчленения рельефа овражно - балочной сетью составляет 30 - 60 метров, речными долинами – до 110 м.

Многочисленные овраги и балки делят территорию на плосковерхие увалы, крутизна которых возрастает от водоразделов к долинам и днищам оврагов. Средняя по району расчлененность рельефа овражно - балочной сетью 1,3 - 1,4.

Долина р. Сейм широкая, хорошо разработанная, характеризующаяся ассиметрией склонов – правый берег крутой, левый – пологий. Пойма – широкая плоская низина до 2 - 3 км, часто заболоченная, с многочисленными старицами, дюнами и холмами навеянных песком. Гидрогеологические условия благоприятны для строительства. Подземные воды на водоразделах сдренированы овражной сетью, поэтому глубина их залегания составляет 5 - 20 метров.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение района базируется на эксплуатации нескольких водоносных горизонтов. Возможные дебеты скважин до 20 л/сек. Строительство групповых водозаборов нецелесообразно. Рекомендуемые глубины эксплуатационных скважин в северной части района составляют 50 - 60 м (в оврагах и балках 40 - 60 м), в долине р. Сейм 30 - 50 м и в южной части – 100 - 130 м на водоразделах и 70 - 90 м в оврагах и балках.

Современные физико-геологические процессы и явления отмечаются широким проявлением плоскостной и линейной эрозии, подтоплением и заболачиванием пойм рек и ручьев, днищ оврагов с водотоками.

Заболачивание незначительное, с небольшим оторфованием верхних слоев почвы. Процессы линейной эрозии активно протекают почти по всей территории района, кроме поймы Сейма.

В настоящее время продолжается рост оврагов как в длину (от 2 до 10 м в год), так и в ширину за счет разрушения крутых боковых клонов.

Долина Сейма, представляющая собой плоскую пойменную низину, подвергается затоплению паводковыми водами, которые после схода их оставляют старичные озера, заболоченные участки, староречья. Поверхность ее осложнена буграми, холмами, дюнами.

- 1.3.4. Климат

Климат Курского района умеренно континентальный, теплый и умеренно-влажный, благоприятный для ведения сельского хозяйства.

Среднегодовая температура воздуха +5,7°C. Сумма температур выше +10°C составляет 2451°C, что вполне достаточно для роста и развития районированы сельскохозяйственных культур. Продолжительность безморозного периода составляет 152 дня. Средняя температура: января – 7 градусов ниже нуля, июля +20 градусов тепла.

Устойчивый снежный покров образуется в среднем 10 - 15 декабря и сохраняется около 110 - 120 дней. Запас продуктивной влаги в слое почвы до 1 м перед началом вегетации составляет 143 см.

Среднегодовое количество осадков 563 мм, за период с температурой выше 10°C выпадает 321 мм, а за период апрель-июнь – 167 мм. Из-за недостаточного увлажнения почвы в конце весны – начале лета часто наблюдаются засухи, обычно сопровождаемые суховеями.

- 1.3.5. Почвы

Краткая характеристика почв Курского района приводится по материалам почвенных обследований прошлых лет.

Почвенный покров района представлен пятью типами почв.

I. Серые лесные почвы представлены двумя подтипами: серыми и темно-серыми, приурочены они к плато и слабопологим склонам различных экспозиций. Развились на лессовидных суглинках, иногда песках. Механический состав различный: от супесчаного до тяжелосуглинистого. Серые лесные почвы распространены отдельными массивами и пятнами среди других почв.

II. Черноземы распространены в значительной части территории района. Представлены они 6-ю подтипами с большим количеством разновидностей. Наибольшее распространение получили

черноземы оподзоленные, выщелоченные и типичные, реже встречаются карбонатные солонцеватые и черноземовидные почвы.

III. Дерново-карбонатные почвы широкого распространения не имеют, они встречаются лишь небольшими пятнами в сочетании с другими почвами. Приурочены к местам выхода на поверхность богатых карбонатами пород-мергелистых отложений и известняков. В основном они залегают по склонам, иногда крутым. Механический состав средне- и тяжелосуглинистый.

IV. Пески приурочены к поймам и надпойменным террасам. Представлены сыпучими и слабо задернованными песками. Слабо задернованные пески имеют гумусовый горизонт 10-30 см с содержанием гумуса от 0,7 до 1,3%. У сыпучих песков гумусовый горизонт отсутствует.

V. Смытые почвы сформировались на крутых склонах оврагов и балок, имеют укороченный профиль за счет смыва поверхностных слоев почв в пониженные элементы рельефа. Слабо и среднесмытые разновидности этих почв по своим агрохимическим свойствам близки к тем почвам, которые не подвержены смыву и описывались ранее.

Намытые почвы обычно приурочены к днищам оврагов, балок и лощин, имеют значительную мощность гумусового горизонта: 52 - 124 см и хорошую гумусированность.

Пойменные почвы приурочены к пойме реки Сейм. Сформировались на аллювиальных наносах различного механического состава. Представлены они зернистыми, слоистыми и болотными почвами.

Основными типами почв района являются черноземы (50,5%) и серые лесные почвы (46,5%). Почвы других типов (пойменные, торфяно-болотные, овражно-балочные), составляют около 3%.

- 1.3.6. Лесные ресурсы

Курский район расположен в лесостепной зоне Европейской степной области. Район относится к лесодефицитным районам Курской области. Средний процент лесистости его составляет 8,9%.

Леса расположены по территории района неравномерно. Основная часть наиболее крупных лесных массивов сосредоточена на юге района. Остальные леса представлены преимущественно мелкими по площади отдельными урочищами, далеко разбросанными друг от друга, занимающие преимущественно склоны оврагов и балок (байрачные дубравы) и реже берега речных долин или поймы рек.

Леса района служат защитой почвы от водной и ветровой эрозии, а также выполняют санитарно-гигиенические, оздоровительные, эстетические и другие функции. В связи с этим, получение древесины в районе имеет второстепенное значение.

Основные задачи, стоящие перед отраслью:

- повышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств леса;

- формирование устойчивых насаждений;

- улучшение условий отдыха населения;

- сохранение естественного характера ландшафта.

- Для решения этих задач должны быть проведены следующие виды лесохозяйственных мероприятий: планировочные, ландшафтные, санитарные рубки, рубки ухода, озеленительные посадки различного назначения, улучшение условий произрастания осушением и т.п. При этом необходимо сохранение естественного характера лесных ландшафтов. Ландшафтные рубки рекомендуется применять на участках вдоль основных прогулочных маршрутов, около видовых площадок.

- Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 181 утверждены Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях.

Растительный мир. По характеру растительности сельсовет представляет собой лесостепь. Лесной фонд на территории сельсовета представлен крайне небольшими участками лесных насаждений. Лесное хозяйство в основном имеет почвозащитное значение, имеются полезащитные лесополосы, а также насаждения по оврагам и балкам.

Таблица 2 - Баланс земель Гослесфонда Брежневского сельсовета

| № п/п | Урочище | Квартал | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сухонькое | 2 | 7 |
| 2 | Гай | 6 | 48 |
| 3 | Печега | 7 | 16 |
| 4 | Суходол | 8 | 12 |
| 5 | Липник | 11 | 38 |
| 6 | Лесок | 12 | 26 |
| 7 | Долгий | 22 | 14 |
| 8 | Большой Верх | 23 | 43 |
| 9 | Хреновец | 24 | 59 |
| 10 | Крутое | 25 | 35 |
| 11 | Слончий | 26 | 15 |
| 12 | Махонькое | 27 | 19 |
| 13 | Долгонькое | 28 | 19 |
| 14 | Плутавое | 29 | 12 |
| 15 | Долгое | 30 | 6 |
| 16 | Топорок | 31 | 115 |
| 17 | Долгий | 32 | 43 |
| 18 | Долгий | 33 | 42 |
| 19 | Быков – волчий | 34 | 52 |
| 20 | Быков – волчий | 35 | 18 |
| 21 | Суковкино | 37 | 36 |
| 22 | Осинов – Рябинов | 45 | 9 |
| 23 | Васильев | 46 | 35 |
| 24 | Клетное | 47 | 35 |
| 25 | Лобово | 48 | 27 |
| 26 | Меркулов | 49 | 44 |
| 27 | Бритиково | 50 | 10 |
| 28 | Осиновое | 51 | 16 |
| 29 | Дубравка | 52 | 60 |
| 30 | Площадь | 53 | 34 |
| 31 | Изрог | 54 | 45 |
| 32 | Жимолостное | 55 | 29 |
| 33 | Дальшино | 66 | 89 |
| 34 | Сетное | 67 | 12 |
| 35 | Епихино | 68 | 15 |
| 36 | Сетненькое | 69 | 6 |
| 37 | Лесок-1 | 70 | 13 |
| 38 | Лесок-2 | 71 | 25 |
| 39 | Рогожное | 72 | 13 |
| 40 | Березовое | 73 | 30 |
| 41 | Долгое | 74 | 12 |
| 42 | Курганцев Средний | 75 | 25 |
| 43 | Яблочное | 76 | 3 |
| 44 | Сетный Лог | 77 | 30 |
| 45 | Журавин | 78 | 51 |
| 46 |  | 86 | 14 |
| 47 | Плыское | 87 | 11 |
| 48 | Колодезное | 89 | 37 |
| 49 | Осиновое | 90 | 21 |
| 50 | Веселое | 91 | 24 |
| 51 | Церковна Роща | 92 | 12 |
| 52 | Витино | 93 | 18 |
| 53 | Косиновское болото | 94 | 53 |
| 54 | Грушевое | 95 | 15 |
| 55 | Зайцево | 98 | 34 |
| 56 | Болото-1 | 99 | 8 |
| 57 | Болото-2 | 100 | 10 |
| 58 | Кузищенское | 101 | 46 |
| 59 | Маковский | 102 | 15 |
| 60 | Моква Верхняя | 103 | 11 |
| 61 | Большой Муравлевский | 104 | 112 |
| 62 | Венрхолесье | 111 | 17 |
| 63 | Губанов | 116 | 23 |
| 64 | Босарек | 153 | 11 |
| 65 | Рожковое | 156 | 5,7 |
| 66 |  | 157 | 1,9 |
| 67 | Большой грушный лес | 154 | 12 |
|  | Всего: |  | 1854,6 |

По ботанико-географическому районированию территория Курского района относится к подзоне Центральной лесостепи, для которой в прошлом было характерно чередование небольших массивов леса и площадей со степной травянистой растительностью. В местах, где преобладало влияние лесной растительности, сформировались почвы лесного типа почвообразования, травянистая растительность обусловила формирование черноземных почв. Естественная растительность сохранилась лишь по балкам и поймам.

На склонах и в днищах балок травянистая растительность представлена разнотравно-злаковыми группировками с преобладанием злаков: мятлика узколистного, овсяницы луговой, полевицы обыкновенной. Из бобовых произрастают клевер белый и луговой, лядвенец рогатый. Разнотравье представлено малопоедаемыми видами - тысячелистником, цикорием, полынком, подорожником.

Кормовые угодья, приуроченные к поймам среднего уровня, представлены пойменными лугами с разнотравно-злаковыми группировками. Из разнотравья преобладают лютик, одуванчик, подорожник, из злаков - овсяница луговая, мятлик, щучка, полевица. Растительный покров пойм представлен осокой, щучкой, хвощем, лютиком.

На пахотных землях культурная растительность представлена зерновыми, техническими и кормовыми культурами: пшеница, рожь, овес, ячмень, картофель, кормовые корнеплоды, кукуруза, подсолнечник. Степень засоренности высокая. Из сорняков преобладают сурепка, осот, мышей, молочай. В лесах произрастают дуб, клен, липа, береза, осина, дикая яблоня, груша, шиповник, малина, орешник, много лекарственных растений. Это ландыш майский, купена лекарственная, крапива двудомная, шиповник, малина, тысячелистник, одуванчик лекарственный и многие другие.

Животные: лось, кабан, косуля, ондатра, лиса, волк, куница, хорек, суслик и др.

## 1.4. Историко-градостроительный анализ территории Брежневского сельсовета

Таблица 3– Перечень объектов культурного наследия, представляющих историческую, научную, художественную или иную ценность на территории  Брежневского сельсовета Курского района

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Место расположения объекта | Реквизиты документа о постановке на охрану* |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники архитектуры |  |  |  |
| 1. | Церковь Михаила Архангела, 1895 | с. Верхнекасиново | Р.566 |

Р-382 – Памятники истории и культуры местного значения, принятые на государственную охрану решением исполнительного комитета курского областного совета народных депутатов от 14.06.79;

Церковь Михаила Архангела, с. В. Касиново

Церковь Михаила Архангела, с. Верхнекасиново Брежневского сельсовета. 1895г. Удовлетворительное состояние. Проводятся богослужения. Собственник - Курская епархия

Таблица 4 - Перечень достопримечательных объектов местного значения Брежневского сельсовета.

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение памятника (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стела воину освободителю |  | с. Верхнекасиново ул. Первомайская |
| 2 | Стела воину освободителю |  | д. Разиньково |

Таблица 5 - Перечень вновь выявленных памятников археологии Брежневского сельсовета Курского района Курской области.

| Наименование | Месторасположение |
| --- | --- |
| Гнездилово Курганный Могильник | 2 км к ССВ от д. Гнездилово, 1 км к С от школы, склон водораздельной возвышенности |
| Гнездилово Курган 1 | 2 км к ЗЮЗ от д., водораздельная возвышенность. |
| Гнездилово Городище Курган | 0,14 км к СЗ от зап. окраины д. Городище, к С от селища 2 , в лесополосе, склон правобережной террасы р. Рать. |
| Гнездилово Курган 2 | 0,5-0,8 км к С от д. Гнездилово, водораздельная возвышенность |

* Археологическая карта России: Курская область. Часть 2/Автор-сост. А.В. Кашкин/ Институт археологии РАН. – 2000. 240с.

Памятники археологии принадлежат сегодня к категории исчезающих объектов. Наиболее значимый объект регионального значения, расположенный вдоль живописных берегов реки Тускарь, - археологический комплекс Переверзевский. На протяжении ХХ в. московскими и курскими учёными-археологами были проведены исследования и раскопки археологических объектов, значительно пополнивших фонды музеев Курской области. Труды предшественников продолжают сегодняшние историки-археологи, сотрудники Курского областного музея археологии (открыт в 1991 г.) и НИИ археологии юго-востока Руси (открыт в 2002 г.) при Курском  госуниверситете.

Бывшие дворянские и купеческие загородные усадьбы в Курской области самая незащищённая часть памятников – бесхозные, разбираемые на стройматериалы, калечащиеся некомпетентными ремонтами.

В тяжелом состоянии усадебные некрополи и часовни усыпальницы. В результате хозяйственной деятельности (вырубка деревьев, распахивание и застройка территорий) исчезают усадебные ландшафты.

Особым направлением экскурсионной деятельности на территории Курской области, и Курского района в том числе, является посещение памятников, мемориалов военной тематики периода ВОВ. Перспективным направлением - является разработка турмаршрутов с использованием ресурсов аналогичного направления и привязкой к средствам размещения расположенных на территории района. Значительную часть памятников истории представляют воинские захоронения периода Великой Отечественной войны, равномерно рассредоточенные по территории Курской области, в том числе и в Курском районе. Они представляют типовые и индивидуальные постаменты и скульптуры выполнены во второй пол. XX в. московскими и курскими скульпторами. Ежегодно памятники поновляются силами предприятий, учебными заведениями и за счёт областного и районного бюджетов. Количество захоронений и открытия имён без вести пропавших солдат возрастает в результате проведения на территории области героико-патриотического движения областного центра «Поиск». С 1989 г. следопытами центра проведено более 100 экспедиций по розыску и перезахоронению погибших солдат ВОВ на территории 20 районов области.

- 2. КОМПЛЕКНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСОВЕТА, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО РАЗВИТИЯ

## 2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

- Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2012-2015 годы»

- Районная программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области на 2012-2015г.г.

- Областная целевая программа «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на проведение работ по газификации домовладений (квартир) (2012 - 2015 годы)».

- Областная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года».

- Областная целевая программа «Об обеспечении муниципальных образований Курской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 2011 год».

- Областная целевая программа «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2011 - 2015 годы.

- Областная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы.

- Областная подпрограмма «Развитие образования в Курской области". Срок реализации 2014-2016 гг.

## 2.2 Перспективная численность населения. Трудовые ресурсы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование является основным средством управления процессами развития территории муниципального образования и представляет собой деятельность по разработке системы взаимосвязанных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территории, создаваемых для обеспечения устойчивого развития территории Брежневского сельсовета.

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития Брежневского сельсовета: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие сельсовета по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого на 2020 г. составит 1723 человек (к 2035 г. число жителей сельсовета составит 2218 человек). В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с поддержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

А также, сохранение современных тенденций развития экономики, а именно, незначительного компенсационного роста промышленного производства; и консервацией проблем в социальной сфере: неблагоприятной демографической ситуацией (естественной и миграционной убыли населения, старения населения); консервацией проблем в социальной сфере.

При реализации данного сценария развитие сельсовета будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. В результате усилится поток трудовых миграций за пределы сельсовета (в первую очередь, в Курск и Москву), что постепенно будет способствовать росту миграционного оттока.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения сельсовета и составит на 2020 г.  1775 человека (к 2035 г. число жителей сельсовета составит 2496 человек). Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения сельсовета.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства сельсовета, предложенные в Генеральном плане, определялись исходя из инновационного сценария развития.

Инновационный вариант развития Брежневского сельсовета разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

- Схемы территориального планирования Курской области;

- Схемы территориального планирования Курского района Курской области.

Инновационный вариант предполагает реализацию ряда программ социально-экономического развития, в результате которых произойдет увеличение темпов роста экономики сельсовета.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу сельсовета достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие сельсовета.

Необходимо постоянно осуществляться разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Программу экономического и социального развития Курской области.

Реализация проектов будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала сельсовета, района и области – основы их дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджеты, создание новых рабочих мест.

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день в Брежневском сельсовете, составляет 1584 человека (на период 2014г.).

Сведения о населении Брежневского сельсовета приведены ниже в таблице 6.

Таблица 6 - Сведения о населении муниципального образования «Брежневский сельсовет» в разрезе населенных пунктов на 01.10.2014г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Проживающие в домах по типам жилой застройки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | индивидуальная | Многоквартирная малоэтажная (1-2 эт) | Многоквартирная среднеэтажная (3-5 эт) |
| 1 | д. Разиньково | 387 | 387 | - | - |
| 2 | д. Веревкино | 19 | 19 | - | - |
| 3 | д. Волобуевка | 3 | 3 | - | - |
| 4 | д. В.Бартенево | 5 | 5 | - | - |
| 5 | д. Гнездилово | 64 | 64 | - | - |
| 6 | х. Калинин | 1 | 1 | - | - |
| 7 | с. Корелово | 7 | 7 | - | - |
| 8 | д. Брежнево | 52 | 52 | - | - |
| 9 | х. Мельников | 5 | 5 | - | - |
| 10 | д. Н.Бартенево | 3 | 3 | - | - |
| 11 | д. Николаевка | 1 | 1 | - | - |
| 12 | д. Пахомово | 32 | 32 | - | - |
| 13 | д. Потапово | 45 | 45 | - | - |
| 14 | д. Пронское | 12 | 12 | - | - |
| 15 | д. Толмачево | 15 | 15 | - | - |
| 16 | х. Топорок | 4 | 4 | - | - |
| 17 | х. Фроловка | 8 | 8 | - | - |
| 18 | д. Хреновец | 9 | 9 | - | - |
| 19 | х. Шумаков | 59 | 59 | - | - |
| 20 | д. Воскресеновка | 2 | 2 | - | - |
| 21 | с. Верхнекасиново | 445 | 445 | - | - |
| 22 | с. Нижнекасиново | 153 | 153 | - | - |
| 23 | д. Александровка | 31 | 31 | - | - |
| 24 | д. Николаевка | 125 | 125 | - | - |
| 25 | д. Дроняево | 74 | 74 | - | - |
| 26 | х. Новореченский | 13 | 13 | - | - |
| 27 | х. Тёплый | 10 | 10 | - | - |
| Итого: |  | 1584 | 1584 | - | - |

За последние годы произошло изменение возрастной структуры в сторону увеличения населения пенсионного возраста.

Трудоспособное население на 01.01.2014 г. составило 847 чел., 53,5 % от общего числа жителей, удельный вес населения моложе трудоспособного возраста равен 16,1 % старше трудоспособного возраста (пенсионеры – 481 чел.) 30,4 % .

Выводы:

1. В сельсовете наблюдается устойчивая депопуляция населения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения сельсовета, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития сельсовета является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Весьма актуальна подготовка квалифицированных кадров для модернизации агропромышленного комплекса сельсовета.

Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Брежневском сельсовете неблагоприятная. Продолжается естественная убыль населения, уровень смертности превышает уровень рождаемости. Доля населения младших возрастов значительно ниже доли населения старших возрастных групп, что впоследствии приведет к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население. Для сокращения естественной убыли населения необходимо принятие административных мер, направленных на стимулирование рождаемости.

- 2.3 Демографический прогноз. Расчет численности населения по инерционному и инновационному вариантам развития.

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Брежневском сельсовете: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения, но в тоже время наблюдается  миграционный приток населения.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2035 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2020 год (первая очередь генерального плана) и 2035 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения за счёт повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2035 года.

Далее приведен  расчет инерционного и инновационного прогноза численности населения.

Расчет численности населения по инерционному сценарию.

Демографический прогноз численности населения выполнен  с применением оценки миграционного движения и возрастных коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за 7 лет (2007-2013гг), полученных согласно письменных запросов в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курской области.

По этому методу ожидаемая численность населения на проектные сроки определяется по формуле:

1. Коэффициент общего прироста населения:

Кобщ = Кеп + Км

2. Численность населения через t лет:

Для расчета перспективной численности населения необходимо определить следующие коэффициенты:

1. Коэффициент рождаемости –Кр=Nрт/N Х 1000

Nрг- среднее количество родившихся, в 2011 -2013 году  =(15+25+16)/3=19 чел.

N -численность населения, в 2014 год –1584 чел.( согласно статистическим данным)

Таким образом:  Кp = 19/1584х1000 = 0,012 х1000=12

2. Коэффициент смертности –  Ксм=Nуг/N Х 1000

Nуг- количество умерших, в 2011-2013 году =(38+39+34)/3=37 чел.

N  - численность населения, в 2014 год – 1584 чел.

Таким образом:  Ксм = 37/1584х1000 = 23

3. Коэффициент естественного прироста – Кеп=Кр−Ксм

Кеп=12−23=−11

4. Коэффициент прибытия –   Кпр=Nпр/N Х 1000

Nпр- показатель миграции: прибыло, в 2011-2013году (4+82+188)/3=91 чел.

N -численность населения, в 2014 год –1584чел.( согласно паспорту МО)

Таким образом:  Кпр = 91/1584х1000 = 58 чел

5. Коэффициент выбытия –    Квыб=Nвыб/N Х 1000

Nвыб- показатель миграции: выбыло, в 2011-2013 году – (38+44+60)/3=47 чел.

N  - численность населения, в 2014год – 1584 чел.

Квыб= 47/1584 Х1000=30

Таким образом:  Квыб = 30

6. Коэффициент миграции – Км=Кпр−Квыб

Км=58−30=28человек

Далее рассчитаем перспективную численность населения:

Коэффициент общего прироста населения:

Кобщ = Кеп + Км = -11 +28=  17

Численность населения через 5 лет:

Nt=Nнг1+Kобщ1000t=15841+1710005=1723 чел

Численность населения через 20 лет:

Nt=Nнг1+Kобщ1000t=15841+17100020=2218чел

Таблица 7 - Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 1584 |
| 2 | Коэффициент общего прироста населения | 17 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2020 году, чел | 1723 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2035 году, чел. | 2218 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения увеличивается за счет притока мигрантов. За следующие 5 лет увеличение численности составит 8,8 %. В 2035 году число жителей сельсовета достигнет 2218 человек (увеличение численности составит  40 % к уровню 2014 года).

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния.

При инновационном сценарии число жителей  будет увеличиваться, но гораздо с большей скоростью, надежда на миграционный приток населения ( все показатели улучшаем на 5 % )

1. Коэффициент общего прироста населения:

Кобщ = Кеп + Км

2. Численность населения через t лет:

Nt=Nнг1+Kобщ1000t

Для расчета перспективной численности населения необходимо определить следующие коэффициенты:

1. Коэффициент рождаемости –Кр=Nрт/N Х 1000

Nрг- среднее количество родившихся, в 2011-2013 году =(15+25+16)/3=19 чел.

19 +5% = 19+ 1=20

N -численность населения, в 2014 год –1584 чел.( согласно статистических данных)

Таким образом:  Кp = 20/1584х1000 = 0,013 х1000=13

2. Коэффициент смертности –  Ксм=Nуг/N Х 1000

Nуг- количество умерших, в 2011-2013 году ==(38+39+34)/3=37 чел.

.-5%=37-2=35 чел.

N  - численность населения, в 2014 год – 1584 чел.

Таким образом:  Ксм = 35/1584х1000 = 22

3. Коэффициент естественного прироста – Кеп=Кр−Ксм

Кеп=13−22=−9

4. Коэффициент прибытия –   Кпр=Nпр/N Х 1000

Nпр- показатель миграции: прибыло, в 2011-2013 году (4+82+188)/3=91 чел.

-5%=91+4,5=95,5=96 чел

N -численность населения, в 2014 год –1584чел.( согласно паспорту МО)

Таким образом:  Кпр = 96/1584х1000 = 60

5. Коэффициент выбытия –    Квыб=Nвыб/N Х 1000

Nвыб- показатель миграции: выбыло, в 2011-2013 году – (38+44+60)/3=47 чел.-5%=47-2=45 чел

N  - численность населения, в 2014 год – 1584 чел.

Квыб= 45/ 1584 Х1000=28

6. Коэффициент миграции – Км=Кпр−Квыб

Км=60+(−28)=32человека

Далее рассчитаем перспективную численность населения:

Коэффициент общего прироста населения:

Кобщ = Кеп + Км = -9+ 32=  23

Численность населения через 5 лет:

Nt=Nнг1+Kобщ1000t=15841+2310005=1775 чел

Численность населения через 20 лет:

Nt=Nнг1+Kобщ1000t=15841+23100020=2496 чел

Таблица 8 – Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инновационный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 1584 |
| 2 | Коэффициент общего прироста населения | 23 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2020 году, чел | 1775 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2035 году, чел. | 2496 |

При инновационном сценарии число жителей будет увеличиваться, возможно заработают инвестиционные программы, которые позволят в значительной мере стимулировать рост  населения.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей Брежневского сельсовета к 2035 году составит 2496 человек. На 1 очередь (2020 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения составит  1775 человек.

Первое направление стратегического развития территории Брежневского сельсовета связано с совершенствованием существующей транспортной инфраструктуры. Необходимо придать ей свойства оптимальной транспортной сети, обеспечивающей как внутреннее единство всех населенных пунктов сельсовета, так и внешнюю связность с областным центром городом Курск (контактность, проницаемость, степень открытости).

Взаимосвязанное развитие городских и сельских поселений определяет специфику демографического потенциала. С одной стороны, город работает как насос, перекачивающий трудовые ресурсы, учащуюся молодежь к местам приложения труда и получения образования. Это приводит к снижению численности населения и качества человеческого потенциала сельской местности, переселению наиболее конкурентоспособной его части в город. С другой стороны, в пригородной зоне сосредоточены наилучшие условия для жизни населения – сочетание экологически более благоприятной, чем в городе, природной среды с близостью городских благ, таких как разнообразные товары и услуги, рабочие места и т.п. Это привлекает в пригородную зону, наряду с наследниками сельских домовладений, наиболее обеспеченные слои населения, обустраивающего здесь, как правило, второе жилище.

При разработке демографической составляющей концепции развития территории необходимо учитывать, что она должна быть антропоцентричной, т.е. направленной на главное – на человека, население, условия его жизни и деятельности. Человек – мера вещей. В конечном счете, самым важным результатом любого вмешательства должна быть оценка того, как в результате проведенных действий изменились условия жизни, какие возможности получило население благодаря изменению статуса территории.

Демография – наиболее чуткий, объективный и надежный критерий всего того, что происходит в регионе. Население выражает свое отношение к процессам, дает им оценку своим демографическим поведением. Демографическое зеркало отражает реальную ситуацию. Важным аспектом является качество населения, в т.ч. его физическое и нравственное здоровье.

Поэтому вторым направлением стратегического развития территории Брежневского сельсовета должно стать создание привлекательной среды для жизни населения. Закрепление людей в пригородной зоне возможно путем создания, прежде всего, рабочих мест, т.е. развития отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, непроизводственной сферы.

Демографический потенциал Брежневского сельсовета довольно высокий. Хотя наблюдается высокая естественная убыль населения с резким преобладанием смертности над рождаемостью, но территориальная привлекательность, обеспечивает устойчивый миграционный приток населения.

Наиболее демографически устойчивыми населенными пунктами являются 
с. Верхнекасиново, с. Нижнекасиново, д. Разиньково, д. Николаевка, д. Дроняево. Одна из главных задач – сохранить численность населения этих сел и деревень.

Поддержание стабильной численности населения, особенности его естественного и миграционного движения, структуры, расселения позволяют выйти на важнейшие вопросы устройства территории, его совершенствования и приведения в соответствие с задачами, возникшими перед регионом. Расселение – одна из важных интегральных составных частей территориальной структуры хозяйства, шире – территориальной организации жизни общества.

Изменения, происходящие в пригородных районах, прежде всего, сказываются на населении, вызывая через него цепную реакцию изменений во многих сферах жизни и людей, и территории. Начало изменений в расселении заключено в самом населении – его миграциях, демографическом поведении, образе жизни.

Население заселяет территорию, использует ее ресурсы, обеспечивает ее устройство. Оно сразу и непосредственно реагирует на происходящие изменения, стремится адаптироваться. И тогда можно наблюдать, как изменяется демографическое поведение, миграционная подвижность, проявляется избирательность по отношению к разным категориям населенных пунктов, учитывающая их возможности, положение, качество среды и т.п.

В ближайшей перспективе есть надежда на  изменения демографической ситуации. Она стабилизируется на определенном уровне с небольшим креном в сторону увеличения численности населения. Ожидается пополнение рынка трудовых ресурсов, но не следует пренебрегать близостью районного и областных центров, которые будет продолжать оттягивать определенную часть молодого населения на работу и учебу с последующим трудоустройством в городе.

Третьим направлением стратегического развития Брежневского сельсовета должно стать насыщение его малыми, перерабатывающими сельскохозяйственное сырье, предприятиями. На территории муниципального образования возникли отдельные агропромышленные очаги в виде предпринимательской деятельности. Однако такого количества перерабатывающих предприятий для успешного развития аграрной сферы пригородного сельсовета явно недостаточно.

Четвертое направление может считаться одним из основных, обусловленных функциональной специализацией сельской местности. Единая стратегия развития агросектора, нацеленная на повышение экономических показателей сельского хозяйства, продуктивности земель и производительности труда может осуществляться в основных ареалах развития агропроизводства, а именно, в районах с более благоприятными природными условиями, в пригородах больших городов, а также в сельских районах, сохранивших демографический потенциал.

На территории Брежневского сельсовета вследствие реформ и тяжелого экономического кризиса сельское хозяйство вынуждено было отказаться от интенсивных технологий, химизации, концентрации производства и перейти на экологически ориентированные методы обработки почвы и содержания скота. В результате произошел переход на экстенсивное развитие сельского хозяйства, повысивший степень его экологичности.

Аграрное развитие территории возможно осуществлять по нескольким стратегическим линиям.

Первая линия, предполагающая наличие крупного сельскохозяйственного предприятия. В Брежневском сельсовете пока такого предприятия не предполагается.

Вторая линия связана с усилением товарности индивидуальных хозяйств населения, в тех поселениях, где еще высока доля трудоспособного населения (с. Верхнекасиново, с. Нижнекасиново, д. Разиньково, д. Николаевка, д. Дроняево). Главным фактором здесь оказывается степень включенности сельсовета в общую систему социально-экономических связей. При поддержании благоприятной демографической структуры населения, наличии дорог и доступности этих населенных пунктов возможно развитие торговли, как продукцией сельского хозяйства, так и дарами водоемов.

Третья линия обусловлена деятельностью фермерских хозяйств. Однако их немного и они малоэффективны. Поэтому дальнейшее развитие должно быть направлено на поддержку инициативы и предпринимательства как местного населения, так и, возможно, городских жителей, недавно уехавших из сельской местности и сохранивших с ней связи.

Четвертая линия  развития территории Брежневского сельсовета – это динамичное развитие туризма.

Таким образом, дальнейшее развитие сельского хозяйства Брежневского сельсовета надо связывать с развитием индивидуальных и фермерских хозяйств и производства экологически чистой продукции. Будет происходить дальнейшая экстенсификация использования земельных ресурсов с ростом доли естественных кормовых угодий, а то и с превращением сельскохозяйственных угодий в земли иного назначения.

Пятое направление связано с тем, что дальнейшее развитие сложившегося хозяйства и совершенствование транспортной инфраструктуры невозможно без густой сети качественных дорог. Они должны связать воедино все населенные пункты сельсовета. Необходимо стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности территории сельсовета, что приведет к повышению мобильности населения, как одного из факторов экономического развития. Модернизация поселенческих дорог (внутри населенных пунктов) будет способствовать повышению качества жизни и улучшению доступности объектов социальной сферы.

Шестое направление развития территории Брежневского сельсовета заключается в повышении уровня благоустройства жилищного фонда, представленного преимущественно деревянными одноэтажными индивидуальными домами с приусадебными участками для ведения подсобного хозяйства.  Поэтому одной из важнейших задач развития Брежневского сельсовета является полная газификация и водоснабжение, обеспечение горячей водой и канализацией.

На территории Брежневского сельсовета ведется новое жилищное строительство. В этом направлении у данного муниципального образования большой нереализованный потенциал как в индивидуальном коттеджном, так и в дачно-рекреационном строительстве.

Седьмым направлением развития сельсовета является кардинальное изменение отношения к организациям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения. Набор таких услуг должен соответствовать иерархическому уровню поселения. В целом имеющийся набор услуг типичен для сельской местности. Однако необходимо повысить качество и разнообразить набор предоставляемых услуг.

В связи с этим необходимо укомплектовать набор услуг за счет подготовки кадров из местных жителей, например, парикмахеров (универсалов в местных условиях) и других специалистов сферы обслуживания с последующим открытием небольших частных предприятий. Необходимо повысить качество предоставляемых услуг, добиться, чтобы из города ехали в пригород за уникальными услугами или услугами высокого класса.

Дальнейшего совершенствования ждут образовательные услуги. Школы в сельской  местности должны быть очагами культуры и духовности. Особенно это необходимо в настоящее время, когда люди в сельской местности, как правило, живут по инерции, ни на что хорошее не надеясь. Школы должны стать центрами возрождения духа народа, воспитания инициативных, предприимчивых, конкурентоспособных личностей.

В сложившейся демографической и социально-экономической ситуации одним из выходов является концентрация образовательных услуг в школе как центре непрерывного образования. Возможно совмещение предоставления услуг дошкольного и начального школьного образования и воспитания под одной крышей. Это позволит более рационально использовать педагогические кадры для работы в старших группах детского сада и в начальных классах средней школы, обеспечит преемственность образовательного цикла, облегчит адаптацию детей к школьному режиму.

Нуждается в совершенствовании медицинское обслуживание населения. Прежде всего, необходимо сохранение ФАПов, поскольку возрастной состав населения нуждается в медицинском обслуживании непосредственно в месте проживания человека. Необходимо обеспечение сельских поселений врачами общей практики. В условиях сельского расселения, когда невозможно создание медицинских учреждений в каждом населенном пункте, целесообразно наладить работу службы скорой медицинской помощи, а также передвижных бригад на регулярной основе.

В сельсовете недостаточно полно по видам и выборочно в территориальном плане представлено бытовое обслуживание населения. Недостаточно парикмахерских,  химчисток, мастерских по ремонту бытовой техники, ателье для пошива и ремонта одежды и т.п. Необходима трансформация структуры сферы обслуживания для интенсивного роста качества услуг и их финансовой доступности при минимальном сокращении доступности транспортной.

Таким образом, муниципальное образование «Брежневский сельсовет» представляет собой многоплановую агропромышленную инвестиционную зону. Брежневский сельсовет может рассматриваться как субъект сельскохозяйственной деятельности пригородного типа, место, предназначенное для организации отдыха и туризма населения.

Для решения проблем сложившегося демографического развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей. Для Брежневского сельсовета важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация инновационного сценария будет не возможна.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения.

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

## 2.4 Основные направления развития территории сельсовета.

Промышленный и агропромышленный комплекс

Брежневский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет аграрную специализацию. Главными хозяйствующими субъектами Брежневского сельсовета являются ЗАО «Дмитриев-АГРО-Инвест».

Ниже в таблице представлены показатели эффективности основных сельскохозяйственных предприятий муниципального образования.

Таблица 9 -  Объем производимой продукции предприятиями Брежневского

сельсовета Курского района

| № п/п | Наименование предприятия | Местоположение | Выпускаемая продукция | Объем производимой продукции ,тыс.руб | Численность работающих ,чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сельское хозяйство и промышленность

|  |  |  |  | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Дмитриев-АГРО-Инвест» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ИП КФХ «Лабазанов» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАО Рыбхоз «Спутник» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КФХ «Дмитриев» |  |  |  |  |  |  |

Благоприятные природные условия и хорошее транспортное положение создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства сельсовета.

Проектные предложения

Развитие растениеводства. На территории сельсовета основным направлением хозяйственной деятельности предприятий является производство продукции растениеводства, выращивают в основном зерновые культуры, так же в небольшом количестве подсолнечник, кукуруза, рапс. Производство продовольственной пшеницы сохранится на существующем уровне, возможно, с небольшим увеличением.

При этом существует ряд обстоятельств, которые оказывают влияние на дальнейшее развитие растениеводства. В перспективе возможна интеграция хозяйств одной специализации, расположенных на близлежащих территориях. Целью интеграции хозяйств в рамках одного агропромышленного холдинга является возможность выстраивать системы севооборотов наиболее удобным способом в условиях современной специализации холдингов, не привязываясь к границам существовавших ранее хозяйств. Интеграция КФХ возможна в целях совместного приобретения сельскохозяйственной техники и получения займов для развития хозяйств.

При любом сценарии развития сельского хозяйства района важно сохранить природное плодородие почв. Поэтому непременным условием организации сельскохозяйственного производства должно оставаться соблюдение всех норм обработки почв, внесения удобрений. Необходимо регулярное проведение лесо- и фитомелиоративных работ, проведение мероприятий по снего- и водозадержанию, принятие мер в целях предотвращения ветровой эрозии. Также важно строгое соблюдение севооборотов, которое способствует естественному восстановлению почв. Кроме того, зернобобовые культуры, участвующие в севооборотах, являются хорошим кормом для скота.

Перспективы развития животноводства. Заметно увеличится поголовье овцеводства. Возможно, оно окажется не менее прибыльным по сравнению с растениеводством спустя определённое время. Так как и в Курской области, и на территории значительной части России ощущается дефицит мяса. Поэтому в среднесрочной перспективе возможен рост поголовья овцеводства как за счёт развития существующих предприятий, так и за счёт строительства новых комплексов.

Этому должна способствовать надёжная кормовая база, представленная полевым кормопроизводством и промышленным производством комбикормов. Уровень  развития свиноводства значительно не увеличится, особое внимание следует уделить потенциальному негативному воздействию свиноводческих предприятий на экологическое состояние окружающих территорий. В первую очередь, на кислотную среду почв и приземные слои атмосферного воздуха.

Развитие аграрного производства предполагает дальнейшую экспансию крупных агропромышленных компаний в хозяйство. Поэтому ожидается дальнейшее перераспределение земельных владений, уменьшение количества фермерских хозяйств и занимаемых ими площадей. Самостоятельные сельскохозяйственные предприятия будут развиваться в соответствии с потребностями рынка в различных видах продукции. Ожидается восстановление и увеличение животноводческой составляющей их производства.

Для поддержания личных подсобных хозяйств важно обеспечение транспортной доступности ко всем населённым пунктам сельсовета, а также развитие заготовительной сети.

Развитие промышленности

Современный уровень развития промышленности вполне соответствует потенциалу района. Перспективы развития промышленности связаны с переработкой сельскохозяйственной продукции. В сельсовете увеличиваются площади обрабатываемых земель, растет показатель произведенной сельскохозяйственной продукции.

Промышленная переработка продукции растениеводства доминирует в экономике Курского района, как и в Брежневском сельсовете. Учитывая  состояние растениеводства, вероятно развитие зерноперерабатывающих предприятий с учетом улучшения ситуации в отрасли с приходом крупных сельхозпредприятий.

Определяющей сферой экономики муниципального образования «Брежневский сельсовет» на период планирования (до 2035 г.) принимается производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих и новых предприятий.

Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений местных инвесторов, а также инвесторов из других субъектов РФ.

Генеральным планом на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов;

- увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения;

- разработать мероприятия по выделению земельных участков под строительства промышленных предприятий, предложенного в СТП Курского района.

Развитие малого и среднего предпринимательства

В Брежневском сельсовете имеются все предпосылки для развития малых и средних форм предпринимательства.

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать:

- комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

- системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

- конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

- гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

- делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Таблица 10 - Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства

| № п/п | Задачи | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса | - Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства: - подготовить нормативные правовые акты в сфере малого предпринимательства; - содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства; - развивать объекты инфраструктуры; - обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам; - подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров; - Организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров; - Оказание консультационной помощи через "горячую линию"; - Организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов; - Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении. |
| 2 | Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета муниципального образования | - Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от субъектов малого предпринимательства; - Упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса; - Внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.); - Обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке. |
| 3 | Увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе | - Создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой; - Проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение; - Изменение отношения к предпринимательской деятельности: - содействовать формированию в обществе духа предпринимательства; - пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ; - Стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса. |

Приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса в сельсовете -  социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг).

На этапе разработки плана реализации генерального плана поселения, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и областной целевой программой  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы» администрации муниципального образования «Брежневский сельсовет» предлагается определить план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно: разработать приоритетные направления, обеспечить информационно-правовую базу, предусмотреть выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

## 2.5 Земельный фонд и категории земель.

Территорию Брежневского сельсовета составляют исторически сложившиеся земли сельсовета. Сельсовет входит в состав территории Курского муниципального района Курской области.

Современное планировочное развитие базируется уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии получили те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (по гидрографии) с современной (с. Верхнекасиново, 
с. Нижнекасиново, д. Брежнево, д. Разиньково, д. Николаевка, д. Дроняево, д. Гнездилово).

Исторически сложившиеся же населенные пункты, ориентированные на гидрографию, не подкрепленные хорошим транспортным сообщением, стремительно теряют население и становятся периферийно-рекреационными по своему значению (остальные населенные пункты, не перечисленные выше).

Планировочным центром Брежневского сельсовета является его административный центр – с. Верхнекасиново, расположенное в 9,0 км от областного центра – г. Курска. Основной въезд на территорию с. Верхнекасиново осуществляется по дороге «Крым» -Верхняя Медведица - Разиньково.

В основу архитектурно – планировочной структуры Брежневского сельсовета положена сложившаяся планировка и застройка. Планировочная структура поселения определена как естественными факторами: наличием крутых склонов и пониженными местами, так и наличием культурно-бытовых построек, жилых домов и транспортной доступностью территории.

В застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы.

Интегральная оценка по уровню развитости инфраструктуры, проведенная с учетом названных частных оценок, позволила выделить группы территорий, отличающихся по степени благоприятности для капитального строительства.

При обосновании зон размещения объектов капитального строительства обеспеченность территории производственной и социальной инфраструктурой имеет приоритетное значение. Объекты капитального строительства преимущественно будут размещаться в сложившихся инфраструктурных центрах, либо вблизи них (в складывающихся промышленных и общественно-деловых зонах).

Благоприятными для капитального строительства по инфраструктурной обеспеченности являются территории примыкающие к дорогам межмуниципального значения с. Верхнекасиново, с. Нижнекасиново, д. Брежнево, д. Разиньково, д. Николаевка, д. Дроняево, также территория сельсовета непосредственно примыкает к федеральной автомобильной дороге М2 «Крым»;

Четко проявляются процессы субурбанизации: в последние годы (в связи с ростом доходов населения) растет численность жителей поселений наиболее близких к областному центру, в т.ч. и Брежневского сельсовета и напротив сокращается численность населения удаленных поселений. И только в некоторых муниципальных образованиях численность населения достаточно стабильна.

Численность населения сельсовета за последние года немного увеличилась в основном за счет миграционного прироста, при этом естественный прирост населения отрицательный (число умерших больше числа родившихся).

В период между 1989, 2002 (года, когда проходили последние переписи населения) и 2008 годами, в Курской области значительно возросли доля и численность населения, проживающего в крупных сельских населенных пунктах (далее с.н.п.) с численностью населения более 1000 человек.

В то же время сократилось количество, численность и доля населения, проживающего в средних (от 250 до 1000 жителей) и малых (от 100 до 250 жителей) с.н.п.

Населенные пункты подобной людности обладают меньшим потенциалом экономического развития, как следствие, в них складываются худшие условия для трудовой деятельности и реализации потребностей, в том числе, в получении социальных услуг. Поэтому для данных населенных пунктов характерен значительный миграционный отток, что приводит к ухудшению демографической ситуации и росту естественной убыли населения.

Чаще всего, в малых с.н.п., проживает преимущественно население пенсионного возраста, в результате чего к ним необходимо особое внимание со стороны систем социального обслуживания, в особенности – здравоохранения.

Анализ динамики численности населения по отдельным населенным пунктам существенно затруднен вследствие невысокого уровня доверия данным о численности населения отдельных населенных пунктов.

Баланс земель

Данные о распределении территории сельсовета по категориям использования земель на 01.12.2015 г. (согласно информации, полученной от администрации муниципального образования) представлены следующей в таблице.

Таблица 11 - Баланс земель* на 01.12.2014г.

| № п/п | Категории использования земель | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1769,3 |  |  |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 9282,0 | сельхозугодий | не с/х угодий |
|  |  |  | 892,06 |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 100,4 |  |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 1854,6 | Гослесфонда | Прочие леса |
|  |  |  | 1854,6 |  |
| 6 | Земли водного фонда | 312,0 |  |  |
| 7 | Земли запаса |  |  |  |
| 8 | Неучтенные земли |  |  |  |

* Данные сведения в таблице 11 - Баланс земель Брежневского сельсовета рассчитаны:

-  графическим способом с разработанных схем;

- по данным публичной кадастровой карты Росреестра.

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 13000  га. В пределах населенных пунктов поселения наиболее значимые виды использования – это  земли жилой застройки (70%.) земли природно-ландшафтных территорий (30%).

Основой хозяйственной деятельности в рассматриваемой сельской местности являются земельные ресурсы. Структура земельного фонда – это:

- преимущественно земли сельскохозяйственного назначения: пашня и пастбища;

- земли природного комплекса, представленные значительными массивами государственного лесного фонда (ГЛФ), лесополос, лесов иного назначения;

- земли населённых пунктов (малоэтажная застройка и индивидуальное жилищное строительство);

- земли инженерной и транспортной инфраструктуры.

Общая земельная площадь сельсовета в границах плана составляет 13000 га.

Таблица 12 - Технико-экономические показатели по Брежневскому сельсовету

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Планируемая | Общая на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га/тыс. км2 | 13000 га/ 130,00 км2 |  | 13000 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту) | га /тыс. км2 | 1769,3 | 77,3 | 1846,6 |
| 2.1 | с. Верхнекасиново | га | 260,0 | 28,0 | 288,0 |
| 2.2 | д. Александровка | га | 31,8 | - | 31,8 |
| 2.3 | д. Брежнево | га | 55,2 | - | 55,2 |
| 2.4 | д. Веревкино | га | 36,8 | - | 36,8 |
| 2.5 | д. Верхнее Бартенево | га | 48,1 | 6,0 | 54,1 |
| 2.6 | д. Волобуевка | га | 36,3 | - | 36,3 |
| 2.7 | д. Воскресеновка | га | 29,8 | 8,0 | 37,8 |
| 2.8 | д. Гнездилово | га | 93,7 | 8,2 | 101,9 |
| 2.9 | д. Дроняево | га | 97,3 | - | 97,3 |
| 2.10 | х. Калинин | га | 14,2 | - | 14,2 |
| 2.11 | с. Корелово | га | 18,1 | - | 18,1 |
| 2.12 | х. Мельников | га | 3,1 | - | 3,1 |
| 2.13 | д. Нижнее Бартенево | га | 18,6 | 5,0 | 23,6 |
| 2.14 | с. Нижнекасиново | га | 180,7 | 3,9 | 184,6 |
| 2.15 | д. Николаевка | га | 87,8 | 9,0 | 96,8 |
| 2.16 | д. Николаевка | га | 16,8 | - | 16,8 |
| 2.17 | х. Новореченский | га | 24,1 | 0,8 | 24,9 |
| 2.18 | д. Пахомово | га | 45,2 | - | 45,2 |
| 2.19 | д. Потапово | га | 84,7 | - | 84,7 |
| 2.20 | д. Пронское | га | 82,2 | - | 82,2 |
| 2.21 | д. Разиньково | га | 278,1 | 8,4 | 286,5 |
| 2.22 | х. Теплый | га | 16,4 | - | 16,4 |
| 2.23 | д. Толмачево | га | 34,3 | - | 34,3 |
| 2.24 | х. Топорок | га | 14,0 | - | 14,0 |
| 2.25 | х. Фроловка | га | 52,7 | - | 52,7 |
| 2.26 | д. Хреновец | га | 67,0 | - | 67,0 |
| 2.27 | х. Шумаков | га | 42,3 | - | 42,3 |
| 3 | Общая площадь земель в границах застройки (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) в том числе: | га | 803,6 | 133,1 | 936,7 |
|  |  | % | 6,2 | 1,02 | 7,2 |
| 3.1 | с. Верхнекасиново | га | 151,6 | 26,4 | 178 |
| 3.2 | д. Александровка | га | 26,9 | 0 | 26,9 |
| 3.3 | д. Брежнево | га | 25,6 | 0 | 25,6 |
| 3.4 | д. Веревкино | га | 18,5 | 0 | 18,5 |
| 3.5 | д. Верхнее Бартенево | га | 10 | 13 | 23 |
| 3.6 | д. Волобуевка | га | 6,6 | 0 | 6,6 |
| 3.7 | д. Воскресеновка | га | 4,8 | 7,4 | 12,2 |
| 3.8 | д. Гнездилово | га | 33,2 | 15,6 | 48,8 |
| 3.9 | д. Дроняево | га | 78 | 0 | 78 |
| 3.10 | х. Калинин | га | 6,8 | 0 | 6,8 |
| 3.11 | с. Корелово | га | 13,4 | 0 | 13,4 |
| 3.12 | х. Мельников | га | 2 | 0 | 2 |
| 3.13 | д. Нижнее Бартенево | га | 7,1 | 7,3 | 14,4 |
| 3.14 | с. Нижнекасиново | га | 77,7 | 0 | 77,7 |
| 3.15 | д. Николаевка | га | 62 | 8,7 | 70,7 |
| 3.16 | д. Николаевка | га | 3,3 | 1 | 4,3 |
| 3.17 | х. Новореченский | га | 22,2 | 0,8 | 23 |
| 3.18 | д. Пахомово | га | 17,5 | 0 | 17,5 |
| 3.19 | д. Потапово | га | 36,4 | 0 | 36,4 |
| 3.20 | д. Пронское | га | 37,7 | 6,0 | 43,7 |
| 3.21 | д. Разиньково | га | 99,9 | 41,5 | 141,4 |
| 3.22 | х. Теплый | га | 15,2 | 0 | 15,2 |
| 3.23 | д. Толмачево | га | 12 | 0 | 12 |
| 3.24 | х. Топорок | га | 6,3 | 0 | 6,3 |
| 3.25 | х. Фроловка | га | 8,1 | 0 | 8,1 |
| 3.26 | д. Хреновец | га | 11,2 | 5,4 | 16,6 |
| 3.27 | х. Шумаков | га | 9,6 | 0 | 9,6 |
| 3.1 | Жилая зона в том числе: | га | 796,6 | 132,4 | 929,0 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 6,1 | 1,01 | 7,1 |
| 3.1.1 | Зона многоэтажной жилой застройки | га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 3.1.2 | Зона жилой застройки средней этажности (5-8 этажей) | га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 3.1.3 | Зона жилой застройки малой этажности (до 4 этажей) | га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 3.1.4 | Зона индивидуальной жилой застройки | га | 796,6 | 132,4 | 929,0 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.1А | Зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания (СД) | га | 76,4 | - | 76,4 |
|  |  | % | 0,6 | - | 0,6 |
| 3.1.6 | Зона временной жилой застройки | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.1.7 | Зона мобильного жилья | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.1.8 | Иные жилые зоны | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.2 | Общественно-деловая зона в том числе: | га | 6,4 | 0,7 | 7,1 |
|  |  | % | 0,05 | - | 0,06 |
| 3.2.1 | Административная общественно-деловая зона торговли и общественного питания (О1) | га | 0,7 | - | 0,7 |
|  |  | % | 8,6 | - | 7,8 |
| 3.2.2 | Общественно-деловая зона культурно-зрелищных, просветительских, спортивных учреждений и здравоохранения (О2) | га | 5,7 | 0,7 | 6,4 |
|  |  | % | 91,4 | 100 | 92,2 |
| 3.2.3 | Иные административно-деловые зоны | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.3 | Производственная зона в том числе: | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.3.1 | Зона промышленности | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.3.2 | Зона коммунально-складского назначения | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.3.3 | Иные производственные зоны | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.4 | Зона инженерной инфраструктуры в том числе | га | 4,3 | - | 4,3 |
|  |  | % | 0,03 | - | 0,03 |
| 3.4.1 | Энергообеспечения (подстанции и ЛЭП) | га | 0,6 | - | 0,6 |
|  |  | % | 14,0 | - | 14,0 |
| 3.4.2 | Водоснабжения и очистки стоков | га | 0,7 | - | 0,7 |
|  |  | % | 16,3 | - | 16,3 |
| 3.4.3 | Связи | га | 0,0434 | - | 0,0434 |
|  |  | % | 1,0 |  | 1,0 |
| 3.4.4 | Зона технического обеспечения | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.4.5 | Иные зоны инженерной инфраструктуры (газопровод) | га | 3,0 | - | 3,0 |
|  |  | % | 69,8 | - | 69,8 |
| 3.5 | Зона транспортной инфраструктуры в том числе: | га | 89,5 | 13,5 | 103,0 |
|  |  | % | 0,7 | 0,1 | 0,8 |
| 3.5.1 | Зона внешнего транспорта | га | 17,0 | 8,2 | 20,0 |
|  |  | % | 19,0 | 60,7 | 19,4 |
| 3.5.2 | Зона городского (поселкового) транспорта | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.5.3 | Зона индивидуального транспорта | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.5.4 | Зона улично-дорожной сети | га | 71,2 | 5,3 | 76,5 |
|  |  | % | 79,6 | 39,3 | 74,3 |
| 3.5.5 | Иные зоны транспортной инфраструктуры (проезды) | га | 1,3 | - | 1,3 |
|  |  | % | 1,4 | - | 1,3 |
| 3.6 | Рекреационные зоны в том числе | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.6.1 | Зона мест общего пользования (Р-3) | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.6.2 | Зона городских (сельских) пригородных территорий | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.7 | Земли лесного фонда (ГЛФ) | га | 1854,6 | - | 1854,6 |
|  |  | % | 14,3 | - | 14,3 |
| 3.8 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 9282,0 |  | 9204,7 |
|  |  | % | 71,4 |  | 70,8 |
| 3.8 | Зона сельскохозяйственного использования в том числе: | га | 874,8 | 4,0 | 878,8 |
|  |  | % | 6,7 | - | 6,8 |
| 3.8.1 | Зона сельскохозяйственного использования в границах н.п | га | 819,0 | 4,0 | 823,0 |
|  |  | % | 93,6 | 100 | 93,7 |
| 3.8.2 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | га | 55,8 | - | 55,8 |
|  |  | % | 6,4 | - | 6,3 |
| 3.8.3 | Зона животноводства (фермеры) | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.8.4 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.9 | Зона специального назначения в том числе | га | 6,6 | 10,46 | 17,06 |
|  |  | % | 0,05 | 0,08 | 0,13 |
| 3.9.1 | Зона ритуального назначения (кладбища) | га | 6,6 | 10,4 | 17,0 |
|  |  | % | 100 | 99,0 | 99,6 |
| 3.9.2 | Зона складирования и захоронения отходов (скотомогильники) | га | - | 0,06 | 0,06 |
|  |  | % | - | 1,0 | 0,4 |
| 3.9.3 | Иные зоны специального назначения | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.10 | Зона военных объектов и режимных территорий в том числе: | га | - | - | - |
| 3.10.1 | Зона оборонного назначения | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.10.2 | Зона режимных территорий | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.10.3 | Иные зоны военных объектов | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.11 | Зона акваторий в том числе: | га | 312,0 |  | 312,0 |
|  |  | % | 2,4 |  | 2,4 |
| 3.11.1 | Зона государственных акваторий (реки и пруды) | га | 312,0 | - | 312,0 |
|  |  | % | 100 |  | 100 |
| 3.11.2 | Городские (поселковые акватории) | га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 3.11.3 | Иные зоны акватории | га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 3.12 | Зона фонда перераспределения городских (сельских) земель в том числе: | га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 3.12.1 | Зона перспективного освоения (по генеральному плану) | га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 3.12.2 | Зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.12.3 | Зона резервных территорий | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 3.12.4 | Иные зоны, в том числе: фонда перераспределения городских (сельских) земель, пригородные зоны и другие | га | -- | - | - |
|  |  | % | - | - | - |

* Данные сведения в таблице 12 - Технико-экономические показатели по Брежневскому сельсовету рассчитаны:

-  графическим способом с разработанных схем;

- по данным публичной кадастровой карты Росреестра.

### 2.5.1. Земли населенных пунктов

Таблица 13-  Сведения о населенных пунктах Брежневского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Общая площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | проектируемая |
| 1. | с. Верхнекасиново | 260,0 | 28,0 |
| 2. | д. Александровка | 31,8 | - |
| 3. | д. Брежнево | 55,2 | - |
| 4. | д. Веревкино | 36,8 | - |
| 5 | д. Верхнее Бартенево | 48,1 | 6,0 |
| 6 | д. Волобуевка | 36,3 | - |
| 7 | д. Воскресеновка | 29,8 | 8,0 |
| 8 | д. Гнездилово | 93,7 | 8,2 |
| 9 | д. Дроняево | 97,3 | - |
| 10 | х. Калинин | 14,2 | - |
| 11 | с. Корелово | 18,1 | - |
| 12 | х. Мельников | 3,1 | - |
| 13 | д. Нижнее Бартенево | 18,6 | 5,0 |
| 14 | с. Нижнекасиново | 180,7 | 3,9 |
| 15 | д. Николаевка | 87,8 | 9,0 |
| 16 | д. Николаевка | 16,8 | - |
| 17 | х. Новореченский | 24,1 | 0,8 |
| 18 | д. Пахомово | 45,2 | - |
| 19 | д. Потапово | 84,7 | - |
| 20 | д. Пронское | 82,2 | - |
| 21 | д. Разиньково | 278,1 | 8,4 |
| 22 | х. Теплый | 16,4 | - |
| 23 | д. Толмачево | 34,3 | - |
| 24 | х. Топорок | 14,0 | - |
| 25 | х. Фроловка | 52,7 | - |
| 26 | д. Хреновец | 67,0 | - |
| 27 | х. Шумаков | 42,3 | - |
| Итого: |  | 1769,3 | 77,3 |

* Данные сведения в таблице 13 рассчитаны графическим способом с разработанных схем.

Таблица 14- Перечень включенных земельных участков в границы населенных пунктов Брежневского сельсовета.

| № п/п | Населенный пункт | Проектируемая площадь, га |  | Перечень земельных участков включенных в границы населенных пунктов (кадастровый номер, площадь в кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | на кадастровом учете |  |
| 1. | с. Верхнекасиново | 28,0 | 1,75 | Часть участка под номером: 46:11:030910:110 площадью 125 000 кв. м. 46:11:030914:6 (5 000.00 кв. м) 46:11:030914:12 (1 117.00 кв. м) 46:11:030702:157 (2 500.00 кв. м) 46:11:030914:11 (2 500.00 кв. м) 46:11:030914:10 (2 500.00 кв. м) 46:11:030914:9 (2 500.00 кв. м) 46:11:030914:13 (2 000.00 кв. м) 46:11:030914:16 (532.00 кв. м) 46:11:030914:14 (813.00 кв. м) 46:11:030914:15 (538.00 кв. м) Часть кадастрового квартала: 46:11:030914 площадью - 137 500 кв. м. |
| 2. | д. Разиньково | 8,4 | - | Часть кадастрового квартала: 46:11:022110 площадью - 84 000 кв. м. |
| 3 | д. Верхнее Бартенево | 6,0 | - | Часть кадастрового квартала: 46:11:022105 площадью - 60 000 кв. м. |
| 4 | д. Николаевка | 9,0 | 1,5 | 46:11:030301:24 (5 000.00 кв. м) 46:11:030301:27 (5 000.00 кв. м) 46:11:030301:25 (5 000.00 кв. м) Часть кадастрового квартала: 46:11:030902 площадью - 75 000 кв. м. |
| 5 | д. Воскресеновка | 8,0 | - | Часть кадастрового квартала: 46:11:030904 площадью - 80 000 кв. м. |
| 6 | д. Гнездилово | 8,2 | - | Часть кадастрового квартала: 46:11:030905 площадью - 65 543кв. м. Часть кадастрового квартала: 46:11:022116 площадью - 16 457кв. м. |
| 7 | д. Нижнее Бартенево | 5,0 | - | Часть кадастрового квартала: 46:11:022105 площадью - 50 000кв. м. |
| 8 | с. Нижнекасиново | 3,9 | - | Часть кадастрового квартала: 46:11:030904 площадью - 34 153кв. м. Часть кадастрового квартала: 46:11:030909 площадью - 4 847кв. м. |
| 9 | х. Новореченский | 0,8 | - | Часть кадастрового квартала: 46:11:030904 площадью - 8 000кв. м. |
| Итого |  | 77,3 | 3,25 |  |

* Данные сведения в таблице 23 рассчитаны: - по данным публичной кадастровой карты Росреестра..

К расширению проектом генерального плана предлагаются населенные пункты (проектируемая площадь): с. Верхнекасиново – 28,0 га, д. Верхнее Бартенево  – 6,0 га, 
д. Воскресеновка -8,0 га; д. Гнездилово - 8,2 га, д. Нижнее Бартенево – 5,0 га, 
с. Нижнекасиново – 3,9 га, х. Новореченский – 0,8 га, д. Разиньково – 8,4 га, д. Николаевка – 9,0 га.

Соответственно, общая площадь (существующая + проектируемая): 
с. Верхнекасиново – 288,0 га, д. Верхнее Бартенево  – 54,1 га,  д. Воскресеновка -37,8 га; д. Гнездилово – 101,9 га, д. Нижнее Бартенево – 23,6 га, с. Нижнекасиново – 184,6 га, х. Новореченский – 24,9 га, д. Разиньково – 286,5 га, д. Николаевка – 96,8 га.

В настоящее время для расширения черты населенных пунктов Брежневского сельсовета задействовано порядка 77,3 га земли, при этом анализ показывает, что для этих целей необходимо использование земель сельскохозяйственного назначения.

Для жилищного строительства на земельных участках сельхозназначения, включаемых в границы населенного пункта, требуется изменение их категории. Порядок включения земельных участков в границы населенных пунктов установлен федеральным законодательством. Данная процедура позволяет вовлекать в оборот земли сельскохозяйственного назначения и использовать их для жилищного строительства.

За счёт перевода земель сельхозназначения в категорию земель населённого пункта на 77,3 га расширятся границы 9 населенных пунктов. Благодаря чему значительно увеличится число индивидуальных застройщиков.

Согласно законодательству, после принятия Генерального плана потребуется разработка дальнейшей градостроительной документации – проектов планировки, в составе которых будут определены и уточнены транспортная и инженерная инфраструктура населенных пунктов, количество и расположение объектов социальной инфраструктуры.

Следующим этапом исполнения градостроительного законодательства должны стать градостроительное зонирование территории населенных пунктов и корректировка Правил землепользования и застройки, которые разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

По результатам анализа, проведенного в пункте 2.5.1, выявлены следующие проблемы, касающиеся территории населенных пунктов сельсовета:

1. Требуется изменение границ населенных пунктов за счет присоединения участков из категории земель сельскохозяйственного назначения и изменения их категории на категорию земель населенных пунктов.

2.Требуется дальнейшая разработка градостроительной документации в рамках проектов планировки и зонирования территории населенных пунктов.

3. Требуется корректировка разработанных ранее правил землепользования и застройки Брежневского сельсовета.

### 2.5.2 Жилищный  фонд

Общая площадь жилых помещений Брежневского сельсовете на 01.01.2014 г. составляет 48,0 тыс. м2.

В жилой застройке населенных пунктов преобладает одноэтажные здания (индивидуальная застройка), материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории сельсовета находится 577 индивидуальных домовладений.

Таблица 15 - Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2014 г.

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов |  |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  |  |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  |  |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  |  |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей |  | - |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 48,0 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-« | 48,00% |
|  | -централизованной канализацией | «-« | - |
|  | -сетевым газом | «-« | 55,5% |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-« | - |
|  | - электроснабжением | «-« | 100,00% |

Обеспеченность инженерной инфраструктурой жилых зданий является низкой, так как в сельсовете не достаточно развиты системы водоснабжения, водоотведения, газификация на 55,5%. Без центрального водоснабжения 14 населенных пунктов из 27, всего 52%.

Проектные предложения

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2035 году предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 35 м2 общей площади на  человека;

  - провести учет ветхого и аварийного жилищного фонда;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 48,0 тыс. м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд (на начало первой очереди строительства) 48,0 тыс. м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд на I очередь:

48000 – 200 = 47800 м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд на расчетный срок:

47800 – 800 = 47000 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на I очередь:

1775 х 30 = 53250 м2 общей площади

где: 1775 – численность населения на 01.01.2020 г., человек; 30 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства на I очередь:

53250 – 47800= 5450 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

2496 х 35 = 87360 м2 общей площади

где: 2496 – численность населения на 01.01.2035 г., человек; 35 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства на расчетный срок:

87360 – 47000= 40360 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2014 г. составляет 30 м2 на человека.

Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице.

Таблица 16  - Движение жилищного фонда Брежневского сельсовета

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2015 г. | I очередь (2015-2020 г.) | 2020-2035 г. | Всего за период с 2020 по 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 1584 | 1775 | 2496 | х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 30,0 | 30,0 | 35,0 | х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2012 г. | м2 | 48000 | х | х | х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | х | 200 | 800 | 1000 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | х | 47800 | 47000 | х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | х | 5450 | 40360 | 45810 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | х | 53250 | 87360 | х |

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей. В Брежневском сельсовете выделена площадь в 110,9 га.

Снос и расселение жилищного фонда

Жилищный фонд муниципального образования с износом более 65% на 01.01.2014 г.. Ведется планомерная замена изношенного жилищного фонда, на I очередь - 200 м2 или 0,4% в общем объеме жилья муниципального образования. Генеральным планом предлагается осуществить постепенное переселение жителей из ветхих и аварийных домов в новое комфортабельное жильё (хозрасчетным способом).

В общей сложности объем выбывающего жилищного фонда на расчетный срок составит 800 м2 общей площади..

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2020 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит 5450 кв.м. общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 30 м2/чел.

На расчетный срок строительства

Важнейшими задачами реализации на расчетный срок жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2035 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на расчетный срок составит 40360 кв.м. общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 35м2/чел.

### 2.5.3 Земли сельскохозяйственного назначения

В рамках выполнения работ по подготовке документов территориального планирования (проекта генерального плана) муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения на территории Брежневского сельсовета в настоящее время занимают территорию площадью 9282,0 га (по расчету с разработанных схем) в том числе 892,06 га (площадь зарегистрированных земельных участков сельскохозяйственного назначения по публичной кадастровой карте Росреестра) большая часть земель принадлежит ЗАО «Дмитриев-АГРО-Инвест», а так же другим мелким собственникам земельных долей.

В результате анализа, была выявлена проблема в отношении земель сельскохозяйственного назначения: требуется выведение присоединяемых к населенным пунктам участков из категории земель сельскохозяйственного назначения и их перевод в категорию земель населенных пунктов.

- 2.5.4 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

В соответствии с п.6 ст.23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы  зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Границы земель промышленности и границы зон с особыми условиями использования территорий. В соответствии с п. 1 ст. 88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и объектов промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования указанной категории земель.

На территории Брежневского сельсовета земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и  земли иного специального назначения занимают 100,4 га общей площади.

Границы земель транспорта. Как указано в ч. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах городских округов отображаются существующие и планируемые границы земель транспорта и границы зон транспортной инфраструктуры.

В соответствии со ст. 90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

Как указано в п. 6 ст. 90 Земельного кодекса РФ «в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта могут предоставляться земельные участки для:

1) размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;

2) размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта;

3) установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участков.

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф».

На территории Брежневского сельсовета земли внешнего транспорта занимают 17,0 га общей площади, земли улично-дорожной сети  и проездов 71,2 га.

Границы земель специального назначения. К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории Брежневского сельсовета, следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ, свалок твердых бытовых отходов, скотомогильников.

На территории сельсовета расположены 5 сущ. кладбищ общей площадью 6,6 га. В 
с. Верхнекасиново – 3,0 га, д. Брежнево – 0,8 га, д. Дроняево -1,4 га (с расширением на 3,9 га), возле д. Разиньково – 0,5 га (с расширением на 3,5 га), в районе с. Корелово – 0,9 га (с расширением на 3,0 га).

Письмо №84 от 10.06.2014г. (ответ на запрос № 180 от 16.05.2014г.)

Администрации Курской области Управление ветеринарии Курской области ОБУ «СББЖ Курского района» предоставляет следующую информацию по неустановленным сибиреязвенным захоронениям на территории МО «Брежневский сельсовет»

Таблица 17 – Неустановленные сибиреязвенным захоронениям на территории МО «Брежневский сельсовет».

| № п/п | Населенный пункт, возле которого расположен | Дата открытия /закрытия/ | Размер СЗЗ, м | Расстояние до жилой застройки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Пронское | 1967 г. | 15 м | 500 м |
| 2 | д. Разиньково | 1953 г. | 20-30 м | 700 м |
| 3 | с. Брежнево | 1963 г. | - | - |
| 4 | д. Гнездилово | 1954 г. | - | - |
| 5 | д. Потапово | 1967 г., 1963 г. | - | - |
| 6 | д. Н Бартенево | 1955 г., 1960г. | - | - |
| 7 | д. Хреновец | 1960 | 15 м | 300 м |

На перспективу отведен земельный участок для устройства земляных траншей на случай уничтожения трупов свиней при ликвидации африканской чумы свиней территория 600 кв. м. для размещения скотомогильника при обнаружении африканской чумы в 
д. Потапово.

Кадастровый номер земельного участка – 46:11:021601:82, площадь: 600+/-17 кв.м.

Границы земель обороны и безопасности. В соответствии со статьей 93 Земельного кодекса РФ землями обороны и безопасности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ, пограничных войск, других войск, воинских формирований и органов, организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции по вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории РФ, информационной безопасности, другим видам безопасности в закрытых административно-территориальных образованиях, и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Кодексом, федеральными законами.

На территории Брежневского сельсовета нет земель обороны и безопасности.

Границы земель связи. На основании ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах отображаются существующие и планируемые границы земель связи, а также границы зон инженерной инфраструктуры.

На основании ст.91 Земельного кодекса, землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

На территории Брежневского сельсовета земли связи (радиомачта) занимают 434 кв. м. площади.

В данной ситуации необходимо установить критерии применения условных границ земель промышленности и в составе документов территориального планирования отображать условные границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на основе критериев, установленных специально уполномоченными органами.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.5.4, выявлены следующие проблемы:

1. Земли промышленности. При возникновении потребности в дополнительных территориях для размещения производства, для этих целей рассматриваются участки, сельскохозназначения, при условии выполнения соответствующих инженерных мероприятий по инженерной подготовке территории.

2. Земли специального назначения. Требуется резервирование земельного участка для расширения кладбища.

### 2.5.5. Земли особо охраняемых территорий

В соответствии со статьей 94 Земельный кодекс (ЗК РФ) Глава XVII. «Земли особо охраняемых территорий и объектов» к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с Кодексом, федеральными законами.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и местного значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального и местного значения устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Правительство Российской Федерации, соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления могут устанавливать иные виды земель особо охраняемых территорий (земли, на которых находятся охраняемые береговые линии, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники, и другие).

Земли особо охраняемых природных территорий, земли, занятые объектами культурного наследия Российской Федерации, используются для соответствующих целей. Использование этих земель для иных целей ограничивается или запрещается в случаях, установленных Кодексом, федеральными законами.

На территории Брежневского сельсовета Курского района Курской области имеются земли особо охраняемых территорий:

- земли историко-культурного назначения: памятники истории, культуры и  памятники археологии.

В соответствии со статьей 99 Земельный кодекс (ЗК РФ) Глава XVII. «Земли особо охраняемых территорий и объектов» к землям историко-культурного назначения относятся земли:

1) объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия;

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел;

3) военных и гражданских захоронений.

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением.

Земельные участки, отнесенные к землям историко-культурного назначения, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, за исключением случаев, установленных законодательством.

На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

### 2.5.6. Земли лесного фонда.

Одной из характерных черт Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является его тесная увязка с положениями Земельного, Лесного, Водного кодексов РФ, с введением которых отдельные положения Градостроительного кодекса корректируются. Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Земли лесного фонда на территории сельсовета 1854,6 га, представлены:

- ГЛФ и - сетью защитных лесополос вдоль автомобильных дорог и по контуру сельскохозяйственных полей.

Вопросы использования и охраны земель лесного фонда исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются исключительно положениями Лесного кодекса.

### 2.5.7 Земли водного фонда.

В соответствии со ст. 102 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ:

1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

3. В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.

4. Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным кодексом РФ и водным законодательством.

Земли водного фонда на территории сельсовета составляют: озера, пруды, водохранилища - 222,0 га, реки, ручьи – 90,0 га, на расчетный срок не планируется создание новых объектов водного фонда.

- 2.6 Объекты местного значения.

### 2.6.1 Объекты культурно-бытового обслуживания

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов муниципальной власти соответствующего уровня. Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к вопросам местного значения поселения относятся:

1.организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

2. организация освещения улиц;

3.содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

4.создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- содержание мест захоронения;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства;

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

10.организация библиотечного обслуживания населения;

11.создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание музеев поселения;

12.сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

13.создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

14.обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

15.создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

16.организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

17.участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

18.обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

19.организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивные сооружения на территории Брежневского сельсовета

- плоскостные спортивные сооружения – 2 объекта;

- спортивные залы – 1 объект.

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

- нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения, массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решения перечисленных проблем Генеральным планом на первую очередь (до 2020 г.) строительства предлагается:

- строительство спортивного ядра;

- проведение текущих ремонтов всех спортивных объектов муниципального образования, как плоскостных сооружений, так и спортивных залов.

Учреждения культуры

Учреждения культуры и искусства на территории Брежневского сельсовета:

- число учреждений культурно-досугового типа – 2 объекта;

- число библиотек – 2 объекта.

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями в целом соответствует нормативным требованиям.

Генеральным планом на 1 очередь строительства (до 2020 г.) предлагается:

- Проведение ремонта зданий клубов в с. Верхнекасиново, х. Шумаков.

- Проведение ремонта зданий библиотек в д. Верхнекасиново, д. Разиньково, с последующем обновлением и расширением книжного фонда;

Генеральным планом на расчетный срок (до 2035 г.) предлагается:

- предлагается производить реконструкцию объектов культуры по мере их обветшания.

### 2.6.2  Объекты социального и коммунально-бытового обслуживания

Характерной чертой Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является увязка содержания схем генерального плана только с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних. На территории Брежневского сельсовета расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельсовета невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельсовета рассматриваются и эти вопросы. Согласно СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р (далее «Методика...») относит к минимально необходимым сферам социального и коммунально-бытового обслуживания 4 вида учреждений:

-образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

-здравоохранения;

-культуры и искусства;

-физической культуры и спорта.

Кроме «Методики...» нормы расчета учреждений и предприятий на эти и другие сферы обслуживания даются в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостроительство...»).

Брежневский сельсовет обладает определенным набором объектов социальной сферы в соответствии с рангом населенных пунктов. Образовательные услуги предоставляет (таблица 18):

- основная общеобразовательная школа д. Разиньково.

Напряженная демографическая ситуация, прогрессирующая естественная убыль населения, низкая рождаемость привели к большому количеству свободных мест в школах.  Недостаток школьных учителей – местных жителей компенсируется приезжими педагогами из районного центра.

В настоящее время первичную доврачебную медицинскую помощь населению, проживающему на территории Брежневского сельсовета, обеспечивают следующие структурные подразделения ОБУЗ «Курская ЦРБ»:

Учреждения здравоохранения представлены фельдшерско-акушерскими пунктами в 
с. Верхнекасиново, д. Дроняево, х. Шумаков.

На территории Брежневского сельсовета расположена библиотека: МКУК «Верхнекасиновская сельская библиотека» находится в с. Верхнекасиново и МКУК «Разиньковская сельская библиотека» находится в д. Разиньково.

Для обеспечения населения продовольственными и промышленными товарами в Брежневского сельсовете работают 6 магазинов.

В Брежневском сельсовете находится 1 отделения почтовой связи в д. Разиньково (см. таблицу № 18).

Таблица № 18 - Объекты социальной сферы на территории Брежневского сельсовета

| № п/п | Наименование | Здание находится в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта) | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Для школ и д/с - численность учащихся (воспитанников) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «Гнездиловская средняя общеобразовательная школа» д. Разиньково | Администрация Курского района | 17/11 | 54 |
| 2. | 1.МКУК «Верхнекасиновский сельский дом культуры» с. Верхнекасиново 2. МКУК «Брежневский сельский клуб» х. Шумаков | МО «Брежневский сельсовет» | 2/1 1/0 |  |
| 3 | 1.МКУК «Верхнекасиновская сельская библиотека» с. Верхнекасиново 2. МКУК «Разиньковская сельская библиотека» д. Разиньково | МО «Брежневский сельсовет» ЧП | 1/0 1/0 |  |
| 4 | 1. Верхнекасиновский ФАП с. Верхнекасиново 2. Нижнекасиновский ФАП д. Дроняево 3. Брежневский ФАП х. Шумаков | МО «Брежневский сельсовет» | 1/1 1/0 1/0 |  |
| 5 | Почтовое отделение «Пронское» д. Разиньково | ЧП | 3/0 |  |
| 6 | 1. Магазин №28 с. Верхнекасиново 2. Магазин №27 д. Дроняево 3. Магазин №25 с. Нижнекасиново 4. Магазин ЧП Толмачева с. Верхнекасиново 5. Магазин №30 д. Разиньково 6. Магазин №29 д. Разиньково | ПО «Курское» ПО «Курское» ПО «Курское» ЧП ПО «Курское» ПО «Курское» | 2/0 1/0 1/0 1/0 2/0 1/0 |  |

Итак, объекты социальной сферы Брежневского сельсовета по набору основных услуг не соответствуют данному территориальному уровню. В сельсовета нет дошкольных учреждений. Набор образовательных услуг, является недостаточным.

Базовой школой в сельсовете является средняя общеобразовательная школа 
д. Разиньково, обладающая лучшей материально-технической базой и более квалифицированными кадрами. Эта школа центральная для приема детей из удаленных населенных пунктов.

Нуждается в совершенствовании медицинское обслуживание. Прежде всего, необходимо сохранение ФАПов, поскольку возрастной состав населения нуждается в медицинском обслуживании непосредственно в месте проживания человека. Необходимо обеспечение сельских поселений врачами общей практики. В условиях сельского расселения, когда невозможно создание медицинских учреждений в каждом населенном пункте, целесообразно наладить работу службы скорой медицинской помощи, а также передвижных бригад на регулярной основе. Для повышения качества и доступности услуг необходимо, как минимум, строительство дорог с твердым покрытием и улучшение транспортного сообщения.

В сельсовете представлен не полных набор бытовых услуг населению. Нет прачечных, химчисток, мастерских по ремонту бытовой техники, ателье для пошива и ремонта одежды и т.п. Необходима трансформация структуры сферы обслуживания для интенсивного роста качества услуг и их финансовой доступности при минимальном сокращении доступности транспортной.

Изменение численности населения должно быть подкреплено интенсивным развитием социальной инфраструктуры. Имеющийся в муниципальном образовании потенциал предприятий социальной сферы не сможет удовлетворить растущий спрос. В сельсовете представлены типичные сельские, небольшие школы, которые в настоящее время заполнены только на 1/3. Поэтому в перспективе предполагается реконструкция имеющихся школьных зданий, оснащение их современным оборудованием, подготовка учительских кадров. Требуется особый подход при решении вопроса обеспеченности детскими дошкольными учреждениями.

В связи с этим активно реализуется программа по организации подвоза детей к месту учебы (программа «Школьный автобус»). Особенно актуальна проблема дальнейшего оснащения автобусным парком образовательных учреждений.

Проектные предложения:

При инновационном варианте развития исследуемой местности запланировано изменение социальной сферы в соответствии со СНиП 2.07.01-89. В таблице 19 представлен сравнительно-статистический расчет потребности в основных объектах социальной сферы.

Нормативные показатели по обеспеченности детскими садами из расчета 55-60 мест на тысячу жителей. Таким образом, из расчета 55 мест на тысячу жителей, на первую очередь (1775 чел.) необходимо 98 мест; на расчетный срок (2496 чел.) – 137 мест.

Нормативные показатели по обеспеченности школами из расчета 80-90 мест на тысячу жителей. Из расчета 80 мест на тысячу жителей, на первую очередь – 142 места, на расчетный срок – 200 мест.

Таблица 19 - Потребность в основных объектах социальной сферы

| Показатели | На 01.01.2014 | Инновационный вариант с учетом миграции |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На первую очередь | На расчетный срок |
| Численность населения, чел. | 1584 | 1775 | 2496 |
| Количество детей 0-7 лет чел. | 111 | 124 | 175 |
| Количество детей от 7 до 18 лет, чел. | 145 | 160 | 225 |
| Количество дошкольных учреждений, ед. | 0 | 2 | 3 |
| Количество мест в дошкольных учреждениях |  | 50х2=100 | 50х3=150 |
| Уровень обеспеченности дошкольными учреждениями, % |  | 100 | 100 |
| Количество школ, ед. | 1 | 1 | 1 |
| Количество мест в школах | 110* | 220 | 220 |
| Уровень обеспеченности школами, % | 100 | 100 | 100 |

*Рекомендуется провести реконструкцию существующих школ с целью увеличения наполняемости

до 220 учащихся каждая.

Библиотечное обслуживание населения должно претерпеть качественные изменения. Достаточно сохранения имеющихся мощностей, но с современными их преобразованиями, учитывающими новые тенденции – обеспечение широкого доступа в Интернет при сохранении и пополнении фонда «бумажных» книг разнообразного профиля.

Торговля на территории сельсовета всего 6 магазинов, площадь торгового зала 
283 м2 это достаточно для обеспечения нужд населения. По нормативам:

Обеспеченность предприятиями повседневной торговли - 280-300 кв.м. на тысячу жителей.

Обеспеченность предприятиями общественного питания – 40 мест на тысячу жителей.

Поэтому, очевидно, необходимо, увеличивать количество торговых точек с набором товаров первой необходимости. Так же необходимы предприятиями общественного питания.

Бытовое обслуживание населения требует существенной реконструкции.

Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания из расчета – 9 рабочих мест на тысячу жителей.

Это может быть современный дом быта с полным набором необходимых услуг или несколько встроено-пристроенных объектов бытового обслуживания.

Аптека, опорный пункт полиции, отделение банка - таких объектов социальной сферы в сельсовете нет. по нормативным данным:

Отделение банка – 20 кв.м. общ. пл. на тысячу жителей.

Аптека – 50 кв.м. общ. пл. на тысячу жителей.

Опорный пункт полиции – 120 кв.м. общ. пл. на тысячу жителей.

Дополнением социальных функций территории будет создание рекреационной зоны в части муниципального образования со специализацией на сельском туризме («агротуризме»), получающем всё более широкое распространение в Европе с начала 90-х годов. В его основе лежит удовлетворение желания жителей города провести несколько дней в естественных, часто лишенных всех удобств, условиях «первозданной» деревни.

### 2.6.3  Транспортная  инфраструктура

Через территорию Брежневского сельсовета проходят автомобильные дороги межмуниципального значения: 38 ОП МЗ 38Н – 182 «Крым» - Верхняя Медведица - Разиньково, 38 ОП МЗ 38Н – 183 «Крым - Верхняя Медведица - Разиньково» - Брежнево, 
38 ОП МЗ 38Н – 196 «Крым» - Дроняево, так же сеть дорог местного значения по территории всего сельсовета.

Автобусные перевозки осуществляют специализированные пассажирские и грузопассажирские предприятия, индивидуальные владельцы автобусов и микроавтобусов (ЧПП, ПОГА-1), по следующим маршрутам: Курск-Разиньково, Курск-Дроняево.

Водный и воздушный транспорт на территории сельсовета отсутствует – река Малая Курица и река Большая Курица не судоходны для пассажирских перевозок, в дальнейшем возможно развитие малого судоходства.

Жилые улицы местного значения.

Основным назначением жилых улиц местного значения является обеспечение транспортной и пешеходной связи по существующим территориям населенных пунктов, с выходом на магистральные улицы. В основном на магистральных улицах предусмотрены устройства «карманов», для остановки общественного транспорта (автобус, микроавтобус и др.).

Таким образом, потенциал развития транспорта в значительной степени реализован. Необходимо дальнейшее совершенствование транспортной сети, улучшение качества дорог, обновление подвижного состава транспорта.

Таблица 20 - Транспортное обеспечение Брежневского сельсовета

| Наименование | Единицы измерения км / % |
| --- | --- |
| Протяженность муниципальных дорог | - |
| В т.ч. с твердым покрытием | - |
| Протяженность дорог межмуниципального значения | 17,6 км |
| В т.ч. с твердым покрытием | 17,6/100% |
| Протяженность дорог местного значения с асфальтовым покрытием | 1,5 км |
| В т.ч. с твердым покрытием | 1,5/100% |

Увеличение численности населения, в данном случае миграционный прирост, будет происходить в основном за счет молодых семей и повлечет потребность в коренном качественном преобразовании транспортной инфраструктуры сельской территории. Полноценная жизнь в пригороде и реализация трудового потенциала в городе возможна лишь при дальнейшем улучшении работы общественного транспорта или наличии личного автомобиля. И в том и в другом случае необходимо совершенствование транспортной инфраструктуры, предполагающее реконструкцию существующих автодорог, связывающих поселения Брежневского сельсовета и строительство новых трасс, расширяющих транспортную сеть и улучшающих транспортную доступность, повышающих связность территории муниципального образования.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Запроектированная транспортная инфраструктура сельсовета развивает и совершенствует существующие и создает новые, удобные транспортные связи.

Проектируемые автодороги регионального значения и межмуниципальные автодороги обеспечивают транспортную связь с другими районами Курской области.

Система улично-дорожной сети местного значения обеспечивает непосредственный подъезд к проектируемым жилым микрорайонам. При проектировании учитывалось максимальное использование существующей улично-дорожной сети.

Для обеспечения доступности населенных пунктов и круглогодичной связи необходима замена покрытия автодорог для лучшего сообщения между собой всех населенных пунктов Брежневского сельсовета.

В перспективе развития сельсовета необходимо улучшение качества существующих дорог и строительство новых дорог, а также улиц внутри населенных пунктов.

Таблица № 21 - Мероприятия по развитию межмуниципальных и местных дорог Брежневского сельсовета

| Наименование дороги | Протяженность, км | Современное состояние | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Межмуниципальные существующие: |  |  |  |
| 38 ОП МЗ 38Н – 182 «Крым» - Верхняя Медведица - Разиньково | 11,9 | а/б покрытие | реконструкция |
| 38 ОП МЗ 38Н – 183 «Крым - Верхняя Медведица - Разиньково» - Брежнево | 1,4 | а/б покрытие | реконструкция |
| 38 ОП МЗ 38Н – 196 «Крым» - Дроняево | 4,3 | а/б покрытие | реконструкция |
| Межмуниципальные проектируемые: |  |  |  |
| Дроняево - Брежнево | 5,3 | грунт | новое строительство |
| Местные муниципальные дороги существующие: |  |  |  |
| Всего В том числе: | 52,0 |  |  |
| Участок автодороги до д. Гнездилово | 1,5 | а/б покрытие | реконструкция |
| Улично-дорожная сеть | 50,5 |  | реконструкция |
| Местные муниципальные дороги проектируемые: |  |  |  |
| Въезд в с. Нижнекасиново | 0,2 | грунт | новое строительство |
| Улично-дорожная сеть | 3,5 | грунт | новое строительство |

Проектная сеть улиц и дорог выполнена с учётом архитектурно-планировочной организации территории, характера застройки, интенсивности транспортного и пешеходного движения.

Ширина полосы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса принимается согласно Постановления Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса".

Ширина дорог в красных линиях принимается согласно СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

На проезжей части улиц предусмотрено устройство усовершенствованного покрытия с шириной полос движения:

- для магистральных улиц – 3,5-4,0 м;

- для жилых улиц местного значения – 3,0 м.

### 2.6.4  Инженерная  инфраструктура

В полномочия органов местного самоуправления сельсовета в первую очередь входят вопросы организация в границах сельсовета электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, организация освещения улиц населенных пунктов.

Раздел выполнен на основании следующих документов:

-Техническое задание на разработку раздела «Развитие инженерной инфраструктуры территории» для проекта «Разработка генерального плана Щетинского сельсовета Курского района Курской области»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (редакция 2007г);

- СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Стратегические принципы развития инженерных систем

Развитие инженерной инфраструктуры, её надёжная и эффективная работа являются непременным условием устойчивой  привлекательности территории для инвестиций.

Основными стратегическими принципами развития инженерных систем городов и населённых пунктов сельсовета являются:

–	100% обеспечение населения района водоснабжением питьевого качества;

–	100 % очистка сточных вод до нормативных требований;

–	надёжное и полное обеспечение потребителей основными энергоносителями: электроэнергией и газом;

–	устойчивое и бесперебойное обеспечение теплоснабжением объектов жилищно-коммунального комплекса сельсовета;

–	создание современной телекоммуникационной и информационной инфраструктуры сельсовета на базе многофункциональной мультимедийной сети;

–	внедрение прогрессивных современных энергосберегающих технологий и оборудования при развитии и реконструкции объектов ЖКХ.

Основными целями и задачами в развитии инженерной инфраструктуры сельсовета должны стать:

–	модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ, износ которых составляет более 60% и около четверти их полностью отслужили свой  срок;

–	повышение надёжности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

–	обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем;

–	обеспечение объектов нового строительства сельсовета всеми видами инженерного оборудования в полном объёме нормативных требований;

–	улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям сельсовета;

–	экономия энергоресурсов за счёт внедрения современного оборудования и энергосберегающих технологий;

–	привлечение инвестиций в развитие ЖКХ сельсовета.

Для наиболее полной и объективной оценки состояния объектов ЖКХ сельсовета и оптимизации эффективности использования инвестиций необходимо проведение тщательной инвентаризации систем инженерного оборудования в населённых пунктах сельсовета и подготовки целевой программы модернизации объектов ЖКХ, рассчитанной на 5-10 лет.

### 2.6.5  Вертикальная  планировка  и  инженерная  подготовка территории

1. Строительное освоение новых территорий должно осуществляться с опережающей инженерной подготовкой застраиваемого участка в объеме и составе, достаточном для предупреждения проявлений опасных процессов, характерных для данного участка.

2. При проектировании оснований и выборе способов производства работ рекомендуется:

- разработать общую комплексную схему инженерной защиты всей осваиваемой территории от опасных инженерно-геологических процессов и осуществить ее реализацию до начала массового строительства;

- учесть возможность появления в разрезе грунтов, не встреченных при производстве настоящих изысканий, в связи со значительными (до 500м) расстояниями между скважинами (при разработке рабочей документации изыскания должны обеспечить уточнение инженерно-геологических условий конкретных участков строительства проектируемых зданий и сооружений с детальностью, необходимой и достаточной для обоснования окончательных проектных решений в соответствии с СП 11-105-97);

- техногенные грунты и грунты, пронизанные корневой системой растений выбрать из-под фундаментов;

- при устройстве подвальных помещений или технических подполий учесть высокое стояние и возможное повышение уровня грунтовых вод (запроектировать водозащитные мероприятия (законтурные дренажи, экраны, противофильтрационные завесы, гидроизоляцию и др.);

- предусмотреть прокладку водонесущих коммуникаций в специальных каналах (лотках), позволяющих осуществлять контроль над возможными утечками, со сбросом последних в ливневую канализацию;

- здания и сооружения, во избежание дополнительных деформаций оснований из-за подъема грунтовых вод, следует проектировать с учетом полного водонасыщения грунтов оснований;

- предусмотреть мероприятия по уменьшению влияния на основания зданий и сооружений пучинистых свойств грунтов.

3. При использовании грунтов в качестве естественных оснований должны применяться методы строительных работ, не допускающие ухудшения свойств грунтов и качество подготовленного основания вследствие неорганизованного замачивания, размыва грунтовыми и поверхностными водами, повреждения механизмами и транспортными средствами, выветривания, промораживания и применения открытого водоотлива.

4. Освоение территории возможно после выполнения мероприятий по инженерной подготовке:

- Снятие существующего растительного грунта с использованием его под озеленение

- Приспособление рельефа с учетом нормативных уклонов под застройку, транспортную и инженерную инфраструктуры;

- Благоустройство территории, решение поверхностного водоотвода;

- Мероприятия, связанные с понижением грунтовых вод, водоотведением, строительством очистных сооружений.

Мероприятия, связанные со строительством на территориях подверженных экзогенным процессам.

- 2.7 Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования на территории сельсовета

Для разработки генерального плана сельсовета необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие его территории. В качестве ограничений, при формировании схемы функционального зонирования территории сельсовета, учитывались нижеследующие ограничения.

### 2.7.1 Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций

На территории Брежневского сельсовета это зоны:

- придорожных полос автомобильных дорог вне застроенных территорий;

- охранных зон магистральных газопроводов;

- охранных зон воздушных линий электропередач;

По территории сельсовета проходят: межмуниципальные автомобильные дороги третьей и четвертой категорий (ширина придорожных полос 50 м), дороги местного значения третьей и четвертой категорий (ширина придорожных полос 50 м).

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы ЛЭП 330 кВ — 30 м,  ЛЭП 110 кВ — 20 м, ЛЭП 35 кВ – 15 м от проекции крайних проводов, ЛЭП 10 кВ — 10 м.

### 2.7.2. Охранные зоны по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

На территории Брежневского сельсовета это:

- санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;

- санитарно-защитные зоны кладбищ;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- границы зон охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, в соответствии со статьей 65 действующей редакции Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

  - Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

В таблице 22 представлены основные объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, с учетом категории опасности и размера санитарно-защитных зонах.

Таблица № 22 - Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду

| № п/п | Название предприятия | Размер утвержденной СЗЗ, м | Размер СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скотомогильник | 1000 |  |
| 2. | Животноводческий комплекс 400 голов овец | 300 | - |
| 2. | Хозяйства с содержанием животных до 100 голов | 100 |  |
| 3. | Склады | 50 |  |
| 4 | Зерносклады | 50 | - |
| 5. | Частные фермерские хозяйства до 50 голов | 50 |  |
| 6. | Сельские кладбища | 50 | - |

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод, зоны охраны второго и третьего поясов определяются гидродинамическими расчетами.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ:

Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

3. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

7. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

8. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

9. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

10. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

11. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

12. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

13. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и используемого нормативного правового акта), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

14. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях используемого нормативно правового акта под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и используемого нормативно правового акта;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. *65.16).

14_1. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 14 используемого нормативно правового акта, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

15. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 13 используемого нормативно правового акта ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

16. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

- 3.1 Предложения по обеспечению территории сельсовета объектами

Характерной чертой Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является увязка содержания схем генерального плана только с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних. На территории Брежневского сельсовета расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельсовета невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельсовета рассматриваются и эти вопросы. Согласно СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р (далее «Методика...») относит к минимально необходимым сферам социального и коммунально-бытового обслуживания 4 вида учреждений:

- образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

- здравоохранения;

- культуры и искусства;

- физической культуры и спорта.

Кроме «Методики...» нормы расчета учреждений и предприятий на эти и другие сферы обслуживания даются в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостроительство...»).

Таблица 23 - Расчет объемов мероприятий по территориальному планированию по объектам социального и культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания |  | Единицы измерения |  | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Отклонение от расчетной емкости |  | Объекты и объемы нового строительства/реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | % обеспеченности |  | значение |  | % | I очередь |  |  |  | расчетный срок |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения |  | мест |  | - |  | - |  | 150 |  | 55 |  | 50х2=100 |  |  | 150 |  |
|  | Дошкольные образовательные учреждения |  | объект |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы |  | мест |  | 110 |  | - |  | 220 |  | 80 |  | Рекомендуется провести реконструкцию существующих школ с целью увеличения наполняемости до 220 учащихся каждая. |  |  | 220 |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | объект |  |  | - |  | 0,0 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 2 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт |  | объект |  | 3 |  | - |  | 3 |  | 100 |  | По заданию на проектирование |  |  | По заданию на проектирование |  |
| 3 | Выдвижной пункт медицинской помощи |  | автомобиль |  | - |  | 0,0 |  | 2 |  | 100,0 |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 4 | Аптеки |  | объект |  | - |  | 0,0 |  | 2 |  | 100 |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 5 | Молочная кухня | порц/сут на 1 ребенка до 1 года |  |  | - |  |  | 0,0 | 3 (принятая норма на 1000 жителей) |  | 100 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) |  |  | га | - | 0,0 |  |  | - |  | 100 |  | строительство спортивного ядра, площадью 500 м2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 2 | Спортивные залы, в том числе |  |  | м2 площ. зала | - | 0,0 |  |  | - |  | 100 |  | 1200x1=1200 | 1200x2=2400 |  |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы сельских поселений |  |  | объект | 2 | - |  |  | - |  | 100 |  | 2 (реконструкция существующих объектов) | По заданию на проектирование |  |  |  |
| 3 | Сельские библиотеки |  |  | объект | 2 | - |  |  | - |  | 100 |  | 2 (реконструкция существующих объектов) | (По заданию на проектирование |  |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, |  |  | м2 застройки. | 283 |  | 0 |  |  | - | - |  | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование |  |  |  |
| 2 | Предприятия бытового обслуживания |  |  | раб. мест | - |  | 0,0 |  |  | - | 50 |  | 15 | 22 |  |  |  |
| 3 | Предприятия общественного питания |  | пос. мест/тыс.чел |  | - |  | - |  |  | 50 | 40 мест на 1000 жителей |  | 71 | 100 |  |  |  |
| 4 | Банно-оздоровительный комплекс |  | помывочное место |  | - |  | 0,0 |  | 16 |  | 100 |  | 26 | По заданию на проектирование |  |  |  |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение |  | объект |  | 1 |  | - |  |  | По проекту | - |  | - | По заданию на проектирование |  |  |  |
| 2 | Отделения связи |  | объект |  | 1 |  | - |  |  | По проекту | - |  | 2 | По заданию на проектирование |  |  |  |
| 3 | Отделение, филиал банка |  | опер. место |  | - |  | - |  |  | 1 на 3 тыс. чел. | 100 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | Пожарное депо |  | пожарный автомобиль |  | 1 |  | - |  |  | 1 на 8 тыс. чел. | 100 |  | 1 | По заданию на проектирование |  |  |  |

## 3.2 Предложения по обеспечению территории инженерным оборудованием

### 3.2.1 Водоснабжение

Водоснабжение населённых пунктов сельсовета в основном осуществляется из артезианских скважин,  а также колодцев на дренированных поверхностных и грунтовых водах. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-15м3/час с  передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система ХПВ объединена с противопожарной, тупиковая в основном диаметр магистральных сетей 100 -150мм, давление 1-3кг/см2 , производительность 18-25 м3 /час.

Всего на территории сельсовета 5 оборудованных колодцев, 12 артезианских скважин. Степень износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 55-85%, требуется капитальный ремонт.

Без централизованного водоснабжения территория 14 населённых пунктов 
(д. В.Бортенево, д. Волобуевка, д. Гнездилово, х. Калинин, с. Корелово, х. Мельников,  
д. Пронское, х. Топорок, х. Фроловка, х. Шумаков, д. Воскресеновка, х. Теплый, 
д. Николаевка, х. Новореченский), водоснабжение осуществляется из индивидуальных глубинных скважин  в частных подворьях и из водозаборных колонок.

Система ХПВ объединена с противопожарной, тупиковая  в основном диаметр магистральных сетей 100-150 мм, давление 1-5кг/см2 , производительность 18-25 м3 /час.

В целом потребности населения в ХПВ, обеспечиваются  на 74%, не в нормативных пределах (особенно в периоды засушливой погоды, увеличении водоразбора на полив приусадебных участков).

Таблица 24 – Характеристика системы водоснабжения сельсовета

|  | Передано в муниципальную собственность | Находятся в совместном ведении | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Число оборудованных колодцев | 5 |  | 5 |
| Число водонапорных скважин | 12 |  | 12 |
| Число водозаборных колонок | 30 | - | 30 |
| Другие электрические и механические источники |  | - |  |
| Протяженность водопроводных сетей (км) | 23,764 | - | 23,764 |

Требуется провести дополнительные мероприятия по приведению объектов и сетей централизованного водоснабжения к нормативному состоянию, расширение сети централизованного водоснабжения (в связи с вероятностью опасного радиоактивного заражения).

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд вне  нормативных пределах (наиболее ограниченно в  периоды засушливой погоды, с учётом увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

Противопожарное водоснабжение поселения

На территории населенных пунктов Брежневского сельсовета система наружного противопожарного водоснабжения объединена с системой хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Брежневский сельсовет» генеральным планом предлагается обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Требуется проектирование и строительство новых артезианских скважин, реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водопровода для обеспечения водой жителей, в том числе – эвакуируемых и размещаемых на территориях населённых пунктов в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2020 г.) и расчетный срок (2035 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.)  на  I очередь в объеме 73 л./сутки, на расчетный срок - 78 л./сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 1775 и 2496 человек, соответственно.

Таблица 25 – Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Данные на 01.01.14 |  | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число жителей | потребление воды в месяц, м3 | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Население | 1584 | 115,6 | 1775 | 2496 | 73 | 78 | 129,6 | 194,7 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 13,0 | 19,5 |
| Поливка зеленых насаждений | Х | Х | 1775 | 2496 | 50 | 50 | 88,7 | 124,8 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 231,3 | 339,0 |

Таблица 26– Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок | I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 339,0 | 231,3 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 406,8 | 277,6 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 17,0 | 11,6 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,31 | 2,31 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 39,3 | 26,8 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 10,9 | 7,4 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 350 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Генеральным планом установлены следующие расходы воды на пожаротушение.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населения согласно "СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности".

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение в одном населённом пункте принят один пожар с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь и расчетный срок генерального плана составит:

1×10×3×36001000=108м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Предусмотрено строительство резервных емкостей для целей противопожарной безопасности (по 30-50 м3) на территориях населённых пунктов сельсовета.

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населённых пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоёмов и централизованной системы водоснабжения, объединённой с противопожарной. Из 11 водонапорных башен 8 оборудованы устройствами для забора воды пожарными автомобилями (в н.п. с. Верхнекасиново, д. Разиньково, д. Брежнево, с. Нижнекасиново, д. Александровка, д. Николаевка, д. Дроняево, д. Хреновец).

Система водоснабжения тупиковая на магистрали 100 - 150мм, давление 1-5кг/см2, расход воды до 25 л/с., установлены 20 пожарных гидрантов (в н.п. с. Вернекасиново, д. Разиньково, с. Нижнекасиново), а так же 15 искусственных пожарных водоемов (в н.п. с. Нижнекасиново, д. Хреновец, д. Верёвкино, д. Волобуевка, д. Верх. Бартенево, д. Потапово, д. Толмачево, х. Шумаков, д. Гнездилово, д. Пронское, д. Пахомово, х. Фроловка, д. Ниж. Бартенево, с. Карелово, х. Калинин).

В целом, системой наружного противопожарного водоснабжения (забором воды из системы ОХПВ) оборудована территория  21 населённого пункта (с. Верхнекасиново, д. Разиньково, д. Брежнево, с. Нижнекасиново, д. Александровка, д. Николаевка, д. Дроняево, д. Хреновец, д. Верёвкино, д. Волобуевка, д. Верх. Бартенево, д. Потапово, д. Толмачево, х. Шумаков, д. Гнездилово, д. Пронское, д. Пахомово, х. Фроловка, д. Ниж. Бартенево, с. Карелово, х. Калинин).

Противопожарное водоснабжение населённых пунктов (по количеству и размещению источников наружного водоснабжения) не вполне отвечает установленным требованиям.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 350 м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3 на 1 единовременный пожар с продолжительностью пушения 3 часа). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

### 3.2.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории сельсовета газифицированы 15  населённых пунктов,  в которых  до 97%  потребителей газифицировано.

Газоснабжение осуществляется от ГРС В. Касиново по газотранспортным сетям 2-й категории, одиночное протяжение уличной газовой сети – 38 742 м. .

Существующая система газоснабжения вполне позволяет обеспечить потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения, объектов жилого фонда на территории сельсовета.

По территории сельсовета в западной части проходит магистральный газопровод «Щебелинка-Курск-Брянск».

Проектные предложения

Развитие газификации населенных пунктов сельсовета позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения.

Развитие газоснабжения района на  перспективу предполагается в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Курской области, разработанной ОАО «Гипрониигаз» в 2002 году по заказу Комитета строительства и стройиндустрии Курской области.

В рамках этой работы выполнена и Схема распределительных газопроводов и головных сооружений Курского района.

Схема предусматривает строительство ГРП во всех муниципальных образованиях сельсовета.

Реализация программных мероприятий позволит:

- газифицировать сельсовет;

- повысить инвестиционную привлекательность сельсовета.

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

- подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Развитие газификации населенных пунктов даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду

Система теплоснабжения

Теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер на территории сельсовета осуществляется индивидуально (теплоисточники в частных домовладениях и на объектах административного и социального назначения) с использованием твёрдого топлива,  электроэнергии, газа.

### 3.2.3 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей сельсовета предусмотрено от электрических сетей Курских РЭС ПО ЦЭС сетевой компании филиала  ОАО «МРСК Центра», ОАО «Курскэнерго».

На территории сельсовета 37 трансформаторных подстанций (КТП 10х0,4), обеспечивающие энергоснабжение населенных пунктов сельсовета.

Передача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4-10кВ.

Потребление электрической энергии достигает 33-58% от мощности трансформаторных подстанций. Электрической энергией обеспечены все населенные пункты.

Часть трансформаторных подстанций вследствие износа требует ремонта (замены).

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

Таблица 27 - Перечень подстанций Курского района, принадлежащих ОАО "Курскэнерго"

| № п.п. | Наименование подстанции |  | U ном, кВ. | Год ввода в эксплуатацию | Процент ПС (по амортизации износа) | Мощность и количество трансформаторов, МВА. | Максимум загрузки в зимний период 2005г. МВт | % загрузки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЭС ОАО «Курскэнерго» |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

По территории сельсовета проходит ЛЭП 330кВ - 13,0 км ЛЭП 110кВ, протяженностью около 12,0 км и ЛЭП 35кВ, протяженностью около 21,5 км.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Проектные предложения

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения поселения запланированных на  I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

### 3.2.4 Связь. Радиовещание. Телевидение

Телефонная связь

На территории сельского совета наиболее крупным оператором связи, предоставляющим услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, на долю которого приходится 90 % всех абонентов области является Курский филиал ОАО "ЦентрТелеком".

С 2010г. предприятие переходит к волоконно-оптическим линиям связи, цифровым АТС.

Услуги междугородной и международной связи оказывают два оператора: ОАО "Ростелеком" и ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком"

Услуги связи осуществляются через РУС.

Основные услуги мобильной (сотовой) телефонной связи оказывают четыре оператора сотовой связи: Курский филиал ОАО "ВымпелКом" (БиЛайн), Курский филиал ОАО "МТС", Курский филиал ОАО "Мобиком-Центр" (Мегафон) и ЗАО "Курская сотовая связь" (Теле-2).

Телевидение,  радиовещание

Телевизионное вещание осуществляется по аналоговым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено девятью теле-  и тремя радиоканалами:

- Телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Культура», «Петербург-5 канал», «Спорт», «24 часа», «Детско-юношеский телевизионный канал»

- Радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Проводное радиовещание отсутствует.

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100%.

Интернет

На данный момент в г.Курске существует несколько способов подключения к сети Интернет, их можно условно разделить на 3 категории.

1.  Кабельные сети (NetbyNet, Дом.ru, Стрим, Домашний интернет.Beeline)

2. Через телефонную линию, т.к. называемая технология ADSL (Domolink)

3. Беспроводной интернет. В настоящее время широкополосный интернета для домашних пользователей в Курске есть. 3G связь обеспечивается почти всеми провайдерами. Megafon обеспечивает 4G связь.

Из выше перечисленных способов подключения к сети Интернет необходимо выбрать оптимальный вариант (цена-качество) для сельских пользователей.

Почтовая связь

На территории сельсовета располагаются следующие почтовые отделения:

- д. Разиньково

### 3.2.5 Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

На одного жителя сельсовета приходится 558,5 м2 зеленых насаждений общего пользования, что выше нормативного требования.

Охрана зеленого фонда сельсовета предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

На одного жителя Брежневского сельсовета в расчетном периоде будет приходиться 354,4 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно СНиП 2.07.01-89* – 12 м2 на 1 человека).

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки.

Таблица 28 – Расчёт нормативной площади зелёных насаждений

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчётный срок | I очередь |
| 1 | Расчётная численность населения | чел. | 2496 | 1775 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 12 | 12 |
| 3 | Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений | га | 3,0 | 2,1 |
| 4 | Площадь зелёных насаждений поселения - всего | га | 92,3 | 88,5 |
| 4.1 | на 1 человека | м2 | 369,8 | 498,6 |
| 5 | Разность между нормативной и проектируемой площадью зелёных насаждений (+)недостаток, (-) избыток - всего | га | -89,3 | -86,4 |
| 5.1 | на 1 человека | м2 | -357,8 | -486,6 |

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселения  предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.

- Приложение № 1 - Перечень законодательных и нормативных документов

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральные законы

Конституция Российской Федерации.

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Земельный кодекс Российской Федерации.

Жилищный кодекс Российской Федерации.

Водный кодекс Российской Федерации.

Лесной кодекс Российской Федерации.

Воздушный кодекс Российской Федерации.

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах".

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Федеральный закон от 9 января 1996 года N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения".

Федеральный закон РФ "О гражданской обороне" N 28-ФЗ принят 12.02.1998, а не 12.12.1998.

Федеральный закон РФ "Об особо охраняемых природных территориях" N 33-ФЗ принят 14.03.1995, а не 15.02.1995.

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире".

Федеральный закон от 23 февраля 1995 года N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах".

Федеральный закон от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов".

Федеральный закон от 17 ноября 1995 года N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации".

Федеральный закон от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе".

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Федеральный закон от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".

Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Федеральный закон от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".

Федеральный закон от 12 декабря 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

Указы, постановления, приказы

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года N 1156 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности".

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года N 1487 "Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации".

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 1993 г. N 245 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. N 1404 "Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах".

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. N 1449 "О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры".

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. N 1223 "Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах".

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. N 1420 "Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования".

Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 г. N 18-27/1-4403-15 "О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений".

Постановление коллегии Министерства культуры РСФСР от 19.02.1990 N 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.1990 N 3, президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.1990 N 12(162) "Об утверждении нового списка исторических населенных мест РСФСР".

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 имеет наименование "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", а не "Об утверждении Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны".

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 6 августа 2004 г. N 372 "Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации".

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 февраля 2003 г. N 105 "Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения".

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий N 422, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации N 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации N 376 от 25 июля 2006 г. "Об утверждении Положения о системах оповещения населения".

Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. N 203 "Об утверждении инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры".

Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. N 33 "Об утверждении инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР".

Законодательные акты Курской области

Закон Курской области № 76-ЗКО «О градостроительной деятельности на территории Курской области» от 24.10. 2006 года.

Закон Курской области № 60-ЗКО «О границах муниципальных образований Курской области» от 01.12. 2004 года.

Закон Курской области № 87-ЗКО «О внесении изменений и дополнений в Закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» от 11.11.2008.

Закон Курской области № 03-ЗКО «Об охране окружающей среды на территории Курской области» от  09.02. 2004 года.

Закон Курской области № 16-ЗКО «Об экологической безопасности» от 05.07. 1997.

Закон Курской области № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области» от 14 октября 2004 года.

Закон Курской области № 120-ЗКО «Об объектах культурного наследия Курской области» от 29 декабря 2005 года.

Закон Курской области № 96-ЗКО «О внесении изменений и дополнений в закон Курской области «Об охране окружающей среды на территории Курской области» от 14 декабря 2006 года.

Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

ГОСТ 17.0.0.01-76 <*> Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования.

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.

ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу.

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

ГОСТ 17.5.3.01-78 <*> Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов.

ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог.

ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации.

ГОСТ 17.5.3.04-83 <*> Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию.

ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, зеленых зон городов. Общие требования.

ГОСТ 5542-78 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия.

ГОСТ 9238-73 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм.

ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм.

ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики.

ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения.

ГОСТ 23337-78 <*> Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий.

ГОСТ 2761-84 <*> Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения.

ГОСТ Р 52289-2004 <*> Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации.

ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации.

ГОСТ Р 22.0.07-95 Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование.

ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг.

ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования.

ГОСТ Р 51185-98 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования.

ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения.

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

СТ СЭВ 3976-83 Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования.

СТ СЭВ 4867-84 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Нормы.

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП II-7-81 <*> Строительство в сейсмических районах.

СНиП II-11-77 <*> Защитные сооружения гражданской обороны.

СНиП II-35-76 <*> Котельные установки.

СНиП II-58-75 Электростанции тепловые.

СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий.

СНиП II-94-80 Подземные горные выработки.

СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий.

СНиП III-10-75 Благоустройство территории.

СНиП 2.01.02-85 <*> Противопожарные нормы.

СНиП 2.01.05-85 Категории объектов по опасности.

СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах.

СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

СНиП 2.01.51.90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

СНИП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

СНиП 2.04.01-85 <*> Внутренний водопровод и канализация зданий.

СНиП 2.04.02-84 <*> Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

СНиП 2.05.03-84 <*> Мосты и трубы.

СНиП 2.05.06-85 <*> Магистральные трубопроводы.

СНиП 2.05.07-91 <*> Промышленный транспорт.

СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии.

СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях.

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов.

СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения.

СНиП 2.06.04-82 <*> Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов).

СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения.

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

СНиП 2.07.01-89 <*> Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СНиП 2.08.02-89 <*> Общественные здания и сооружения.

СНиП 2.09.04-87 <*> Административные и бытовые здания.

СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения.

СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна.

СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.

СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки.

СНиП 3.05.04-85 <*> Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации.

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы.

СНиП 2.06.05-84 Плотины из грунтовых материалов.

СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные.

СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные.

СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения.

СНиП 3.07.03-85 <*> Мелиоративные системы и сооружения.

СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

СНиП 21-01-97 <*> Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СНиП 21-02-99 <*> Стоянки автомобилей.

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

СНиП 23-01-99 <*> Строительная климатология.

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

СНиП 23-05-95 <*> Естественное и искусственное освещение.

СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения.

СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные.

СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные.

СНиП 31-03-2001 Производственные здания.

СНиП 31-04-2001 Складские здания.

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения.

СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм.

СНиП 32-03-96 Аэродромы.

СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные.

СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения.

СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки.

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы.

Пособия

Пособие к СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика. НИИСФ Госстроя СССР, 1990 г.

Пособие к СНиП 2.01.28-85 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Госстрой СССР, 1984г.

Пособие к СНиП 2.04.02-84 <*> Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды. НИИ КВОВ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1985 г.

Пособие к СНиП 2.07.01-89 <*> Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений. ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1990 г.

Пособие к СНиП 2.08.01-89 <*> Пособие по проектированию жилых зданий. Конструкции жилых зданий. ЦНИИЭП, 1991 г.

Пособия к СНиП 2.08.02-89 <*>:

Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений. ЦНИИЭП, 1986г.

Пособие по проектированию учреждений здравоохранения. ГипроНИИздрав, 1989г.

Проектирование бассейнов. ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, 1991 г.

Проектирование высших учебных заведений и институтов повышения квалификации. НТС Института общественных зданий, 1992 г.

Проектирование клубов. ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, 1991 г.

Проектирование предприятий бытового обслуживания населения. Институт общественных зданий, 1992 г.

Проектирование предприятий общественного питания. Институт общественных зданий, 1992 г.

Проектирование учебных комплексов и центров. НТС ЦНИИЭП учебных зданий Госкомархитектуры, 1991 г.

Проектирование предприятий розничной торговли. ЦНИИЭП учебных зданий, 1992 г.

Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом. НТС ЦНИИЭП им. Мезенцева, 1991 г.

Проектирование театров. НТС ЦНИИЭП им. Мезенцева, 1990 г.

Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды". ГП "ЦЕНТИНВЕСТпроект", 2000 г.

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

СП 11-106-97 <*> Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан.

СП 11-107-98 Порядок разработки и состава раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства.

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

СП 11-113-2002 Порядок учета инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений.

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей.

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик.

СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки.

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам.

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей.

СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения.

СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе.

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

Строительные нормы (СН)

СН 441-72 <*> Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений.

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов.

СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства.

СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов.

СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов.

СН 459-74 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин.

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи.

СН 465-74 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ.

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог.

СН 474-75 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов.

СН 496-77 Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей.

ВСН 11-94 Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

ВСН 33-2.2.12-87 Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования.

ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования.

ВСН 62-91 <*> Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Отраслевые нормы

ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах.

ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог.

ОСН АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения.

ОСН АПК 2.10.24.001-04 Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений.

ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические условия.

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 1.2.1077-01 Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов.

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.

СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков.

СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров.

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества.

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи.

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.

СанПиН 2.2.3.570-96 Гигиенические требования к предприятиям угольной промышленности и организации работ.

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях.

СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

СанПиН 2.4.1201-03 Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.

СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования.

СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

СанПиН 2.4.4.1204-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей.

СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).

СанПиН 2.6.1.07-03 Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности.

СанПиН 2.6.1.24-03 (СП АС 03) Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций.

СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ.

СанПиН 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации.

СанПиН 4962-89 Санитарные правила для морских и речных портов СССР.

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы.

Санитарные правила (СП)

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления.

СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.

СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов.

СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

СП 2.4.4.969-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул.

СП 2.5.1334-03 Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта.

СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) Нормы радиационной безопасности.

СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ 99) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.

СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения.

СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО 2002) Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами.

Гигиенические нормативы (ГН)

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

ГН 2.1.5.1316-03 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого культурно-бытового водопользования.

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.

ГН 2.1.7.2042-06 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.

Руководящие документы (РД, СО)

РД 34.20.162 (СО 153-34.20.162) Рекомендации по проектированию организации эксплуатации ГЭС и ГАЭС.

РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей.

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.

РД 52.04.212-86 (ОНД 86) Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций.

СО 153-34.21.122-2003 Инструкцию по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.

Руководящие документы в строительстве (РДС)

РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства.

РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Методические документы в строительстве (МДС)

МДС 32-1.2000 Рекомендации по проектирования вокзалов.

МДС 11-8.2000 Временная инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки пригородных зон городов Российской Федерации.

МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях.

МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов.

МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 1 "Общие положения".

МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2 "Градостроительные требования".

Нормы и правила пожарной безопасности (ППБ, НПБ)

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

НПБ 02-93 Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства.

НПБ 03-93 Порядок согласования с органами государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство.

НПБ 88-2001 <*> Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

НПБ 111-98 <*> Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности.

НПБ 201-96 Пожарная охрана предприятий. Общие требования.

Правила безопасности (ПБ)

ПБ 08-342-00 Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа на газораспределительных станциях магистральных газопроводов и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях.

ПБ 08-622-03 Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств.

ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

ПБ 12-527-03 Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа.

ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.

Другие документы

Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест. Министерство культуры РСФСР, 1990 г.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7, утв. Министерством топлива и энергетики РФ, 2000 г.

Положение о технической политике ОАО "ФСК ЕЭС" от 02.06.2006.

- Приложение № 2 - Литература

ЛИТЕРАТУРА

- «Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года»

- Аверинова Е.А. Луговые степи на южных склонах балок в среднем течении реки Сейм // Флора и растительность Центрального Черноземья-2004. Курск, 2004. С. 52-65.

- Атлас Курской области. Федеральная служба геодезии и картографии России. М. 2000. 48 с.

- Баусов И.Б. О Papilionidae в Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006а. С. 53-54.

- Баусов И.Б. Распространение Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) в Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006б. С. 54-55.

- Белобров В.П., Редькин Ф.Б. Структура почвенного покрова как основа адаптивного земледелия. Экологические аспекты интенсификации сельскохозяйственного производства. Т.1 Пенза, 2002. с. 27-30.

- Булгаков Д.С. Почвенное плодородие — критерий оценки эволюции почв при антропогенезе.  В сб. «Современные естественные и антропогенные процессы в почвах и геосистемах». М.: Почв. ин-т им. В.В.Докучаева, 2006, с. 81 -101

- Васенев И.И., Щербаков А.П. Сравнительно-географический	 анализ устойчивости черноземов ЦЧО к процессам дегумификации.// Устойчивость почв к естественным и антропогенным воздействиям. М.: 2002. с. 358.

- Васенев И.И. Количественный анализ агрогенных ЭПП в почвах ЦЧР и Молдавии. В сб. «Современные естественные и антропогенные процессы в почвах и геосистемах». М.: Почв. ин-т им. В.В.Докучаева, 2006, с. 81 -101.

- Власов А.А., Власова О.П. Новые сведения о распространении некоторых видов позвоночных животных, занесённых в Красную книгу Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006. С. 17-21.

- Воронин А.Д. Основы физики почв.- М.: Изд-во МГУ, 1986.

- Государственная почвенная карта СССР. Под общей редакцией акад Л.И. Прасолова. Масштаб 1: 1 000 000. Лист N-36. Смоленск. 1953.

- Государственная почвенная карта СССР. Под общей редакцией акад Л.И. Прасолова. Масштаб 1: 1 000 000. Лист N-37. Москва. 1955.

- Государственная почвенная карта СССР. Под общей редакцией акад Л.И. Прасолова. Масштаб 1: 1 000 000. Лист M-36. Киев. 1949.

- Государственная почвенная карта СССР. Под общей редакцией акад Л.И. Прасолова. Масштаб 1: 1 000 000. Лист M-37. Харьков. 1949.

- Государственная почвенная карта СССР в масштабе 1: 1 000 000. Объяснительная записка к листу N-36 (Смоленск). Изд-во «Наука» 1965. 47 с.

- Государственная почвенная карта СССР в масштабе 1: 1 000 000. Объяснительная записка к листу N-37 (Москва). Изд-во Академии наук СССР. 196о. 51 с.

- Государственная почвенная карта СССР в масштабе 1: 1 000 000. Объяснительная записка к листу M-36 (Киев). Изд-во Академии наук СССР. 1959. 47 с.

- Государственная почвенная карта СССР в масштабе 1: 1 000 000. Объяснительная записка к листу M-37 (Харьков). Изд-во Академии наук СССР. 1959. 47 с.

- Доклад о состоянии окружающей среды Курской области в 1998 году. Курск. 1999. 98 с.

- Доклад о состоянии окружающей природной среды Курской области в 1999 году. Курск, Гос. комитет по охране окр. среды, 2000.

- Доклад «О состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области в 2006 году»,  Курск, 2007.

- Докучаев В.В. Русский чернозем. С-Пб. 1883.

- Долгов С.В. Гидроэкологические последствия современных изменений хозяйственной деятельности (в Курской области) //Россия и ее регионы: внешние и внутренние экологические угрозы. Под ред. Н.Н.Клюева. – М.: Наука, 2001. – 216 с.

- Жердева С.В. Некоторые подходы к определению статуса редких видов авифауны Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006а. С. 29-34.

- Жердева С.В. Редкие и малоизученные виды земноводных и пресмыкающихся Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006б. С. 34-37.

- Зайдельман Ф.Р. Фермеру и садоводу. – М.: Изд-во МГУ. 2001. 278 с.

- Замотаев И.В., Белобров В.П. Эколого-генетические проблемы землепользования на Среднерусской возвышенности (на примере Льговского района Курской области) // Идеи В.В. Докучаева и совре-менные проблемы сельской местности. ч.1. Москва-Смоленск. 2001. с 18-24.

- Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Новые данные по особо охраняемым сосудистым растениям Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006. С. 56-70.

- Золотухин Н.И., Золотухина И.Б., Филатова Т.Д. Новые материалы по особо охраняемым сосудистым растениям Хомутовского района Курской области // Флора и растительность Центрального Черноземья-2007. Курск, 2007. С. 20-24.

- Золотухина И.Б., Золотухин Н.И. Редкие виды сосудистых растений в урочище Троицкие бугры (Курская область) // Флора и растительность Центрального Черноземья-2004. Курск, 2004. С. 22-27.

- Зоны хронического загрязнения вокруг городских поселений по республикам, краям и областям РФ. СПб.: ГГИ, 1992. 188 с.

- Изучение и оценка воздействия человека на природу. – М.: ИГ АН СССР, 1980.

- Археологическая карта России: Курская область. Часть 2/Автор-сост. А.В. Кашкин/ Институт археологии РАН. – 2000. 240с.

- Клюев Н.Н. Эколого-географическое положение  России  и  ее регионов.- М.: ИГ РАН, 1996.- 161 с.

- Клюев Н.Н., Яковенко Л.М. Проблемы экологической безопасности региона (на примере Курской области) // Проблемы региональной экологии. -№3. – 1997. – с.5-25.

- Красная книга Курской области. Т.1: редкие и исчезающие виды животных / отв. ред. А.А. Власов. - Тула: ИПП "Гриф и К", 2001. - 118 с.: ил.

- Красная книга Курской области. Т.2: редкие и исчезающие виды растений и грибов / отв. ред. Н.И. Золотухин. - Тула: ИПП "Гриф и К", 2001. - 167 с.: ил.

- Курская область. Карта радиоактивного загрязнения,  1:200 000. 1992. 15 листов.

- Козлова Г.В. Изменение экологической обстановки в Курской области в 1993-2003 гг. // Геоэкологические исследования Курской области. Курск гос. Ун-т. 2005. с 19-26.

- Материалы ГУ МЧС России по Курской области. – 2004 г.

- О состоянии защиты населения и территории  Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2004 году / Государственный доклад. – Курск, 2004.

- Остапенко Е.А. Исследование энергетического состояния почв при различном сельскохозяйственном влиянии // Геоэкологические исследования Курской области. Курск гос. Ун-т. 2005. с 74-81.

- Отчёт о работе по задаче В.4.3.3.1 «Экологическая сеть Центрального Черноземья (пилотная фаза) / Г.Н. Григорьев (руководитель работы). Проект ГЭФ «Сохранение биоразнообразия» Российской Федерации. Белгород - Москва, 1998. 50 с., карта.

- Полуянов А.В. Синантропные сосняки окрестностей города Курска // // Флора и растительность Центрального Черноземья-2004. Курск, 2004. С. 73-79.

- Полуянов А.В. Новые сведения о распространении редких и охраняемых видов флоры Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006. С. 87-96.

- Полуянов А.В. Новые местонахождения редких и охраняемых видов растений в южных районах Курской области // Флора и растительность Центрального Черноземья-2007а. Курск, 2007. С. 43-45.

- Полуянов А.В. Редкие крупноосоковые сообщества болот и сырых лугов бассейна р. Сейм // Флора и растительность Центрального Черноземья-2007б. Курск, 2007. С. 84-88.

- Полуянов А.В. Псаммофитные сообщества с Thymus pallasianus H. Br. на юго-востоке Курской области // Современное состояние, проблемы и перспективы региональных ботанических исследований. Воронеж, 2008. С. 258-261.

- Российский статистический ежегодник. М. 2006. 806 с.

- Рыжкова Г.А., Рыжков О.В. Кустарники из Красной книги курской области на территории памятников природы Горшеченского района // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006а. С. 96-100.

- Рыжкова Г.А., Рыжков О.В. Сравнительная характеристика популяций Amygdalus nana в местообитаниях различной степенью антропогенного воздействия // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006б. С. 101-105.

- Сводный статежегодник Курской области. 2007 г. Курск, 2007.

- Сельское хозяйство Курской области (2002-2006). Стат. сб. – Курск, 2006.

- Соболев Н.А. Концепция биологического разнообразия в приложении к развитию сети природных резерватов Подмосковья // Чтения памяти проф. В.В. Станчинского. - Смоленск, 1992. - с. 19-21.

- Соболев Н.А. Методика экспресс-оценки биоразнообразия // Критерии и методы формирования экологической сети природных территорий. Вып. 1. - М.: ЦОДП СоЭС, 1998. - С. 40 - 44.

- Сошнина В.П. Новые данные о редких видах грибов Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006. С. 129-131.

- Территориальная комплексная схема охраны природы Курской области: географические подходы. - Ред.- составитель  Н.Н.Клюев. - М.:ИГ АН СССР,1987. - 212 с.

- Тишков А.А. Охраняемые природные территории и формирование каркаса устойчивости // Оценка качества окружающей среды и экологическое картографирование. – М., 1995. - С. 94 - 107.

- ТРИЗ-профи. Эффективные решения в сельском хозяйстве. М.: Кушнир, 2006. 220 с.

- Шахраманьян М.А., Акимов В.А., Козлов К.А. Оценка природной и техногенной безопасности России: теория и практика. – М.: ФИД «Деловой экспресс», 1998.

- Шишов Л.Л., Дурманов Д.Н., Карманов И.И., Ефремов В.В. Теоретические основы и пути регулирования плодородия почв. М.: ВО «Агропромиздат». 1991. 304 с.

- Шумаков А.Н. Геоэкологические условия строения и эксплуатации прудов различных типов в Курской области // Геоэкологические исследования Курской области. Курск гос. Ун-т. 2005. с 125-133.

- Экология Центрального Черноземья. Учебное пособие. Курск. Изд-во КГСХА, 2001. 191 с.

Интернет сайты:

- http://www.agrinet.ru/reg/kursk/kursk.html (Сельское хозяйство Курской области)

- http://www. rkursk. ru

- http://www.kurskcity

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.