|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕХКОМ» |
| --- | --- |

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9.

Тел. (477)361-81-94, факс (498) 744-67-82;. E-mail:  info@gis.su , www.gis.su

Тел. подразделения в г. Курске (4712) 58-05-79, е-mail: nvc_region@kursktelecom.ru

СБОРНИК ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

порядок согласования и утверждения Генерального плана

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАРОЛЕЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработано в соответствии с договором №1.2.1 от 10.05.2012 г.)

г. Долгопрудный 2012 г.

|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕХКОМ» |
| --- | --- |

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9.

Тел. (477)361-81-94, факс (498) 744-67-82;. E-mail:  info@gis.su , www.gis.su

Тел. подразделения в г. Курске (4712) 58-05-79, е-mail: nvc_region@kursktelecom.ru

СБОРНИК ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

порядок согласования и утверждения Генерального плана

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАРОЛЕЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработано в соответствии с договором  №1.2.1 от 10.05.2012 г.)

| Заказчик: | Администрация Старолещинского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| --- | --- |

Директор							Томилин В.В.

Главный архитектор  проекта			Ниязов А.Ю.

Руководитель проекта 					Шуклин Г.С.

г. Долгопрудный 2012 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «ИнтехКом»

Томилин В.В.		—  директор

Ниязов А.Ю.			—  главный архитектор проекта

Шуклин г.С.		            —  руководитель проекта

Ульянич Я.В.			—  архитектор проектов

Проскурина А.В. 		—  архитектор проектов

Лихошерстова Н.В.	 	—  архитектор проектов

Косичкина А.А.		—  экономист-географ

Роспопова Н.А.		—  инженер-менеджер ГИС

Бурцева Н. А.			—  начальник отдела картографии

Тимофеева К.А.		—  инженер-картограф

Борисенко И.В.		—  инженер-картограф

Чекаданова Е.С.		—  инженер-картограф

Руденский П.Ю. 		—  инженер-картограф

Бартенева Е.В. 		—  инженер-картограф

Гальчанский К.Б		—  гео-системный администратор

Зикеева Д.А.			—  юрист отдела ИПО

Содержание

Введение	5

1. Общие положения. Характеристика и содержание работы	7

2. Предварительный анализ территории муниципального образования «Старолещинский сельсовет» Солнцевского района Курской области (исходная информация для подготовки генерального плана)	9

2.1	Административно-территориальное устройство	9

2.2	Природные условия и  ресурсы	10

2.3	Земельные ресурсы	13

2.4	Экономическая база муниципального образования	13

2.5	Население	15

2.6	Жилищный фонд	16

2.7	Система культурно-бытового обслуживания	17

2.8	Транспортные коммуникации	21

2.9	Инженерное оборудование территории	23

2.10	Санитарная очистка территории	24

2.11	Экологическая ситуация	25

2.12	Объекты культурного наследия	27

2.13	Зоны с особыми условиями использования территории	27

2.14	Наличие курортных и рекреационных ресурсов	28

2.15	Наличие объектов федерального значения	28

3.	Программа по разработке  генерального плана территории муниципального образования «Старолещинский сельсовет» Солнцевского района Курской области	29

4.  Задание разработку генерального плана муниципального образования «Старолещинский сельсовет» Солнцевского района Курской области	32

5.	 Порядок согласования и утверждения  генерального плана территории сельсовета	38

5.1  Порядок согласования проекта генерального плана	38

5.2  Порядок утверждения проекта генерального плана	40

Приложение №1 на электронном носителе (диск прилагается):	43

- Введение

Генеральный план сельсовета является правовым градо регулирующим документом для принятия управленческих решений по развитию муниципального образования.

Градостроительная документация по территориальному планированию поселения разрабатывается, согласовывается и утверждается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Согласно Градостроительному кодексу РФ генеральный план - один из основных видов градостроительной документации о планировании развития территории. Решения генерального плана предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах.

Содержание генерального плана, его подготовка и утверждение, особенности согласования, а также его реализация урегулированы нормами статей 23-28 Градостроительного Кодекса РФ и Законом  Курской области от 31.10.2006 №76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области».

К вопросам полномочий органов местного самоуправления относятся (в соответствии со ст. 14 ФЗ-131) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения.

Согласно ст.9,24 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется на основании стратегий (программ) социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам генеральных планов и материалам по обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в сети «Интернет», определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального планирования, не менее чем за три месяца до их утверждения.

Проект генерального плана до его утверждения подлежит в соответствии со ст. 25 Градостроительного Кодекса обязательному согласованию и обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в соответствии со ст.28 Градостроительного Кодекса.

# 1. Общие положения. Характеристика и содержание работы

В настоящей работе представлены материалы к обоснованию работ, предусмотренных договором №  1.2.1 от  10.05.2012  г. по сбору и систематизации исходной информации для разработки генерального плана муниципального образования «Старолещинский сельсовет» Солнцевского муниципального района Курской области (в части определения объемов работ по его разработке).

Объект разработки:

Старолещинский сельсовет расположен в восточной части Солнцевского района. Административным центром муниципального образования является село Старый Лещин.

Площадь территории сельсовета составляет  9,653 тыс.га.

Численность населения сельсовета  (по состоянию на 1 января 2011 года)  составило 1340 человек. Количество населенных пунктов - 11: с. Старый Лещин, д. Богдановка, д. Большая Козьмодемьяновка, д. Козьмодемьяновка, д. Клевцовка, с. Гололобовка, д. Горенка, д. Ефросимовка, д. Ниженка, д. Стародубцево, д. Тереховка.

Цель работы:

- Сбор исходной информации для разработки Генерального плана;

- Подготовка проекта технического задания на разработку Генерального плана;

- Разработка опорного плана территории сельсовета масштаба 1:25000.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка Генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191- ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Земельный кодекс РФ (№136-ФЗ от 25.10.2001);

- Лесной кодекс РФ (№200-ФЗ от 04.12.2006);

- Водный кодекс РФ (№74-ФЗ от 03.06.2006) ;

- ФЗ «Об охране окружающей среды» (№ 7- ФЗ от 10.02.2002);

- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от 25.06.2002);

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№-131 ФЗ от 06.10.2003);

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утверждённый Федеральным законом от №123-ФЗ от 22.07.2008 г.;

- СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной  документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно – технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 г. № 244);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Постановление Администрации Курской области от 15.11.2011 г. №577-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Курской области»;

- Закон Курской области от 31.10.2006 №76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области»;

- другие нормативно-правовые федеральные, региональные и муниципальные правовые акты.

# 2. Предварительный анализ территории муниципального образования «Старолещинский сельсовет» Солнцевского района Курской области (исходная информация для подготовки генерального плана)

## Административно-территориальное устройство

Старолещинский сельсовет расположен в восточной части Солнцевского района. Административным центром муниципального образования является село Старый Лещин.

Границы Старолещинского сельсовета определены Уставом муниципального образования. Старолещинский сельсовет с северной  стороны граничит с Тимским районом, с восточной стороны с Тимским и Мантуровским райономи, с южной стороны граничит с МО «Субботинский сельсовет», с  западной стороны граничит с МО «Выползовский сельсовет».

В 2010 году Законом Курской области от 26 апреля 2010 года № 26-ЗКО путем объединения в муниципальное образование «Лещинский сельсовет» были преобразованы муниципальное образование «Старолещинский сельсовет» и муниципальное образование «Лещинский сельсовет», с декабря 2010 года Закон Курской области от 14.12.2010 № 109-ЗКО «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Курской области» — в Старолещинский сельсовет.

В состав Старолещинского сельсовета входят 11 населенных пунктов: с. Старый Лещин, д. Богдановка, д. Большая Козьмодемьяновка, д. Клевцовка, с. Гололобовка, д. Горенка, д. Ефросимовка, д. Ниженка, д. Стародубцево, д. Тереховка.

Таблица 1-Сведения о Старолещинском сельсовете

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км.) |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра муниципального образования |  |  |
|  | с.Старый Лещин | 18 | - | 100 | 243 |
|  | д.Богдановка | 21 | 5 | 34 | 62 |
|  | д.Б.Козьмодемьяновка | 19 | 1 | 94 | 227 |
|  | д.Козьмодемьяновка | 20 | 2 | 62 | 142 |
|  | д.Клевцовка | 25 | 7 | 62 | 141 |
|  | с.Гололобовка | 27 | 9 | 38 | 93 |
|  | д.Горенка | 27 | 9 | 42 | 102 |
|  | д.Ефросимовка | 25 | 7 | 21 | 44 |
|  | д.Ниженка | 23 | 5 | 56 | 161 |
|  | д.Стародубцево | 24 | 6 | 29 | 70 |
|  | д.Тереховка | 28 | 10 | 22 | 55 |
| Итого: |  |  |  | 560 | 1340 |

Численность населения сельсовета– 1340 человек.

Территория муниципального Старолещинского сельсовета Солнцевского района Курской области составляет 96,53 км2.

## Природные условия и  ресурсы

Климатическая характеристика

Климат Старолещинского сельсовета Солнцевского района умеренно континентальный. Среднегодовая температура воздуха +5,3°С, июля +19,4°, января -9,0°. Абсолютный максимум температуры  +40°, минимум -35°С.

Вегетационный период с температурой выше 5°С длится 187 дней, число дней с температурой выше 10° - 148 дней, а с температурой 15° - 102 дня. Наибольшая сумма температур периода активной вегетации равна 2500°, что достаточно для роста и развития районированных сельскохозяйственных культур.

Безморозный период длится в среднем 150 дней, средняя дата прекращения заморозков весной – 2 мая, осенью – 5 октября.

Образование устойчивого снежного покрова приходится в среднем на 10 декабря и сохраняется 110-120 дней. Наибольшая высота снежного покрова – 30 см. Глубина промерзания почвы за зимний период: средняя многолетняя – 63 см, наибольшая – 114 см, наименьшая – 37 см на черноземе.

Среднегодовое количество осадков составляет 530 мм, из которых в теплый период (апрель - октябрь) выпадает около 300 мм, а испарение составляет более 400 мм.

Недостаток увлажнения почвы приводит к засухам, которые сопровождаются суховеями (за период вегетации – 56 дней). В районе преобладают западные, северо-западные, юго-восточные ветры. Средняя скорость ветра колеблется от 3,9 до 5,1 м/с.

Таблица 2 - Климатические характеристики температурного режима Старолещинского сельсовета

| Параметры | Показатели |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура, 0С | - 35 |
| Абсолютная максимальная температура, 0С | + 40 |
| Средняя температура отопительного периода, 0С | - 1,9 |
| Продолжительность отопительного периода, суток | 228 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С | - 27 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного периода, 0С | - 15 |
| Среднегодовая температура воздуха, 0С | + 5,3 |

В целом, климат населенного пункта благоприятен для проживания, отдыха и сельского хозяйства. Агроклиматические условия села позволяют выращивать все районированные сельскохозяйственные культуры: зерно, сахарную свеклу, овощи, картофель, кормовые культуры.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть представлена рекой Лещинка и четырьмя прудами.

По характеру режима реку Муниципального образования относятся к равнинному типу преимущественно снегового питания.

Замерзаюет река в конце ноября – начале декабря. Наибольшая толщина льда 40-50см. Вскрытие рек происходит в основном в период с 26 марта до 2 апреля, весенний ледостав длится 2-5 дней (на реке Сейм 7-10 дней).

Глубина на большей части реки составляет 0,5-0,8 м,  в среднем и нижнем течении местами до 1-1,3 м. Скорость течения преобладающая – 0,3-0,4 м/с, местами возрастает до 0,5-0,8 м/с, на плесах – не более 0,1 м/с. Речное дно преимущественно песчаное, местами песчано-илистое.

Река Субботинского сельсовета используется для орошения, водоснабжения, разведения рыбы и водоплавающей птицы, рекреации.

Гидрогеологические условия на большей части территории района благоприятны для строительства. На повышенных водораздельных частях подземные воды дренированы оврагами до глубины 25-30 м.

Наиболее высокие уровни грунтовых вод наблюдаются в днищах оврагов с водотоками, на поймах рек, где они отмечены на глубине 0-3 м. По склонам глубоких оврагов встречается вклинивание водоносных горизонтов в виде родников, можачин, нисходящих источников.

Хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение осуществляется преимущественно из подземных источников – водоносных горизонтов верхнего и нижнего мела юрско-среднедевонского комплекса.

Процессы заболачивания имеют незначительное развитие на плоских участках пойм рек, надпойменных террас и днищах ложбин, где скапливаются выпавшие атмосферные осадки. Пойменная терраса Сейма подвергается  затоплению паводковыми водами. Поверхность ее осложнена старицами, озерами, болотами, холмами и дюнами.

В последние годы в Курской области активизировалась деятельность по охране и рациональному использованию водных ресурсов, повышению качества очистки сточных вод.

Рельеф, почвы

Территория всего Солнцевского района расположена в бассейне рами Сейм на стыке двух гряд: Обоянской на западе и Тимско-Щигровской на востоке.

В геоморфологическом отношении территория Старолещинского сельсовета представляет собой возвышенное плато, прорезанное долиной реки Сейм с притоками. Правобережный склон долины сильно расчленен овражно-балочной эрозией, выраженной глубокими короткими оврагами и долинообразными балками.

Средняя по сельсовету расчлененность рельефа балками и оврагами составляет 1,2-1,4 км/км2. Наиболее возвышенные элементы  рельефа  имеют отметки 200-250 м. Самое  низкое  положение занимает долина реки Сейм, где абсолютные высоты снижаются до 100-150 м.

- Рельеф землепользования сельского поселения расчленен гидрографической сетью.

- Преобладающими почвами Старолещинский сельсовета являются черноземы, также структура почв включает в себя пойменные заболоченные почвы, балочные склоны,  пойменные луговые. Наибольшее распространение по механическому составу получили тяжелосуглинистые почвы, среднесуглинистые, глинистые. Содержание гумуса колеблется от 0,8-14,8%. Удельный вес эродированных почв составляет 21,9% от территории района.

Геологическая характеристика

В Солнцевском районе, как и везде в пределах Русской равнины, на некоторой глубине залегает так называемый кристаллический фундамент,  а на  нём - толща осадочных горных пород - осадочный чехол. Кристаллический фундамент сформировался в архее и нижнем протерозое - примерно 1,5-3 миллиарда лет назад (Кузьменко,  1997). Горные породы,  слагающие его,  очень твёрдые и плотные. В основном, это гнейсы,  гранитогнейсы и кристаллические сланцы, то есть метаморфические породы,  которые сформировались при участии высоких давлений  и температур из древних морских осадков или магматических пород.

Глубина залегания фундамента,  а,  значит, и толщина осадочных слоёв сильно варьируют.  В пределах одной только Москвы фундамент начинается на глубинах от 1300 м (Тушино, Строгино) до 2800 м ниже  уровня  моря (Новые Черёмушки,  Тропарёво).

В пермском периоде палеозоя и триасовом периоде мезозоя территория в течение 110 миллионов лет была сушей. Шло эрозионное разрушение ранее возникших морских известняков. Формировались глубокие речные долины, и в их местоположении кое-где в Москве заметно отдалённое сходство с современными долинами.

В юрском  и  меловом периодах мезозоя (215-65 млн.  лет назад) море то заливало,  то освобождало территорию.  Отлагались глины и пески,  сносимые  с  близлежащей суши.  Эти близкие к поверхности слои в дальнейшем сильно пострадали в Москве  в  результате  деятельности ледников и рек.  Но на Теплостанской возвышенности  они уцелели  в  большей степени,  чем где-либо в городе.  Днепровский ледник покрыл эту приподнятую территорию чуть менее мощным  слоем льда, а Московский ледник частично обтёк стороной. Пески мелового периода (меловые пески) составляют основную  толщу  Теплостанской возвышенности.  Из них образован тот "купол",  которым вздымается всё правобережье Москвы и в том числе Солнцево.  В некоторых местах эти пески слежались, спрессовались, сцементировались частицами глины.  Возник песчаник,  довольно прочный камень.  Именно эти пески и песчаники сумели впоследствии  частично  отразить  натиск Московского ледника в четвертичный период.

Гидрогеологические условия

Гидрологический режим подземных вод обусловлен геологическим строением местности. Глубина залегания грунтовых вод является одной из причин развития определенного типа почвообразования.

Многие днища балки имеют выходы грунтовых вод в виде родников, которые дают начало постоянным и временным водотокам. Грунтовые воды обычно слабо минерализованы, пригодны для питья и орошения. Уровень грунтовых вод в поймах колеблется от 30 до 200 см, часто они выходят на дневную поверхность, способствуя формированию болотных почв. Поэтому в условиях поймы грунтовые воды принимают самое непосредственное участие в почвообразовании. В условиях днищ балок уровень грунтовых вод часто понижается до 4-5 см и глубже, и поэтому они непосредственно в почвообразовании не участвуют.

В условиях надпойменной террасы уровень грунтовых вод находится на глубине10-15 метров и участие в почвообразовании они не принимают.

Гидрологический режим подземных вод обусловлен геологическим строением местности. Многие днища балок имеют выходы грунтовых вод в виде родников, которые дают начало постоянным и временным водотокам. Грунтовые воды обычно слабо минерализированы, пригодны для питья и орошения. Уровень грунтовых вод в поймах колеблется от 30до 200 см, часто они выходят на дневную поверхность, способствуя формированию болотных почв. Поэтому в условиях поймы грунтовые воды принимают самое непосредственное участие в почвообразовании. В условиях днищ балок уровень грунтовых вод понижается до 4-5 метров и глубже, и поэтому они непосредственно в почвообразовании не участвуют. В условиях надпойменной террасы уровень грунтовых вод находится на глубине 10-15 метров и участие в почвообразовании они не принимают. Глубина залегания грунтовых вод является одной из причин развития определенного типа почвообразования.

Лесное хозяйство

Леса Старолещинского сельсовета представлены небольшими по площади отдельными урочищами, расположенными по оврагам и балкам. Они выполняют, в первую очередь, почвозащитные, санитарно-гигиенические и оздоровительные функции. В южной части сельсовета широколиственных лесов из дуба  и клена в виде мелких массивов встречается больше, на юге они разбросаны пятнами среди преобладающих здесь сельскохозяйственных угодий. Это, в основном, дубовые леса с примесью липы, клена, тополя. Для березняков и осинников в южной половине характерна примесь широколиственных пород, густой и богатый травяной покров.

Луговые формации развиты по пойме реки и по лесным опушкам, где господствуют злаково-разнотравные сообщества с ценными кормовыми травами, овсяницей, тимофеевкой, клевером, люцерной. Из животных, распространенных на территории района, характерны представители средней полосы. Здесь встречаются кабан, лось, лиса, белка; из птиц наиболее распространены куропатки, много различных мелких птиц, особенно воробьиных.

Агроклиматические факторы, определяющие условия роста и развития растений, а также биологические возможности возделываемых культур при идеальных условиях позволяют получать высокие урожаи зерновых и технических культур.

## Земельные ресурсы

Данные о распределении территории сельсовета по категориям использования земель на 01.01.2012 г. (согласно информации, полученной от администрации муниципального образования) представлены следующей в таблице.

Таблица 3- Баланс земель по состоянию на 01.01.2012г.

| № п/п | Категории / виды использования земель | Общая площадь, га. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли жилой застройки | 690,2 |
| 2 | Земли специального назначения | 5,8 |
| 3 | Земли инженерной и транспортной инфраструктуры | 117,5 |
| 4 | Земли рекреационного назначения | 1387,9 |
| 5 | Земли общественно-деловой застройки | 21,0 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | 7301,6 |
| 7 | Земли производственного назначения | 129,0 |
| Итого земель поселения |  | 9653,0 |

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 9,653 тыс.га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного использования 7301,6 га (75,6%).

В пределах населенных пунктов поселения наиболее значимые виды использования – это земли жилой застройки 690,2 га (7,2%).

## Экономическая база муниципального образования

Старолещинский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет аграрную специализацию. Главными хозяйствующими субъектами Старолещинского сельсовета являются ООО «Черноземье», СХП «Солнцево-1» и ООО «Курган». Так же на территории сельсовета расположен ряд крестьянско-фермерских хозяйств.

Таблица 4 – Перечень сельскохозяйственных предприятий Старолещинского сельсовета

| № п/п | Наименование предприятия | Юридический адрес | Численность занятых, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Черноземье» | Старолещинский сельсовет д.Б.Козьмодемьяновка | 65 |
| 2 | СХП «Солнцево-1» | Старолещинский сельсовет д.Клевцовка | 70 |
| 3 | ООО «Курган» | Старолещинский сельсовет д.Ефросимлвка | 32 |

Помимо сельского хозяйства на территории Старолещинского сельсовета функционирует кирпичный завод и объекты торговли.

Таблица 5 – Перечень магазинов Старолещинского сельсовета по состоянию на 01.01.2012

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Форма собственности здания | Штатная численность сотрудников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин | с. Старый Лещин | частная | 2 |
| 2 | киоск | д.Б.Козьмодемьяновка | частная | 1 |
| 3 | Магазин | с. Старый Лещин | частная | 2 |
| 4 | Магазин | д.Клевцовка | частная | 2 |
| 5 | Киоск | д.Ниженка | частная | 1 |
| 6 | Магазин | д.Ниженка | частная | 2 |
| 7 | киоск | д.Горенка | частная | 1 |

## Население

Население - один из первостепенных, главных элементов формирования градостроительной системы любого уровня. Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического состояния объекта исследования. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими она выступает важнейшей в сбалансированном развитии муниципального образования. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал территории.

Таблица 6-Численность населения Старолещинского  сельсовета на 2011год

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность, человек | В т.ч. не трудоспособного возраста | В т.ч. трудоспособного возраста | В т.ч. пенсионеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Старый Лещин | 243 | 40 | 134 | 69 |
| 2 | д. Богдановка | 62 | 6 | 26 | 30 |
| 3 | д.Б.Козьмодемьяновка | 227 | 42 | 123 | 62 |
| 4 | д.Козьмодемьяновка | 142 | 18 | 62 | 62 |
| 5 | д.Клевцовка | 141 | 32 | 63 | 46 |
| 6 | с.Гололобовка | 93 | 19 | 51 | 23 |
| 7 | д. Горенка | 102 | 17 | 53 | 32 |
| 8 | д. Ефросимовка | 44 | 6 | 24 | 14 |
| 9 | д. Ниженка | 161 | 38 | 89 | 34 |
| 10 | д. Стародубцево | 70 | 13 | 34 | 23 |
| 11 | д. Тереховка | 55 | 12 | 21 | 22 |
| Итого: |  | 1340 | 243 | 680 | 417 |

Общая численность населения Старолещинского сельсовета по данным администрации муниципального образования  на 2011 год составляет 1340 человек.

С 1989 года численность населения сельсовета, в сравнении с настоящим временем значительно уменьшилось. Разность составляет 776 человек.

Таблица 7- Динамика численности населения  Старолещинского сельсовета

| № п/п | Показатель | 1989 | 2002 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | 2186 | 1802 | 1340 |
| 2 | Из общей численности населения |  |  |  |
|  | по полу: |  |  |  |
|  | -мужчины | 1097 | 831 | 610 |
|  | -женщины | 1019 | 820 | 730 |

## Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в Старолещинского сельсовете на  01.01.2012 г. составляла 33 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 24,6 м2/чел.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории сельсовета находится 560 индивидуальных домовладений.

Таблица 8 – Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2012 г.

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов | 560 |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 560 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | - |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  | - |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей |  | - |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 33 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-« | 53% |
|  | -централизованной канализацией | «-« | 0% |
|  | -сетевым газом | «-« | 48% |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-« | 0% |
|  | - электроснабжением | «-« | 100% |

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Старолещинский сельсовет» имеют износ от 30 до 60%.

Жилищный фонд муниципального образования с износом более 60% на 01.01.2012 г. составляет 800 м2 или 2,4% в общем объеме жилья муниципального образования.

Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой находится на среднем уровне, системой водоснабжения охвачено 53% домовладений, газифицировано 48%  домовладений, центральные канализация и теплоснабжение отсутствуют.

## Система культурно-бытового обслуживания

Система культурно-бытового и социального  обслуживания муниципального образования «Старолещинский сельсовет» Солнцевского района формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.

Таблица 9- Обеспеченность населения основными учреждениями социального и  культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2011 г.

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Емкость объектов | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы | мест | 390 | 335 |
| Здравоохранение |  |  |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт ФАП | объект | 3 | - |
| Спортивные сооружения |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га | - | - |
| Спортивные залы общего пользования | м2 площ. зала | 380 | 135 |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| Клубы и дома культуры | мест | 746 | 100 |
| Библиотеки | тыс.том | 15 | 150 |
| Кинотеатры | мест | - | - |
| Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание |  |  |  |
| Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг. площ. | 459 | 69 |
| Предприятия общественного питания | мест | 0 | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 0 | 0 |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации микрорайонов | объект | - | - |
| Пожарное депо | машина | - | - |
| Отделения связи | объект | 2 | 2 |
| Отделения банков | опер. касса | - | - |

Результаты анализа свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельсовета учреждениями социального и  культурно-бытового обслуживания не соответствует нормативным требованиям. Наблюдается дефицит детских дошкольных учреждений, спортивных  объектов, магазинов и предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

Дошкольное образование

Дошкольные образовательные учреждения в Старолещинском сельсовете отсутствуют.

Образование

Образовательная система Старолещинского сельсовета представлена совокупностью образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы населения в образовательных услугах.

Система общего среднего образования сельсовета представлена двумя средними общеобразовательными школами: Старолещинская СОШ, расположенная в с. Б.Козьмодемьяновка; Лещиноплотавская СОШ – с. Гололобовка.

Таблица 10- Перечень объектов образования на территории муниципального образования

| № п/п | Наименование | Место положения | Этажность | Площадь постройки | Площадь общая | Мощность проектная | Мощность фактическая | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Год реконструкции | Степень износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «Старолещинская СОШ» | д.Б.Козьмодемьяновка, ул.Молодёжная, 4 | 2 | 1040 | 1717 | 320 | 85 | 21/8 | - | 53 |
| 2 | МКОУ «Лещиноплотавская СОШ» | с.Гололобовка, ул.Школьная, 46 | 1 | 735 | 735 | 70 | 70 | 11/2 | - | 68 |

Обеспеченность населения Старолещинского сельсовета услугами общеобразовательных учреждений составляет 335 %.

Здравоохранение

Система здравоохранения Старолещимского сельсовета Солнцевского района представлена двумя фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП).

Фельдшерско-акушерский  пункт (ФАП)- является амбулаторно-поликлиническим учреждением в сельских населенных пунктах.

ФАП обслуживает один-два или более населенных пунктов, расположенных в радиусе 2-5 км от других лечебно-профилактических учреждений (в том числе ФАП) с общей численностью до 3000 человек.

Таблица 11-Объекты здравоохранения МО «Старолещинский сельсовет»

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Форма собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Площадь, м2 | Фактическая емкость посещения, чел/день | Проектная емкость посещения в смену, чел/сут. | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старолещинский ФАП | д.Б.Козьмодемьяновка | МУЗ «Солнцевская ЦРБ» | 1/1 | 62,5 | 20 | 20 | 1984 | 47 |
| 2 | Лещиноплатавский ФАП | д.Клевцовка | МУЗ «Солнцевская ЦРБ» | 1 | 60,0 | 20 | 20 | 1984 | 47 |

Обеспеченность населения услугами здравоохранения соответствует нормативным рекомендациям. В настоящее время в Старолещинском сельсовете работает один ФАП из трех вышеуказанных, следовательно, проблемой системы здравоохранения является нехватка кадров в муниципальном образовании.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры муниципального образования является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Учреждения культуры муниципального образования представлены следующими объектами: УК Старолещинский ДК, УК Лещиноплотавский ДК, УК Лещиноплатавская библиотека.

Таблица 12- Перечень объектов культуры  Старолещинског о сельсовета Солнцевского района

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Ед.изм. | Емкость объекта | Год ввода в эксплуат. | Степень износа,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУК «Старолещинская сельская библиотека» | д.Б.Козьмодемьяновка | Тыс.томов | 5,5 | 1978 | 35 |
| 2 | МКУК «Лещиноплотавская сельская библиотека» | д.Б.Козьмодемьяновка | Тыс.томов | 5,0 | 1964 | 40 |
| 3 | МКУК «Старолещинский дом культуры» | д.Клевцовка | Тыс.томов | 200 | 1968 | 45 |
| 4 | КУК «Лещиноплотавский дом культуры» | д.Клевцовка | мест | 200 | 1978 | 35 |

Обеспеченность населения объектами культуры соответствует нормативным рекомендациям.

Спортивные сооружения

На территории сельсовета имеется 2 спортивных зала, которые расположены на базе школ в д. Б.Козьмодемьяновка, д. Клевцовка. Общая площадь спортивных залов составляет 380 м2.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями соответствует нормативным рекомендациям.

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

(потребительский рынок)

Учреждения торговли. Показатели обеспеченности населения учреждениями розничной торговли соответствуют  нормативным рекомендациям, так на территории Старолещинского сельсовета функционируют 7 магазинов с общей торговой площадью 459 м².

Таблица 13-перчень магазинов Старолещинского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Ед. изм. | Год ввода в эксплуат. | Год реконструкции | Степень износа,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин ПО «Солнцевское» | с. Старый Лещин | м2 | 1976 | - | 90 |
| 2 | киоск ПО «Солнцевское» | д.Б.Козьмодемьяновка | м2 | 1976 | - | 90 |
| 3 | Магазин ИП «Реброва» | с. Старый Лещин | м2 | 1972 | - | 100 |
| 4 | магазин ПО «Солнцевско» | д.Клевцовка | м2 | 1963 | - | 45 |
| 5 | киоск ПО «Солнцевско» | д.Ниженка | м2 | 2005 | - | 14 |
| 6 | Магазин ИП «Реброва» | д.Ниженка | м2 | 2001 | - | 10 |
| 7 | киоск ПО «Солнцевско» | д.Горенка | м2 | 2000 | - | 14 |

Обеспеченность населения услугами торговли не соответствует нормативным рекомендациям и  составляет 70%. Объекты бытового обслуживания на территории муниципального образования отсутствуют.

Административно-деловые учреждения

На территории Старолещинского сельсовета расположены следующие административно- деловые и коммунальные учреждения:

Таблица 14 – Административно-деловые и коммунальные объекты Старолещинского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Ед.изм. | Емкость объекта | Год ввода в эксплуат. | Год реконструкции | Степень износа,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отделение связи | с. Старый Лещин | м2 | 74 | 1963 | - | 45 |
| 2 | Отделение связи | с. Гололобовка | м2 | 70,2 | 1964 | - | 40 |
| 3 | Администрация МО «Субботинский сельсовет» | с.Старый Лещин | - | - | - | - | - |

Обеспеченность населения муниципального образования административно-деловыми учреждениями в целом соответствует нормативным рекомендациям.

## Транспортные коммуникации

Внешние транспортные связи Старолещинского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом, обеспечивающим связь поселения с соседними населенными пунктами, с районным и областным административными центрами, общей транспортной сетью страны.

По территории сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения «Солнцево-Дубовец». Автодорога относится к III категории, имеет асфальтобетонное покрытие, протяженность составляет 33,3 км.

Населенные пункты, удаленные от региональной дороги осуществляют транспортную связь по сети автомобильных дорог межмуниципального и местного значения. Общая протяженность межмуниципальных дорог составляет 60,2км, все они относятся к IV категории, и имеют асфальтобетонное покрытие.

Таблица 15 – Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения проходящих по территории Старолещинского сельсовета

| Наименование дороги |  | Категория | Покрытие | Протяженность - всего, км | Протяженность – по территории сельсовета, км | Ширина покрытия, м | Искусственное сооружение (наименование, кол-во, протяженность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| Богдановка -Клевцовка | IV |  | а/б | 5,7 | 5,7 | 15 | - |
| Итого дорог местного значения |  |  | - | 5,7 | 5,7 | - | - |

Помимо автодорог с асфальтобетонным покрытием на территории сельсовета имеются дороги хозяйствующих субъектов, которые в основном имеют грунтовое покрытие.

Железные дороги на территории Старолещинского сельсовета отсутствуют, ближайшая железнодорожная станция  находится с. Солнцево на расстоянии 20 км.

## Инженерное оборудование территории

Водоснабжение и водоотведение

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счёт подземных вод.

Центральное водоснабжение присутствует в 5 из 7 населенных пунктов сельсовета. В остальных населенных пунктах водоснабжение осуществляется за счет шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

При централизованном водоснабжении подача воды из скважин производится электрическими насосами производительностью 6–10 м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по сетям в т.ч. и на водозаборные колонки.

Система водоснабжения Старолещинского сельсовета включает 10 водозаборных скважин, 85 водозаборных колонок, водопроводные сети протяженностью 17 км. Износ водопроводных сетей – 50–100%. Жилищный фонд обеспечен централизованным водоснабжением на 53%.

Таблица 16 – Характеристика системы водоснабжения Старолещинского сельсовета

|  | Передано в муниципальную собственность | Находятся в совместном ведении | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Число оборудованных колодцев | - | - | - |
| Число водонапорных скважин | 10 | - | 10 |
| Число водозаборных колонок | 85 | - | 85 |
| Другие электрические и механические источники | 5 | - | 5 |
| Протяженность водопроводных сетей (км) | 17 | - | 17 |

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 50-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация  скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита.

Центральная канализация в населенных пунктах Старолещинского сельсовета отсутствует. Отвод стоков от жилых домов и учреждений осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом на очистные сооружения.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение жилых и общественных зданий в Старолещинском сельсовете отсутствует.

Большинство объектов культурно-бытового и социального назначения, жилищный фонд отапливаются от индивидуальных теплоисточников. 52% жилищного фонда имеет печное отопление, отапливается углем, 48% жилищного фонда отапливаются от индивидуальных газовых теплоисточников.

Газоснабжение

Газоснабжение Старолещинского сельсовета, так же как и всего Солнцевского района осуществляется на базе трубопроводного и сжиженного газа.

Подача природного газа производится по межпоселковому газопроводу среднего давления от ГРС Солнцево и ГРС Шумаково. Протяженность газопровода по территории  сельсовета составляет 28 км.

Газификация жилищного фонда в сельсовете составляет 48% (270 домовладения).

Дальнейшее развитие система газоснабжения позволит обеспечить потребности сельсовета в энергоносителях для устойчивого развития поселения до 2031 г.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Старолещинский сельсовет» предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центр» - «Курскэнерго», транспортирующего электрическую энергию по кабельным и воздушным линиям до конечного потребителя.

Электроснабжение сельсовета образования осуществляется от ПС 110/35/10 «Солнцево».

Протяженность высоковольтных линий электропередач по территории сельсовета составляет 14,6 км.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, объектов культурно бытового назначения и жилищного фонда осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Связь. Радиовещание. Телевидение

Телефонная связь, почта

Компанией, предоставляющими услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является ОАО «Ростелеком». Телефонизированы населенные пункты  муниципального образования «Старолещинский сельсовет» от районного узла связи (п.Солнцево).

В селах Старый Лещин и Гололобовка расположены отделения связи оказывающие населению почтовые услуги, услуги телефонной связи, интернета. Все отделения связи  оснащенные автоматическими телефонными станциями АТСК 50/200.

Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн),  Курский филиал ОАО «МТС», Курский филиал ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон) и ЗАО «Курская сотовая связь» (Теле-2).

Телевидение,  радиовещание

Телевизионное вещание осуществляется по аналоговым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено девятью теле-  и тремя радиоканалами:

- Телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Культура», «Петербург-5 канал», «Спорт», «24 часа», «Детско-юношеский телевизионный канал»

- Радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Проводное радиовещание отсутствует.

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100%.

## Санитарная очистка территории

Организованная уборка мусора в населенных пунктах отсутствует. Население самостоятельно вывозит мусор на свалки.

Бытовые отходы от сельского населения содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и отопительных печах.

На территории сельсовета скотомогильников нет.

В  муниципальном образовании расположено 4 кладбища общей площадью 5,7 га.

Таблица 17 – Перечень кладбищ, расположенных на территории муниципального образования

| Объект | Место расположения | Площадь, га | Класс опасности | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбища | с.Гололобовка | 1,9 | 5 | 50 |
|  |  | 0,7 | 5 | 50 |
|  | д.Большая Козьмодемьяновка | 1,9 | 5 | 50 |
|  | д.Стародубцево | 1,2 | 5 | 50 |
| Итого |  | 5,7 | х | х |

## Экологическая ситуация

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды Старолещинского сельсовета выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

Основной  проблемой загрязнения атмосферного воздуха является увеличение автотранспортных средств.

Соблюдение гигиенических нормативов – предельно-допустимых норм (ПДК) атмосферных загрязнений химических и биологических веществ – обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения, условия его проживания.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории поселка соответствуют требованиям ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (с изменениями и дополнениями).

Поверхностные и подземные воды

Основными источниками загрязнения поверхностных вод муниципального образования являются:

- неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

- фильтрационные утечки вредных веществ из емкостей;

- порывы промысловых водоводов;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов;

Одним из факторов загрязнения подземных и поверхностных вод является неудовлетворительное состояние объектов водоотведения и отсутствие планово-регулярной системы санитарной очистки территории, а также захламление водоохранных и прибрежных зон.

Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнений, поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах поселения содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

Радиационная обстановка

Радиация – один из основных факторов физического воздействия на человека и окружающую среду, которому уделяется особое внимание. Прежде всего, это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, размещением на территории области крупнейшей АЭС, наличием природных факторов и применением источников ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности и медицины. Радиационная ситуация в целом хорошая.

Муниципальное образование «Старолещинский сельсовет» не расположен в зоне катастрофического затопления, возможных разрушений и не расположен в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС.

Контроль и мониторинг радиационной обстановки осуществляется ГУ «Курский ЦГМС-Р».

На территории не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на территории сельсовета выполняются нормативы и требования НРБ-99 и закона РФ «О радиационной безопасности населения».

## Объекты культурного наследия

В Старолещинском  сельсовете насчитывается 7 памятников истории. 1 из них относятся относятся к категории выявленных.

Таблица 18 – Перечень памятников историко-культурного наследия Старолещинского сельсовета Солнцевского района Курской области

| № п/п | Наименование памятника | Месторасположение памятника | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории |  |  |  |
| 1 | Братская могила 30 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | с. Гололобовка | Р.382 |
| 2 | Могила Пикалова В.В., погибшего в Афганистане | с. Гололобовка | Р.382 |
| 3 | Братская могила 170 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. | д.Ефросимовка | Р.382 |
| 4 | Могила мл. сержанта Коваля П.К. | х.Стародубцево | Р.841 |
| 5 | Братская могила 15 советских воинов | д. Ниженка | Р.841 |
| ## 6 | ## Братская могила 11 советских воинов | с.Старый Лещин | Р.841 |
| ## 7 | ## Курган Богдановка | д. Богдановка | выявленный |

Зоны охраны объектов культурного наследия и режимы их использования в сельсовете не установлены. Охрана объектов культурного наследия проводится в пределах территории объекта.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятников запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»).

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

## Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.  Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории сельсовета, приведена в следующей таблице.

Таблица 19 – Ширина водоохранных зон водных объектов муниципального образования «Старолещинский сельсовет»

| № п/п | Водный объект | Расстояние от устья. м. | Ширина водоохраной зоны, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Лещинка | 50-110 | 200 | на всем протяжении |

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

По всей длине водных объектов муниципального образования  необходимо установить водоохранную зону шириной: 50 м для озер, прудов, ручьев, реки Лещинка.

В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др. Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

В пределах границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение истощения вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, которые определены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Таблица 20 – Регламенты использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса |  |
| - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - проведение авиационно-химических работ; - применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; - использование навозных стоков для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы прибрежных защитных полос водных объектов. |
| Водоохранная зона |  |
| - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - проведение авиационно-химических работ; - применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; - использование навозных стоков для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы водоохранных зон водных объектов. |

На территории Старолещинского сельсовета нарушений указанных регламентов не выявлено.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

## Наличие курортных и рекреационных ресурсов

На территории муниципального образования объекты курортного и рекреационного назначения отсутствуют.

## Наличие объектов федерального значения

Указанные объекты отсутствуют.

# 3.	Программа по разработке  генерального плана территории муниципального образования «Старолещинский сельсовет» Солнцевского района Курской области

I ЭТАП – разработка материалов по обоснованию проекта генерального плана

Обоснование генерального плана сельсовета производится в текстовой и графической форме.

Текстовое обоснование генерального плана  выполняется в двух томах пояснительной  записки (2-м и 3-м). Документы включают в себя разделы, в которых дается комплексная оценка территории, разрабатываются и обосновываются мероприятия по территориальному планированию:

– том 2:

- Общие сведения о муниципальном образовании;

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основании анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории;

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- Мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Курской области и Солнцевского муниципального района;

- Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования.

– том 3 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Разработка карт к обоснованию генерального плана включает в себя:

- подготовку карты современного использования территории. Масштаб  1:25000;

- подготовку карты анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения. Масштаб  1:25000;

- подготовку карты транспортной и инженерной инфраструктуры территории. Масштаб 1:25000;

- подготовку карты границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Масштаб  1:25000.

В результате разработки материалов по обоснованию генерального плана сельсовета  выявляются проблемные  зоны и ситуации, а также определяются наиболее благоприятные для инвестирования зоны, которые могут служить стимулирующим началом для распространения положительного экономического эффекта на окружающие территории. Выводы по результатам выполнения I этапа работ являются основанием для разработки проектных предложений.

II ЭТАП – разработка утверждаемой части проекта генерального плана

Разработка утверждаемой части проекта генерального плана включает в себя следующие стадии:

- Разработку положения о территориальном планировании (пояснительная записка, том 1):

- определение целей и задач территориального планирования;

- составление перечня мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

- Разработку графических материалов:

- карты планируемого размещения объектов местного значения (основной чертеж). Масштаб 1:25000.

- карты положения в системе расселения. Масштаб  1:70000.

- карты функциональных зон. Масштаб  1:25000.

В процессе разработки генерального плана сельского поселения основные параметры экономического развития, решения в отношении градообразующей базы, использования территории поселения, развития транспортной и инженерной инфраструктур, природоохранных мероприятий и т.д. должны увязывать с решениями схемы территориального планирования Солнцевского муниципального района и Курской области. Также необходимо учитывать положения, заложенные в программах развития муниципального района.

Для дальнейшей разработки генерального плана сельского поселения требуется учитывать  наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории поселения. В пределах сельсовета действуют ограничения, которые должны быть учтены в качестве зонообразующих при формировании схемы функционального зонирования территории.

В соответствии с программой разработки генерального плана территории Старолещинского сельсовета определен календарный план его подготовки.

Календарный график работ на подготовку проекта генерального плана Старолещинского сельсовета Солнцевского района Курской области

| № | Наименование этапа работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка материалов по обоснованию генерального плана - том 2,3 пояснительной записки; схемы 1-4 | 1,5 месяца |
| 2 | Разработка проекта генерального плана (утверждаемая часть) - том 1 пояснительной записки; схемы 1-3 | 1 месяц |
| Итого |  | 2,5 месяца |

# 4.  Задание разработку генерального плана муниципального образования «Старолещинский сельсовет» Солнцевского района Курской области

Градостроительная документация любого вида разрабатывается на основании задания на разработку градостроительной документации, выдаваемого соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Требования и состав основных сведений, включаемых в задание на разработку градостроительной документации, устанавливаются СНиП 11-04-2003 «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и могут быть при соответствующих обоснованиях уточнены Заказчиком.

Таблица 21 – Проект технического задания на разработку генерального плана

| № | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид градостроительной документации | Генеральный план (далее по тексту – ГП) |
| 2 | Описание проектируемой территории с указанием ее наименования и основных характеристик | Муниципальное образование «Старолещинский сельсовет» расположено в восточной части Солнцевского района Курской области. Территория Старолещинского сельсовета равна 9653 га. Численность населения на 01.01.2012 г. составила 1340 человек. Административным центром сельсовета является с.Старый Лещин. |
| 3 | Основание для разработки градостроительной документации | Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с дополнениями, ст. 23 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Курской области «О градостроительной деятельности» |
| 4 | Источник финансирования | Средства местного бюджета |
| 5 | Заказчик (полное и сокращенное наименование) | Администрация МО «Старолещинский сельсовет» Солнцевского района Курской области |
| 6 | Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации | Разработку Проекта генерального плана осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства: - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ, - Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191- ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», - Земельный кодекс РФ, - ФЗ «Об охране окружающей среды» № 7- ФЗ от 10.02.02; - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.02; - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 ФЗ от 06.10.03; - "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", утверждённый Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; - СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации); - СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно – технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»; - методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 г. № 244); - СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03; - Постановление Администрации Курской области от 15.11.2011г. №577-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Курской области»; - Закон Курской области от 31.10.2006 №76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области»; - другие нормативно-правовые федеральные, региональные и муниципальные правовые акты. |
| 7 | Исходные данные | 7.1.Исходная проектная документация и иные графические материалы: - материалы ранее разработанных документов территориального планирования; - сведения о современном использовании территорий (материалы землеустройства и землепользования); - имеющиеся в наличии в администрации муниципального образования топографические планы в бумажном и электронном виде; - описание границ сельского поселения; - материалы кадастрового деления территории, а также материалы по собственникам участков в электронном и бумажном виде. 7.2.Исходная нормативно-правовая документация: - Постановление Главы МО «Старолещинский сельсовет» «О подготовке генерального плана муниципального образования «Старолещинский сельсовет» № _____ от _______________ г. - Утвержденная структура Администрации МО; - Устав МО; - Паспорт МО; - программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет бюджетных средств; - Постановления МО, решения районного собрания депутатов, регламентирующие порядок подготовки и утверждения документов территориального планирования; - нормативный правовой акт представительного органа муниципального органа муниципального образования «О порядке организации и проведения публичных слушаний» по проекту Генерального плана, - иная информация, необходимая для разработки соответствующих разделов проектов генерального плана. 7.3.Порядок предоставления информации. Информация предоставляется заказчиком исполнителю в электронном и бумажном виде на этапе сбора и обработки исходных данных. Также Заказчик оказывает содействие в получении иных исходных данных, необходимых Исполнителю для выполнения обязательств по муниципальному контракту. 7.4.Исходные данные для разработки раздела «Перечень основных факторов риска ЧС природного и техногенного характера» материалов обоснования генерального плана запрашиваются Исполнителем в ГУ МЧС России по Курской области. |
| 8 | Цели и задачи разработки Генерального плана | 8.1. Определение назначения территорий муниципального образования «Старолещинский сельсовет», исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений. 8.2. Документация территориального планирования МО должна определить стратегию градостроительного развития территории, условия формирования среды жизнедеятельности граждан, направление и границы развития территории МО, функциональное и правовое зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию населения, мероприятия и проектные решения по защите от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 8.3. Цель разработки Генерального плана муниципального образования «Старолещинский сельсовет» - территориально-пространственная организация сельского поселения методами градостроительного планирования в целях формирования условий для устойчивого социально-экономического, рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории, а также улучшение качества жизни населения. 8.4. Проект генерального плана разрабатывается: На основании комплексной оценки социально-экономического, транспортно-географического и геополитического положения, ресурсного потенциала, сложившейся планировочной структуры территории достигаются следующие цели и решаются следующие задачи: 8.5. Цели: разработать предложения по совершенствованию планировочной организации территории, определению перспектив ее развития и изменения границы муниципального образования, обеспечивающей устойчивое комплексное развитие территории и формирование безопасной среды жизнедеятельности. 8.6. Задачи: 8.6.1. анализ и комплексная оценка территории с целью определения ее потенциальных возможностей, градостроительного функционального зонирования с рекомендациями по установлению в каждой зоне режимов использования территории; 8.6.2. разработка перспективной пространственной структуры МО, имеющей целью упорядочение развития его центров, зон и осей, способствующих гармоничному развитию планировочной структуры территории; 8.6.3. составление прогноза перспективной численности населения с учетом внутренних и внешних миграций; 8.6.4. определение основных направлений развития и рационального взаимоувязанного размещения в пределах поселения промышленного, сельскохозяйственного, гражданского, транспортного и рекреационного строительства; 8.6.5.определение перспектив территориального развития МО в системе расселения района, систем общественного обслуживания (в том числе социального), массового отдыха населения, определения зон перспективного инвестиционного развития территории; 8.6.6. разработка предложений по созданию и функционированию рекреационных территорий, по охране окружающей природной среды и объектов культурного наследия; улучшению санитарно-гигиенических условий с учетом особого режима хозяйственной и иной деятельности. 8.6.7. определение инженерных мощностей, необходимых для обеспечения существующего положения и мощностей, обеспечивающих планируемое развитие территорий; выделение зон существующего и планируемого размещения инженерных объектов и сетей. 8.6.8. на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории, разработка проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также выявление территорий, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов, обеспечение при территориальном планировании выполнения требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности. |
| 9 | Этапы разработки Генерального плана | 1 этап: Разработка материалов по обоснованию генерального плана муниципального образования «Старолещинский сельсовет». 2 этап: Разработка Проекта генерального плана (утверждаемая часть) муниципального образования «Старолещинский сельсовет». |
| 10 | Требования к сдаваемым материалам | 10.1. Графические материалы градостроительной документации выполняются на топографических картах в электронном виде с учетом обеспечения постоянного их хранения на срок, установленный градостроительным законодательством об информационном обеспечении градостроительной деятельности и законодательством об архивном фонде Российской Федерации и архивах и соответствующими нормативными документами. Материалы сдаются комплектом, состоящим из диска, с электронным видом проекта, и его копиями на твердом носителе (бумаге) в трех экземплярах. 10.2. Формат записи диска должен позволять заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании. Разрабатываемая электронная версия проекта должна быть представлена в бумажном и электронном виде в формате ГИС ИНГЕО или других программах, поддерживающих конвертацию в ГИС ИНГЕО. Текстовая часть должная быть представлена в формате Microsoft Word. 10.3. В бумажном виде схемы, содержащиеся в Проекте генерального плана должны быть выполнены в масштабе 1:25000 (1:10000), читаемом и удобном для работы с документами. |
| 11 | Требования к содержанию проекта генерального плана. | 11.1. Генеральный план. 11.1.1.Генеральный план должен включать в себя 1) положение о территориальном планировании; 2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения; 3) отображение на карте поселения в системе расселения муниципального района границ сельского поселения; 4) карту функциональных зон поселения. 11.1.2.Положения о территориальном планировании, содержащиеся в генеральном плане должны включать в себя: 1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; 2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 11.1.3.На картах, содержащихся в генеральном плане, должны быть отображены: 1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям: а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; б) автомобильные дороги местного значения; в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана; г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения (в том числе защиты населения и территорий от ЧС, гражданской обороны и пожарной безопасности); 2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения; 3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. 11.1.4. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт. 11.1.5. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: 1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения; 2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения, на основе анализа использования территорий сельского поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; 3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий; 4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях сельского поселения, объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (выполняются в виде отдельного раздела (тома); 7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования. 11.1.6. На картах в составе материалов по обоснованию генерального плана должны быть отображены: 1) границы поселения; 2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; 4) особые экономические зоны; 5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; 6) территории объектов культурного наследия; 7) зоны с особыми условиями использования территорий; 8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района. 11.1.7.Перечень карт в составе материалов обоснования генерального плана: - Карта современного использования территории муниципального образования (1): Отображается существующее состояние территории, существующее размещение объектов капитального строительства, определяются свободные участки под дальнейшее ее развитие. Отображается местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, относящихся к следующим областям: а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; б) автомобильные дороги местного значения; в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана сельского поселения; г) гражданской обороны, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности; д) иные области, относящиеся к вопросам местного значения. - Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории муниципального образования (2): Отображаются: а) ограничения, утверждаемые в составе схем территориального планирования РФ, схем территориального планирования Курской области, схем территориального планирования муниципального района, в том числе границы территории объектов культурного наследия (с разбивкой их на категории охраны), границы зон с особыми условиями использования территории (санитарно-защитные, водоохранные, охраны источников питьевого водоснабжения и др.), границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, границы зон негативного воздействия объектов местного значения, в случае размещения таких объектов; б) характеристики природно-ресурсного потенциала, обеспеченности транспортной, социальной и производственной инфраструктур, планировочных ограничений, функциональное назначение территорий и интенсивность их использования, обозначаются границы зон, в пределах которых новое строительство запрещено или должны выполняться требования нормативных документов, направленные на соблюдение принципов и правил хозяйственного освоения сейсмически опасных, подтапливаемых, оползнеопасных, закарстованных, подверженных эрозии территорий и территорий с техногенными грунтами повышенной сжимаемости, участков русел рек и других водоемов, подлежащих регулированию, очистке, дноуглублению, заключению в трубы; - Карта транспортной, инженерной инфраструктур и инженерного благоустройства территории муниципального образования (3). Отображаются сохраняемые и проектируемые территории и сооружения внешнего транспорта, железнодорожные пути и станции, аэропорты, речные порты и причалы, пристани, мосты, путепроводы, тоннели, трубопроводы и др., классификация улично-дорожной сети, линии общественного транспорта, размещение сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств, иные сооружения транспортной инфраструктуры, границы зон негативного воздействия, планируемых к размещению объектов транспортной инфраструктуры. Устанавливаются границы зон объектов капитального строительства местного значения – объектов электро-, тепло-, газо-, канализации и водоснабжения, гражданской обороны и пожарной безопасности в границах поселения с нанесением соответствующих объектов. Отображаются границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения федерального, регионального или местного значений, сохраняемые и проектируемые головные сооружения и магистральные сети инженерной инфраструктуры, основные объекты связи, территории, требующие значительного объема подсыпки или срезки грунта, дренирования, выторфовынания; гидротехнические сооружения, сооружения инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов; мероприятии по рекультивации нарушенных территорий, иные сооружения инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий, границы зон негативного воздействия планируемых к размещению объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. - Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (4). Отображаются а) границы предусмотренных СНиП 2.01-51-90 зон возможной опасности и загородной зоны; б) зоны действия поражающих факторов при максимальных по последствиям авариях на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях; воздействия поражающих факторов ЧС природного и биолого-социального характера; в) территории, отнесенные по степени опасности ЧС техногенного и природного характера к зонам неприемлемого риска, жесткого контроля и приемлемого риска. г) указываются объекты инженерной защиты территорий от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85), опасных геологических процессов (в соответствии с требованиями СНиП 2.01.15-90, СП 14.13330.2011 и СНиП 2.01.09-91) с обозначением берегоукрепительных сооружений, подсыпных (намывных) территорий, дамб обвалования прибрежных участков, дренажной сети, контрфорсных укрепительных сооружений, систем штольного дренажа или террасирования участков для защиты оползневых склонов, нагорных и водоотводных каналов на участках холмистого рельефа и т.д. д) указываются направления эвакуации населения при ЧС природного и техногенного характера. |
| 12 | Контроль и приёмка работ | Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного Кодекса и с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. Материалы обоснования генерального плана, в том числе отдельные разделы подлежат согласованию в соответствии с требованиями Заказчика. Контроль и приёмка продукции осуществляется по всем видам и этапам выполненных работ согласно календарному плану, с составлением актов сдачи и приёмки работ. Контроль и приёмка работ производится специалистами администрации. При приёмке будут оцениваться полнота и достоверность материалов, и обоснованность проектных решений. |
| 13 | Порядок согласования, обсуждения и утверждения Генерального плана | Проект генерального плана до его утверждения подлежит согласованию в соответствии со ст. 25 ГрК РФ, а также обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в соответствии со ст.28 ГрК РФ. |
| 14 | Требования к исполнителю | Наличие соответствующих разрешений и лицензий; Наличие специального органа по работе с документами служебного пользования и секретными сведениями, документами (для генеральных планов городских поселений, расположенных в 30-км зоне Курской АЭС). Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. |
| 15 | Дополнительные условия | В процессе разработки проекта Генерального плана некоторые положения Технического задания могут быть откорректированы по взаимному согласию Заказчика и Исполнителя. Карты проектных материалов могут выполняться в иных масштабах, согласованных с Заказчиком. При наличии замечаний представительного органа местного самоуправления проект Генерального плана дорабатывается исполнителем в рамках исполнения договора. |

# 5.	 Порядок согласования и утверждения  генерального плана территории сельсовета

## 5.1  Порядок согласования проекта генерального плана

- Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам генеральных планов и материалам по обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в сети «Интернет», определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального планирования, не менее чем за три месяца до их утверждения.

- Органы местного самоуправления уведомляют в электронной форме и (или) посредством почтового отправления органы государственной власти и органы местного самоуправления об обеспечении доступа к проектам генеральных планов  и материалам по обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования в трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа.

Проект генерального плана подлежит согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном этим органом, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации планируется размещение объектов федерального значения на территориях поселения;

2) предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного фонда;

3) на территориях поселения  находятся особо охраняемые природные территории федерального значения;

4) предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов местного значения поселения, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности.

Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти Курской области в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования Курской области планируется размещение объектов регионального значения на территориях поселения;

2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения.

Проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, подготовившим проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении на их территориях зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым размещением объектов местного значения поселения, при размещении объектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления муниципального района, в границах которого находится поселение, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения;

2) на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района.

Иные вопросы, кроме вышеназванных, не могут рассматриваться при согласовании проекта генерального плана.

- Согласование проекта генерального плана осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления в согласующие органы уведомления об обеспечении доступа к проекту генерального плана и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального планирования.

В случае непоступления в установленный срок главе поселения заключений на проект генерального плана от согласующих органов, данный проект считается согласованным с такими органами.

- Заключения на проект генерального плана могут содержать положения о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием причин такого решения. В случае поступления от одного или нескольких согласующих органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генерального плана с обоснованием принятого решения, глава местной администрации поселения в течение тридцати дней со дня истечения установленного срока согласования проекта генерального плана принимают решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не может превышать три месяца.

- По результатам работы согласительная комиссия представляет главе местной администрации поселения:

1) документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утверждения проект генерального плана с внесенными в него изменениями;

2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.

- На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, глава местной администрации поселения вправе принять решение о направлении согласованного или не согласованного в определенной части проекта генерального плана в представительный орган местного самоуправления поселения или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

## 5.2  Порядок утверждения проекта генерального плана

- Генеральный план поселения, в том числе внесение изменений в генеральный  план, утверждается представительным органом местного самоуправления поселения.

- Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.

Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте муниципального образования. В случае внесения изменений в генеральный план в отношении части территории поселения публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах территории поселения, в отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений.

При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части территории, устанавливается законами Курской области исходя из требования обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана уполномоченные на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления поселения в обязательном порядке организуют выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана, выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта генерального плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению.

Участники публичных слушаний вправе представить в уполномоченные на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления поселения свои предложения и замечания, касающиеся проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний.

- Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

- Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, заключение о результатах таких публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту генерального плана, направляемому главой местной администрации поселения в представительный орган местного самоуправления поселения.

- Представительный орган местного самоуправления поселения с учетом протоколов публичных слушаний по проекту генерального плана и заключения о результатах таких публичных слушаний принимает решение об утверждении генерального плана или об отклонении проекта генерального плана и о направлении его главе местной администрации поселения на доработку в соответствии с указанными протоколами и заключением.

- Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения генерального плана, вправе оспорить генеральный план в судебном порядке.

- Доступ к утвержденным генеральным планам муниципальных образований и материалам по их обоснованию в информационной системе территориального планирования должен быть обеспечен с использованием официального сайта органами местного самоуправления в срок, не превышающий десяти дней со дня утверждения генерального плана.

- Приложение №1 на электронном носителе (диск прилагается):

- устав муниципального образования;

- паспорт муниципального образования;

- схема территориального планирования муниципального района;

- текстовые материалы по 1-му этапу работ по договору от №1.2.1 от 10.05.2012 г. в формате Microsoft Word в одном экземпляре на электронном носителе (CD или DVD диск);

- графические материалы по 2-му этапу работ (опорный план) по договору от №1.2.1 от 10.05.2012 г. в векторном виде в формате ГИС ИНГЕО в одном экземпляре на электронном носителе (CD или DVD диск).