Требования

к местам, отводимым под пляжи  и для массового отдыха у воды

(выписка из Правил пользования водными обьектами, утвержденными поста-

новлением  Правительства Курской области от 24.01.2006 г. № 10)

Пляжи располагаются на расстоянии не менее 500 м выше по течению от мест спуска сточных вод, не ближе 250 м выше и 1000 м ниже гидротехнических сооружений. В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 м  запрещается стирка белья и купание животных.

Береговая территория пляжа должна иметь ограждения и стоки для дождевых вод, а дно акватории – постепенный скат без уступов до глубины 1,75 м при ширине полосы от берега не менее 15 м и очищено от водных растений, коряг, стекла, камней и других предметов.

Береговая территория должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям, не должна быть загрязнена и заболочена.

В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод, водоворота, воронок и течения, превышающего 0,5 м/с.

Границы плавания обозначаются буйками оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 25-30 м один от другого и до 25 м от места с глубиной 1,3 м.

На пляжах отводятся участки акватории для купания детей и не умеющих плавать с глубиной не более 1,2 м. Эти участки обозначаются линией поплавков или ограждаются штакетным забором.

Пляжи оборудуются стендами с материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на воде, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест, обеспечиваются в достаточном количестве лежаками, тентами, зонтами от солнечных лучей.

На территории пляжа должны быть установлены фонтанчики с питьевой водой.

На береговой части пляжа, не далее 5 м от воды выставляются через каждые 50 м стойки (щиты) с навешенными на них спасательными кругами и «концами Александрова». На кругах должно быть нанесено название пляжа и надпись “Бросай утопающему”. На пляже устанавливаются мачты голубого цвета высотой 8-10 м для подъема сигналов: желтый флаг 70:100 см (или 50:70 см), обозначающий “купание разрешено”, и черный шар диаметром 1 м , обозначающий “купание запрещено”.

Продажа спиртных напитков на пляжах и в местах массового отдыха у воды запрещается.

На пляжах и в местах массового отдыха у воды должны быть оборудованы помещения для оказания первой медицинской помощи с постоянным дежурством персонала. Пункт первой медицинской помощи должен быть обеспечен необходимым инструментом и медикаментами для оказания помощи терпящим бедствие на воде и получившим травматические повреждения.