Приложение к решению Льговского

Городского Совета депутатов от 20.06.2017 №57

МЕСТНЫЕ  НОРМАТИВЫ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

« ГОРОД  ЛЬГОВ» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Льгов 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ..............................………………………………………………...4

Глава 1.1. Показатели градостроительного проектирования, установленные местными  нормативами градостроительного проектирования города Льгова .............................................4

Глава 1.2. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения .....................................................................................5

Глава 1.3. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения ,

улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса……………………………………….....13

Глава 1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области физической

культуры и массового спорта…………………………………………………………………….16 Глава 1.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области образования…………....17

Глава 1.6. Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения………19

Глава 1.7. Расчетные показатели объектов, относящихся к области сбора, вывоза,

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов.…...20

Глава 1.8. Расчетные показатели объектов жилищного строительства муниципальной собственности, помещений муниципального жилищного фонда……………….. …………….20

Глава 1.9. Расчетные показатели объектов, предназначенных  для обеспечения

первичных мер пожарной безопасности ………………………………………….. …………….21

Глава 1.10. Расчетные показатели объектов, предназначенных  для создания

условий обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и

бытового обслуживания……………….. ………………………………………….. …………….21

Глава 1.11. Расчетные показатели объектов библиотечного обслуживания населения……....22

Глава 1.12. Расчетные показатели объектов культуры…………..……………….. …………….22

Глава 1.13. Расчетные показатели объектов благоустройства, мест массового отдыха населения……………….. …………................................................................................................23

Глава 1.14. Расчетные показатели  муниципальных архивов …...……………….. ……………23

Глава 1.15. Расчетные показатели муниципальных объектов, предназначенных  для

организации ритуальных услуг, мест захоронения……………………………………………..23

Глава 1.16. Расчетные показатели защитных сооружений, средств для защиты от

чрезвычайных ситуаций…………………………………………………………………………...24

Глава 1.17. Расчетные показатели объектов, предназначенных  для осуществления

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.……………………..24

Глава 1.18. Расчетные показатели объектов, предназначенных  для создания

условий расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,

для содействия развития малого и среднего предпринимательства…………………………....24

Глава 1.19. Расчетные показатели, относящиеся к области обеспечения охраны

окружающей среды………………………………………………………………………………....25

- РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ..................................................................................................................................34

Глава 2.1. Объекты местного значения, для которых разработаны местные нормативы градостроительного проектирования…….....................................................................................34

Глава 2.2.  Обоснование расчетных показателей по объектам, относящимся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, содержащихся в                      главе 1.2. раздела 1 нормативов......................................................................................................34

Глава 2.3.  Обоснование расчетных показателей автомобильных дорог местного                    значения,    улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса, содержащихся в                    главе 1.3. раздела 1 нормативов......................................................................................................43

Глава 2.4.  Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся

к области физической культуры и массового спорта, содержащихся в главе 1.4.

раздела 1 нормативов……………………………………………………………………..……….50

Глава 2.5.  Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области образования, содержащихся в главе 1.5. раздела 1 нормативов……………………………….50

Глава 2.6. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области здравоохранения, содержащихся в главе 1.6. раздела 1 нормативов………………………….52

Глава 2.7. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области сбора,

вывоза, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, содержащихся в главе 1.7. раздела 1 нормативов…………………………………….53

Глава 2.8. Обоснование расчетных показателей объектов жилищного строительства муниципальной собственности, помещений муниципального жилищного фонда,

содержащихся в главе 1.8. раздела 1нормативов………………………………………………..56

Глава 2.9. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных  для

обеспечения первичных мер пожарной безопасности,  содержащихся в главе 1.9.

раздела 1нормативов………………………………………………………………………………56

Глава 2.10. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных  для

создания условий обеспечения жителей услугами связи, общественного питания,

торговли и бытового обслуживания, содержащихся в главе 1.10. раздела 1нормативов…….57

Глава 2.11. Обоснование расчетных показателей объектов библиотечного обслуживания населения, содержащихся в главе 1.11. раздела 1нормативов ………………………………....61

Глава 2.12. Обоснование расчетных показателей  объектов культуры, содержащихся

в главе 1.12. раздела 1нормативов……………………………………………………………….61

Глава 2.13. Обоснование расчетных показателей объектов благоустройства, мест

массового отдыха населения, содержащихся в главе 1.13. раздела 1нормативов …………...61

Глава 2.14. Обоснование расчетных показателей  муниципальных архивов,

содержащихся  в главе 1.14. раздела 1нормативов …...………………………………………...65

Глава 2.15. Обоснование расчетных показателей муниципальных объектов,

предназначенных  для организации ритуальных услуг, мест захоронения, содержащихся

в главе 1.15. раздела 1нормативов………………………………………………………………..65

Глава 2.16. Обоснование расчетных показатели защитных сооружений, средств для                                  защиты от чрезвычайных ситуаций, содержащихся в главе 1.16. раздела 1нормативов……..65

Глава 2.17. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных  для

осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, содержащихся в главе 1.17. раздела 1нормативов………………………………………………67

Глава 2.18. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных  для

создания условий расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия, для содействия развития малого и среднего предпринимательства,

содержащихся в главе 1.18. раздела 1нормативов………………………………………………68

Глава 2.19. Обоснование расчетных показателей охраны окружающей среды,

содержащихся в главе 1.19. раздела 1нормативов………………………………………………68

РАЗДЕЛ 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ........................................................................77

Глава 3.1. Область применения  расчетных  показателей  местных  нормативов                                    градостроительного  проектирования  города  Льгова………………………………………….77

Глава 3.2. Правила применения расчетных показателей местных нормативов

градостроительного проектирования города Льгова …………………………............................77

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЕННЫХ И ССЫЛОЧНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ……………………………………………...79

- РАЗДЕЛ 1.   ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В соответствии с действующим градостроительным законодательством Российской Федерации местные нормативы включают в себя:

1. Основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов);

2.   Материалы по обоснованию расчетных показателей;

3.   Правила и область применения расчетных показателей.

- Глава 1.1. ПОКАЗАТЕЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ,

УСТАНОВЛЕННЫЕ МЕСТНЫМИ НОРМАТИВАМИ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДА ЛЬГОВА

Согласно статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции от 03.07.2016 г.) к вопросам местного значения города в сфере регулирования градостроительной деятельности относятся:

-    организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

-   дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности;

-  организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения;

-    участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

-    обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

-    организация мероприятий по охране окружающей среды;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

-   создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

-  создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

-    организация библиотечного обслуживания населения;

-  создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;

-    обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;

-   создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;

-   формирование и содержание муниципального архива;

-   организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

-  организация сбора, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов;

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Местные нормативы градостроительного проектирования города Льгова устанавливают совокупность:

-  расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения города Льгова, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения города;

-  расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Льгова.

- Глава 1.2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЪЕКТАМ, ОТНОСЯЩИХСЯ К

ОБЛАСТЯМ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых

потребителей и годового числа часов использования максимума

электрической нагрузки

| NN п/п | Наименование объекта (наименование ресурса) | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Удельный расход электроэнергии без стационарных электроплит | кВт.ч/чел. в год | 2480 | Не нормируется |  |
|  | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | ч/год | 5400 |  |  |
| 2 | Удельный расход электроэнергии со стационарными электроплитами | кВт.ч/чел. в год | 3060 |  |  |
|  | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | ч/год | 5600 |  |  |

Примечания:

1. Приведенные в таблице укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально- бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением.

3. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления  и  электроводонагрева.

Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников

квартир жилых зданий

| Потребители электроэнергии | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/квартира, при количестве квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 |
| Квартиры с плитами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |
| - на природном газе | 4,5 | 2,8 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,65 | 1,4 | 1,2 | 1,05 | 0,85 |  |
| - на сжиженном газе (в том числе при групповых установках и на твердом топливе) | 6 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,08 | 1 |
| - электрическими, мощностью 8,5 кВт | 10 | 5,9 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 1,36 |

Примечания:

1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.

2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования.

3. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).

Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей

| Потребители электроэнергии | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/коттедж, при количестве коттеджей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 |
| Коттеджи с плитами на природном газе | 11,5 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 2,0 |
| Коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной мощностью до 12 кВт | 22,3 | 13,3 | 11,3 | 10,0 | 9,3 | 8,6 | 7,5 | 6,3 | 5,6 | 5,0 |
| Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт | 14,5 | 8,6 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 5,5 | 4,7 | 3,9 | 3,3 | 2,6 |
| Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт и электрической сауной мощностью до 12 кВт | 25,1 | 15,2 | 12,9 | 11,6 | 10,7 | 10,0 | 8,8 | 7,5 | 6,7 | 5,5 |

Примечания:

1. Удельные расчетные нагрузки для числа коттеджей, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.

2. Удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в коттеджах электрического отопления и электроводонагревателей.

Укрупненные удельные электрические нагрузки общественных зданий

| № п/п | Здание | Единица измерения | Удельная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |
|  | Полностью электрифицированные с количеством посадочных мест: |  |  |
| 1 | до 400 | кВт/место | 1,04 |
|  | свыше 400 до 1000 | то же | 0,86 |
|  | Частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) с количеством посадочных мест: |  |  |
| 2 | до 400 | то же | 0,81 |
|  | свыше 400 до 1000 | то же | 0,69 |
| Продовольственные магазины |  |  |  |
| 3 | Без кондиционирования воздуха | кВт/м2 торг. зала | 0,23 |
| 4 | С кондиционированием воздуха | то же | 0,25 |
| Непродовольственные магазины |  |  |  |
| 5 | Без кондиционирования воздуха | то же | 0,14 |
| 6 | С кондиционированием воздуха | то же | 0,16 |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |
| 7 | С электрифицированными столовыми и спортзалами | кВт/1 учащ. | 0,25 |
| 8 | Без электрифицированных столовых, со спортзалами | то же | 0,17 |
| 9 | С буфетами, без спортзалов | то же | 0,17 |
| 10 | Без буфетов и спортзалов | то же | 0,15 |
| 11 | Профессионально-технические училища со столовыми | то же | 0,46 |
| 12 | Детские ясли-сады | кВт/место | 0,46 |
| Кинотеатры и киноконцертные залы |  |  |  |
| 13 | С кондиционированием воздуха | то же | 0,14 |
| 14 | Без кондиционирования воздуха | то же | 0,12 |
| 15 | Клубы | то же | 0,46 |
| 16 | Парикмахерские | кВт/рабочее место | 1,5 |
| Здания или помещения учреждений управления, проектных и конструкторских организаций |  |  |  |
| 17 | С кондиционированием воздуха | кВт/м2 общей площади | 0,054 |
| 18 | Без кондиционирования воздуха | То же | 0,043 |
| Гостиницы |  |  |  |
| 19 | С кондиционированием воздуха | кВт/место | 0,46 |
| 20 | Без кондиционирования воздуха | то же | 0,34 |
| 21 | Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха | то же | 0,36 |
| 22 | Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания | кВт/кг вещей | 0,075 |
| 23 | Детские лагеря | кВт/м2 жилых помещений | 0,023 |

Примечания:

1. Для поз. 1-2 удельная нагрузка не зависит от наличия кондиционирования воздуха.

2. Для поз. 11, 12 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.

3. Для поз. 17, 18, 21, 23 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует принимать как для предприятий общественного питания с учетом количества посадочных мест, рекомендованного нормами для соответствующих зданий.

4. Для поз. 19, 20 удельную нагрузку ресторанов при гостиницах следует принимать как для предприятий общественного питания открытого типа.

5. Для предприятий общественного питания при числе мест, не указанном в таблице, удельные нагрузки определяются интерполяцией.

Расчетные показатели объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения

| NN п/п | Наименование объекта (наименование ресурса) | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3/год на чел. | 120 | Не нормируется |  |
| 2 | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3/год на чел. | 300 |  |  |
| 3 | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3/год на чел. | 180 |  |  |

Среднесуточные нормы водопотребления (за год) на хозяйственно-питьевые

нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой Застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |
| без ванн | 125 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 230 |

Примечания:

- Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных

колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30 л/сут.

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

3. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20  суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Нормы расхода воды потребителями

| Водопотребители | Измеритель | Hopмы расхода воды (в том числе горячей), л |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в средние сутки | в сутки наибольшего водопотребления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилые дома квартирного типа: с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 95 | 120 |
| с газоснабжением | 1 житель | 120 | 150 |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 1 житель | 150 | 180 |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 1 житель | 190 | 225 |
| с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 1 житель | 210 | 250 |
| с сидячими ваннами, оборудованными душами | 1 житель | 230 | 275 |
| с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 1 житель | 250 | 300 |
| Общежития: |  |  |  |
| с общими душевыми | 1 житель | 85 | 100 |
| с душами при всех жилых комнатах | 1 житель | 110 | 120 |
| с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 1 житель | 140 | 160 |
| Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами | 1 житель | 120 | 120 |
| Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 житель | 230 | 230 |
| Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров: |  |  |  |
| до 25 | 1 житель | 200 | 200 |
| до 75 | 1 житель | 250 | 250 |
| до 100 | 1 житель | 300 | 300 |
| Больницы: |  |  |  |
| с общими ваннами и душевыми | 1 койка | 115 | 115 |
| с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 койка | 200 | 200 |
| Инфекционные | 1 койка | 240 | 240 |
| Санатории и дома отдыха: |  |  |  |
| с ваннами при всех жилых комнатах | 1 койка | 200 | 200 |
| с душами при всех жилых комнатах | 1 койка | 150 | 150 |
| Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 13 | 15 |
| Дошкольные образовательные учреждения: |  |  |  |
| с дневным пребыванием детей: |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 21,5 | 30 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 75 | 105 |
| с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 39 | 55 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 93 | 130 |
| Детские лагеря (в том числе круглогодичного действия): |  |  |  |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 место | 200 | 200 |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах, и стиркой белья в централизованных прачечных | 1 место | 55 | 55 |
| Прачечные: |  |  |  |
| Механизированные | 1 кг сухого белья | 75 | 75 |
| Немеханизированные | 1 кг сухого белья | 40 | 40 |
| Административные здания | 1 работающий | 12 | 16 |
| Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащийся и 1 препод. | 17,2 | 20 |
| Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 1 прибор в смену | 224 | 260 |
| Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 препод. в смену | 10 | 11,5 |
| То же, с продленным днем | то же | 12 | 14 |
| ПТУ с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 препод. в смену | 20 | 23 |
| Школы-интернаты с помещениями: |  |  |  |
| учебными (с душевыми при гимнастических залах) | 1 учащийся и 1 препод. в смену | 9 | 10,5 |
| Спальными | 1 место | 70 | 70 |
| Аптеки: |  |  |  |
| торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 12 | 16 |
| лаборатория приготовления лекарств | 1 работающий | 310 | 370 |
| Предприятия общественного питания: |  |  |  |
| для приготовления пищи: |  |  |  |
| реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо | 12 | 12 |
| продаваемой на дом | 1 условное блюдо | 10 | 10 |
| выпускающие полуфабрикаты: |  |  |  |
| Мясные | 1 т |  | 6700 |
| Рыбные | 1 т |  | 6400 |
| Овощные | 1 т |  | 4400 |
| Кулинарные | 1 т |  | 7700 |
| Магазины: |  |  |  |
| Продовольственные | 1 работающий в смену (20м2 торг.зала) | 250 | 250 |
| Промтоварные | 1 работающий в смену | 12 | 16 |
| Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 60 |
| Кинотеатры | 1 место | 4 | 4 |
| Клубы | 1 место | 8,6 | 10 |
| Стадионы и спортзалы: |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 3 |
| для физкультурников (с учетом приема душа) | 1 человек | 50 | 50 |
| для спортсменов | 1 человек | 100 | 100 |
| Плавательные бассейны: |  |  |  |
| пополнение бассейна | % вместим. в сутки | 10 |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 3 |
| для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 человек | 100 | 100 |
| Бани: |  |  |  |
| для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель |  | 180 |
| то же, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе: | 1 посетитель |  | 290 |
| душевая кабина | 1 посетитель |  | 360 |
| ванная кабина | 1 посетитель |  | 540 |
| Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену |  | 500 |
| Цехи с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м3/ч | 1 человек в смену |  | 45 |
| Остальные цехи | 1 человек в смену |  | 25 |
| Расход воды на поливку: |  |  |  |
| травяного покрова | 1 м2 | 3 | 3 |
| футбольного поля | 1 м2 | 0,5 | 0,5 |
| остальных спортивных сооружений | 1 м2 | 1,5 | 1,5 |
| усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | 1 м2 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 |
| зеленых насаждений, газонов и цветников | 1 м2 | 3-6 | 3-6 |
| Заливка поверхности катка | 1 м2 | 0,5 | 0,5 |

Примечания:

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.

3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по проектированию.

4. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30 %.

5. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.

Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения

| NN п/п | Наименование объекта (наименование ресурса) | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Бытовая канализация от зоны застройки многоквартирными жилыми домами | % от водопотребления | 100 | Не нормируется |  |
| 2. | Бытовая канализация от зоны застройки индивидуальными жилыми домами | % от водопотребления | 100 |  |  |
| 3. | Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения | м3/сут. с 1 га территории | 50 |  |  |

- Глава 1.3. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО

- ЗНАЧЕНИЯ, УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО

- СЕРВИСА

Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения, улично-

дорожная сеть

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Улично-дорожная сеть (улицы и дороги, проезды общего пользования, пешеходные и велосипедные дорожки) | км/1 км2 территории | 2,2 | Не нормируется |  |

Параметры, включая размеры перечисленных элементов улично-дорожной сети, ширина основных улиц и дорог в красных линиях, определяются основным документом территориального планирования города -  генеральным планом  муниципального образования «Город Льгов» Курской области.

Расчетные показатели обеспеченности объектов автомобильными стоянками

| NN п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |  |
| 1 | Гостевая стоянка для массового, социального и специализированного жилья | 1 машино-место/на 1 квартиру | 0,16 | м | 100 |
| 2 | Стоянка постоянного для массового, социального и специализированного жилья | 1 машино-место/на 1 квартиру | 0,8 | м | 8001 15002 |
| Стоянки для временного хранения автомобилей |  |  |  |  |  |
| 3 | Административно-общественные учреждения, научные и проектные организации | служащие | 4 | м | 250 |
| 4 | Объекты коммерческо-деловой и финансовой сфер | служащие | 3 | м | 250 |
| 5 | Дошкольные образовательные организации | 100 мест | 3 | м | 100 |
| 6 | Общеобразовательные организации | 100 учащихся | 2 | м | 100 |
| 7 | Профессиональные образовательные организации (колледжи) | 100 чел. (преподавателей, сотрудников обслуживающего персонала) | 7 | м | 100 |
| 8 | Высшие и средние специальные учебные заведения | На 100 человек (преподаватели, сотрудники и студенты, занятые в одну смену) | 7 | м | 100 |
| 9 | Производственные и коммунально-складские объекты | на 100 работающих в максимальной смене | 7 | м | 250 |
| 10 | Торговые центры, универмаги, магазины3: до 1000 м2 торговой площади от 1000 до 10000 м2 торговой площади более 10000 м2 торговой площади | на 100 м2 торговой площади | 5 3 1 | м | 150 |
| 11 | Предприятия обществен-ного питания | 100 мест | 10 | м | 150 |
| 12 | Рынки, рыночные комплексы, ярмарки | 50 торговых мест | 10 | м | 150 |
| 13 | Офисы, магазины, предприятия обществен-ного питания и коммунально-бытового обслуживания общей площадью до 250 м2 | объект | 3 | м | 150 |
| 14 | Гостиницы | 100 номеров | 5 | м | 250 |
| 15 | Кинотеатры | 100 зрительских мест | 5 | м | 250 |
| 16 | Поликлиники, амбулаторные учреждения, специализированные поликлиники, диспансеры, пункты первой медицинской помощи | 100 посещений в смену | 5 | м | 250 |
| 17 | Больницы, профилактории, родильные дома, стационары | 100 койко-мест | 7 | м | 250 |
| 18 | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | 100 мест | 10 | м | 250 |
| 19 | Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров в час пик | 10 | м | 250 |
| 20 | Парки (общегородского и районного значения), зоопарки | 100 единовременных посетителей | 15 | м | 400 |
| 21 | Лесопарки | 100 единовременных посетителей | 10 | м | 400 |
| 22 | Базы отдыха | 100 единовременных посетителей | 3 | м | 400 |
| 23 | Пляжи | 100 единовременных посетителей | 5 | м | 400 |

1 -  уровень территориальной доступности  для свободных от застройки территорий;

2 -  уровень территориальной доступности  для реконструируемых территорий;

Расчетные показатели объектов дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

| NN п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Объекты по техническому обслуживанию автомобилей | пост/200 автомобилей | 1 | Не нормируется |  |
| 2 | Автозаправочные станции | объект/1200 автомобилей | 1 |  |  |

Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

| NN п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Остановки общественного городского транспорта | Не нормируется |  | м | 500 |
| 2 | Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта | единиц/транспортное предприятие | 1 | Не нормируется |  |
| 3 | Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта | единиц/вид транспорта | 1 |  |  |

- Глава 1.4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К

ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

| NN п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Объекты физической культуры и массового спорта микрорайонного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона | м2 общ. площади на 1000 чел. | 70 | м | 500 |
| 2 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га на 1000 чел. | 0,7 | м | 500 |
| Объекты физической культуры и массового спорта районного значения |  |  |  |  |  |
| 3 | Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре жилого района | м2 площади пола на 1000 чел. | 60 | м | 1500 |
| 4 | Бассейн крытый (открытый) общего пользования жилого района | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 20 |  |  |
| 5 | Территория плоскостных спортивных сооружений жилого района | га на 1000 чел. | 0,7 |  |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта городского значения |  |  |  |  |  |
| 6 | Территория плоскостных спортивных сооружений городского значения | га на 1000 чел. | 0,35 | минут трансп. доступ- ности | 30 |

- Глава 1.5. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ,

ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Расчетные показатели дошкольных образовательных организаций

| NN п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дошкольная образовательная организация общего типа | мест на 1000 жителей | 49 | м | 300 |

Примечания:

1. Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста, в том числе:

- в дошкольных образовательных организациях общего типа - 70%;

- в дошкольных образовательная организация специализированного типа - 3%;

- в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа - 12%;

2. В районах малоэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности детских дошкольных учреждений общего типа до 500 м.

Расчетные показатели общеобразовательных организаций

| NN п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Общеобразовательная организация | учащихся на 1000 жителей | 99 | м | 500 |
| 2 | Общеобразовательная организация, имеющая интернат | По заданию на проектирование |  | Не нормируется |  |
| 3 | Профессиональная образовательная организация (колледж) | По заданию на проектирование |  | минут трансп. доступ-ности | 30 |

Примечания:

1. Обеспеченность общеобразовательными организациями принимать с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену;

2. Для общеобразовательных учреждений, расположенных в районах малоэтажной застройки, допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности до 750 м.

Расчетные показатели объектов дополнительного образования

| NN п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дом творчества школьников | % от общего числа школьников | 3,3 | Не нормируется |  |
| 2 | Станция юных техников | % от общего числа школьников | 0,9 |  |  |
| 3 | Станция юных натуралистов | % от общего числа школьников | 0,4 |  |  |
| 4 | Детско-юношеская спортивная школа | % от общего числа школьников | 2,3 |  |  |
| 5 | Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | % от общего числа школьников | 2,7 |  |  |

- Глава 1.6. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ,

ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

| NN п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Объекты, относящиеся к области оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | коек на 1000 жителей | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47 В том числе: - больничных - 10,2; - полустационарных - 1,42; - в домах сестринского ухода - 1,8; - хосписах - 0,05 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | посещение в смену | 18,15 на 1 тыс. чел. | м | 1000 |
| 3 | Фельдшерский пункт | 1 объект | По заданию на проектирование | м | 1000 |
| 4 | Станция (подстанция) скорой медицинской помощи | автомоби-ль | 1 на 10 тыс. чел. | мин. транспортной доступности (автомобиля до пациента) | 15 |
| 5 | Аптека | объект | 1 на 15 тыс. жителей | м | 500 (800 при малоэтаж-ной застройке) |
| 6 | Молочная кухня (для детей до 1 года) | порция в сутки на 1 ребенка | 4 на 1 тыс. чел. | м | 500 |
| 7 | Раздаточный пункт молочной кухни | м2 общ. пл. на 1 ребенка | 0,3 на 1 тыс. чел. | м | 500 |

- Глава 1.7. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К

ОБЛАСТИ СБОРА, ВЫВОЗА, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ,

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ

ОТХОДОВ

Расчетные показатели предприятий по сбору, хранению и транспортировке отходов

| Наименование объекта (наименование услуги) | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина |  | Единица измерения | Величина |
| Вывоз бытового мусора | раз в неделю | зима | 2 | Не нормируется |  |
|  |  | лето | 6 |  |  |

Расчетные показатели предприятий по утилизации и переработке отходов

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Объект размещения отходов (полигон ТБО) | га | 3 | Не нормируется |  |

- Глава 1.8. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

| NN п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Учетная норма площади жилого помещения | м2 общ.площ /1 чел. | 12.0 | Не нормируется |  |
| 2 | Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма | м2 общ.площ /1 чел. | 15.0 | Не нормируется |  |

- Глава 1.9. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

| NN п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Пожарное депо | объект | 9 | мин. | 10 |
| 3 | Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | Не нормируется |  | м | 150 |

Примечания:

1. Размещение иных объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, кроме перечисленных в этой таблице, нормируется строительными нормами по проектированию систем наружного водоснабжения и иными нормативными документами.

2. За максимально допустимый уровень территориальной доступности дороги (улицы, проезда) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники принимается половина расстояния между соседними дорогами (улицами, проездами).

- Глава 1.10.  РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ

ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ

СВЯЗИ,ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

| NN п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделение связи | объект | 1 | м | 500 |
| 2 | Магазин продовольственных товаров | м2 торговой площади на 1000 чел. | 200 |  |  |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса | м2 торговой площади на 1000 чел. | 80 |  |  |
| 4 | Предприятие общественного питания | мест на 1000 чел. | 8 |  |  |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т.п.) | рабочих мест на 1000 чел. | 5 |  |  |
| 6 | Приемный пункт прачечной | кг белья в смену на 1000 чел. | 10 |  |  |
| 7 | Приемный пункт химчистки | кг вещей в смену на 1000 чел. | 4 |  |  |

Примечание:

В районах малоэтажной застройки максимально допустимый уровень территориальной доступности предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения может составлять  800 м;

- Глава 1.11. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Массовая библиотека | тыс. единиц хранения на 1000 жителей | 4 | м | 1500 |
|  | мест в читальном зале на 1000 жителей | 2 |  |  |

- Глава 1.12. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРЫ

| NN п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Объекты организаций культуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 50 | м | 1500 |
| 2 | Клуб | посетит. мест на 1000 чел. | 80 | м | 1500 |
| 3 | Кинотеатры | мест на 1000 чел | 25 | мин. транспортной доступности | 30 |

- Глава 1.13. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА,

МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ

| NN п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Объекты благоустройства |  |  |  |  |  |
| 1 | Скверы | га на микрорайон (квартал) | 0,3 | Не нормируется |  |
| 2 | Объекты рекреации - пляжи | м2/посетителя | 8 | мин. транспортной доступности | 30 |

- Глава 1.14. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВОВ

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Муниципальный (городской) архив | объект | 1 | Не нормируется |  |

- Глава 1.15. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, МЕСТ

ЗАХОРОНЕНИЯ

| NN п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Кладбища традиционного захоронения | га на 1000 чел. | 0,24 |  |  |

- Глава 1.16. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,

СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Берегозащитные сооружения | % протяженности береговой линии, требующей защиты | 100 | Не нормируется |  |

- Глава 1.17. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

| NN п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Спасательные посты (станции) на водных объектах | объект/200 м береговой линии | 1 | м | 200 |
| 2 | Объекты оказания первой медицинской помощи на водных объектах | объект/200 м береговой линии | 1* | м | 200 |

* в составе спасательного поста (станции) на водном объекте.

- Глава 1.18. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ

- СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ РАСШИРЕНИЯ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

- ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И  ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ

- РАЗВИТИЮ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Рынки | м2 торговой площади на 1000 человек | 24 | мин. транспортной доступности | 30 |

- Глава 1.19. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ

- ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

К нормируемым показателям в области охраны окружающей среды относятся:

-   рациональное использование природных ресурсов;

-   охрана атмосферного воздуха;

-   охрана водных объектов;

-   охрана почв;

-  защита от шума и вибрации;

-   защита от электромагнитных полей, излучений и облучений;

-   радиационная безопасность;

-  регулирование микроклимата.

1.19.1. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.

Проектирование и строительство жилых районов, промышленных комплексов и других объектов осуществляется  после получения от соответствующих территориальных геологических организаций  заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

В зонах особо охраняемых территорий и рекреационных зонах запрещается строительство зданий, сооружений и коммуникаций, в том числе:

-  на землях рекреационного назначения города, включая земли городских лесов, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания лесного хозяйства;

-  в зонах охраны гидрометеорологических станций;

-  в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников.

1.19.2. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

Предельные уровни загрязнения атмосферного воздуха

| №№ п/п | Территориальная зона | Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилые зоны : усадебная застройка многоэтажная застройка | 1 ПДК |
| 2. | Общественно-деловые зоны | 1 ПДК |
| 3. | Производственные зоны | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДК |
| 4. | Рекреационные зоны | 0,8 ПДК |
| 5. | Зоны сельскохозяйственного использования | садоводство 1 ПДК - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения |

Соблюдение гигиенических нормативов - ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

1.19.3. ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ.

Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых целей.

Водные объекты питьевого, хозяйственно-бытового назначения считаются загрязненными, если показатели состава и свойства воды в пунктах водопользования изменились под прямым или косвенным влиянием хозяйственной деятельности, бытового использования и стали частично или полностью непригодными для водопользования населения.

В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается:

- сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки и другие отходы и мусор, формирующиеся на территории города и производственных площадок;

- производить мойку автотранспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также проводить работы, которые могут явиться источником загрязнения вод;

- утечка от нефтепродуктопроводов, а также сброс мусора, неочищенных сточных и утечки других веществ.

Селитебные территории, рекреационные зоны следует размещать выше по течению водотоков относительно сбросов производственно-хозяйственных и бытовых сточных вод.

1.19.4. ОХРАНА ПОЧВ.

Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным зонам, зонам санитарной охраны водоемов и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания. Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей, фонового содержания химических соединений и элементов.

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон.

Выбор площадки для размещений объектов проводится с учетом:

- физико-химических свойств почв, их механического состава, содержания органического вещества, кислотности и т.д.;

- природно-климатических характеристик (роза ветров, количество осадков, температурный режим района);

- ландшафтной, геологической и гидрологической характеристики почв;

- их хозяйственного использования.

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы населенных мест могут быть разделены на следующие категории по уровню загрязнения: чистая, допустимая, умеренно опасная, опасная и чрезвычайно опасная.

Требования к почвам по химическим и эпидемиологическим показателям

| Категории загрязнения | Показатель загрязнения (Zc) | Содержание в почве (мг/кг) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I класс опасности |  | II класс опасности |  | III класс опасности |  |
|  |  | соединения |  | соединения |  | соединения |  |
|  |  | Органические | Неорганические | Органические | Неорганические | Органические | Неорганические |
| Чистая | - | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК |
| Допустимая | < 16 | от 1 до 2 ПДК | от 2 фоновых значений до ПДК | от 1 до 2 ПДК | от 2 фоновых значений до ПДК | от 1 до 2 ПДК | от 2 фоновых значений до ПДК |
| Умеренно опасная | 16 - 32 |  |  |  |  | от 2 до 5 ПДК | от ПДК до Kmax |
| Опасная | 32 - 128 | от 2 до 5 ПДК | от ПДК до Kmax | от 2 до 5 ПДК | от ПДК до Kmax | > 5 ПДК | > Kmax |
| Чрезвычайно опасная | > 128 | > 5 ПДК | > Kmax | > 5 ПДК | > Kmax |  |  |

Кмах - максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по одному из четырех показателей вредности;

Zc - расчет проводится в соответствии с методическими указаниями по гигиенической оценке качества почвы.

Примечания:

Химические загрязняющие вещества разделяются на следующие классы опасности:

I - мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3, 4-бензапирен;

II - бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром;

III - барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон.

При санитарно-эпидемиологической оценке состояния почвы выявляются потенциальные источники их загрязнения, устанавливаются границы территории обследования по площади и глубине, определяется схема отбора проб почв. Исследование почв проводится на стадии предпроектной документации, на стадии выбора земельного участка и разработки проектной документации, на стадии выполнения строительных работ, после завершения строительства.

1.19.5. ЗАЩИТА ОТ ШУМА И ВИБРАЦИЙ.

Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных предприятий.

Требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях, а также на прилегающих территориях

| N п/п | Назначение помещений или территорий | Время суток, ч. | Эквивалентный уровень звука , дБА | Максимальный уровень звука , дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административные помещения производственных предприятий, лабораторий, помещения для измерительных и аналитических работ |  | 60 | 70 |
| 2 | Помещения диспетчерских служб, кабины наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, участки точной сборки, телефонные и телеграфные станции, залы обработки информации на ЭВМ |  | 65 | 75 |
| 3 | Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, кабины наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону |  | 75 | 90 |
| 4 | Помещения и территории производственных предприятий с постоянными рабочими местами (кроме перечисленных в п. 1 - 3) |  | 80 | 95 |
| 5 | Палаты больниц | 7.00 - 23.00 | 35 | 50 |
|  |  | 23.00 - 7.00 | 25 | 40 |
| 6 | Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, поликлиник |  | 35 | 50 |
| 7 | Учебные помещения (кабинеты, аудитории и др.) учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек, зрительные залы клубов и кинотеатров, залы судебных заседаний, культовые здания |  | 40 | 55 |
| 8 | Жилые комнаты квартир | 7.00 - 23.00 | 35 | 50 |
|  | - в домах категории А | 23.00 - 7.00 | 25 | 40 |
|  | - в домах категорий Б и В | 7.00 - 23.00 | 40 | 55 |
|  |  | 23.00 - 7.00 | 30 | 45 |
| 9 | Жилые комнаты общежитий | 7.00 - 23.00 | 45 | 60 |
|  |  | 23.00 - 7.00 | 35 | 50 |
| 10 | Номера гостиниц: | 7.00 - 23.00 |  |  |
|  | категории А |  | 35 | 50 |
|  |  | 23.00 - 7.00 | 25 | 40 |
|  | категории Б | 7.00 - 23.00 | 40 | 55 |
|  |  | 23.00 - 7.00 | 30 | 45 |
|  | категории В | 7.00 - 23.00 | 45 | 60 |
|  |  | 23.00 - 7.00 | 35 | 50 |
| 11 | Спальные помещения дошкольных образовательных учреждений и школ-интернатов | 7.00 - 23.00 | 40 | 55 |
|  |  | 23.00 - 7.00 | 30 | 45 |
| 12 | Помещения офисов, административных зданий: |  |  |  |
|  | категории А |  | 45 | 60 |
|  | категорий Б и В |  | 50 | 65 |
| 13 | Залы кафе, ресторанов, фойе кинотеатров: |  |  |  |
|  | категории А |  | 50 | 60 |
|  | категорий Б и В |  | 55 | 65 |
| 14 | Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов , спортивные залы |  | 60 | 70 |
| 15 | Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц | 7.00 - 23.00 | 50 | 65 |
|  |  | 23.00 - 7.00 | 40 | 55 |
| 16 | Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям | 7.00 - 23.00 | 55 | 70 |
|  |  | 23.00 - 7.00 | 45 | 60 |
| 17 | Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, дошкольных учреждений, площадки отдыха |  | 55 | 70 |

Примечания:

Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях п. 5 - 12 установлены при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха, должны выполняться при условии открытых форточек или иных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха допустимые уровни внешнего шума у зданий (п. 15 - 17) могут быть увеличены из расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах.

При тональном и (или) импульсном характере шума допустимые уровни следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице.

Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от насосов систем отопления, водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице.

Допустимые уровни шума от транспортных средств (п. 5, 7 - 10, 12) разрешается принимать на 5 дБ (5 дБА) выше значений, указанных в таблице.

| Время суток | Эквивалентный уровень звука , дБ (А) | Максимальный уровень звука при единичном воздействии , дБ (А) |
| --- | --- | --- |
| День (с 7.00 до 23.00 ч.) | 65 | 85 |
| Ночь (с 23.00 до 7.00 ч.) | 55 | 75 |

Примечания:

Допускается превышение в дневное время установленного уровня звука LA на значение не более 10 дБ (А) для аэродромов 1-го, 2-го классов, но не более 10 пролетов в один день.

При пролетах сверхзвуковых самолетов допускается превышать установленные уровни звука LA на 10 дБ (А) и LAэкв на 5 дБ (А) в течение не более двух суток одной недели.

Источниками вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки могут являться инженерные сети и сооружения, установки и оборудование производственных предприятий, транспортные средства, создающие при работе большие динамические нагрузки, которые вызывают распространение вибрации в грунте и строительных конструкциях, а также сейсмическая активность. Вибрации могут являться причиной возникновения шума.

Мероприятия по защите от вибраций предусматривают:

-   удаление зданий и сооружений от источников вибрации;

-   использование методов виброзащиты при проектировании зданий и сооружений;

-   меры по снижению динамических нагрузок, создаваемых источником вибрации.

Снижение вибрации может быть достигнуто:

- целесообразным размещением оборудования в зданиях производственных предприятий (в подвальных этажах, удаленных от защищаемых объектов местах, на отдельных фундаментах);

-   устройством виброизоляции отдельных установок или оборудования;

-   применением для трубопроводов и коммуникаций:

-   гибких элементов - в системах, соединенных с источником вибрации;

- мягких прокладок - в местах перехода через ограждающие конструкции и крепления к ограждающим конструкциям.

1.19.6.  ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, ИЗЛУЧЕНИЙ

И ОБЛУЧЕНИЙ.

Источниками воздействия на здоровье населения и условия его проживания являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения превышают предельно допустимые концентрации и уровни или вклад в загрязнении жилых зон превышает 0,1 ПДК.

Специальные требования по защите от электромагнитных полей, излучений и облучений устанавливают для:

- всех типов стационарных радиотехнических объектов (включая радиоцентры, радио- и телевизионные станции, радиолокационные и радиорелейные станции, земные станции спутниковой связи, объекты транспорта с базированием мобильных передающих радиотехнических средств при их работе в штатном режиме в местах базирования);

- элементов систем сотовой связи и других видов подвижной связи;

- видеодисплейных терминалов и мониторов персональных компьютеров;

- СВЧ-печей, индукционных печей.

Оценка воздействия электромагнитного поля радиочастотного диапазона передающих радиотехнических объектов (ПРТО) на население осуществляется:

- в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц - по эффективным значениям напряженности электрического поля (Е), В/м;

- в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц - по средним значениям плотности потока энергии, мкВт/см2.

Уровни электромагнитного поля, создаваемые полем радиочастотного диапазона передающих радиотехнических объектов (ПРТО) на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона, не должны превышать предельно допустимых уровней (ПДУ) для населения с учетом вторичного излучения.

Максимальные значения уровней электромагнитного излучения от радиотехнических объектов на различных территориях

| Диапазон частот | 30 - 300 кГц | 0,3 - 3 МГц | 3 - 30 МГц | 30 - 300 МГц | 0,3 - 300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормируемый параметр | Напряженность электрического поля, Е (В/м) |  |  |  | Плотность потока энергии, мкВт/см2 |
| Предельно допустимые уровни | 25 | 15 | 10 | 3 | 10-25 * |

* для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования:

Примечания:

1. Диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний и включают верхний предел частоты.

2. Представленные ПДУ для населения распространяются также на другие источники электромагнитного поля радиочастотного диапазона.

Оценка воздействия электромагнитных полей на население и пользователей базовых и подвижных станций сухопутной радиосвязи (включая абонентские терминалы спутниковой связи) осуществляется:

- в диапазоне частот от 27 МГц до 300 МГц - по значениям напряженности электрического поля, Е (В/м);

- в диапазоне частот от 300 МГц до 2400 МГц - по значениям плотности потока энергии, ППЭ (мВт/см2, мкВт/см2).

Уровни электромагнитных полей, создаваемые антеннами базовых станций на территории жилой застройки, внутри жилых, общественных и производственных помещений, не должны превышать следующих значений:

- 10,0 В/м - в диапазоне частот 27 МГц - 30 МГц;

- 3,0 В/м - в диапазоне частот 30 МГц - 300 МГц;

- 10,0 мкВт/см2 - в диапазоне частот 300 МГц - 2400 МГц.

При размещении антенн радиолюбительских радиостанций (РРС) диапазона 3 - 30 МГц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5 - 27,5 МГц (РГД) с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние ближе 10 м.

Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. При установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения.

При размещении антенн РРС и РГД с эффективной излучаемой мощностью от 1000 до 5000 Вт должна быть обеспечена невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 м от любой точки антенны независимо от ее типа и направления излучения. Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. При установке на крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м от крыши.

Для населения отдельно нормируется предельно допустимые уровни напряженности электрического поля, создаваемого высоковольтными воздушными линиями электропередачи тока промышленной частоты. В зависимости от условий облучения ПДУ устанавливаются, кВ/м:

0,5 - внутри жилых зданий;

1 - на территории зоны жилой застройки;

5 - в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли в пределах границ перспективного развития населенных пунктов на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, курорты), а также на территории размещения коллективных или индивидуальных  садово-огородных участков;

10 - на участках пересечения воздушных линий с автомобильными дорогами I - IV категории;

15 - в ненаселенной местности (незастроенные местности, доступные для транспорта и сельскохозяйственные угодья);

20 - в труднодоступной местности (не доступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально огороженных для исключения доступа населения.

Для защиты населения от электромагнитных полей, излучений и облучений следует предусматривать:

- рациональное размещение источников электромагнитного поля и применение средств защиты, в том числе экранирование источников;

- уменьшение излучаемой мощности передатчиков и антенн;

- ограничение доступа к источникам излучения, в том числе вторичного излучения (сетям, конструкциям зданий, коммуникациям);

- устройство санитарно-защитных зон от высоковольтных воздушных линий электропередач.

1.19.7.  РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Участки застройки квалифицируются как радиационно-безопасные и их можно использовать под строительство жилых зданий и зданий социально-бытового назначения при совместном выполнении условий:

- отсутствие радиационных аномалий обследованием участка поисковыми радиометрами;

- частные значения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на участке в контрольных точках не превышают 0,3 мкЗв/ч, среднее арифметическое значение МЭД гамма-излучения на участке не превышает 0,2 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта - не более 80 мБк/м2с.

Участки застройки под промышленные объекты квалифицируются как радиационно безопасные при совместном выполнении условий:

- отсутствие радиационных аномалий обследованием участка поисковыми радиометрами;

- частные значения МЭД гамма-излучения на участке в контрольных точках не превышают 0,3 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта - не более 250 мБк/м2с.

Участки застройки с выявленными в процессе изысканий радиоактивными загрязнениями подлежат в ходе инженерной подготовки дезактивации (радиационной реабилитации).

В том числе, при плотности потока радона более 80 мБк/м2с на стадии проектирования должны быть предусмотрены защитные мероприятия от радона (монолитная бетонная подушка, улучшенная изоляция перекрытия подвального помещения, повышенная вентиляция помещений и др.).

Допустимое значение эффективной дозы (основной предел доз), обусловленной суммарным воздействием техногенных источников излучения при нормальной эксплуатации, для населения устанавливается 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год.

Допустимое значение эффективной дозы, обусловленной суммарным воздействием природных источников излучения, для населения не устанавливается.

Для медицинского облучения пределы доз не устанавливаются, .

1.19.8.  РЕГУЛИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА.

При планировке и застройке территории города необходимо обеспечивать нормы освещенности помещений проектируемых зданий.

Ориентация световых проемов по сторонам горизонта и значения коэффициента светового климата для данной группы.

| Световые проемы | Ориентация световых проемов по сторонам горизонта | Коэффициент светового климата |
| --- | --- | --- |
| В наружных стенах зданий | С, СВ, СЗ, З, В, ЮВ, ЮЗ, Ю | 1 |
| В прямоугольных и трапециевидных фонарях | С - Ю, СВ - ЮЗ, ЮВ - СЗ, В - З | 1 |
| В фонарях типа "Шед" | С | 1 |
| В зенитных фонарях | - | 1 |

Примечание:

1.  С - север; СВ - северо-восток; СЗ - северо-запад; В - восток; З - запад; С - Ю - север - юг; В - З - восток - запад; Ю - юг; ЮВ - юго-восток; ЮЗ - юго-запад.

Продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа и функционального назначения помещений, планировочных зон - не менее 2 часов в день в период с 22 марта по 22 сентября.

На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых зданий; групповых площадок дошкольных учреждений; спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов; зоны отдыха лечебно-профилактических учреждений стационарного типа продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 часов на 50% площади участка.

Инсоляция территорий и помещений малоэтажной застройки должна обеспечивать непрерывную 3-часовую продолжительность в весенне-летний период или суммарную - 3,5-часовую продолжительность.

В смешанной застройке или при размещении малоэтажной застройки в сложных градостроительных условиях допускается сокращение нормируемой инсоляции до 2,5 часа.

Для жилых помещений, дошкольных образовательных учреждений, учебных помещений общеобразовательных школ, школ-интернатов, других учреждений образования, лечебно-профилактических,  имеющих юго-западную и западную ориентации световых проемов, должны предусматриваться меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции.

Защита от перегрева должна быть предусмотрена не менее чем для половины игровых площадок, мест размещения игровых и спортивных снарядов и устройств, мест отдыха населения.

- РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ  В  ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- Глава 2.1. ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ

РАЗРАБОТАНЫ МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДА ЛЬГОВА

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 23  Градостроительного кодекса Российской Федерации в число объектов местного значения города Льггова входят объекты, относящиеся к следующим областям:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

- автомобильные дороги местного значения;

- физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения города Льгова.

- Глава 2.2. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕКТАМ,

ОТНОСЯЩИМСЯ К ОБЛАСТЯМ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И

ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ

В ГЛАВЕ 1.2.  РАЗДЕЛА 1  НОРМАТИВОВ

2.2.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области электроснабжения, содержащихся в статьях 1.2.1.- 1.2.4. главы 1.2. раздела 1 нормативов

В таблицах основной части приведены значения нормативов потребления  ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий (региональные нормативы градостроительного проектирования Курской области (далее РНГП Курской области), утвержденные  постановлением  Администрации  Курской  области  от  15.11.2011 г.

№ 577-па) .

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки

| NN п/п | Наименование норматива, потребители ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный расход электроэнергии без стационарных электроплит | кВт.ч/чел. в год | 2480 | РНГП Курской области |
|  | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | ч/год | 5400 |  |
| 2. | Удельный расход электроэнергии со стационарными электроплитами | кВт.ч/чел. в год | 3060 |  |
|  | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | ч/год | 5600 |  |

Примечания :

1.  Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением.

2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

3.    Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.

Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников

квартир жилых зданий

| Потребители | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/квартира, при количестве квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обосно- вание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 |  |  | РНГП Курской области |
| Квартиры с плитами: | 4,5 | 2,8 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,65 | 1,4 | 1,2 | 1,05 | 0,85 | 0,77 |  |  |  |
| - на природном газе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на сжиженном газе (в том числе при групповых установках и на твердом топливе) | 6 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,08 | 1 |  |  |  |
| - электрическими, мощностью 8,5 кВт | 10 | 5,9 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 1,36 |  |  |  |

Примечания:

1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.

2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования.

3. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения,  а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров .

4. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам.

5.  Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.

6. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров .

8. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в здание учитываться не должна.

Укрупненные удельные электрические нагрузки общественных зданий

| № п/п | Здание | Единица измерения | Удельная нагрузка | Обосно- вание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |
|  | Полностью электрифицированные с количеством посадочных мест: |  |  |  |
| 1 | до 400 | кВт/место | 1,04 |  |
|  | свыше 400 до 1000 | то же | 0,86 | РНГП Курской области |
|  | Частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) с количеством посадочных мест: |  |  |  |
| 2 | до 400 | то же | 0,81 |  |
|  | свыше 400 до 1000 | то же | 0,69 |  |
| Продовольственные магазины |  |  |  | РНГП Курской области |
| 3 | Без кондиционирования воздуха | кВт/м2 торг. зала | 0,23 |  |
| 4 | С кондиционированием воздуха | то же | 0,25 |  |
| Непродовольственные магазины |  |  |  | РНГП Курской области |
| 5 | Без кондиционирования воздуха | то же | 0,14 |  |
| 6 | С кондиционированием воздуха | то же | 0,16 |  |
| Общеобразовательные школы |  |  |  | РНГП Курской области |
| 7 | С электрифицированными столовыми и спортзалами | кВт/1 учащ. | 0,25 |  |
| 8 | Без электрифицированных столовых, со спортзалами | то же | 0,17 |  |
| 9 | С буфетами, без спортзалов | то же | 0,17 |  |
| 10 | Без буфетов и спортзалов | то же | 0,15 |  |
| 11 | Профессионально-технические училища со столовыми | то же | 0,46 |  |
| 12 | Детские ясли-сады | кВт/место | 0,46 |  |
| Кинотеатры |  |  |  | РНГП Курской области |
| 13 | С кондиционированием воздуха | то же | 0,14 |  |
| 14 | Без кондиционирования воздуха | то же | 0,12 |  |
| 15 | Клубы | то же | 0,46 |  |
| 16 | Парикмахерские | кВт/рабочее место | 1,5 |  |
| Здания или помещения учреждений управления |  |  |  | РНГП Курской области |
| 17 | С кондиционированием воздуха | кВт/м2 общей площади | 0,054 |  |
| 18 | Без кондиционирования воздуха | То же | 0,043 |  |
| Гостиницы |  |  |  | РНГП Курской области |
| 19 | С кондиционированием воздуха | кВт/место | 0,46 |  |
| 20 | Без кондиционирования воздуха | то же | 0,34 |  |
| 21 | Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха | то же | 0,36 |  |

Примечания:

1. Для поз. 1-2 удельная нагрузка не зависит от наличия кондиционирования воздуха.

2. Для поз. 11, 12 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.

3. Для поз. 17, 18, 21, 23 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует принимать как для предприятий общественного питания с учетом количества посадочных мест, рекомендованного нормами для соответствующих зданий, и п. 6.21 СП 31-110-2003.

4. Для поз. 19, 20 удельную нагрузку ресторанов при гостиницах следует принимать как для предприятий общественного питания открытого типа.

5. Для предприятий общественного питания при числе мест, не указанном в таблице, удельные нагрузки определяются интерполяцией.

2.2.2. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения, содержащихся в статье 1.2.5. главы 1.2. раздела 1 нормативов.

- Расчетные показатели объектов, относящихся к

области тепло-, газоснабжения

| NN п/п | Наименование норматива, потребители ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3/год на чел. | 120 | п.3.12 СП 42-101-2003. |
| 2 | Укрупненные показатели потребления газа, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3/год на чел. | 300 |  |
| 3 | Укрупненные показатели потребления газа, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3/год на чел. | 180 |  |

Примечания :

1. Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) газа при расчетной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/куб. м);

2. Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

3. Годовые расходы газа на нужды промышленных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

2.2.3. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области водоснабжения и водоотведения, содержащихся в статьях 1.2.6.-1.2.8. главы 1.2. раздела 1 нормативов.

Среднесуточные нормы водопотребления (за год) на хозяйственно-питьевые

нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |
| без ванн | 125 | РНГП |
| с ванными и местными водонагревателями | 160 | Курской области, |
| с централизованным горячим водоснабжением | 220 | СП 31.13330.2012 |

Примечания:

- Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных

колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30 л/сут.

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях .

3. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20  суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Нормы расхода воды потребителями

| Водопотребители | Измеритель | Hopмы расхода воды (в том числе горячей), л |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в средние сутки | в сутки наибольшего водопотреб- ления |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые дома квартирного типа: с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 95 | 120 | РНГП Курской области |
| с газоснабжением | 1 житель | 120 | 150 |  |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с водо- нагревателями, работающими на твердом топливе | 1 житель | 150 | 180 |  |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водо- нагревателями | 1 житель | 190 | 225 |  |
| с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 1 житель | 210 | 250 |  |
| с сидячими ваннами, оборудованными душами | 1 житель | 230 | 275 |  |
| с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 1 житель | 250 | 300 |  |
| Общежития: |  |  |  |  |
| с общими душевыми | 1 житель | 85 | 100 |  |
| с душами при всех жилых комнатах | 1 житель | 110 | 120 |  |
| с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 1 житель | 140 | 160 |  |
| Гостиницы с общими ваннами и душами | 1 житель | 120 | 120 |  |
| Гостиницы с душами во всех отдельных номерах | 1 житель | 230 | 230 |  |
| Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров: |  |  |  |  |
| до 25 | 1 житель | 200 | 200 |  |
| до 75 | 1 житель | 250 | 250 |  |
| до 100 | 1 житель | 300 | 300 |  |
| Больницы: |  |  |  |  |
| с общими ваннами и душевыми | 1 койка | 115 | 115 |  |
| с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 койка | 200 | 200 |  |
| инфекционные | 1 койка | 240 | 240 |  |
| Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 13 | 15 |  |
| Дошкольные образовательные учреждения: |  |  |  |  |
| с дневным пребыванием детей: |  |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 21,5 | 30 |  |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автомати- ческими стиральными машинами | 1 ребенок | 75 | 105 |  |
| с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 39 | 55 |  |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматичес- кими стиральными машинами | 1 ребенок | 93 | 130 | РНГП Курской области |
| Прачечные: |  |  |  |  |
| механизированные | 1 кг сухого белья | 75 | 75 |  |
| немеханизированные | 1 кг сухого белья | 40 | 40 |  |
| Административные здания | 1 работаю- щий | 12 | 16 |  |
| Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащийся и 1 препод. | 17,2 | 20 |  |
| Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 препод. в смену | 10 | 11,5 |  |
| То же, с продленным днем | то же | 12 | 14 |  |
| ПТУ с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 препод. в смену | 20 | 23 |  |
| Школы-интернаты с помещениями: |  |  |  |  |
| учебными (с душевыми при гимнастических залах) | 1 учащийся и 1 препод. в смену | 9 | 10,5 |  |
| спальными | 1 место | 70 | 70 |  |
| Аптеки: |  |  |  |  |
| торговый зал и подсобные помещения | 1 работаю- щий | 12 | 16 |  |
| лаборатория приготовления лекарств | 1 работаю- щий | 310 | 370 |  |
| Предприятия общественного питания: |  |  |  |  |
| для приготовления пищи: |  |  |  |  |
| реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо | 12 | 12 |  |
| продаваемой на дом | 1 условное блюдо | 10 | 10 |  |
| выпускающие полуфабрикаты: |  |  |  |  |
| мясные | 1 т |  | 6700 |  |
| рыбные | 1 т |  | 6400 |  |
| овощные | 1 т |  | 4400 |  |
| кулинарные | 1 т |  | 7700 |  |
| Магазины: |  |  |  |  |
| продовольственные | 1 работаю- щий в смену (20 м2 торгового зала) | 250 | 250 |  |
| промтоварные | 1 работаю- щий в смену | 12 | 16 |  |
| Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 60 |  |
| Кинотеатры | 1 место | 4 | 4 |  |
| Клубы | 1 место | 8,6 | 10 |  |
| Стадионы и спортзалы: |  |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 3 |  |
| для физкультурников (с учетом приема душа) | 1 человек | 50 | 50 |  |
| для спортсменов | 1 человек | 100 | 100 |  |
| Плавательные бассейны: |  |  |  | РНГП Курской области |
| пополнение бассейна | % вместим. в сутки | 10 |  |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 3 |  |
| для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 человек | 100 | 100 |  |
| Бани: |  |  |  |  |
| для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель |  | 180 |  |
| то же, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе: | 1 посетитель |  | 290 |  |
| душевая кабина | 1 посетитель |  | 360 |  |
| ванная кабина | 1 посетитель |  | 540 |  |
| Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену |  | 500 |  |
| Цехи с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м3/ч | 1 человек в смену |  | 45 |  |
| Остальные цехи | 1 человек в смену |  | 25 |  |
| Расход воды на поливку: |  |  |  |  |
| травяного покрова | 1 м2 | 3 | 3 |  |
| футбольного поля | 1 м2 | 0,5 | 0,5 |  |
| остальных спортивных сооружений | 1 м2 | 1,5 | 1,5 |  |
| усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | 1 м2 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 |  |
| зеленых насаждений, газонов и цветников | 1 м2 | 3-6 | 3-6 |  |
| Заливка поверхности катка | 1 м2 | 0,5 | 0,5 |  |

Примечания:

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.

3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по проектированию.

4. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30 %.

5. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.

- Расчетные показатели объектов, относящихся

к области водоотведения

| NN п/п | Наименование норматива, потребители ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бытовая канализация от зоны застройки многоквартирными жилыми домами | % | 100 | п. 5.1.1 СП 32.13330.2012 |
| 2. | Бытовая канализация от зоны застройки индивидуальными жилыми домами | % | 100 | п. 5.1.1 СП 32.13330.2012 |
| 3. | Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения | м3/сут. с 1 га территории | 50 | Таблица 12 СП 42.13330.2011 |

- Глава 2.3. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ОБЪЕКТОВ

ДОРОЖНОГО СЕРВИСА, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГЛАВЕ 1.3. РАЗДЕЛА 1

НОРМАТИВОВ

2.3.1. Обоснование расчетных показателей автомобильных дорог местного значения, улично-дорожная сеть, содержащихся в статье 1.3.1. главы 1.3. раздела 1 нормативов

2.3.1.1. Объекты внешнего транспорта необходимо размещать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2009 N 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 N 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 N 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса".

2.3.1.2. Улично-дорожная сеть города дифференцируется по назначению, составу потока и скоростям движения транспорта на соответствующие категории в соответствии с таблицей 7 п. 11.4 СП 42.13330.2011.

- Классификация улиц и дорог города

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| - Магистральные улицы общегородского значения: |  |
| непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, производственными зонами в городе, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| - Магистральные улицы районного значения: |  |
| транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы и дороги |
| пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| - Улицы и дороги местного значения: |  |
| улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (кварталов), выходы на магистральные улицы |
| пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| проезды | Подъезд транспортных средств к жилым, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, кварталов (микрорайонов) |
| велосипедные дорожки | Связь по свободным от других видов транспорта трассам с местами отдыха, общественными центрами, связь в пределах планировочных районов. |

2.3.1.3. Основные расчетные параметры уличной сети города Льгова следует устанавливать в соответствии с таблицей 52 "Основные расчетные параметры уличной сети"  п. 3.5.4.2.   РНГП  Курской области.

- Основные расчетные параметры уличной сети города

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч |  |  | Ширина в крас-ных ли-ниях, м |  |  |  | Ширина полосы движения, м |  |  | Число полос движе-ния |  |  | Наимень-ший радиус кривых в плане, м |  |  |  | Наиболь-ший про-дольный уклон, ‰ |  |  |  | Ширина пешеход-ной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |
| Магистральные улицы и дороги общегородского значения регулируемого движения ( МРД) | Пересечения преимущественно в одном уровне. Ширина центральной разделительной полосы – 4 м., разделительной полосы между основной проезжей частью и местными проездами – 3,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 3,75 |  |  | 4-8 |  |  | 400 |  |  |  | 60 |  |  |  | 7,50 |
| Местные проезды на МРД | Предусматриваются при необходимости транспортного обслуживания прилегающей застройки и интенсивности движения, близкой к расчётной. Ширина разделительной полосы между проезжей частью и тротуаром -3 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  | 6-7,5 |  | 2 |  |  | 60 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| Магистральные улицы районного значения (РМ) | Транспортная связь в пределах района и с магистральными улицами общегородского значения. Пересечения в одном уровне. Ширина разделительной полосы между проезжей частью и тротуаром -3 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  | 40 |  | 3,75 |  | 4-6 |  |  | 300 |  |  | 60 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | Транспортные и пешеходные связи между жилыми районами, между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  | 35-45 |  | 3,50 |  | 2-4 |  |  | 250 |  |  | 65 |  |  |  | 2,25 |  |  |  |
| пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улицы и дороги местного значения УДМ: |  | Транспортная связь микрорайонов и групп жилых зданий с магистральными улицами районного значения. Преимущественно транспорт, обслуживающий район, как исключение допускается пропуск 1-2 маршрутов общественного транспорта. Ширина разделительной полосы между проезжей частью и тротуаром -2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улицы в жилой застройке |  |  | 40 |  | 25 | 3,00 |  |  |  | 2-3 **** |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 3,00 |  |  |  | 2 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  | 4,50 |  |  |
| Пешеходные улицы |  |  | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта. Допускается пропуск единичных транспортных средств служебного и аварийного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основные |  |  |  |  | 1,00 | По расчету |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 40 |  |  |  | По проекту |  |  |
| второстепенные |  |  |  |  | 0.75 | То же |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 60 |  |  |  | То же |  |  |
| Проезды внутримикрорайонные (внутриквартальные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| главные |  |  | 40 |  | 14 | 7,00 |  |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  | 90 |  |  |  | 3,75 |  |  |
| основные |  |  | 30 |  | 11,5 | 2,75 |  |  |  | 2 |  |  | 25 |  |  | 100 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| к отдельным зданиям |  |  | 15 |  | 6 | 3,50 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обособленные |  |  | 20 |  |  | 1,5 |  |  |  | 1-2 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  |  | - |  |  |
| изолированные |  |  | 30 |  |  | 1,5 |  |  |  | 2-4 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  |  | - |  |  |

****  С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

Примечания :

1.  При  реконструкции,  ширину  одной  полосы  движения  для  магистральных  улиц  городского  и  районного  значения  допускается  принимать  3,0  м;

Также  допускается  уменьшать  ширину  разделительных  полос  между  основной  проезжей  частью  и  местным  проездом  на  МНД - до  5 м.

2.  На магистральных  дорогах  с  преимущественным  движением  грузовых автомобилей  допускает увеличивать  полосы  движения  до  4 м.

3.  В условиях  реконструкции  на  улицах  местного  значения,  а  также  при  расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

4.  При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м..

5. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории для перспективного строительства.

6.  В условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта  допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.

7.  Ширина  велосипедной  полосы  должна  быть  не  менее  1.2  м.  при  движении  в  направлении  транспортного  потока  и  не  менее  1,5 м  при  встречном  движении.

Ширина  велосипедной  полосы,  устраиваемой  вдоль  тротуара. должна  быть  не  менее  1 м.

Наименьшие  расстояния  безопасности  от  края  велодорожки  следует  принимать  м6

- до  проезжей  части,  опор  транспортных  сооружений  и  деревьев – 0,75;

- до  тротуаров – 0.5;

- до  стоянок  автомобилей  и  остановок  общественного  транспорта – 1,5

8. Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться разворотными площадками размером в плане 16×16 м.

9.  На отстойно-разворотных площадках для автобусов  быть обеспечен радиус разворота 15 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

10. Плотность улично-дорожной сети является одним из основных показателей развития улично-дорожной сети города, и, согласно действующим нормативам, рекомендуемая плотность принимается в пределах 2,2 - 2,4 км/км2 территории площади застройки.

2.3.2. Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектов автомобильными стоянками, содержащихся в статье 1.3.2. главы 1.3. раздела 1 нормативов

2.3.2.1. В городе Льгове  должны быть предусмотрены территории для постоянного, временного хранения и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий, исходя из уровня автомобилизации населения легковыми автомобилями.

2.3.2.2. Система хранения индивидуального транспорта должна предусматривать следующие виды стоянок:

1) стоянка для постоянного хранения - в капитальных гаражах: наземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках в границах квартала (микрорайона) или на свободных городских территориях.

2) стоянка для временного хранения автомобилей - на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д.

3) гостевая стоянка - на открытой неогороженной стоянке в границах земельного участка жилого дома, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилой застройки. На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей или жителей жилого дома.

2.3.2.3. Количество автомобилей расчетного парка определяется исходя из уровня автомобилизации в муниципальном образовании.

2.3.2.4. В соответствии с п. 11.19  СП 42.13330.2011 на селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей и гостевые стоянки для жилых домов следует предусматривать из расчета не менее, чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:

жилые районы........................................................25

общегородские и специализированные центры............................5

зоны массового кратковременного отдыха..............................15

Расчетные показатели обеспеченности объектов

автомобильными стоянками

| NN п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |  |
| Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов |  |  |  | РНГП Курской области |
| 1 | Гостевая стоянка для массового, социального и специализированного жилья | 1 машино-место/на 1 квартиру | 0,16 |  |
| 2 | Стоянка постоянного для массового, социального и специализированного жилья | 1 машино-место/на 1 квартиру | 0,8 |  |
| Стоянки для временного хранения автомобилей |  |  |  | РНГП Курской области, СП 42.13330.2011 |
| 3 | Административно-общественные учреждения, научные и проектные организации | служащие | 4 |  |
| 4 | Объекты коммерческо-деловой и финансовой сфер | служащие | 3 |  |
| 5 | Дошкольные образовательные организации | 100 мест | 3 |  |
| 6 | Общеобразовательные организация (школа, лицей, гимназия) | 100 учащихся | 2 |  |
| 7 | Профессиональные образовательные организации (колледжи) | 100 чел. (преподавателей, сотрудников обслуживающего персонала) | 7 |  |
| 8 | Высшие и средние специальные учебные заведения | На 100 человек (преподаватели, сотрудники и студенты, занятые в одну смену) | 7 |  |
| 9 | Производственные и коммунально-складские объекты | на 100 работающих в максимальной смене | 7 |  |
| 10 | Торговые центры, универмаги, магазины3: до 1000 м2 торговой площади | на 100 м2 торговой площади | 5 |  |
| 11 | Предприятия обществен-ного питания | 100 мест | 10 |  |
| 12 | Рынки | 50 торговых мест | 10 |  |
| 13 | Офисы, магазины, предприятия обществен-ного питания и коммунально-бытового обслуживания общей площадью до 250 м2 | объект | 3 |  |
| 14 | Гостиницы | 100 номеров | 5 | РНГП Курской области, СП 42.13330.2011 |
| 15 | кинотеатры | 100 зрительских мест | 5 |  |
| 16 | Поликлиники, амбулаторные учреждения, специализированные поликлиники, диспансеры, пункты первой медицинской помощи | 100 посещений в смену | 5 |  |
| 17 | Больницы, профилактории, родильные дома, стационары, госпитали, | 100 койко-мест | 7 |  |
| 18 | Интернаты, приюты | 100 койко-мест | 2 |  |
| 19 | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | 100 мест | 10 |  |
| 20 | Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров в час пик | 10 |  |
| 21 | Пляжи | 100 единовременных посетителей | 5 |  |

1 -  уровень территориальной доступности  для свободных от застройки территорий;

2 -  уровень территориальной доступности  для реконструируемых территорий;

2.3.2.6. Размещение стоянок автомобилей и других мототранспортных средств на территории города, размеры их земельных участков следует предусматривать с учетом требований СП 42.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 18.13330.2011, СП 43.13330.2012, СП 54.13330.2011, СП 118.13330.2012, СП 113.13330.2012.

2.3.2.7. От стоянок для постоянного и временного хранения автомобилей необходимо соблюдать санитарные разрывы согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2.3.2.8. При реконструкции застройки в исторической части города допускается снижение полученного расчетом количества машино-мест на 10% для объектов административно-делового, торгово-бытового назначения и жилой застройки, на 15% - для объектов культуры и досуга.

2.3.2.9. Места для личного транспорта инвалидов на автостоянках на участках около зданий учреждений обслуживания выделяются в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

2.3.2.10. Минимальный  размер  машино-места устанавливается - 5,3 х 2,5 м, максимальный – 6,2 х 3,6 м (приказ Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. № 792 «Об установлении минимально и максимально допустимых размеров машино-места».

2.3.3. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения, содержащихся в статьи 1.3.3. главы 1.3. раздела 1 нормативов

Расчетные показатели объектов дорожного сервиса

| NN п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |  |
| 1 | Объекты по техническому обслуживанию автомобилей | пост/200 автомобилей | 1 | СП 42.13330.2011 |
| 2 | Автозаправочные станции | объект/1200 автомобилей | 1 |  |

2.3.3.1. Размеры земельных участков, в га, для объектов по техническому обслуживанию автомобилей следует принимать:

- на 5 постов - 0,5;

- на 10 постов - 1,0;

- на 15 постов - 1,5;

2.3.3.2. Размеры земельных участков, в га, для автозаправочных станций (АЗС) следует принимать:

- на 2 колонки - 0,1,  на 5 колонок - 0,2.

Расчетные показатели объектов оказания транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

| NN п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |  |
| 1 | Остановки общественного городского транспорта | Не нормируется |  | СП 42.13330.2011 |
| 2 | Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта | единиц/транспортное предприятие | 1 |  |
| 3 | Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта | единиц/вид транспорта | 1 |  |

2.3.3.3. Моечные пункты автотранспорта размещаются как в составе предприятий по обслуживанию автомобилей (технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава: автотранспортные предприятия, их производственные и эксплуатационные филиалы, базы централизованного технического обслуживания, станции технического обслуживания легковых автомобилей, открытые площадки для хранения подвижного состава, гаражи-стоянки для хранения подвижного состава, топливозаправочные пункты) так и отдельностоящие  в соответствии с требованиями ВСН 01-89.

2.3.4. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения, содержащихся в статье 1.3.4. главы 1.3. раздела 1 нормативов

2.3.4.1. Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функциональную целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом перспектив развития города.

2.3.4.2. Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта  в пределах города следует принимать 400 - 600 м.

- Глава 2.4. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ,

ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И

МАССОВОГО СПОРТА, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГЛАВЕ 1.4. РАЗДЕЛА 1

НОРМАТИВОВ

2.4.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта, приняты на уровне, установленном в приложении Ж

СП 42.13330.2011.

2.4.2. Площадь земельных участков физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений следует принимать исходя из суммы площадей застройки основных и вспомогательных сооружений, а также площадей, занимаемых проездами, автостоянками, пешеходными дорожками и озеленением.

2.4.3. Состав и площади физкультурно-спортивных сооружений определяются заданием на проектирование с учетом единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений, численности тренеров-инструкторов, административных работников, подсобных рабочих, количества мест для зрителей в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012, СП 31-112-2004, СП 31-112-2007,

СП 31-115-2006.

2.4.4. При проектировании площадок и полей для спортивных игр следует ориентировать их продольными осями в направлении север - юг. Допустимое отклонение не должно превышать, 20° в каждую из сторон. В условиях затесненной застройки ориентация спортивных сооружений не лимитируется.

2.4.5. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

2.4.6. Долю территории плоскостных спортивных сооружений жилого района (в их составе территории плоскостных спортивных сооружений микрорайона) рекомендуется принимать от общей нормы - 35%.

- Глава 2.5. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ,

ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ

В ГЛАВЕ 1.5. РАЗДЕЛА 1 НОРМАТИВОВ

2.5.1. Обоснование расчетных показателей дошкольных образовательных организаций, содержащихся в статье 1.5.1. главы 1.5. раздела 1 нормативов.

2.5.1.1. Расчетные показатели дошкольных образовательных организаций приняты на уровне расчетных показателей, установленных в приложении 11 раздела 5 «Обеспечение в сфере строительства объектов социального и коммунально-бытового назначения» РНГП Курской области.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном в таблице 5 п. 10.4 СП 42.13330.2011.

2.5.1.2. Размеры земельных участков принимаются:

при вместимости до 100 мест - 40 кв. м. на место;

свыше 100 мест - 35 кв. м. на место;

Размеры земельных участков могут быть уменьшены:

на 25% - в условиях реконструкции;

на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

2.5.1.3. При новом строительстве, в условиях сложившейся затесненной застройки, допускается размещение дошкольных образовательных организаций во встроенных в жилые дома помещениях, вместимостью до 80 мест, и во встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам (или пристроенных), вместимостью до 150 мест, при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом и въездом (выездом).

2.5.2 Обоснование расчетных показателей общеобразовательных организаций, содержащихся в статье 1.5.2. главы 1.5. раздела 1 нормативов

2.5.2.1. Размеры земельных участков принимаются в зависимости от вместимости учреждения.

- Размеры земельных участков образовательных организаций

| NN п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Размеры земельных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общеобразователь- ная организация | При вместимости: до 400 мест - 50 м2 на 1 учащегося свыше 400 до 500 мест - 60 свыше 500 до 600 - 50 свыше 600 до 800 - 40 | Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% в условиях реконструкции; Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона |
| 2. | Межшкольный учебно-производственный комбинат | Не менее 2 га, при устройстве автополигона - 3 га |  |
| 3. | Общеобразователь-ные организации, имеющие интернат | При вместимости: свыше 200 до 300 мест - 70 м2 на 1 учащегося | При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка необходимо увеличивать на 0,2 га |
| 4. | Профессиональные образовательные организации (колледжи) | При вместимости: до 300 мест - 75 м2 на 1 учащегося свыше 300 до 900 - 50 - 65 | Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, на 30% - для учебных заведений гуманитарного профиля. При кооперировании учебных заведений и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: от 1500 - 2000 на 10%; 2000 - 3000 на 20%; свыше 3000 на 30%. Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов в указанные размеры не входят |

- Глава 2.6. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ,

ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГЛАВЕ 1.6. РАЗДЕЛА 1 НОРМАТИВОВ

2.6.1. Расчетные показатели приняты в соответствии с социальными нормативами и нормами, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от

03.07.1996 г. N 1063-р «О социальных нормативах и нормах» (в редакции Распоряжения Правительства РФ от 23.06.2014 г. № 581)  и в соответствии с приложением Ж

СП 42.13330.2011.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном таблицей 5 п.10.4  СП 42.13330.2011.

- Расчетные показатели объектов, относящихся

к области здравоохранения

| NN п/п | Наименование | Единица измерения | Норма обеспеченности | Размер земельного участка кв. м/ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Объекты, относящиеся к области оказания медицинской помощи |  |  |  |  |
| 1. | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями (многопрофильные больницы, специализированные стационары и др.) | койка | Необходимая вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование, но не менее 13,47 на 1 тыс. чел. В том числе: - больничных - 10,2; - полустационарных - 1,42; | При вместимости (м2 на 1 койку): до 50 коек - 150; 50 - 100 коек - 150 - 100; 100 - 200 коек - 100 - 80; 200 - 400 коек - 80 - 75; 400 - 800 коек - 75 - 70; 800 - 1000 коек - 70 - 60; свыше 1000 коек - 60 |
| 2. | Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. чел. | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га |
| 3. | Станция (подстанция) скорой медицинской помощи | Автомо- биль | 1 на 10 тыс. чел. | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га на объект |
| 4. | Аптека | объект | 1 на 15 тыс. жителей | 0,2 - 0,3 на объект |
| 5. | Молочная кухня (для детей до 1 года) | порция в сутки на 1 ребенка | 4 на 1 тыс. чел. | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |
| 6. | Раздаточный пункт | кв. м общ. площ. на 1 ребенка | 0,3 на 1 тыс. чел. | Встроенные |

2.6.2. Радиус обслуживания населения учреждениями здравоохранения следует принимать не более указанного в таблице 5 п. 10.4. СП 42.13330.2011.

- Глава 2.7. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ,

ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ СБОРА, ВЫВОЗА, ОБРАБОТКИ,

УТИЛИЗАЦИИ,ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ,СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГЛАВЕ 1.7

РАЗДЕЛА 1 НОРМАТИВОВ.

Нормативы сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов производства и потребления определены:

-   ст. 19 Федерального закона РФ "Об охране окружающей природной среды";

-   Федеральным законом РФ "Об отходах производства и потребления";

- Федеральным законом РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- другими нормативными актами.

Сбор, хранение, транспортировка, утилизация и переработка отходов потребления, строительства  и  производства следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 42.13330.2011, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. N 170, а также Правил благоустройства, озеленения , чистоты и порядка  территории муниципального образования «Город Льгов» в редакции решения  Льговского городского Совета депутатов  от 24.03.2016 г. № 19.

2.7.1. Обоснование расчетных показателей предприятий по сбору, хранению и транспортировке отходов, содержащихся в статье 1.7.1. главы 1.7. раздела 1 нормативов

2.7.1.1. В соответствии с п. 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и п. 3 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" к полномочиям органов местного самоуправления относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов.

2.7.1.2. Нормы накопления отходов определяются:

по жилым домам - на одного человека;

по объектам культурно-бытового назначения - на одно место;

по магазинам и складам - на 1 кв. м торговой площади в единицу

времени (день, год).

Нормы накопления измеряются в единицах: кг или л, кубических метрах.

Ниже приведены нормы накопления бытовых отходов согласно приложению М

СП 42.13330.2011.

- Нормы накопления бытовых отходов

| NN п/п | Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 чел. в год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | л |
| 1. | Твердые: - от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 225 | 1000 |
| 2. | - от прочих жилых зданий | 450 | 1500 |
| 3. | Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 300 | 1500 |
| 4. | Жидкие отходы из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 3500 |
| 5. | Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 15 | 20 |

Примечание:

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

2.7.1.3. В соответствии с п. 2.2.3. СанПиН 42-128-4690-88 площадки для установки мусорных контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м.

Размер площадок для вывоза мусора должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 шт.

2.7.1.4. Для определения потребности в средствах транспорта, необходимых для вывозки образовавшихся масс мусора, и мощности сооружений по его переработке, утилизации и обеззараживанию подсчитывают годовое и суточное накопление мусора в целом по городу, району, домовладению.

Годовое накопление домового мусора (м3 или т)

Qr = pm,

где р - норма накопления на 1 чел. в год, м3 или т; m - численность населения города, района, домовладения.

Среднесуточное накопление домового мусора подсчитывают, деля объем годового накопления домового мусора на количество дней в году (на 365) и умножают на коэффициент неравномерности накопления мусора по дням недели - 1,2 или 1,3.

2.7.1.5. При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения отходов в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) - не более одних суток.

2.7.1.6. Обращение с отходами лечебно-профилактических учреждений должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10.

2.7.1.7. На территории парков хозяйственную зону с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, следует проектировать не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих.

При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня.

2.7.2. Обоснование расчетных показателей предприятий по утилизации и переработке отходов, содержащихся в статье 1.7.2. главы 1.7. раздела 1 нормативов

2.7.2.1. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию и переработке коммунальных отходов следует принимать в соответствии с табл. 13 п. 12.18 СП 42.13330.2011.

- Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон

предприятий и сооружений по обезвреживанию и переработке

бытовых отходов

| Предприятия и сооружения | Размеры земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год, га | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью, тыс. т в год: |  |  |
| до 40 100 | 0,05 | 500 - 300 |
| свыше 40 100 | 0,05 | 1000 - 500 |
| Склады компоста | 0,04 | 300 |
| Полигоны | 0,02 | 500 |
| Участки компостирования | 0,5 | 500 |
| Сливные станции | 0,2 | 500 - 300 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Мусоросортировочная станция | 0,04 | 100 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |

Примечание:

1. Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м.

2. Для мусоросжигательных и мусороперерабатывающих объектов в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами.

2.7.2.2. Согласно п. 1.7 "Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов", утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 2 ноября 1996 года, укрупненный показатель по расчету площади участков для полигонов ТБО приведен ниже.

Укрупненный показатель по расчету площади участка

объекта размещения отходов

| Средняя численность обслуживаемого населения, тыс. чел. | Высота складирования отходов, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 |
| 50 | 6,5 | 4,5 | - | - | - | - |
| 100 | 12,5 | 8,5 | 6,5 | - | - | - |

2.7.2.3. Проектируемая вместимость рассчитывается для обоснования требуемой площади участка объекта размещения отходов.

Расчет ведется с учетом удельной обобщенной годовой нормы накопления отходов на одного жителя (включающей отходы из учреждений и организаций), количества обслуживаемого объектом населения, расчетного срока эксплуатации объекта, степени уплотнения отходов на объекте.

Проектирование объекта размещения отходов выполняется на основе плана отведенного земельного участка в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 02 ноября 1996 года.

2.7.2.4. Требуемая для отвода площадь участка объекта размещения отходов определяется делением проектируемой вместимости полигона в м3 на среднюю высоту складирования отходов в метрах с учетом их уплотнения.

2.7.2.5. Объекты размещения отходов производства проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СНиП 2.01.28-85.

- Глава 2.8. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ,  ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГЛАВЕ 1.8

РАЗДЕЛА 1 НОРМАТИВОВ.

2.8.1. Учетная норма площади жилого помещения в целях принятия граждан в качестве нуждающихся в жилых помещений в г.Льгове  утверждается представительным органом местного самоуправления города Льгова.

2.8.2. Согласно решению  Льговского городского совета депутатов   от  29.11.2013 г. N 90 норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма составляет от 15 кв. м. общей площади жилого помещения на одного человека, учетная норма площади жилого помещения в целях принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях - в размере 12 и менее кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека.

2.8.3. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются.

- Глава 2.9. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГЛАВЕ 1.9.

РАЗДЕЛА 1 НОРМАТИВОВ.

2.9.1. Параметры расчета местных нормативов обеспечения первичных мер пожарной безопасности в целях осуществления полномочий органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности города Льгова определяются в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.              Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

2.9.2. В городе необходимо проектировать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров. Эти водоемы следует проектировать с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним. Общую вместимость водоемов необходимо принимать из расчета не менее 3000 м3 воды на 1 км2 территории.

На территории города через каждые 500 м береговой полосы рек и водоемов следует предусматривать устройство пожарных подъездов к берегу водоема (реки), обеспечивающих забор воды в любое время года не менее, чем тремя автомобилями одновременно.

2.9.3.  Для определения количества объектов пожарной охраны и типа пожарных депо следует использовать НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны" (Приложение 7).

- Глава 2.10. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ СВЯЗИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,

ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ  В

ГЛАВЕ 1.10. РАЗДЕЛА 1НОРМАТИВОВ

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, размеры их земельных участков следует принимать по социальным нормативам обеспеченности согласно приложению Ж СП 42.13330.2011, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 291.

- Социальные нормативы обеспеченности учреждениями и

предприятиями обслуживания микрорайонного

значения, размеры их земельных участков

| NN п/п | Наименование | Единица измерения | Норма обеспеченности | Размер земельного участка кв. м/ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отделение связи | объект на жилую группу | 1 | Отделения связи микрорайона - 0,1 га |
| 2. | Магазин продовольственных товаров | м2 торговой площади на 1000 жителей | 200* | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 - 0,4 - 0,6 га на объект |
| 3. | Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса | м2 торговой площади на 1000 жителей | 80* |  |
| 4. | Предприятие общественного питания | место | 8 | При числе мест (га на 100 мест): до 50 мест - 0,2 - 0,25 га; от 50 до 150 мест - 0,15 - 0,2 га |
| 5. | Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т.п.) | рабочих мест на 1000 жителей | 5 | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: до 50 - 0,1 - 0,2 га |
| 6. | Приемный пункт прачечной | кг белья в смену | 10 | Для прачечных самообслуживания: 0,1 - 0,2 га на объект |
| 7. | Приемный пункт химчистки | кг вещей в смену | 4 | Для химчисток самообслуживания: 0,1 - 0,2 га на объект |

- *   нормативы, определенные согласно постановления Правительства Российской

- Федерации от 0.904.2016 г. № 291 «Об утверждении Правил установления субъектами

- Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью

- торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности

- населения площадью торговых объектов (приложение № 2 методики расчета нормативов минимальной обеспеченности площадью торговых объектов)», при плотности населения, проживающего на территории жилой и общественно-деловой застройки 7900 чел/кв. км.

- Социальные нормативы обеспеченности учреждениями и

предприятиями обслуживания районного значения, размеры

их земельных участков

| NN п/п | Наименование | Единица измерения | Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Объекты связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1. | Отделение связи | объект | по нормам и правилам минсвязи и массовых коммуникаций РФ | Отделения связи жилого района - 0,1 га |  |
| 2. | Магазин | м2 торговой площади | 645* на 1 тыс. чел. | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел : от 4 до 6 - 0,4 - 0,6 га на объект; св. 6 до 10 - 0,6 - 0,8 га на объект; св. 10 до 15 - 0,8 - 1,1 га на объект; св. 15 - 1,1 - 1,3 га на объект. |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Продоволь- ственных товаров | м2 торговой площади | 197* на 1 тыс. чел. |  |  |
|  | Непродоволь-ственных товаров |  | 448* на 1 тыс. чел. |  |  |
| 3. | Предприятие общественно-го питания | место | 40 на 1 тыс. чел. | При числе мест (га на 100 мест): до 50 мест - 0,2 - 0,25 га; от 50 до 150 мест - 0,15 - 0,2 га; св.150 мест - 0,1 га | Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. (учащихся) в максимальную смену |
| 4. | Предприятие бытового обслуживания том числе: | рабочее место на 1000 чел. | 9 | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: до 50 - 0,1 - 0,2 га; 50 - 150 - 0,05 - 0,08 га; свыше 150 - 0,03 - 0,04 га. | Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: предприятия непосредственного обслуживания населения - 55%, производственные предприятий централизованного выполнения заказов - 45% (располагать предпочтительно в производственно-коммунальной зоне) |
|  | непосредственного обслуживания населения; |  | 5 |  |  |
|  | производственные предприятия централизованного выполнения заказов |  | 4 |  |  |
| 5. | Прачечные | кг белья в смену на 1000 чел. | 120 | Для прачечных самообслуживания: 0,1 - 0,2 га на объект. Для фабрик-прачечных: 0,5 - 1,0 га объект | Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: прачечные самообслуживания - 8%, фабрики-прачечные - 92%. |
| 6. | Химчистки | кг вещей в смену на 1000 чел. | 11,4 | Для химчисток самообслуживания: 0,1 - 0,2 га на объект. Для фабрик-химчисток: 0,5 - 1,0 га на объект | Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: химчистки самообслуживания - 35%, фабрики-химчистки - 65%. |
| 7. | Баня | мест на 1000 чел. | 5 | 0,2 - 0,4 га на объект |  |
| 8. | Гостиница | место на 1000 чел. | 6 | При числе мест (м2 на 1 место): до 100 мест - 55; от 100 до 500 мест - 30; 500 - 1000 мест - 20; свыше 1000 мест - 15. |  |

- *   нормативы, определенные согласно постановления Правительства Российской

- Федерации от 0.904.2016 г. № 291 «Об утверждении Правил установления субъектами

- Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью

- торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности

- населения площадью торговых объектов (приложение № 1 методики расчета нормативов минимальной обеспеченности площадью торговых объектов)».

- Социальные нормативы обеспеченности учреждениями и

предприятиями обслуживания городского значения,

размеры их земельных участков

| NN п/п | Наименование | Единица измерения | Норма обеспеченности |  | Размер земельного участка кв. м/ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговый центр | Не нормируется (по заданию на проектирование) |  |  | Предприятия торговли, м2 торговой площади: св. 250 до 650 - 0,08 - 0,06 га на 100 м торговой площади; от 650 до 1500 - 0,06 - 0,04 га; от 1500 до 3500 - 0,04 - 0,02 га |
| 2 | Общественные уборные в местах массового пребывания людей | прибор/1000 чел. |  | 1 | Не нормируется |

Радиус обслуживания населения объектами, предназначенными для создания условий обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания следует принимать не более указанного в таблице 5  п.10.4

СП 42.13330.2011.

Радиус обслуживания населения объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения при застройке:: |  |
| многоэтажной | 500 |
| одно-, двухэтажной | 800 |
| Отделения связи и филиалы банка | 500 |

- Глава 2.11. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГЛАВЕ 1.11. РАЗДЕЛА 1 НОРМАТИВОВ

Расчетные показатели объектов библиотечного обслуживания населения приняты на основании показателей, установленных в приложении Ж СП 42.13330.2011.

Количество единиц хранения, мест в читальном зале специальных библиотек определяется заданием на проектирование.

Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тыс. жит. принимается

0,1 тыс. ед. хранения и 0,1 читательских мест.

- Глава 2.12. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ

ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ, СОДЕРЖАЩИХСЯ

В ГЛАВЕ 1.12. РАЗДЕЛА 1НОРМАТИВОВ

Расчетные показатели учреждений и предприятий обслуживания и допустимый уровень территориальной доступности населения приняты на основании показателей, установленных в приложении Ж СП 42.13330.2011.

- Глава 2.13. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВА, МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА

НАСЕЛЕНИЯ,СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГЛАВЕ 1.13. РАЗДЕЛА 1

НОРМАТИВОВ

2.13.1. В соответствии с Правилами благоустройства , озеленения , чистоты и порядка на территории муниципального образования «Город Льгов»(в редакции решения Льговского городского Совета депутатов от 24.03.2016 г. № 19, объектами благоустройства являются искусственные покрытия поверхности земельных участков, иные части поверхности земельных участков, фасады зданий и сооружений, площади, улицы, проезды, дороги, набережные, придомовые территории, зеленые насаждения, пляжи, детские, спортивные и спортивно-игровые площадки, хозяйственные площадки, площадки для стоянки автотранспорта и площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы.

2.13.2. Ниже приведен перечень объектов благоустройства территории, мест массового отдыха населения и их характеристики в соответствии с п. 9.4

СП 42.13330.2011.

- Объекты благоустройства территории,

мест массового отдыха населения

| NN п/п | Состав элементов благоустройства | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты благоустройства микрорайонного значения |  |  |  |
| 1 | Скверы | 0,5 га | Не нормируется | Не нормируется |
| 2 | Городские парки | 15 га | 30 мин. транспортной доступности | Общественные пространства - скверы, городские парки, площади; участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; велосипедные дорожки; объекты рекреации - городские леса, лесопарки |
| 3 | Объекты рекреации - пляжи | 8 м2/посетителя | 30 мин. транспортной доступности |  |

2.13.3. Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещаемыми в кварталах (микрорайонах) жилых зон, рассчитывается с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий.

При проектировании жилой застройки предусматривается размещение площадок, размеры которых следует принимать по данным табл. 18 п. 2.2.3.10. РНГП Курской области,  а расстояния от них до жилых и общественных зданий в соответствии с п. 7.5 раздела 7 СП 42.13330.2011.

- Состав, размеры площадок благоустройства при проектировании

жилой застройки и расстояния от них до жилых и

общественных зданий

| NN п/п | Площадки | Удельные размеры площадок, м2/чел | Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| 2. | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| 3. | Для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик*) | 2,0 | 10 - 40 |
| 4. | Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 | 20 (для хозяйственных целей), 40 (для выгула собак) |
| 5. | Стоянки временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих проживающим в жилом доме | 1,33-4,17** | не нормируется*** |
| 6. | Площадь озеленения территории | 6,0 | не нормируется |
| 7. | Площадь для тротуаров | 0,8 | не нормируется |
| 8. | Площадь для проездов | 2,4 | не нормируется |

* Наибольшие значения принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса ;

***   В соответствии  с примечанием 11 таблицы 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

2.13.4. Рекомендуемая обеспеченность озелененными территориями участков жилой, общественной и производственной застройки в соответствии с табл. 5 прил. 2 Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 года N 613.

- Рекомендуемая минимальная обеспеченность озелененными территориями

участков жилой, общественной и производственной застройки

| NN п\п | Территории участков жилой, общественной, производственной застройки | Территории озеленения, % * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Участки детских садов-яслей | 50 |
| 2. | Участки школ | 40 |
| 3. | Участки больниц | 50 |
| 4. | Участки культурно-просветительных учреждений | 20 |
| 5. | Участки техникумов | 40 |
| 6. | Участки профтехучилищ | 40 |
| 7. | Участки жилой застройки | 40 |

*    незастроенная площадь участка.

2.13.5. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов  на территории города Льгова в соответствии с таблицей 4 п. 9.13 СП 42.13330.2011 должна быть не менее 16 м2/чел.

- Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования

на территории города

| NN п/п | Озелененные территории общего пользования | Площадь озелененных территорий, м2/чел. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общегородские | 10 |
| 2. | Жилых районов | 6 |

2.13.6. Параметры баланса озелененных территорий общего пользования рекомендуется принимать в соответствии с п.2.4.3.1 раздела 2.4  РНГП Курской области.

- Общий баланс озелененных территорий общего пользования

| NN п/п | Территории | Баланс территории, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Городские парки : |  |
|  | зеленые насаждения и водоемы | 70 |
|  | аллеи, дорожки, площадки | 25 |
|  | застроенные территории | 5 |
| 2. | Скверы, размещаемые на улицах общегородского значения и площадях : |  |
|  | зеленые насаждения | 75 |
|  | аллеи, дорожки, площадки | 25 |
| 3. | Городские леса и парки : |  |
|  | зеленые насаждения | 95 |
|  | аллеи, дорожки, площадки | 3 |
|  | застроенные территории | 2 |

2.13.7. В соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 п. 9.13. существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 м2/чел.

2.13.8. При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

- Глава 2.14. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

АРХИВОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГЛАВЕ 1.14. РАЗДЕЛА 1

НОРМАТИВОВ.

Расчетные показатели муниципальных архивов разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации".

- Глава 2.15. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБЪЕКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  РИТУАЛЬНЫХ

УСЛУГ,  МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ  В  ГЛАВЕ 1.15.

РАЗДЕЛА 1 НОРМАТИВОВ.

2.15.1. Нормативы размещения мест захоронения разработаны в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", требованиями Федерального закона от 12.01.1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция)", где установлены гигиенические требования к размещению,  проектированию,  строительству,  реконструкции,  реставрации

(в т.ч. воссоздании), эксплуатации кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

2.15.2. Расчет количества и площади объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения, размеры их земельных участков следует принимать по социальным нормативам обеспеченности согласно приложению Ж СП 42.13330.2011.

- Глава 2.16. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАЩИТНЫХ

СООРУЖЕНИЙ, СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИЙ ОТ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГЛАВЕ 1.16.

РАЗДЕЛА 1 НОРМАТИВОВ.

2.16.1. Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 г.

N 28-ФЗ "О гражданской обороне".

2.16.2. Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" с учетом требований ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95.

2.16.3. Полномочия органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций определены ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

2.16.4. Градостроительное проектирование следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012, СП 165.1325800.2014, СП 88.13130.2014, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г.

N 390, "Положения о системе оповещения населения", утвержденного совместными приказами МЧС РФ N 422, Мининформсвязи РФ N 90, Минкультуры РФ N 376 от 25.07.2006 г.

2.16.5. В инженерно-геологическом отношении территория города Льгова является удовлетворительной для градостроительного освоения. К факторам, осложняющим строительство, относятся:

- высокий уровень залегания грунтовых вод, сочетающийся с заболоченностью отдельных бессточных участков;

-   наличие на отдельных участках слабых обводненных лессовых пород грунтов;

- эрозионные процессы (разрушение береговых полос рек, наличие оврагов, карьеров, оползней);

- подверженность грунтов морозному пучению и просадкам при оттаивании.

Инженерная подготовка территории города направлена на устранение данных факторов.

2.16.6. Большая часть территории города при градостроительном освоении не требует проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке.

Учитывая наличие верховодки и высокий уровень залегания грунтовых вод на части территории, строительству должны предшествовать мероприятия по вертикальной планировке для организации водоотвода поверхностного стока, при необходимости - водопонижение грунтовых вод, на локальных участках - применение свайных фундаментов.

2.16.7. Инженерную защиту от действующих факторов природного риска следует предусматривать в соответствии с действующими нормативными документами

(СП 47.13330.2012, СП 58.13330.2012, СП 104.13330.2011, СП 116.13330.2012).

2.16.8. Основными причинами риска  возможности затопления части территории города Льгова являются:

- неблагоприятные природные факторы (негативное воздействие природных вод во время весенних половодий на территории города, застройка которого вышла на затапливаемые поймы реки Сейм  , при этом часть жилой застройки не защищена от затопления и подтопления паводковыми водами);

- неправильная эксплуатация гидротехнических сооружений, разрушения (утечки, аварии) водонесущих коммуникаций и сооружений.

2.16.9. Мероприятия по защите территории города от затопления и подтопления следует устанавливать согласно СП 58.13330.2012, СП 104.13330.2011,СП 116.13330.2012.

2.16.10. Территория города частично подвержена оползневым явлениям.

2.16.11. При проектировании на территории города жилой, общественно-деловой застройки, производственных объектов и их групп, объектов рекреации и др. следует учитывать степень развития склоновых процессов (оползней, обвалов) и устанавливать границы зон планировочных ограничений в местах их проявления.

2.16.12. Противооползневые и противообвальные сооружения проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012.

2.16.13. На территории города Льгова распространены следующие виды эрозии: овражная и речная, в том числе боковая эрозия берегов.

2.16.14. Проектирование набережных и берегозащитных сооружений осуществляется с учетом требований СП 116.13330.2012.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований водопользования.

2.16.15. Для территории города характерны просадочные грунты I типа. Данные грунты также подвержены просадкам при оттаивании.

2.16.16. Сооружения и мероприятия по защите на просадочных грунтах следует проектировать в соответствии с требованиями СП 21.13330.2012.

2.16.22. Для территории города Льгова характерно морозное пучение грунтов, которое обусловлено высоким уровнем залегания грунтовых вод. Кроме того, лессовые грунты, слагающие территорию города, подвержены пучению при промерзании.

Фундаменты зданий, подземные устройства и дорожные покрытия, расположенные в зоне сезонного промерзания грунтов, систематически испытывают воздействие сил пучения при отрицательных температурах. Особенно сильному воздействию подвержены легкие сооружения, имеющие мелкое заглубление фундаментов. В связи с чем для слабо загруженных фундаментов малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.), расположенных в городе, необходима инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов.

2.16.23. Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов следует проектировать в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012, СП 58.13330.2012 и

СП 104.13330.2011.

В соответствии со СП 165.1325800.2014 границы зон возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения для территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, это границы селитебной и производственной территории города. Следовательно, территория г. Льгова расположена в зоне возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения.

Восточнее  от территории г.Льгова (ориентировочно 25 км по прямой) расположен объект Курская АЭС, отнесённая к объектам особой важности по ГО.

В соответствии со СП 165.1325800.2014 в зону возможного радиоактивного загрязнения попадает территория шириной 21,7 км от объекта Курская АЭС. Следовательно, территория г. Льгов расположена вне зоны возможного радиоактивного загрязнения в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС и строящейся Курской АЭС-2.

2.16.24. При подготовке документации по планировке территории разрабатывается раздел "Инженерно-технические мероприятия ГО ЧС" в соответствии с СП.165.1325800.2014.

- Глава 2.17. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ

ОБЪЕКТАХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГЛАВЕ1.17. РАЗДЕЛА 1

НОРМАТИВОВ.

2.17.1. В соответствии с водным законодательством Российской Федерации к водным объектам относятся пляжи, купальни, плавательные бассейны и другие организованные места купания, а также места массового отдыха населения, туризма и спорта на водоемах.

Водные объекты используются для массового отдыха, купания, туризма и спорта в местах, устанавливаемых органами местного самоуправления по согласованию с территориальным специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда, Государственной инспекцией по маломерным судам и государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора, с соблюдением требований Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года

N 74-ФЗ, "Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 г. N 835.

2.17.2. В зонах рекреации водных объектов для предупреждения несчастных случаев и оказания помощи терпящим бедствие на воде в период купального сезона выставляются ведомственные спасательные посты организаций всех форм собственности, за которыми закреплены зоны рекреации водного объекта. Личный состав на спасательном посту должен быть не менее 3 человек.

- Глава 2.18. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ РАСШИРЕНИЯ

РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОДЕРЖАЩИХСЯ  В

ГЛАВЕ 1.18. РАЗДЕЛА 1 НОРМАТИВОВ.

Расчетные показатели приняты согласно СП 42.13330.2011, в соответствии с которым уровень обеспеченности принимается в зависимости от климатических условий и региональных особенностей (24 м торговой площади на 1000 человек).

Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование.

- Расчетные показатели объектов, предназначенных для создания

условий расширения рынка сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия, для содействия развитию малого и

среднего предпринимательства

| Наименование | Единица измерения | Норма обеспечен- ности | Размер земельного участка кв. м/ед. измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рыночный комплекс | м2 торговой площади | 24 на 1 тыс. чел. | 14 м2 - при торговой площади до 600 м2; 7 м2 - св. 3000 м2 | Для рыночного комплекса на 1 торговое место следует принимать 6 м2 торговой площади |

- Глава 2.19. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ,

- ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СОДЕРЖАЩИХСЯ  В ГЛАВЕ 1.19.

РАЗДЕЛА 1 НОРМАТИВОВ.

- 2.19.1. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.

Использование и охрана территорий природного комплекса, флоры и фауны осуществляются в соответствии с Законами Российской Федерации: "Об особо охраняемых природных территориях", "О животном мире" и другими нормативно-правовыми актами.

На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не допускается размещение промышленных объектов и производств, являющихся источниками загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека.

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ, для таких объектов граница санитарно-защитной зоны может совпадать с границей промышленной площадки.

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

Для промышленных объектов, производств и сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- 2.19.2. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

При проектировании застройки необходимо оценивать качество атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы от всех источников загрязнения (промышленных, транспортных и других), учитывая аэроклиматические и геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующих и планируемых объектов, предельно допустимые концентрации (ПДК) или ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) для каждого из загрязняющих веществ, а также необходимо разработать предупредительные действия по исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории города принимаются в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03 и СанПиН 2.1.6.1032-01.

В жилой зоне и на других территориях проживания должны соблюдаться ПДК и

0,8 ПДК - в местах массового отдыха населения, на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации.

Селитебные территории не следует размещать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к источникам загрязнения атмосферного воздуха.

В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты I и II классов по санитарной классификации.

Запрещается проектирование и размещение объектов, если в составе выбросов присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК или ОБУВ.

Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье населения, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

Обязательным условием проектирования таких объектов является организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и настоящих местных нормативов.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) - способность атмосферы рассеивать примеси.

ПЗА определяется по среднегодовым значениям метеорологических параметров

| Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость, % |  | Высота слоя перемещения, км | Продолжительность тумана, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повторяемость, % | мощность, км | интенсивность, C | скорость ветра 0 - 1 м/сек. | в том числе непрерывно подряд дней застоя воздуха |  |  |
| Низкий | 20 - 30 | 0,3 - 0,4 | 2 - 3 | 10 - 20 | 5 - 10 | 0,7 - 0,8 | 80 - 350 |
| Умеренный | 30 - 40 | 0,4 - 0,5 | 3 - 5 | 20 - 30 | 7 - 12 | 0,8 - 1,0 | 100 - 550 |
| Высокий | 40 - 60 | 0,3 - 0,7 | 3 - 6 | 30 - 60 | 10 - 30 | 0,7 - 1,6 | 50 - 200 |
| Очень высокий | 40 - 60 | 0,3 - 0,9 | 3 - 10 | 50 - 70 | 20 - 45 | 0,8 - 1,6 | 10 - 600 |

Размещение предприятий I и II класса на территориях с высоким и очень высоким ПЗА решается в индивидуальном порядке Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем.

Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать:

- при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техническом перевооружении действующих объектов - меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

- защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации межмагистральных и внутридворовых территорий;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- использование нетрадиционных источников энергии;

- ликвидацию неорганизованных источников загрязнения.

- 2.19.3. ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ.

Концентрации загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого назначения, рекреационного и культурно-бытового водопользования, должны соответствовать установленным требованиям (СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5.1315-03).

Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения разрабатываются в каждом конкретном случае и предусматривают:

- устройство прибрежных водоохранных зон и защитных полос водных объектов (в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса РФ), зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для очистки сточных вод до нормативных показателей качества воды;

- содержание в исправном состоянии гидротехнических и других водохозяйственных сооружений и технических устройств;

- предотвращение сбросов сточных вод, содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений, в которых превышают нормативы допустимого воздействия на водные объекты;

- предотвращение сброса в водные объекты и захоронения в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов);

- предотвращение захоронения в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ;

- предотвращение загрязнения водных объектов при проведении всех видов работ, в том числе радиоактивными и (или) токсичными веществами;

- ограничение поступления биогенных элементов для предотвращения эвтрофирования вод, в особенности водоемов, предназначенных для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- разработку планов мероприятий и инструкций по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- установление зон рекреации водных объектов, в том числе мест для купания, туризма, водного спорта, рыбной ловли и т.п.;

- мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами.

В целях охраны подземных вод от загрязнения запрещается:

- размещение на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, мест захоронения отходов производства и потребления, кладбищ, скотомогильников и других объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние подземных вод;

- использование сточных вод для орошения и удобрения земель с нарушением федерального законодательства;

- отвод без очистки дренажных вод с полей и поверхностных сточных вод с территорий населенных мест в овраги и балки;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты (использование неэкранированных земляных амбаров, прудов-накопителей, карстовых воронок и других углублений), подземное складирование твердых отходов;

- применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении;

- размещение складов горюче-смазочных материалов,  ядохимикатов и минеральных веществ, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- на территории зон санитарной охраны - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территорий населенных пунктов и других объектов (устройство канализации, выгребов, отвод поверхностных вод и др.).

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения разрабатываются в каждом конкретном случае и предусматривают:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- выявление скважин, непригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

- использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

- мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водозабора.

- 2.19.4. ОХРАНА ПОЧВ

Почвы на территориях жилой застройки следует относить к категории "чистых" при соблюдении следующих требований:

- по санитарно-токсикологическим показателям - в пределах предельно допустимых концентраций или ориентировочно допустимых концентраций химических загрязнений;

- по санитарно-бактериологическим показателям - отсутствие возбудителей кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов; индекс санитарно-показательных организмов - не выше 10 клеток/г почвы;

- по санитарно-паразитологическим показателям - отсутствие возбудителей паразитарных заболеваний, патогенных, простейших;

- по санитарно-энтомологическим показателям - отсутствие преимагинальных форм синантропных мух;

- по санитарно-химическим показателям - санитарное число должно быть не ниже 0,98 (относительные единицы).

Рекомендации по использованию почв в зависимости от загрязнения

| Категории загрязнения почв | Рекомендации по использованию почв |
| --- | --- |
| Чистая | Использование без ограничений |
| Допустимая | Использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска |
| Умеренно опасная | Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м |
| Опасная | Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов Федеральной службы Роспотребнадзора с последующим лабораторным контролем |
| Чрезвычайно опасная | Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным контролем |

Почвы, где годовая эффективная доза радиации не превышает 1 мЗв/год, считаются не загрязненными по радиоактивному фактору.

При обнаружении локальных источников радиоактивного загрязнения с уровнем радиационного воздействия на население:

- от 0,01 до 0,3 мЗв/год - необходимо провести исследование источника с целью оценки величины годовой эффективной дозы и определения величины дозы, ожидаемой за 70 лет;

- более 0,3 мЗв/год - необходимо проведение защитных мероприятий с целью ограничения облучения населения. Масштабы и характер мероприятий определяются с учетом интенсивности радиационного воздействия на население по величине ожидаемой коллективной эффективной дозы за 70 лет.

Порядок использования земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, установления охранных зон, сохранения находящихся на этих землях жилых зданий, объектов производственного назначения, объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, проведения на этих землях мелиоративных и других работ определяется Правительством Российской Федерации.

Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать:

- рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

- введение специальных режимов использования;

- изменение целевого назначения;

- защиту от загрязнения шахтными водами.

Кроме того, в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния транспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к полигонам), в местах складирования промышленных и бытовых отходов, санитарно-защитных зон должен осуществлять мониторинг состояния почвы. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге определяется в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора.

- 2.19.5. ЗАЩИТА ОТ ШУМА И ВИБРАЦИЙ.

Планировку и застройку селитебных территорий города следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума и вибраций в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011, СанПиН 2.1.2.1002-00, СанПиН 2.1.2.2645-10.

Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются:

- для потоков железнодорожных поездов -  и  <**> на расстоянии 25 м от оси ближнего к расчетной точке пути;

- для воздушного транспорта -  и  в расчетной точке;

- для производственных зон, промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером в плане более 300 м -  и  на границе территории предприятия и селитебной территории в направлении расчетной точки;

- для внутриквартальных источников шума -  и  на фиксированном расстоянии от источника.

Примечание:

<*>  - эквивалентный уровень звука, дБА;

<**>  - максимальный уровень звука, дБА.

Расчетные точки следует выбирать:

- на площадках отдыха  жилых зданий, на площадках дошкольных образовательных учреждений, на участках школ и больниц - на ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 1,5 м от поверхности земли (если площадка частично находится в зоне звуковой тени от здания, сооружения или другого экранирующего объекта, то расчетная точка должна находиться вне зоны звуковой тени);

- на территории, непосредственно прилегающей к жилым и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверхности земли; для малоэтажных зданий - на уровне окон последнего этажа.

Оценку состояния и прогноз уровней шума, определение требуемого их снижения, разработку мероприятий и выбор средств шумозащиты в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки, рабочих местах производственных предприятий следует проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Мероприятия по шумовой защите предусматривают:

- функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от производственных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

- устройство санитарно-защитных зон предприятий (в том числе предприятий коммунально-транспортной сферы), автомобильных и железных дорог;

- концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих, по возможности, вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);

- формирование общегородской системы зеленых насаждений;

В качестве зданий-экранов могут использоваться здания нежилого назначения: магазины, автостоянки, предприятия коммунально-бытового обслуживания, а также многоэтажные шумозащитные жилые и административные здания со специальными архитектурно-планировочными решениями, шумозащитными окнами, расположенные на минимальном расстоянии от магистральных улиц и железных дорог с учетом настоящих норм и звукоизоляционных характеристик наружных ограждающих конструкций.

Уровни вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки, на рабочих местах не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами (СП 51.13330.2011, СанПиН 2.1.2.1002-00, СанПиН 2.1.2.2645-10).

- 2.19.6. ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, ИЗЛУЧЕНИЙ И ОБЛУЧЕНИЙ.

Уровни электромагнитного поля, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона, не должны превышать предельно допустимых уровней (ПДУ) для населения, установленных СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.6.1032-01  с учетом вторичного излучения.

При одновременном облучении от нескольких источников должны соблюдаться условия СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки с учетом перспективного развития ПРТО (за исключением случаев размещения одной стационарной радиостанции с эффективной излучаемой мощностью не более 10 Вт вне здания).

Зона ограничения застройки представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения застройки определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает ПДУ.

Примечание.

При определении границ санитарно-защитных зон и зон ограничения следует учитывать необходимость защиты от воздействия вторичного электромагнитного поля, переизлучаемого элементами конструкции здания, коммуникациями, внутренней проводкой и т.д.

Санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки не могут использоваться в качестве территории жилой застройки, для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п., а также не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки.

ПДУ электромагнитного поля для потребительской продукции (в том числе видеодисплейных терминалов, СВЧ и индукционных печей) устанавливаются в соответствии с действующими правилами и нормами.

- 2.19.7. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом "О радиационной безопасности населения", СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99).

Радиационная безопасность населения обеспечивается:

- созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих требованиям

- установлением квот на облучение от разных источников излучения; СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99);

- организацией радиационного контроля;

- эффективностью планирования и проведения мероприятий по радиационной защите населения, а также объектов окружающей среды - воздуха, почвы, растительности и др. в нормальных условиях и в случае радиационной аварии;

- организацией системы информации о радиационной обстановке.

Перед отводом территорий под строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки в соответствии с требованиями СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99) и СП 11-102-97.

При размещении радиационных объектов необходимо предусматривать:

- оценку метеорологических, гидрологических, геологических и сейсмических факторов при нормальной эксплуатации и при возможных авариях;

- устройство санитарно-защитных зон и зон наблюдения вокруг радиационных объектов;

- локализацию источников радиационного воздействия;

- физическую защиту источников излучения (физические барьеры на пути распространения ионизирующего излучения и радиоактивных веществ);

- зонирование территории вокруг наиболее опасных объектов и внутри них;

- организацию системы радиационного контроля;

- планирование и проведение мероприятий по обеспечению радиационной безопасности при нормальной работе объекта, его реконструкции и выводе из эксплуатации.

При проектировании защиты от объекта ионизирующего излучения МЭД для населения вне территории объекта и его санитарно-защитной зоны не должна превышать 0,06 мкЗв/ч.

В случае возникновения радиационной аварии должны быть приняты практические меры для восстановления контроля над источником излучения и сведения к минимуму доз облучения, количества облученных лиц, радиоактивного загрязнения окружающей среды, экономических и социальных потерь, вызванных радиоактивным загрязнением, в соответствии с требованиями СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99).

- 2.19.8. РЕГУЛИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА.

Продолжительность инсоляции жилых и общественных зданий обеспечивается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

Для расчётов инсоляции жилых домов уровня проживания: массовый, социальный и специализированный принимается Предписание №446 от25/04-02 Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Курске,  предназначенное специально для Курской области (Приложение № 13, РНГП  Курской области).

Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции помещений и территорий в жаркое время года должно обеспечиваться соответствующей планировкой и ориентацией зданий, благоустройством территорий, а при невозможности обеспечения солнцезащиты помещений ориентацией необходимо предусматривать конструктивные и технические средства солнцезащиты.

Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции не должны приводить к нарушению норм естественного освещения помещений.

- РАЗДЕЛ 3. ПРАВИЛА    И    ОБЛАСТЬ    ПРИМЕНЕНИЯ   РАСЧЕТНЫХ

- ПОКАЗАТЕЛЕЙ ,  СОДЕРЖАЩИХСЯ   В   ОСНОВНОЙ   ЧАСТИ

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Местные нормативы градостроительного проектирования города Льгова разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения города, относящимися к областям :   -   электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

-   автомобильных дорог местного значения;

-   физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения,

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых

коммунальных отходов;

-   иных областей в связи с решением вопросов местного значения города

Льгова;

-   минимально допустимого уровня обеспеченности объектами

благоустройства территории, иными объектами местного значения

города;

-   расчетных показателей максимально допустимого уровня

территориальной доступности таких объектов для населения города.

- Глава 3.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ   ГОРОДА ЛЬГОВА.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования города Льгова  распространяется на всю территорию города, где имеются объекты нормирования, относящиеся к вопросам местного значения.

Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории города Льгова независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования города Льгова применяются:

- при подготовке и утверждении документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории города, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Льгова.

При отмене  и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования города Льгова и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

- Глава 3.2. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕСТНЫХ

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДА

ЛЬГОВА.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения города Льгова, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения города  в документах территориального планирования (в материалах генерального плана) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами.

Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЕННЫХ И ССЫЛОЧНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И  НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»

Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Федеральный закон от 12 декабря 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Постановление Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2009 г.

№ 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г.

№ 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г.

№ 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»

Постановление Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2016 г.№ 291

«Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»

Приказ Минздрава Российской Федерации от 08 июня 2016 г. № 358 «Об установлении методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения»

Приказ  Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 г. № 792 «Об установлении минимально и максимально допустимых размеров машино-места»

ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров

СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий

СНиП 2.01.28-85  Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию

СП 2.6.1.799-99  Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Основные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства

СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*

СП 21.13330.2012 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных  грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91

СП 31.13330.2012  Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных сетей из металлических и полиэтиленовых труб

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85

СП 47.13330.2012  Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003

СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003

СП 59.13330.2012   Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

СП 88.13130.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*

СП 104.13330.2011 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85

СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция

СНиП 21-02-99* (с Изменением №1)

СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением №1)

СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90

ГН  2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию  отходов производства и потребления

СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов

СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция)

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности. Актуализированная редакция НРБ-99/2009

СанПиН  42-128-4690-88  Санитарные правила содержания территории населенных мест

Региональные нормативы градостроительного проектирования Курской области, утвержденные постановлением Администрации Курской области от 15.11.2011 г.

№ 577-па

Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, утвержденная Министерством строительства Российской Федерации от 02.11.1996 г.

Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 613

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390

Положение о системе оповещения населения, утвержденное совместными приказами МЧС РФ № 422, Мининформсвязи РФ № 90, Минкультуры РФ № 376 от 25.07.2006 г.

Положение о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 г. № 835

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170

Правила благоустройства,  озеленения, чистоты и порядка на территории  муниципального образования «Город Льгов» в редакции решения Льговского  городского совета депутатов   от  24.03.2016 г. № 19.

Решение Льговского совета депутатов   от  29.11.2013 г. N 90  «О норме предоставления  и учетной норме  площади жилого помещения».

Предписание № 446 от 25/04-02 Центра санитарно-эпидемиологического надзора в г. Курске